Akce :	Přípojka dešťové kanalizace v prostoru tělocvičny u

ZŠ Masarykova, Masarykova 412, Kolín III

Dokumentace pro stavební povolení

Investor :	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

D1.1.1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Architektonicko-stavební řešení

### Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení

Předmětem dokumentace je úprava kanalizace v prostoru areálu školy.

Bude rušena cesta původního vedení dešťové kanalizace v nádvoří, budou nutné úpravy hydroizolace, případné opravy drenáže, v místě této kanalizace bude vybudována nová kanalizace, pro přístup ke kanalizaci je nutné rozebrání zámkové dlažby a následně po dokončení kanalizace je nutná zpětná skladba této zámkové dlažby. Skladba je specifikována na výkresech a i v této technické zprávě.

Nutné změny, klempířské úpravy okapového svodu, který se na tuto kanalizaci napojuje, je nutná i jeho demontáž a následná zpětná montáž po veškerých provedených úpravách.

### Bezbariérové užívání stavby

Neřeší se u tohoto typu stavebních úprav.

### Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

### C1) Bourací práce

V prostorech nebude docházet k bouracím pracím hlavních prvků budovy, dochází pouze k rozdělání skladby zpevněné plochy.

### C2) Zemní práce, základy

Zemní práce

Zemní práce jsou v rozsahu takového aby byl možný přístup k dešťové kanalizaci a k tomu aby bylo možné jakkoliv manipulovat s touto kanalizací a bylo možné její výměny, od samotné kanalizace se počítá 1-1,5m rozebrání zpevněné plochy.

Základy

Neřeší se.

### C3) Svislé konstrukce

Svislé nosné konstrukce se zde neřeší, hlavním záměrem této akce je nová kanalizace v nádvoří, do svislých konstrukcí se nebude zasahovat, jediný možný zásah budou nové hydroizolace v místech výkopů a střetu svislých konstrukcí, hydroizolace specifikována níže v technické zprávě.

### C3) Vodorovné konstrukce

V místech stavebních úprav dochází k rozebrání zpevněné plochy tj. zámková dlažba v rozsahu 1-1,5m od trasy kanalizace, po dokončení těchto úprav bude opětovná skladba zámkové dlažby podle skladby níže uvedené.

SKLADBA ZÁMKOVÉ DLAŽBY – ZPĚTNÁ MONTÁŽ

- Zámková dlažba 80mm

- Ložná vrstva – kamenivo frakce 4-8mm, tl.30-40mm

- MZK – mechanicky zpevněné kamenivo frakce 4-32mm, tl.200mm, alternativa – SI – stabilizace, kvalitativní třída I, tl.200mm

- ŠD – štěrkodrť 0-63mm, tl.200mm

- Původní zemina

### C4) Úpravy povrchů

Podlahy:

Nášlapné vrstvy zpevněné plochy po úpravách a zpětné montáži zůstávají stávající.

Omítky, nátěry, venkovní obklady:

Neřeší se.

Fasáda

Neřeší se.

### C5) Střešní konstrukce

Střešní konstrukce se u těchto stavebních úprav neřeší, jelikož se jedná o práce a úpravy týkající se zpevněných ploch, není tedy v této projektové dokumentaci řešena střešní konstrukce.

### C6) Konstrukce a práce PSV

Dveře:

Nejsou řešeny.

Klempířské výrobky:

Práce budou prováděny dle ČSN 73 36 10.

Nutná demontáž prvku okapového svodu z důvodu úprav, které jsou pro jeho opětovnou montáž zapotřebí.

Práce malířské a natěračské

- zámečnické výrobky opatřeny 2x základním nátěrem + 2x vrchním nátěrem

### Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace – popis řešení

Tepelné izolace

Neřeší se.

Hydroizolace a opatření proti pronikání radonu

V místech s poškozenou hydroizolací na stěnách objektů v místech výkopu bude nutné nahrazení této izolace, dále na uvážení situace opatření nopovou fólií v místech obnažených konstrukcí.

Typ izolace – Modifikovaný asfaltový pás tl. 5mm natavením spolu s penetračním nátěrem dle dodavatele – systémového řešení skladby

Osvětlení

- Neřeší se.

### Způsob založení objektu vzhledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

Neřeší se.

### Výpis použitých norem

Řešení je zpracováno na základě obecných zásad a standardů postupně se vyvíjejících dokumentů.

- Dodatečné informace o zařízení staveniště

- Zásady organizace výstavby

    - potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Pro stavbu budou využity stávající přípojky inženýrských sítí.

Jedná se o přípojku vody a elektrické energie.

    - odvodnění staveniště

Stávající.

    - napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení přes hlavní pozemní komunikaci vedoucí skrz město.

    - vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Při stavebních úpravách a nástavbě bude riziko znečištění komunikace od vozidel vyjíždějících ze stavby.

Během stavebních úprav bude vlivem stavebních prací v okolí stavby zvýšená prašnost a hlučnost. Jde zejména o provádění bouracích prací, na které bude použita drobná mechanizace typu bourací kladivo, úhlová bruska apod. a o provoz těžké mechanizace při zavážení materiálu. V průběhu stavby lze počítat se zátěží okolím hlukem, max. hladina 50 dB. Zhotovitel je povinen zajistit mytí techniky vyjíždějící ze stavby na komunikaci, aby nedocházelo k jejímu znečišťování. V případě znečištění je zhotovitel povinen komunikaci umýt.

Při výstavbě budou respektovány všechny hygienické předpisy, zejména ochrana před hlukem, vibracemi, otřesy a ochrana před prachem. Stavební práce budou probíhat od 7 do 18 hodin, přičemž nesmí být překročena nejvyšší ekvivalentní hladina akustického tlaku s korekcí danou nařízením vlády číslo 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Ochrana před prachem

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:

- Zpevněním vnitrostaveništních komunikací, užíváním plochy pro dočištění

- Důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci tak, aby splňovala podmínky §52 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění.

- Používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odstavce 1 zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu.

- Uložení sypkého materiálu musí být zakryto plachtami dle §52 zákona číslo 361/2000 Sb.,

- V případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště.

Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů

- Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku.

- Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní zdroje.

- Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředkem k zachycení případných úniků olejů či PHM do terénu.

- Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových a podzemních vod cizorodými látkami.

- Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku ropných látek.

- Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno.

    - ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Na základě rozsahu a charakteru stavby lze počítat se zátěží okolí hlukem, jedná se o hluk, který bude vznikat stavebními pracemi, max. hladina 50 dB.

V průběhu stavby dojde k dočasnému zvýšení hluku a prašnosti. Zhotovitel je povinen zajistit mytí techniky vyjíždějící ze stavby na komunikaci, aby nedocházelo k jejímu znečišťování. V případě znečištění je zhotovitel povinen komunikaci umýt.

Stavba bude bez požadavku na demolice a kácení zeleně.

    - maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Stavba bude bez požadavku na zábor okolních ploch. Pro stavbu budou využity pozemky ve vlastnictví investora.

    - maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Jedná se o stavební úpravy. Půjde tedy o zejména o materiál z bouracích prací dále obaly od stavebních materiálů a odpady z prořezu kusových materiálů při provádění hrubé stavby a zpevněných ploch.

Likvidace odpadů ze stavby

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky číslo 383/2001 Sb., a předpisů souvisejících. Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhu a kategorie podle §5 a §6 a zajistit přednostní využití odpadů v souladu s §11. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (č.185/2001 Sb.) a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle §112 odstavce 3 a to buďto přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji viz § 20 zákona číslo 185/2001 Sb.

200101 odřezky a zbytky papíru a lepenky - budou uloženy v kontejnerech na papír a plast

170202 sklo bude odváženo do sběrných surovin.

170301,170302 odpadová dehtová lepenka, odvoz smluvní organizací k recyklaci.

170405 železo a ocel, odvoz do sběrných surovin.

170203 odpad plastů, obaly od tmelů, pěn PUR, PET atp. jsou shromažďovány v pytlích a odvoz smluvních organizací k recyklaci.

170201 Dřevo

    - bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Vytěžená zemina bude odvezena na deponii.

    - ochrana životního prostředí při výstavbě zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Na základě rozsahu a charakteru stavby lze počítat se zátěží okolí hlukem, jedná se o hluk, který bude vznikat stavebními pracemi, max. hladina 50 dB.

V průběhu stavby dojde k dočasnému zvýšení hluku a prašnosti. Zhotovitel je povinen zajistit mytí techniky vyjíždějící ze stavby na komunikaci, aby nedocházelo k jejímu znečišťování. V případě znečištění je zhotovitel povinen komunikaci umýt.

    - úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Neřeší se.

    - zásady pro dopravně inženýrské opatření

Neřeší se.

    - stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

- Při stavebních úpravách bude riziko znečištění komunikace od vozidel vyjíždějících ze stavby. Veškeré automobily vyjíždějící ze stavby musí být zbaveny nečistot, aby neznečišťovali veřejnou komunikaci. Pokud dojde ke znečištění, je nutné nečistoty z komunikace odstranit.

Stavební práce budou probíhat od 7 do 18 hodin, přičemž nesmí být překročena nejvyšší ekvivalentní hladina akustického tlaku s korekcí danou nařízením vlády číslo 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Před zahájením prací je povinností zadavatele zpracovat plán BOZP dle § 15 zákona 309/2006 Sb.

Činnost a povinnosti koordinátora stavby se řídí nařízením vlády 591/2006 Sb.

V případe rozporu písemné a výkresové části kontaktujte projektanta pro upřesnění.

Všechny rozměry je nutno před objednáním a realizací ověřit.