TECHNICKÁ ZPRÁVA

NAZEV STAVBY: 	REKONSTRUKCE FASÁDY A VÝPLNÍ-OBJEKT KUTNOHORSKÁ 179, KOLÍN

Místo stavby:	ZŠ, MŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA KUTNOHORSKÁ 179, KOLÍN, 280 02

Investor: 		Město Kolín, Karlovo náměstí 78,  280 12 , Kolín

Projektová kancelář:	Revitali s.r.o, Ing.Martin Stybor.Ph.D, Mechovka 270,

190 14, Praha Klánovice,tel.737 033 707, www.revitali.cz,revitali@seznam,.cz

Projektant :           	Ing. Miroslav Vlas, Jarkovská 1289/1,Praha-Radotín 153 00,

Autorizoval :		Ing.M.Škoda, autoriz.inženýr

Stupeň:		dokumentace DPS

Datum: 		říjen 2017

1. Charakteristika rekonstruovaného objektu:

Objekt: ZŠ, MŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA KUTNOHORSKÁ 179, KOLÍN, 280 02,

Hlavní budova:

Budova s 3 nadzemními podlažími, s částečným podsklepením, s valbovou střechou a věží.

Budova má tvar L s částečným podsklepením. Je tvořený dvěma na sebe kolmými křídly s vnitřním dvorem uprostřed. Hlavní vstup, zvýrazněný vystouplým průčelím, je situován v křidle rovnoběžném s ulicí Kutnohorská, další vedlejší vstupy jsou ze dvora a z štítové strany objektu křídla rovnoběžného s ulicí Komenského.

Fasády objektu do ulic a oba štíty jsou zvýrazněné doplněním ozdobných architektonických prvku (bosované omítky, ozdobná střešní římsa s konzolkami, zubořez, ozdobné nadokenní římsy, šambrány oken).

Fasáda směrem do dvora je již jednodušší z většiny  plochy uvažována jako hladká . Má pouze střešní ozdobnou římsu.

Další budovy:

K hlavní budově jsou přistavěny další doplňkové budovy.

Ve dvoře je jednopodlažní přístavek dvorního vstupu do objektu s plochou střechou.

Dále budova tělocvičny s jedním nadzemním podlažím a jejího zázemí, s plochou střechou, třípodlažní přístavek hygienického zázemí budovy s plochou pultovou střechou a ocelo-plastový přístřešek dalšího dvorního vstupu s rampou.

K budově tělocvičny a hygieny jsou také přimknuté male přístavky (schody.. ). Podrobněji viz výkresová část dokumentace.

Tyto budovy jsou situované do dvorní části objektu. Jejich fasáda je již jednodušší z většiny  plochy uvažována jako hladká . Má pouze vystouplé střešní římsy.

2. Popis stávajícího stavu:

Po provedení vizuálního průzkumu a zkouškách poklepem lze konstatovat, že stav omítek je úměrný jejich stáří, v některých místech je jejich stav havarijní.

Obecně se dá říci, že poškození fasády směrem do ulic a štítu hlavní budovy spočívá hlavně v poškození bosáží, poškození šambrán, chybějících ozdobných prvků fasád. Většina okenních otvorů je již nově osazena novými okny. Označená okna na těchto fasádách  jsou zastaralá a budou se měnit za nová.Klempířské prvky říms a dešťových svodů a okrajů střechy jsou poškozeny.

Fasáda dvorní části přístavků tělocvičny, hygieny a vstupu je poškozena ve větších plochách, na některých plochách fasád již byla omítka odstraněna, po provedení průzkumu plochy těchto fasád je doporučeno většinu ploch odstranit a to jak z hlediska možných vzdutých míst stávající omítky, tak také k přihlédnutí  budoucímu řešení zateplení těchto fasád a jejích  případných komplikací v případě ponechání ostrůvků soudržné omítky (to by vyvozovalo provedení tlustovrstvých vyrovnávacích jádrových omítek pod zateplovacím systémem). Klempířské prvky této fasády jsou taktéž poškozeny (svody, oplechování okrajů střech, oplechovaní říms a parapetů oken). Označená okna na těchto fasádách jsou zastaralá a budou se měnit za nová.

3. Barevná úprava fasády

V rámci technické prohlídky fasády bylo též zkoumáno stávající provedení barevných úprav fasád   následně bylo určeny předběžné varianty nového řešení barevného řešení fasády.

Předběžně určeny varianty:

1,naturstein s145

2,keim-naturstein s003

3,keim-historisch 50026

Barva bude upřesněna po provedení referenčních vzorků po konzultováci objednatele a zástupců NPÚ. Vzorky provede dodavatelská firma.

4. Návrh k provedení oprav a zateplení

Záměrem oprav je zastavit erozi omítkových vrstev a plášť upravit po stránce estetické v rámci štítových a uličních fasád. V dvorních fasádách provést stržení nevyhovujících omítek a provést nové kontaktní zateplení a omítku. Dále provést výměnu veškerých nevyhovujících klempířských prvku fasády a dešťových svodů+ nutnou úpravu vedení bleskosvodu v místech opravovaných ploch a v místech nového kontaktního zateplení.

Označené dešťové svody jsou ve stávajícím stavu vyvedeny pouze na povrch terénu,což je z hlediska budoucího řešení nevyhovující , je nutno provést novou dešťovou kanalizaci s napojením svodů a zavedením do stávající městské kanalizace (popřípadě po dohodě investora s dodavatelem je možné řešení i v provedení zasakovacích těles).přesné řešení bude určeno dodavatelem stavby v dodavatelské dokumentaci.

Toto bude děláno po plánovaných etapách. Etapy mohou být případně upraveny po dohodě investora a dodavatele stavby.

Předpokládaný postup výstavby:

  - Nová dešťová kanalizace, řeší dodavatel stavby na základě dopracování dokumentace profese ZTI po upřesnění míst možného napojení do stávající městské kanalizace.

  - Dešťové svody, se zaústěním do nové dešťové kanalizace

  - Výměna původních zastaralých oken – označeno ve výkresech

  - Fasáda - Přední uliční strana – Jihovýchod

  - Fasáda - Boční uliční strana – severovýchod

  - Fasáda - Štít – severozápad

  - Fasáda - Štít – jihozápad

  - Fasáda - Dvorní strany – kompletní fasády ve dvoře – realizace během prázdnin

Nejvyšší opatrnosti je zapotřebí při čištění fasády ponechávané fasády. Tato musí proběhnout tak, aby nedošlo k poškození svrchní vrstvy omítky.

Omítky, s výjimkou částí tělocvičny nevykazují nikde známky zavlhčení, dá se proto předpokládat, že salinita omítek není zvýšená. Při případném zjištění vzlínající vlhkosti doporučujeme užití sanačních omítek (průzkum byl prováděn v teplých a slunečních dnech a vlhkost nemusela být objevena z důvodů vyschnutí povrchů za příznivých klimatických podmínek).

Opravy poškozených omítek a štukových prvků vč.bosování-fasády uliční a štítové

budou postupovat takto:

1, očištění povrchu vodou, omytí fasády směsí vody a páry při nízkém tlaku

+odstranění nátěrů se špatnou adhezí k podkladu (odhad neoznačených částí 5-10 % plochy)

Vyloučeno je vysokotlaké tryskání vodou, zvláště použití rotačních trysek. Profilace je za

potřebí opatrně dočistit ručně.  V této fázi bude provedena demontáž stávajících klempířských prvků, nefunkčních prvků elektro instalací, kotev, háčků apod.

2,Odstranění  nevyhovujících degradovaných  omítkových souvrství. (objevená místa označena, z většiny vždy v místech styku omítky se stávajícím klempířským prvkem). Při odstraňování degradovaných vrstev omítek bude respektována relativně zachovalá omítková vrstva v nejvyšší možné míře.

3, Zpevnění a injektáž vrstev po odstranění poškozených svrchních vrstev omítky

Zpevnění organokřemičitým konsolidantem musí být provedeno na všech styčných plochách původních omítek snovými omítkami, kterými budou fasády doplňovány. Praskliny v původní omítce budou opatrně proškrabány a opakovanou aplikací vhodného organokřemičitého konsolidantu zpevněny. Trhliny budou zpevněny injektáží vápenným mlékem.

4, Doplnění jádrové omítky chybějících částí profilací (bosovaní atd) a ploch. Zde je třeba dbát na kvalitu provedení a přiměřenou tvrdost doplňovací směsi.

Vyloučeno je užití cementu jako hydraulické přísady. Doporučujeme směsi např. s trasovým vápnem.

5, finální domodelování chybějících prvků, doplnění odlitků konzol pod střešní římsou, doplnění zubořezů (odlitky, případně domodelování omítkou), povrchové úpravy (hlazená štuková vrstva, tažení profilů)

Při zpracování vrchní omítkové vrstvy bude povrch nového materiálu upraven tak, aby jeho struktura vzhled a   kvalita řemeslného provedení respektovaly úpravu zachovaných profilů a plastických prvků

Opravy poškozených omítek a provedení nové kontaktní zateplené fasády (dvorní fasáda,přístavek tělůocvičny,hygieny a dvorního vstupu

budou postupovat takto:

1, Odstranění nátěrů se špatnou adhezí k podkladu, odstranění většiny hladké tlustovrstvé omítky z důvodů provádění budoucí kontaktní zateplované fasády (odstranění viz výkresová část dokumentace).

V této fázi bude provedena demontáž stávajících klempířských prvků, nefunkčních prvků elektro instalací, kotev, háčků apod.

2, Zpevnění a injektáž vrstev po odstranění poškozených svrchních vrstev omíky

Zpevnění organokřemičitým konsolidantem musí být provedeno na všech styčných plochách původních omítek snovými omítkami, kterými budou fasády doplňovány. Praskliny v původní omítce budou opatrně proškrabány a opakovanou aplikací vhodného organokřemičitého konsolidantu zpevněny. Případní trhliny říms či zdiva budou zpevněny injektáží vápenným mlékem.

3, Doplnění jádrové omítky chybějících částí ploch. Zde je třeba dbát na kvalitu provedení a přiměřenou tvrdost doplňovací směsi.

4, provedení nového kontaktního zateplovacího systému. (systém provádění Etics)

tepelná izolace EPS 70 f tl. 100 mm, u okenních a dveřních ostění tl. 30 mm, v místech vedení svislých dešťových svodů tepelná izolace PIR tl. 50 mm.

Veškeré izolace přilepeny systémovým lepidlem na srovnaný očištěny povrch. Izolace navíc kotvena hmoždinkami pro zateplovací systémy s krytkou z polystyrenu. Při zpracování vrchní omítkové vrstvy bude povrch nového materiálu upraven tak, aby jeho struktura vzhled a   kvalita řemeslného provedení respektovaly úpravu zachovaných omítek

Případný upřesněný postup bude stanoven po povinné konzultaci dodavatele s NPÚ.

Poznámky k provádění tepelné izolace:

Tepelné izolace jsou voleny v závislosti na místě aplikace a způsobu funkce.

V místech s větší vlhkostí – sokly -  bude použit extrudovaný polystyren XPS.

Běžná zateplená fasáda  objektu novostavby RD je z EPS 70 F.

V místech s oslabením tepelné izolace z důvodů vedení svislých svodů, umístění prvků na fasádě bude použita tepelná izolace PIR (PUR).

Aplikace a způsob použití bude dán požadavky výrobce materiálů.

Nové výplně otvorů

Nově budou prováděna označená okna a dveře.

Nové dveře jsou uvažovány pouze v dvorní části u přístavku tělocvičny, dveře jsou dřevěné, otvíravé a provedené do stávající zrenovované zárubně, tip otvírání a případné protipožarní vlastnosti budou určeny v projektu PBŘ. V případě nutnosti, z důvodů řešení typu otvírání a bezpečnosti , budou původní zárubně vyměněny.

Další možné požadavky i na ostatní dveřní otvory určuje projekt PBŘ.

Okna jsou plastová z 6 či vícekomorových profilů. Okna na fasádě budou kotvena pomocí systémových oc. prvků (pozink,) do okolní konstrukce dle požadavků výrobce (dodavatele) oken. Okna budou zasklena iz. trojsklem (U celého okna = 1,2 W/m2.K). Typ otvírání a členění okeních otvorů bude kopírovat původní členění a otvírání oken. Barevnost nových rámů oken bude určena po dohodě s investora s dodavatelem stavby a bude schválena příslušným uřadem NPÚ.

Rozměry otvorů pro okna a dveře budou před výrobou zaměřeny na stavbě a upraveny dle skutečných rozměrů a způsobu instalace vybraného dodavatele.

Další možné požadavky i na ostatní okení otvory určuje projekt PBŘ.

Opravy a úpravy ostatních prvků fasády:

Veškeré ponechávané ocelové prvky fasády musí bát  zrenovovány.

Svody hromosvodu v místě uprav musí být demontovány a poté zpětně navráceny, včetně uprav kotvení pro zateplenou fasádu.

Veškeré klempířské prvky fasády a lemování střech budou odstraněny a nahrazeny novými prvky z materiálu TiZn.

Dále budou odstraněny veškeré žlaby a svislé svody střech a nahrazeny novými prvky s TiZn(včetně uchytů a háků) .Žlaby uvažovány jako nástřešní. Svislé svody budou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci přes lapač nečistot. Označené prvky svislých svodů budou nově napojeny na novou dešťovou kanalizaci (včetně nově provedených lapačů nečistot). Podrobné řešení nové kanalizace viz projekt ZTI dodavatele stavby.

V rámci uprav fasády musí být demontován prvek zastřešení zadního vstupu do objektu, jedná se o ocelo-plastovou konstrukci. Prvky rámů budou demontovány, příslušně zkráceny a bude u nich obnoven ochranný nátěr. V místech styku oc. rámu s nově zateplenou fasádou budou nově ukotveny prvky UMP-ALU TR, tyto prvky zaručí přerušení tepelného mostu na fasádě. Přesné řešení kotvení oc rámu přístřešku viz výkresová část dokumentace.

Nová elektroinstalace je řešena v samostatné dokumentaci.

5,Obecné zásady pro provádění prací

Práce budou prováděny tak, aby splňovaly všechna ustanovení platných zákonů a technických norem pro použité konstrukce jak po stránce jejich bezpečnosti, tak i z hlediska jejich parametrů ve vztahu k ochraně zdraví a životního prostředí. Všechny použité materiály musí mít, pokud to jejich charakter vyžaduje, bezpečnostní list (zejména chemikálie) a prohlášení o shodě. Použity musí být ve shodě s technologickými předpisy pro jejich užití, tak aby se eliminoval jejich případný vliv na zdraví osob a životní prostředí.

Při provádění stavebních prací na stavbě budou dodržovány veškeré normy a nařízení spojené s bezpečností

6, Dokumentace průběhu prací

Během prací budou jednotlivé postupy průběžně dokumentovány (foto+ zápisy) a na závěr prací sestavena zpráva o průběhu prací s uvedením použitých materiálů a doporučením pro další režim údržby.

7, Závěr a poznámky

Poznámky:

1, v rámci výměny oplechovaní musí být vždy napravena omítka poškozena výměnou , tj. cca 100-150 mm nad uvažovaný oplechovaný prvek.

2, veškeré nové klempířské prvky-materiál TiZn.

3, veškeré svislé dešťové svody v rámci přípravy dokumentace vyměněny, lze je případně zachovat a posunout do míst před kontaktní zateplovací systém s novými úchyty. Přesné řešení bude upřesněno v rámci dohody dodavatele kl. prvků a investora po prohlídce stavby.

4, v místě svislých svodů vedených přes římsy fasády provést seříznutí a začištění stávajících říms, svislý svod bude veden v této prořízlé a začištěné fasádě, místo proříznutí bude stavebně napraveno a opatřeno vnější probarvenou omítkou.

5, v místech vedení svislých svodů v KZS bude za svislým svodem použita jako tepelná izolace PIR izolace tl. 50 mm.

6, pro ploché střechy u tělocvičny, u dvorního vstupu do objektu a nad wc:

pokud bude rozhodnuto i o zateplení čela říms plochých střech, je nutno upravit háky žlabů, tj. nutnost ubourání cca 500 mm střešní skladby, vyměnit háky a doplnit střešní skladbu, detail a řešení bude doplněn v rámci autorského dozoru, při tomto požadavku od investora.

7, Dokumentace byla zpracována bez znalosti konkrétního dodavatele stavby, vybraných prvků a materiálů. V dokumentaci zmíněné materiály a výrobky jsou udány jako referenční, lze je vyměnit pouze za srovnatelné kvalitativně i funkčně. V případě změny dodavatele výrobků je nutné dořešit detaily umístění, aplikace a návaznosti na ostatní prvky a konstrukce

8, Jednotlivé konstrukce a povrchy musí splňovat požadavky ČSN zejména z hlediska rovinnosti, rozměrové tolerance, vlastností povrchů jako vlhkost, pevnost, protiskluznost a požadavky na aplikaci materiálů a konstrukcí ve stavbě.

9,Provedení konstrukcí bude kontrolováno investorem pověřenou osobou vždy před zakrytím jednotlivých částí, jako jsou hydroizolace, skrytá vedení inž. sítí a ostatní zakryté prvky pod fasádou a ostatními povrchovými konstrukcemi.

10, Nová ležatá dešťová kanalizace naznačena ve výkresech situace a schematickém půdorysu 1.np. Kanalizace bude řešena v rámci dodávky dodavatele stavby na základě dopracování dokumentace profese ZTI po upřesnění míst možného napojení do stávající městské kanalizace. Dešťové svody, se zaústěním do nové dešťové kanalizace naznačeny ve výkresech.