TECHNICKÁ ZPRÁVA

NAZEV STAVBY: 	Kolín,Zengrova 356 a Havlíčkova 357 – Výměna oken a dveří

Místo stavby:	Zengrova 356 a Havlíčkova 357, 280 02 Kolín IV

Investor: 		Město Kolín, Karlovo náměstí 78,  280 12 , Kolín

Projektant :           	Ing. Miroslav Vlas, K Viaduktu 78 ,Kuchař-Vysoký Újezd, 267 16

Autorizoval :		Ing.M.Škoda, autoriz.inženýr,

Stupeň:		DPS

Datum: 		prosinec 2021

1. Charakteristika stávajících objektů:

Objekt: Bytový dům číslo popisné  356 a 357.

Budovy s 4 nadzemními podlažími s podsklepením

2. Popis stávajícího stavu z hlediska výplní otvorů:

Objekt bytového domu:

Stávající objekt je bez zateplení, obvodové zdivo místy poškozeno atmosférickými vlivy. Vnější výplně otvorů částečně vyměněny za nová modernější plastová okna, zbývající okna silně poškozena a zastaralá, místy okna odstraněna a nahrazena bedněním z OSB.

Vnější hlavní dveře objektů do ulice a další následující dveře(lítačky) jsou provedeny ze dřeva. Dveře jsou poškozeny atmosferickými vlivy a stářím a je nutné je rekonstruovat. Vnější hlavní dveře provedeny v obloukovém otvoru.

Dveře do dvora jsou silně poškozeny a je nutné je vyměnit

3. Návrh k provedení oprav a výměny dveřních a okenních otvorů

Záměrem projektu je vyměnit veškerá obvodová zastaralá a poškozená okna, dále výměna veškerých bytových dveří a dveří do prostoru dvoru. Dále provést renovaci hlavních vstupních dveří a následných dveří do prostoru chodby 1.np.

V rámci výměny poškozených a zastaralých oken bude  také měněn klempířský prvek parapetu v šíři měněného  okna .

Renovace vstupních dveří a dveří do prostoru chodby 1.np:

budou postupovat takto:

1, V rámci renovace dveří budou veškeré dveřní křídla sejmuty

2, Budou nahrazeny poškozené skleněnévýplně křídel (neprůhledné mléčné sklo), obnoveny nátěry zámečnických prvků dveřních křídel  a samotných křídel.

3, Provést výměnu kování dveří

5, Výměna skleněných prvků naddveřních světlíků (neprůhledné mléčné sklo).Obnova ochr.  nátěrů světlíků.

4, Obnovit rámy dveří,tj obrousit rámy a provést nový nátěr, oprava závěsů dveřních křídel.

Nové výplně otvorů

Nově bude prováděna výměna všech vyznačených oken a dveří objektu. Výpis výplní otvorů jsou součástí dokumentace.

Před provedením výměny oken či dveří je nutné původní okenní a dveřní prvek odstranit a provést stavební nápravy, tj úprava otvoru, na rozměr nově navrženého okna a dveří, u dveří bude (většinou) upraveno zdivo po obvodu otvoru na šíři zárubní 100 mm. Zužovaní původního ostění řešit pomoci naříznutí uhlovou bruskou a postupného odsekávání.  V budově dojde k výměně všech vstupních dveří do bytových jednotek a dveří do dvorního prostoru (dveře na mezipodestě 1.pp). Dveře budou měněny vždy vč. zárubní. Nove bytové dveře budou dřevěné s ocelovou bezpečnostní zárubní, barvy RAL dveří a zárubní viz výběr investora. Nové dveře do prostoru dvoru budou provedeny do rámové ocelové zárubně a budou plechové, barvy RAL dveří a zárubní viz výběr investora.

U oken bude provedena dozdívka ostění a zarovnání nadpraží okna pomocí SDK.Nová okna a fr. dveře na fasádě budou plastová. Budou kotvena pomocí systémových oc. plechů (pozink, příp. nerez) do okolní konstrukce dle požadavků výrobce (dodavatele) oken a dveří.

Rozměry výplní otvorů budou před výrobou zaměřeny na stavbě a upraveny dle skutečných rozměrů a způsobu instalace vybraného dodavatele. Součástí dodávky okenních otvoru jsou i vnitřní syst. parapety.

Případné požadavky na protipožární zabezpečení nejsou v době zpracování dokumentace známi a musí být řešeny dodavatelem stavby ve spolupráci s požadavky hasičů.

Další podrobnosti viz výpis výplní otvorů

Nové klempířské prvky otvorů

Označené klempířské prvky fasády(vnější parapety oken) budou odstraněny a nahrazeny novými prvky.

Měněné klempířské konstrukce jsou popsány v tabulce klempířských prvků. Jedná se o vnější parapetní plech u výplní otvorů Nový parapetní plech bude z pozinkovaného plechu tl. 0,55 mm, barva RAL  dle výběru investora.

4,Obecné zásady pro provádění prací

Práce budou prováděny tak, aby splňovaly všechna ustanovení platných zákonů a technických norem pro použité konstrukce jak po stránce jejich bezpečnosti, tak i z hlediska jejich parametrů ve vztahu k ochraně zdraví a životního prostředí. Všechny použité materiály musí mít, pokud to jejich charakter vyžaduje, bezpečnostní list (zejména chemikálie) a prohlášení o shodě. Použity musí být ve shodě s technologickými předpisy pro jejich užití, tak aby se eliminoval jejich případný vliv na zdraví osob a životní prostředí.

Při provádění stavebních prací na stavbě budou dodržovány veškeré normy a nařízení spojené s bezpečností.

Pokud není v dokumentaci stanoveno jinak, pak platné české technické a právní normy jsou pro zhotovitele, realizační firmu závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci díla.

5, Dokumentace průběhu prací

Během prací budou jednotlivé postupy průběžně dokumentovány (foto+ zápisy) a na závěr prací sestavena zpráva o průběhu prací s uvedením použitých materiálů a doporučením pro další režim údržby.

6, Závěr a poznámky

Poznámky:

1, Dokumentace byla zpracována bez znalosti konkrétního dodavatele stavby, vybraných prvků a materiálů. V dokumentaci zmíněné materiály a výrobky jsou udány jako referenční, lze je vyměnit pouze za srovnatelné kvalitativně i funkčně. V případě změny dodavatele výrobků je nutné dořešit detaily umístění, aplikace a návaznosti na ostatní prvky a konstrukce

2, Jednotlivé konstrukce a povrchy musí splňovat požadavky ČSN zejména z hlediska rovinnosti, rozměrové tolerance, vlastností povrchů jako vlhkost, pevnost, protiskluznost a požadavky na aplikaci materiálů a konstrukcí ve stavbě.

4, Provedení konstrukcí bude kontrolováno investorem pověřenou osobou vždy před zakrytím jednotlivých částí, jako jsou hydroizolace, skrytá vedení inž. sítí a ostatní zakryté prvky pod fasádou a ostatními povrchovými konstrukcemi.

Jedná se o stavební úpravy, během stavby může dojít ke zjištění okolností a informací o stavu objektu, které nebyly v momentě projektování známy Doporučujeme toto řešit po započetí stavby ve spolupráci s realizační firmou pomocí technického dozoru investora, případně i autorského dozoru.

Projektová dokumentace odráží stav stavby v momentě vydání dokumentace. Před zahájením stavby je nutné výše uvedené zkontrolovat, zda nedošlo ke změnám a případně aktualizovat.

Vypracoval: Ing. Miroslav Vlas