Příloha č. 6 zadávací dokumentace ve veřejné zakázce

# „DEDUPLIKAČNÍ JEDNOTKA“

Technická specifikace

# Požadované funkcionality řešení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks deduplikační jednotky.

Dodaný diskový úložný systém musí splňovat následující minimální parametry:

| Požadavek na funkcionalitu | Požadovaná hodnota | Splňuje [Ano/Ne/ Hodnota] |
| --- | --- | --- |
| Výkon a škálovatelnost | - | - |
| Řešení musí mít minimálně 160 TB využitelné (usable) lokální kapacity (bez redukce dat včetně všech potřebných licencí pro tuto kapacitu, pokud jsou potřeba). | min. 160 TB |  |
| Řešení musí umožňovat rozšíření alespoň do úrovně 1 PB využitelné (usable) lokální kapacity bez redukce dat a bez nutnosti výměny jakékoliv dodávané součásti. | ANO |  |
| Propustnost při zálohování dodávaného řešení (skutečný počet disků a dalších komponent) alespoň 15 TB/hodinu. | min. 15 TB/h |  |
| Zařízení musí při ukládání dat využívat princip deduplikace. | ANO |  |
| Úložiště nesmí vytvářet deduplikační pooly – musí disponovat globální deduplikací bez ohledu na typ dat, přenosový protokol a množství zálohovacích serverů/aplikací, které na něj data ukládají. | ANO |  |
| Řešení musí být postaveno na fyzické instalaci operačního systému bez další virtualizace. | ANO |  |
| Integrace a interoperabilita | - | - |
| Zařízení musí podporovat minimálně následující protokoly: CIFS, NFS a S3-compatible a musí umožnit jejich současné použití. | ANO |  |
| Zálohovací řešení musí být univerzální z hlediska podpory datových typů zálohovaných dat, musí podporovat všechny datové typy používané v produkčním prostředí. | ANO |  |
| Řešení musí umožnit komprimaci ukládaných deduplikovaných dat. | ANO |  |
| Nabízený diskový úložný systém musí být plně podporován nabízeným zálohovacím SW. Nabízené řešení bude uvedeno na webu výrobce zálohovacího SW mezi kompatibilními deduplikačními HW / Řešení musí být plně podporováno pro produkt používaný zadavatelem (Veeam Backup & Replication). Oficiálně podporovaná řešení jsou popsána zde: https://helpcenter.veeam.com/docs/backup/vsphere/deduplicating_storage_appliances.html?ver=120 | ANO (odkaz) |  |
| Replikace | - | - |
| Zařízení musí obsahovat potřebné licence pro nativní funkcionalitu replikace dat do dalšího zařízení stejného výrobce, pro případné budoucí rozšíření. | ANO |  |
| Řešení musí posílat pouze deduplikovaná zkomprimovaná data. | ANO |  |
| Řešení musí podporovat alespoň následující scénáře pro replikaci: 1:1, M:1 a kaskádovou replikaci. | ANO |  |
| Řešení musí umožnit funkcionalitu šifrování replikačního toku data-in-flight. | ANO |  |
| Řešení musí umožnit kontrolu a správu využití pásma pro přenos dat (QoS). | ANO |  |
| Spolehlivost, ochrana a obnova | - | - |
| Zařízení musí disponovat redundantními hot-swap napájecími zdroji a ventilátory. | ANO |  |
| Zařízení musí zajišťovat ochranu dat alespoň na úrovni duální diskové parity. | ANO |  |
| Zařízení musí umožňovat šifrování úložného prostoru, a to bez omezení výkonu – dodání včetně potřebných licencí pro výše požadovanou kapacitu. | ANO |  |
| Zařízení musí zajišťovat výměnu všech disků za chodu – hot-swap. | ANO |  |
| Zařízení musí obsahovat HotSpare disk pro všechny RAID skupiny v rámci zařízení. | ANO |  |
| Zařízení musí obsahovat algoritmy pro kontrolu a verifikaci konzistence a čitelnosti uložených dat. | ANO |  |
| Zařízení musí umožňovat nastavit ochranu dat proti nechtěnému smazání či modifikaci dat pomocí časových zámků. Po nastavenou dobu lze data číst, ale nelze je přepisovat. Tato funkce nesmí být závislá na zálohovacím software, přenosovém protokolu (CIFS, NFS, S3-compatible) či typu dat. To znamená, že tato funkce musí být plně funkční nejenom s nabízeným zálohovacím SW, ale také jakýmkoliv jiným. Časové zámky se musí aplikovat uvnitř zařízení, nikoliv pomocí externích nástrojů a zálohovacích SW. | ANO |  |
| Zařízení musí mít integrovanou ochranu časové integrity. | ANO |  |
| Zařízení musí disponovat síťovými kartami 2x1GbE a 2x10Gb SFP+ včetně multimode transceiverů. | ANO |  |
| Zařízení musí být v provedení RACK (šíře 19”), výška maximálně 4U, výsuvné kolejnice pro instalaci do racku. | ANO |  |
| Správa | - | - |
| Řešení musí umožnit centrální správu pro všechna dodávaná zařízení prostřednictvím webového rozhraní. | ANO |  |
| Řešení musí poskytovat funkcionalitu automatického reportingu, automatický call-home. | ANO |  |
| Řešení musí umožnit správu na principu rolí s různými typy oprávnění (Role-based Access Control). | ANO |  |
| Řešení musí umožňovat zasílat strukturovaná data provozních a bezpečnostních událostí přes Syslog a SNMP. | ANO |  |
| Řešení musí umožnit dvoufaktorové ověřování účtů pro správu díky jednorázovým heslům (Time-based One-Time Password). Pokud je potřeba externí nástroj, musí být součástí nabídky všechny potřebné licence až pro 25 uživatelů včetně potřebného hardware pro zajištění vysoké dostupnosti. Licence musí být perpetuální a instalace v místě zadavatele. | ANO |  |
| Požadavky na instalaci | - | - |
| Instalace zařízení do racku a zapojení do infrastruktury. | ANO |  |
| Prvotní inicializace zařízení a upgrade firmware. | ANO |  |
| Konfigurace účtů včetně dvoufaktorového ověření. | ANO |  |
| Nastavení monitoringu a bezpečnostního logování. | ANO |  |
| Konfigurace ochrany proti nevyžádanému smazání či editaci. | ANO |  |
| Publikace diskového prostoru pro daný zálohovací SW. | ANO |  |
| Konfigurace zálohovacího SW a nastavení jednotlivých zálohovacích úloh. | ANO |  |
| Nastavení call-home – zabezpečené vzdálené propojení s podporou výrobce. | ANO |  |
| Provedení hardeningu: vypnutí nevyužitých služeb (SSH, IPMI), revize a omezení počtu přístupových účtů a oprávnění, omezení síťové komunikace, nastavení BIOS včetně hesla. | ANO |  |
| Dokumentace – zpracování a předání instalační a provozní dokumentace. | ANO |  |
| Školení administrátorů zadavatele. | ANO |  |
| Záruční podpora | - | - |
| Standardní záruční podpora na 36 měsíců na HW i SW poskytovaná jedním výrobcem v ceně dodávky. | ANO |  |
| Součástí nabízeného řešení musí být služba ponechání si vadných disků. | ANO |  |
| V rámci povýšení verze softwaru dochází zároveň ke změně verze firmware na kompatibilní úroveň pro důležité komponenty – minimálně pro diskový řadič. | ANO |  |
| Reakční doba: 8x5 NBD. | ANO |  |

Konkrétní typ a označení nabízeného řešení:

- NABÍZENÉ ŘEŠENÍ: [DODAVATEL JEDNOZNAČNĚ URČÍ, JAKÝ TYP NEBO VERZE (HW / SW) NABÍZENÉHO ŘEŠENÍ JE PŘEDMĚTEM JEHO NABÍDKY]

- V případě, že neexistuje veřejně dostupný podrobný popis nabízeného řešení (HW i SW), který umožní posoudit splnění zadávacích podmínek (technické specifikace), je dodavatel povinen připojit tento popis (např. ve formě produktových listů) jako součást nabídky (zadavatel připouští předložení produktových listů v anglickém jazyce).