Třídy osvětlení pro chodce a pomalou dopravu (P)

Třídy osvětlení P jsou určeny převážně pro chodce a cyklisty pohybující se po chodnících a cyklostezkách a pro řidiče motorových vozidel pohybujících se nízkou rychlostí po komunikacích v obytných oblastech, pro osvětlení krajnic, parkovacích pruhů a dalších dopravních prostorů, které leží odděleně nebo podél dopravní pozemní komunikace nebo pozemní komunikace v obytné oblasti apod.

Parametry pro výběr třídy osvětlení P

| Parametr | Možnosti | Popis | Váha VW |
| --- | --- | --- | --- |
| Rychlost pohybu | nízká | v  40 km/h | 1 |
|  | velmi nízká (rychlost chůze) | velmi nízká, rychlost chůze | 0 |
| Intenzita provozu | vysoká |  | 1 |
|  | střední |  | 0 |
|  | nízká |  | -1 |
| Skladba dopravního proudu | chodci, cyklisté a motorová doprava |  | 2 |
|  | chodci a motorová doprava |  | 1 |
|  | pouze chodci a cyklisté |  | 1 |
|  | pouze chodci |  | 0 |
|  | pouze cyklisté |  | 0 |
| Parkující vozidla | vyskytují se |  | 1 |
|  | nevyskytují se |  | 0 |
| Jasnost okolí | vysoká | výlohy, reklamní plochy, sportoviště, nádražní a skladové areály | 1 |
|  | střední | běžná situace | 0 |
|  | nízká |  | -1 |
| Rozpoznání obličeje | je potřebí |  | Dodatečné požadavky |
|  | není potřebí |  | Žádné dodatečné požadavky |
|  |  |  | = 2 |

Třída osvětlení: 	P = 6 -  = 6 - 2 = 4		 P4