OBSAH :

TECHNICKÁ ZPRÁVA	2

D.1 Identifikační údaje	2

D.1.1. Údaje o stavbě	2

D.2 Celkový popis stavby	2

D.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek.	2

D.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení.	2

D.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby.	3

D.2.4 Bezbariérové užívání stavby	4

D.2.5 Bezpečnost při užívání stavby	4

D.2.6 Základní charakteristika objektů	4

Závěr	14

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

# D.1 Identifikační údaje

# D.1.1. Údaje o stavbě

Název stavby			: 	KOLÍN, KUTNOHORSKÁ 21 – ZHOTOVENÍ

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE – VÝMĚNA

OKEN, DVEŘÍ, PARAPETŮ A OPRAVA ŘÍMS

Místo stavby	 :	Kutnohorská 21, 280 02 Kolín

st. p. č. 368, k. ú. Kolín

Stupeň dokumentace		:	DPS – dokumentace k provádění stavby

Charakter stavby			:	Rekonstrukce, oprava a stavební úpravy

D.1.2. Údaje o stavebníkovi

Investor				:	Město Kolín

Karlovo náměstí 78

280 12 Kolín 1

D.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Firma				:	PK Hošek s.r.o.

Mikulášovice 294

407 79 Mikulášovice

IČ: 08108048

HIP				:	Jan Hošek

Zodpovědný projektant		:	Jan Hošek

ČKAIT 0501263

Vypracoval			:	Tomáš Bernatík

# D.2 Celkový popis stavby

# D.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stávající využití se nemění. Jedná se o stávající stavbu občanského vybavení.

Objekt bude stále využívány jako objekt občanského vybavení.

Stávající zastavěná plocha:				nemění se

Podlahová plocha 1.PP:				nemění se

Podlahová plocha 1.NP:				nemění se

Podlahová plocha 2.NP:				nemění se

Podlahová plocha 3.NP (podkroví):			nemění se

Podlahová plocha celkem:				nemění se

Obestavěný prostor:				nemění se

# D.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

- urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

V rámci rekonstrukce, oprav a stavebních prací na stávajícím objektu č.p. 21 v Kolíně v ulici Kutnohorská nebudou provedeny žádné venkovní úpravy, které by měly vliv na stávající urbanismu. Urbanismus bude zachován stávající.

Stavebními úpravami, opravami a rekonstrukcí objektu nebude změněn stávající urbanismus. Územní regulace a kompozice prostorového řešení bude zachována.

- architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Jedná se o stavbu v ulici Kutnohorská ve městě Kolín.

Objekt se nachází ve stávající zástavbě města situovaný v centrální části města Kolín, nedaleko centra města. Objekt byl v průběhu jeho životnosti několikrát rekonstruován a stavebně upravován. Dále byl provedeny další částečné rekonstrukce v různých částech objektu.

Stávající využití se nemění. Jedná se o stávající stavbu občanského vybavení.

Objekt bude stále využívány jako objekt občanského vybavení.

Jedná se o objekt využívaný jako stavby občanského vybavení. Čtyřpodlažní budova umístěna na st. p. č. 368 v k. ú. Kolín s hlavním vstupem z ulice Kutnohorská. Půdorysně se jedná o členitý půdorys s několika spojenými obdélník, kde jsou hlavní rozměry cca 27,57 x 17,99 m, nejvyšší bod střechy je +13,67 m od ±0,000. Na uliční straně vystupuje z líce průčelí fasády arkýř. Objekt je velice členitý.

Střecha na hlavní budově je valbová a na vedlejších částí je polovalbová nebo pultová. Krytina střech je plechová. Z historických vyobrazení je patrné, že některé části byly přistavovány v různých obdobích, při pohledu ze dvora jsou zřejmé přístavby.

Fasáda objektu je bohatě zdobena. Na fasádě se vyskytují střešní, průběžné a nadokenní římsy, šambrány kolem oken, suprafenstry nad okny, bosáž, použity jsou také figurální či rostlinné motivy. Fasáda je doplněny dalšími ozdobnými architektonickými prvky.

Odvodnění střechy je zajištěno pomocí dešťových střešních žlabů a svodů.

Okna i dveře jsou dřevěné. Jedná se o špaletová dřevěná okna.

Nový stav bude odlišný, jelikož stávající dřevěná špaletová okna budou nahrazena novými dřevěnými euro okny dle popisu u jednotlivých pozic. Historicky cenné dveře a okna dle označení budou opraveny (repasovány) dle popisu u jednotlivých pozic.

Tvarové i dispoziční řešení se navrženými úpravami nemění.

Veškeré omítky a finální úpravy budou provedeny dle popisu v projektové dokumentaci.

Na fasádě po provedení zazdívek budou provedeny - doplněny okrasné fasádní prvky dle stávajícího řešení. Bude provedena reprofilace dle stávajícího provedení.

Při provádění stavebních prací a opravy fasády bude provedeno zkopírování architektonických stávajících detailů včetně zrnitosti omítek dle stávajících vzorů. Zrnitosti omítek bude provedena dle stávajících historických vzorů nebo požadavků zástupců NPÚ.

Barevné řešení jednotlivých částí opravované fasády bude zachováno dle stávajícího řešení.

Barevnost a zrnitost bude vyvzorkována na stavbě dodavatelskou firmou za účasti zástupců NPÚ. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku. Vzorkování bude provedeno v dostatečném předstihu, tak aby nedocházelo ke zpoždění dodávek materiálů.

# D.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Není předmětem této PD.

# D.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Projekt řeší rekonstrukci, stavební úpravy a opravy objektu č.p. 21 v ulici Kutnohorská, Kolín. Bezbariérové řešení a užívání není předmětem této projektové dokumentace.

# D.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro zamýšlené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku a bezpečnost při užívání. Stavba bude splňovat tyto požadavky při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu předpokládané existence. Stavební práce jsou navrženy a budou provedeny tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. Při provádění a užívání této stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Po dokončení stavby a jejím uvedení do provozu je nutné vykonávat pravidelnou údržbu a potřebné revize jednotlivých technických zařízení. Způsob a četnost provádění bude určena provozovateli jednotlivých zařízení, popř. prováděna dle platných vyhlášek a zákonů.

Stavba je navržena tak, aby byla splněna její bezpečnost při užívání. (přirozené větrání, apod.).

# D.2.6 Základní charakteristika objektů

- stavební řešení

Práce HSV

  - – zemní práce

V rámci provedení stavebních prací budou provedeny drobné zemní práce – ručním způsobem pro provedení napojení dešťové kanalizace a provedení opravy (výměny) anglických dvorků dle označení v projektové dokumentaci. Bilance zemních prací a deponie bude provedena stavební firmou po dokončení stavebních prací, dle přesně provedených prací. Nevyužitá zemina bude odvezena na povolenou skládku.

Jiné zemní práce se nepředpokládají.

  - – základy

V objektu nebudou prováděny žádné základové konstrukce.

  - – bourací práce

V rámci stavebních úprav budou provedeny bourací práce, které jsou nutné pro výměnu oken, dveří a klempířských prvků. Bourací a demontážní práce jsou označeny v projektové dokumentaci a dále popsány technické zprávě.

Před bouracími pracemi v nosných konstrukcích musí být provedena příslušná opatření.

Objekt svým stavebně technickým stavem neodpovídá době výstavby pravidelné údržbě a je ze stavebně technického hlediska v horším stavu.

Hodnoceny byly pouze viditelné konstrukce a skutečnosti požadované objednatelem.

Zpracovatel projektové dokumentace upozorňuje, že stavebně technický stav konstrukcí se může působením různých vlivů měnit, popsaný stav je platný pouze pro dobu, kdy byla provedena vizuelní kontrola a místní šetření. Hodnoceny byly pouze viditelné konstrukce a skutečnosti požadované objednatelem.

Před zahájením všech stavebních prací musí být proveden průzkum nosných konstrukcí, zda nedošlo ke zhoršení stávajícího stavu, tak aby mohlo dojít k provedení stavebních úprav, výměně okenních a dveřních výplní, opravě omítek a dalším stavebním pracím popsaných v projektové dokumentaci.

Vzhledem k charakteru stavby rekonstrukce – stavební úpravy je nutné veškeré rozměry ověřovat na stavbě a odchylky od projektové dokumentace zjištěny při provádění stavby konzultovat s projektantem.

U bouraných konstrukcí je nutné ověřit přímo na stavbě jejich nosnou funkci, v případě nesrovnalostí nutné zkonzultovat a nechat ověřit statikem. Kóty bouraných konstrukcí mají informativní charakter, osazení nových prvků dle navrženého řešení.

Veškeré prostupy a drážky pro vedení instalací budou provedeny dle požadavků jednotlivých profesí.

Tato dokumentace nenahrazuje dodavatelskou, výrobní a dílenskou dokumentaci.

PŘED ZAHÁJENÍM VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDEN PRŮZKUM NOSNÝCH KONSTRUKCÍ, ZDA NEDOŠLO KE ZHORŠENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU, TAK ABY MOHLO DOJÍT K PROVEDENÍ OPRAV OBJEKTU A ZATEPLENÍ KONSTRUKCÍ

Bourací a přípravné práce:

- provést lešení včetně ochranné sítě (lešení musí být provedeno odbornou firmou včetně revizní zprávy apod.)

- zabezpečit všechny vstupy do budovy ochrannou stříškou

- demontovat stávající označené klempířské výrobky

- demontovat stávající oplechování parapetů

- demontovat stávající označené oplechování konstrukcí

- vybourání části zdiva (zazdívky) pro srovnání stávajícího otvoru – pro srovnání výšky a rozměru otvoru dle stávajících otvorů dle označení ve výkrese pohledů

- vybourání stávajících výplní ze skleněných tvárnic „luxfer“ – dle označení ve výkrese pohledů

- vybourání stávajících konstrukcí anglických dvorků – betonové konstrukce a navazujících konstrukcí – dle označení ve výkrese pohledů

- vybourání stávající skladby zpevněné plochy včetně konstrukce pro nové anglické dvorku a zemních prací – dle označení ve výkrese pohledů

- vybourání stávající skladby zpevněné plochy a zemních prací pro napojení na dešťovou kanalizaci – dle označení ve výkrese pohledů

- provede se rozebrání - vybourání stávajícího nesoudržného zdiva, které bude kompletně přezděno

- v nosném obvodovém zdivu budou provedeny přezdívky - sanace rozpadlého cihelného zdiva. Přezdění – sanace nosného obvodového zdiva bude provedena z pálených cihel plných P25 MPa zděných na vápenocementovou maltu P10 MPa. Předpoklad přezdění nosného obvodového zdiva 4 m3. Rozpadlé a zdeformované zdivo bude postupně vybouráno a kompletně přezděno novým zdivem z pálených plných cihel.

- zdivo bude očištěno a případné nerovnosti ubourány

- budou provedeny demontáže výplní otvorů – oken a dveří pro celkové repasování (renovaci) dle označení v projektové dokumentaci

- budou provedeny demontáže výplní otvorů – oken a dveří dle označení v projektové dokumentaci

- bude provedena opatrná demontáž vybraných 2 ks nejméně poškozených výplní otvorů – segmentového okna pro poskytnutí historického prvku pro potřeby NPÚ a Národního technického muzea

- bude provedena opatrná demontáž vybraných 2 ks nejméně poškozených výplní otvorů – okna pro poskytnutí historického prvku pro potřeby NPÚ a Národního technického muzea

- demontovat stávající vnitřní parapety

- demontovat stávající mříže

- budou provedeny bourací práce pro stavební úpravy (dle označení v projektové dokumentaci) – úpravy okenních otvorů a změna velikosti otvorů oken

- další bourací a demontážní práce jsou uvedeny a označeny v projektové dokumentaci

- odvoz vybouraného materiálu bude zajištěn stavební realizační firmou

  - – svislé nosné a nenosné konstrukce

V nosných konstrukcí budou prováděny zazdívky z cihelného zdiva.

Veškeré zdivo bude zděno dle vybraného výrobce a jeho systémového provedení a dle technických a montážních předpisů.

V nosném obvodovém zdivu budou provedeny přezdívky - sanace rozpadlého cihelného zdiva. Přezdění – sanace nosného obvodového zdiva bude provedena z pálených cihel plných  P25 MPa zděných na vápenocementovou maltu P10 MPa. Předpoklad přezdění nosného obvodového zdiva 4 m3. Rozpadlé a zdeformované zdivo bude postupně vybouráno a kompletně přezděno novým zdivem.

Veškeré zdivo bude zděno dle vybraného výrobce a jeho systémového provedení a dle technických a montážních předpisů.

Pro podchycených bouraných konstrukcí pro úpravu otvorů - okna jsou překlady navrženy z ocelových nosníků. Jednotlivé překlady jsou provedeny z ocelových profilů 3x IPE 160.

Před bouráním do nosných konstrukcí musí být osazeny nové překlady, aby nedošlo ke zřícení zdí či jinému poškození. Při vytvoření úpravy otvorů v nosných konstrukcích budou předem osazeny překlady z IPE profilů. Překlady musí být uloženy na nosnou konstrukci zdiva dle stavebně technického řešení min. 200 mm včetně uložení na cementové lože min tl. 50 mm nebo dle systémového řešení daného výrobce.

Veškeré ocelové konstrukce (nosníky, překlady apod.) musí být natřeny 2x základním a 2x konečným vrchním nátěrem pro ocelovou konstrukci.

Nové ocelové překlady - budou provedeny vyzdívky mezi ocelovými nosníky, plentování nosníků, potažení nosníků pletivem, postřik cementovou maltou, vápenocementová omítka a finální povrchová úprava.

Vnitřní část zdiva bude opatřena vnitřní omítkou, finální omítkou a finální 3x vnitřní malbou.

Vnější část zdiva bude opatřena venkovní omítkou, finální omítkou a finální 3x venkovní malbou.

  - – vodorovné konstrukce

Neřeší se. Není předmětem této PD.

  - – střešní konstrukce

Neřeší se. Není předmětem této PD.

  - – komunikace, zpevněné plochy a úprava ploch

U objektu budou opraveny zpevněné plochy ze zámkové dlažby, která bude rozebrána při provádění dešťové kanalizace a provedení opravy (výměny) stávajících anglických dvorků.

Práce PSV

2.1 – izolace proti vodě a radonu

U objektu nebudou provedeny celoplošně žádné izolace proti vodě a radonu, tyto práce budou řešeny v dalších etapách při opravě objektu. Bez provedení svislé a vodorovné izolace proti vodě, není možné provádět opravu stávajících konstrukcí fasády.

V části objektu na západní straně, kde bude provedena výměna anglických dvorků za nové prefabrikované konstrukce anglických dvorků bude provedena hydroizolace.

V místech, kde se odkope zdivo, se provede svislá hydroizolace z dvousložkové hydroizolační stěrky na bázi bitumenu, tato izolace se napojí na izolaci prefabrikovaných anglických dvorků. Svislá izolace bude provedena cca 300 nad terén. Odkopané zdivo před provedením hydroizolace bude očištěno a odstraní se ostré hrany, aby nedošlo k proříznutí izolace, a případné nerovnosti budou doplněny cementovou maltou). Následně bude provedena skladba pro dané konstrukce. Z vnějšku bude na izolaci přiložena nopová folie 400 g/m2 s nopy obrácenými od konstrukce tak, aby nedocházelo k bodovému tlakovému namáhání izolační stěrky. Nopová folie bude vyvedena nad úroveň terénu a zabezpečena pomocí plechového profilu, ukotveného do fasády.

Specifikace navrženého systému hydroizolace

Definice:

Reaktivní hydroizolační stěrka proti zemní vlhkosti - je vodotěsná polymer-akrylátová reaktivní stěrka, trvale pružná, paropropustná, odolná vůči UV záření, stárnutí a povětrnostním podmínkám. Má výbornou přilnavost na všechny soudržné minerální i asfaltové podklady. Není hořlavá ani výbušná a neobsahuje zdraví škodlivé těkavé látky.

Vlastnosti navržené stěrky:

Jako izolace proti vlhkosti bude pod úrovní terénu použita UV stabilní dvousložková, reaktivní hydroizolační stěrka bez obsahu rozpouštědel certifikovaná dle ČSN EN 1504-2. Izolační stěrka musí být vodotěsná, trvale pružná, paropropustná, odolná vůči stárnutí, povětrnostním podmínkám, rychle vytvrzující, s výbornou přídržností ke všem soudržným minerálním i asfaltovým podkladům.

Izolace bude provedena celoplošně v tloušťce 2,5 mm na všech konstrukcích pod úrovní terénu. Konstrukce musí být upraveny dle technických listů výrobce izolační stěrky. Svislá izolace bude vyvedena min. 300 mm nad úroveň budoucího terénu. Všechny prostupy izolací musí být řádně utěsněny.

Ochrana hydroizolační vrstvy bude zabezpečena za pomocí nopové folie 400 g/m2 s nopy obrácenými od konstrukce tak, aby nedocházelo k bodovému tlakovému namáhání izolační stěrky. Nopová folie bude vyvedena nad úroveň terénu a zabezpečena pomocí plechového profilu, ukotveného do fasády.

Pro zajištění dlouhodobé životnosti izolačního systému bude mít aplikovaná hydroizolační stěrka prokazatelně vlastnosti požadované v tabulce. Splnění požadavků bude doloženo požadovanou dokumentací.

| Požadavek na | Specifikace požadavku | Způsob doložení |
| --- | --- | --- |
| Certifikace dle normy | ČSN EN 1504-2 | TL nebo POV |
| Odolnost vůči radonu | Min. 6,12*10-13 | TL, Protokol nezávislé zkušebny nebo POV |
| Odolnost vůči tlakové vodě | dle DIN 18535 10m | TL, Protokol nezávislé zkušebny nebo POV |
| Pronikání vody v kapalné fázi | w < 0,1 | Protokol nezávislé zkušebny nebo POV |
| Přemostění trhlin | A2 (-20°C); A3 (-15°C); B2 (-20°C) | Protokol nezávislé zkušebny nebo POV |
| Paropropustnost | µ ≤ 800 | TL nebo POV |
| Odolnost proti agresivní vodě | DIN 4030 | TL nebo POV |
| Odolnost proti dešti | 4 hod. | TL nebo POV |
| Teplotní odolnost | -20°C až +80°C | TL nebo POV |

2.2 – tepelné izolace

Neřeší se. Není předmětem této PD.

2.3 – truhlářské konstrukce

V celém objektu bude provedena výměna nebo repase výplní otvorů nebo instalace nových výplní otvorů dle označení v PD.

Okna budou dřevěná. Otevírání a další funkce otvorových výplní viz PD (výpis oken a dveří). Výplně budou provedeny v souladu s normou ČSN 746077. Vnější hlavní vstupní dřevěné dveře budou opraveny (repasovány). Ostatní vstupní dveře budou nové - dřevěné.

Vnitřní vstupní dřevěné dveře budou opraveny (repasovány).

Otevírání a další funkce otvorových výplní viz PD (výpis oken a dveří). Výplně budou provedeny v souladu s normou ČSN 746077.

Tvarové řešení bude zachováno dle stávajících rozměrů. Materiálové řešení bude provedeno dle jednotlivých popisů v PD.

Nové výplně otvorů v obvodových stěnách, které budou řešeny formou novodobých replik budou splňovat požadavky na požadované hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540 -2 Tepelná ochrana budov.

V rámci stavebních úprav budou provedeny bourací práce, které jsou nutné pro výměnu okenních a dveřních výplní v objektu. Dále budou provedeny bourací práce pro stavební úpravy stávajících otvorů v 1.PP. Před bouracími pracemi v nosných konstrukcích musí být provedena příslušná opatření.

Zpracovatel projektové dokumentace upozorňuje, že stavebně technický stav konstrukcí se může působením různých vlivů měnit, popsaný stav je platný pouze pro dobu, kdy byla provedena vizuelní kontrola a místní šetření. Hodnoceny byly pouze viditelné konstrukce a skutečnosti požadované objednatelem.

- Výměna výplní stavebních otvorů

- Historicky cenné dveře a okna dle označení budou opraveny a utěsněny, u vybraných oken bude provedeno i zasklení.

- Nové výplně otvorů v obvodových stěnách, které budou řešeny formou novodobých replik budou

splňovat požadavky na požadované hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 Tepelná

ochrana budov – Část 2: Požadavky.

Pro nové okenní výplně, na které se nevztahují požadavky NPÚ, vyžadující historické řešení zasklívacích profilů, je navrhovaná hodnota UW = 1,08 W/m2·K. Veškeré požadavky k jednotlivým okenním výplním jsou popsány vždy u jednotlivé pozice ve výpisu oken.

Nové dveře nahrazují stávající výplně, navrhovaná hodnota součinitele prostupu předpokládá UD = 1,2 W/m2·K.Veškeré zasklení otvorových výplní bude provedeno čirým sklem. Veškeré požadavky k jednotlivým dveřním výplním jsou popsány vždy u jednotlivé pozice ve výpisu oken.

Okna a dveře budou dřevěná. Otevírání a další funkce otvorových výplní viz PD (výpis oken a dveří). Výplně budou provedeny v souladu s normou ČSN 746077. Vnější hlavní vstupní dveře budou dřevěné.

Více informací je uvedeno u jednotlivých pozic ve výpisu oken a dveří.

Barevnost oken bude provedena dle stávajících historických vzorů nebo požadavků zástupců NPÚ. Budou natřeny barvou v odstínu hnědé.

Barevnost bude vyvzorkována na stavbě dodavatelskou firmou za účasti zástupců NPÚ. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku. Vzorkování bude provedeno v dostatečném předstihu, tak aby nedocházelo ke zpoždění dodávek materiálů.

Barevnost dveří bude provedena dle stávajících historických vzorů nebo požadavků zástupců NPÚ. Budou natřeny barvou odstínu hnědé.

Barevnost bude vyvzorkována na stavbě dodavatelskou firmou za účasti zástupců NPÚ. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku. Vzorkování bude provedeno v dostatečném předstihu, tak aby nedocházelo ke zpoždění dodávek materiálů.

Výpis oken a dveří je součástí projektové dokumentace. Osazení bude provedeno na profily, napojení na okolní konstrukce bude odpovídat normě ČSN 736077–2 (tj. od interiéru – parotěsnící páska + tepelně izolační vrstva + paropropustná, vodotěsná a větronosná páska z exteriéru. Součástí dodávky oken budou vnitřní parapety viz projektová dokumentace výpis truhlářských prvků.

Před samotnou výrobou jednotlivých výplní otvorů budou zaměřeny skutečné rozměry stavebních otvorů.

V objektu není provedena výměna všech oken a dveří z důvodu dodržení požadavku NPÚ, kde jsou označeny výplně na repasování (opravu).

Poznámky:

- Před zadáním do výroby všech okenních nebo dveřních výplní musí být na místě stavby provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

- Dodávka všech výplní bude včetně kotvení prvků do zděné (hrubé) konstrukce stavby.

- Provedení všech dveřních a okenních výplní bude v souladu platných ČSN.

- Veškeré pohledové prvky, barevnost a příslušenství bude vyvzorkováno na stavbě dodavatelskou firmou za účasti zástupců NPÚ a investora. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku. Vzorkování bude provedeno v dostatečném předstihu, tak aby nedocházelo ke zpoždění dodávek materiálů.

- Tepelně technické parametry výrobků musí vyhovět požadavkům této projektové dokumentace, požadavkům platných norem a doložení parametrů požadovaných touto dokumentací certifikáty

- Okna budou provedeny s trojsklem, součinitel prostupu tepla celé výplně maximálně Uw = 0,9 W/m2.K

- Dveře budou provedeny bez zasklení, dveře maximálně U d,max  = 1,2 W/m2·K

- Členění oken a dveří bude stejné jako u stávajících výplní

- Jedná se o kompletní dodávku a montáž všech výrobků

- Výrobky budou dodány v kompletním provedení včetně všech potřebných částí apod.

- Výrobky osadí výhradně odborná firma certifikovaná výrobcem daného systému

- EURO profily – urámu = Uf < 1,0 Wm-2K-1 včetně výztuže

- Vodotěsnost dle platné ČSN EN 12208 min. Třída 8A. Průvzdušnost dle ČSN EN 120207 min. Třída 4. Zatížení větrem dle ČSN EN 12210 min. tř. C3.

- Kotvení oken a dveří musí být provedeno rámy – ocelohliníkovými pozinkovanými rámovými kotvami, případně turbošrouby. Kotvy budou osazeny krytkami.

- Kotvení bude prováděny dle systémového doporučení výrobce

- Osazení spáry musí být na interiérové straně parotěsnou páskou a na vnější straně difuzně propustnou páskou – nutné systémové provedení.

- Provedení výplní musí splňovat požadavky ČSN 730540-2, z hlediska kritických teplot na styku rámu okna a ostění

- U křídel otevíracích a sklápěcích kování celoobvodové, dva bezpečnostní body proti vypáčení hřibovitého tvaru, pojistka chybné manipulace, přizvedač křídla, čtyři polohy kování s mikroventilací. Ovládání musí být dostupné z úrovně obsluhy, čtyřpolohové, čtvrtá ventilační. Veškeré výplně musí mít kování oken doplněno samoseřiditelným bezpečnostním uzavíracím bodem v rohu křídla pod klikou.

- Nepřerušené těsnění spár, opatření pro odvod kondenzátu

- Provedení výplní musí být v souladu a splňovat požadavky ČSN 730532 a ČSN EN 12354-2 a být v souladu se zákonem o ochraně zdraví a nepříznivými účinky zvuku a vibracemi. Provedení oken musí splňovat a vyhovovat požadavku Rw = 35 dB

- Osazení výplní musí být v souladu dle ČSN

2.4 – tesařské konstrukce

Neřeší se. Není předmětem této PD.

2.5 – sádrokartonové konstrukce

Neřeší se. Není předmětem této PD.

2.6 – obklady a podlahové krytiny

V objektu bude provedena oprava keramických obkladů, které jsou provedeny v sociálním zařízení. Oprava bude provedena v případě, že dojde k poškození při výměně okenních otvorů.

V sociálním zařízení bude provedena oprava keramického obklad dle uvedené stávající výšky obkladů. Keramický obklad bude proveden o dle stávajícího rozměru, barvy a odstín – přesný odstín bude vybrán při prování stavebních prací – v případě, že dojde k poškození.

Veškeré keramické obklady budou ukončeny rohovou lištou platovou a zakončení nerezovou lištou.

Keramické obklady budou provedeny z výše uvedených formátů minimální tloušťky 10 mm.

Finální návrh provedení bude odsouhlasen investorem nebo technickým dozorem investora, při provádění stavby.

V objektu nebudou prováděny žádné nové obklady a podlahové krytiny.

2.7 – klempířské konstrukce

- demontovat stávající označené klempířské výrobky

- demontovat stávající oplechování parapetů

- demontovat stávající označené oplechování konstrukcí

Veškeré klempířské prvky budou z měděného plechu tl. 0,55 mm – R. Š. jsou uvedeny v PD.

Jedná se oplechování parapetů, fasádních prvků (říms) a navazujících parapetů.

- DODAVATEL PŘED VÝROBOU VŠECH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ JE POVINNEN PROVÉST PŘEMĚŘENÍ VŠECH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ.

- PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ ROZVINUTÝCH ŠÍŘÍ (R. Š.) VEŠKERÉHO OPLECHOVÁNÍ NEBYLO MOŽNÉ Z DŮVODU NEMOŽNÉHO PŘÍSTUPU NA DANÉ KONSTRUKCE A DALŠÍ NEPŘÍSTUPNÉ OKRASNÉ PRVKY, JELIKOŽ NEBYLO NA STAVBĚ PROVEDENO LEŠENÍ APOD.

2.8 – zámečnické konstrukce

Zámečnické konstrukce budou provedeny u výměny prefabrikovaných anglických dvorků. Jedná se o vrchní mříže, které budou zajištěny proti odcizení apod. Jedná se o výrobek, který je součástí dodávky anglického dvorku. Vrchní mříže budou mít povrchovou úpravu žárové zinkování.

2.9 – omítky, malby a nátěry

Před prováděním prací na fasádě, je nutné veškeré jiné konstrukce, povrchy, výrobky apod. důkladně zakrýt.

Bude provedena oprava venkovní omítky po výměně oken a dveří a oplechování říms.

Při provádění doplnění nebo opravy fasády bude provedeno zkopírování architektonických stávajících detailů včetně zrnitosti omítek dle stávajících vzorů.

Finální povrchová úprava fasády bude malba.

Při opravě fasády bude provedeno zkopírování architektonických stávajících detailů včetně zrnitosti omítek dle stávajících vzorů.

Veškeré omítky a finální úpravy budou provedeny dle popisu v projektové dokumentaci.

Na fasádě po provedení zazdívek budou provedeny - doplněny okrasné fasádní prvky dle stávajícího řešení. Bude provedena reprofilace dle stávajícího provedení.

Při provádění stavebních prací a opravy fasády bude provedeno zkopírování architektonických stávajících detailů včetně zrnitosti omítek dle stávajících vzorů. Zrnitosti omítek bude provedena dle stávajících historických vzorů nebo požadavků zástupců NPÚ.

Barevné řešení jednotlivých částí opravované fasády bude zachováno dle stávajícího řešení.

Barevnost a zrnitost bude vyvzorkována na stavbě dodavatelskou firmou za účasti zástupců NPÚ.

O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku. Vzorkování bude provedeno v dostatečném předstihu, tak aby nedocházelo ke zpoždění dodávek materiálů.

Opravy historických objektů jsou vždy mimořádně náročné a je třeba k nim přistupovat se zvýšenou

zodpovědností, aby byly minimalizované ztráty původního řešení, ať už ve smyslu celkového pojetí,

tak i ve smyslu hmotovém, konstrukčním, materiálovém či řemeslném. Proto je třeba, aby konkrétní

řešení problematičtějších detailů a dalších podrobností bylo dále konzultováno a odsouhlaseno.

Veškeré stavební práce budou prováděny dle vyjádření a podmínek stanovených z vyjádření a popřípadě dohody nebo za účasti pracovníků odboru stavebního úřadu - úsek státní památkové péče nebo NPÚ.

Konečným cílem projektu je citlivá obnova značně již zchátralého, ale zajímavého objektu.

V objektu po provedení zazdívek, nových nosných konstrukcích budou provedeny vápenocementové omítky v tl. 20 mm včetně vrchní finální omítky, která bude provedena – jemnozrnnou štukovou omítkou a dále bude provedena minimálně 3x vymalba vnitřním paropropustným nátěrem s vysokou kryvostí, otěruvzdorností a voděodolností. Před provedením nátěrů bude proveden penetrační nátěr pro sjednocení povrchů. Tyto práce budou provedeny v celé délce ploše nových konstrukcí a na navazujících konstrukcích.

V objektu po provedení výměny okenních a dveřních výplní budou provedeny nové omítky na  ostěních otvorů - vápenocementové omítky v tl. 20 mm včetně vrchní finální omítky, která bude provedena – jemnozrnnou štukovou omítkou a dále bude provedena minimálně 3x vymalba vnitřním paropropustným nátěrem s vysokou kryvostí, otěruvzdorností a voděodolností. Před provedením nátěrů bude proveden penetrační nátěr pro sjednocení povrchů. Tyto práce budou provedeny v celé délce ploše nových konstrukcí a na navazujících konstrukcích.

V objektu po provedení úpravy otvorů budou provedeny nové omítky na celých vnitřních stěnách tak, aby byly omítky sjednoceny - vápenocementové omítky v tl. 20 mm včetně vrchní finální omítky, která bude provedena – jemnozrnnou štukovou omítkou a dále bude provedena minimálně 3x vymalba vnitřním paropropustným nátěrem s vysokou kryvostí, otěruvzdorností a voděodolností. Před provedením nátěrů bude proveden penetrační nátěr pro sjednocení povrchů. Tyto práce budou provedeny v celé délce ploše nových konstrukcí a na navazujících konstrukcích.

Veškeré omítky a finální úpravy budou provedeny dle popisu v projektové dokumentaci.

3.0 – Dešťová kanalizace

Nová dešťová kanalizace bude provedena z trubek KG o dimenzi DN 110 (označeno v projektové dokumentaci.). Minimální sklon kanalizace jsou 2%.

Kanalizační vedení dešťové kanalizace vedení bude umístěno ve výkopu do pískového lože a bude obsypáno pískem cca 300 mm nad troubu. Zbylá část výkopu bude zasypána z vykopané zeminy. Vrchní část bude zasypána zásypem a bude provedena zpětná skladba zpevněné plochy.

Dešťová kanalizace bude svedena do stávající dešťové kanalizace přes nové napojení. Před provedením napojení se musí provést kopaná sonda pro zjištění přesné výšky napojení.

Nová kanalizační přípojka bude zhotovena dle platných ČSN 75 5411 a při křížení s ostatními sítěmi musí být splněna norma ČSN 73 6005.

3.1 – Požární bezpečnost stavby

Na tuto stavbu nebyla zpracována technická zpráva o Požárně-bezpečnostním řešení stavby. Není předmětem této PD, jedná se o opravy a rekonstrukce.

3.2 – Ostatní práce

Ostatní práce

Bude provedena výměna anglických dvorků dle popisu v projektové dokumentaci včetně napojení na dešťovou kanalizaci. Jedná se o prefabrikované výrobky. Anglické dvorky budou dodány včetně kotvících prvků a všech potřebných částí. Jedná se o kompletní dodávku a montáž.

Bude provedeno zakrývání všech konstrukcí, které by mohli být poškozeny nebo znečištěny při výměně nebo opravě oken a dveří.

Budou provedeny lokální opravy omítek, konstrukcí a následné výmalby pro provedených stavebních pracích spojených s výměnou okenních a dveřních výplní.

Bude provedena oprava vnitřních omítek ostění po vybouraných oknech, dveří a parapetech včetně štukových omítek a finální malby.

Bude provedena úprava podkladních konstrukcí parapetů pro osazení nových dřevěných parapetů.

Bude provedena oprava venkovních omítek ostění nebo navazujících poškozených konstrukcí po výměně oknech, dveří a parapetů včetně finálních omítek a finální malby.

Budou provedeny lokální opravy omítek, konstrukcí a následné výmalby pro provedených stavebních pracích spojených s výměnou okenních a dveřních výplní.

Lešení a doprava stavebních materiálů

Pro montáž a dopravu stavebních materiálů se předpokládá provedení lešení šířky do 0,9 m. Při provádění stavebních prací bude lešení opatřeno ochrannými plachtami proti prachu.

Výška lešení ze severní a východní strany bude provedena do výšky cca 9,80 m nad úrovní okolního terénu.

Výška lešení z jižní strany bude provedena do výšky cca 9,40 až 11,70 m nad úrovní okolního terénu.

Výška lešení ze západní strany bude provedena do výšky cca 9,20 m nad úrovní okolního terénu.

Nad vchody do objektu bude provedena v lešení ochranná stříška se zakrytím dřevěnými podlážkami, aby bylo zamezeno případnému úrazu příchozích.

Pro dopravu materiálu se předpokládá použití stavebního výtahu.

3.2 – Ostatní ujednání

Všechny stavební práce budou řešeny v souladu s technologickými postupy jednotlivých výrobců a dle platných ČSN.

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat vyhlášky a zákony týkající se bezpečnosti práce na stavbě a používání technických zařízení zejména pak:

- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a jeho prováděcí předpisy, resp. nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

- dalších souvisejících předpisy (technické normy, hygienické a provozní předpisy)

Stavba se musí řídit dle zák. č. 183/2006 Sb. stavební zákon a jeho novel.

Vyskytnou-li se během výstavby jiné okolnosti a odchylky od projektové dokumentace, je jejich změnu nutno předem konzultovat s projektantem.

Veškeré materiály musejí odpovídat požadavkům popsaných v této TZ a PD. Budou provedeny veškeré práce dle technologické postupy výrobce systému. Pracovníci budou obeznámeni s technologickými postupy výrobce. Předmětem kontroly bude i kontrola provádění systému. Zhotovitel je povinen obeznámit projektanta se zvoleným systémem v dostatečném předstihu.

Dodavatel musí s projektantem objasnit veškeré nesrovnalosti před uzavřením a podáním nabídky. Zkontroluje předkládané specifikace, a je povinen před zahájením výroby provést kontrolu rozměrů na stavbě. Má povinnost písemně sdělit své obavy odběrateli ohledně realizace s poukazem na očekávané nedostatky, které mohou vzniknout a předložit alternativní řešení k nápravě. Po odsouhlasení dokumentace budou investorovi předloženy k odsouhlasení barevné vzorky na místě před zahájením prací na celém objektu. Dodavatel připraví vzorek v časovém předstihu tak, aby nebyla ohrožena plynulost výstavby. Investor si vyhrazuje právo na změny, které vyplynou z předložených vzorků. Veškeré rozměry je nutno před zahájením prací prověřit. Pro stavbu budou použity pouze schválené výrobky a materiály. Výkaz výměr (výpis prvků) slouží jen pro orientační nacenění díla. Pro konečné objednávání materiálu si dodavatel ověří skutečné množství, zpracuje výrobní dokumentaci, kterou nechá schválit generálnímu projektantovi a investorovi. Po nalezení rozporu v jakékoli části dokumentace je nutné ohledně dalšího postupu kontaktovat generálního projektanta, který vydá k nalezenému rozporu platné stanovisko.

Dokumentace funguje jako celek, jednotlivé prvky mohou být zakresleny nebo popsány jen v některé její části. Veškeré konstrukce, prvky a výrobky budou provedeny a dodány v souladu s ČSN, doporučením výrobce a platnými právními předpisy v ČR, pokud není projektem nebo navazujícími výrobními postupy stanoven požadavek vyšší. Barevné řešení, které není jasně určeno touto dokumentací, řešení vybraných detailů bude určeno generálním projektantem v rámci realizace. Barevné řešení, použití materiálů a konkrétních výrobků podléhá schválení investora a generálního projektanta. Některé dílčí detaily budou řešeny po výběru dodavatelů jednotlivých částí stavby v rámci autorského dozoru generálním projektantem. Skutečné rozměry konstrukcí si dodavatel ověří na stavbě. A v případě rozporu s projektovou dokumentací bude kontaktovat Generálního projektanta. Všechny konstrukce, stavební prvky a materiálové řešení provést dle systémových detailů, postupů (technologických předpisů) a technických listů užívaného systému s doložením souhlasu technických zástupců dodávaného systému. V případě rozdílů s projektem nutno kontaktovat generálního projektanta.

POZNÁMKA:

Eventuelní obchodní názvy jsou použité pouze pro určení standardu, při realizaci lze použít materiály a postupy minimálně stejných parametrů nebo lepších !!!

Je-li v technických specifikacích uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii, příp. na obchodní firmu, tak se má za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobků, technologie či materiálu. V tomto případě je účastník ZŘ oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrů.

- mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena dle platných norem tak, aby byla zajištěna stabilita a mechanická odolnost konstrukcí. Hlavní nosné prvky byly posouzeny a jsou zpracovány v této projektové dokumentaci.

Stavba bude vystavěna z certifikovaných výrobků, které mají zaručené pevnosti apod.

D.2.7 Stavební fyzika

- tepelná technika

Objekt je vytápěný stávajícím ústředním topením.

- osvětlení a oslunění

Veškeré místnosti mají zajištěné denní osvětlení, které splňuje normové hodnoty na plochu místnosti vs. plocha oken. Další požadavky jsou zachovaný stávající a nejsou předmětem této PD.

- akustika – hluk a vibrace

Stavba navržena tak, aby nebyly překročeny akustické limity.

Jedná se o stávající objekt č. p. 21 v ulici Kutnohorská, města Kolín.

# Závěr

Stavba bude po jejím řádném provedení splňovat požadavky na ní kladené. O provádění stavby bude veden stavební deník.

Veškeré změny v provádění oproti této projektové dokumentaci musí být konzultovány a potvrzeny projektantem. Žádné části projektu nesmí být kopírovány bez souhlasu zpracovatele.

Zpracováno dle norem a technických podkladů známých ke dni vydání projektové dokumentace.

V Mikulášovicích, dne 12. 02. 2024					Vypracoval: Tomáš Bernatík