# TECHNICKÁ ZPRÁVA

# Stavebně technické řešení

## Bourací práce

- Seznam bouracích prací je na výkresech č. D.1.1.a – 01

- Budou demontovány zařizovací předměty ZTI, kuchyňské vybavení, svítidla, včetně spínačů a přívodních kabelů

- Bude demontováno potrubí VZT a ventilátorů ve sníženém stropu v přípravně masa, samotížná digestoř

- Budou demontována otopná tělesa včetně přívodních potrubí.

- budou otlučeny stávající keramické obklady,

- stávající keramické dlažby budou zachovány a před provedením penetračního nátěru budou odmaštěny

- Pro vedení vnitřních instalací kanalizace, vodovodu, plynovodu, potrubí ústředního vytápění, elektroinstalace budou vybourány a vysekány potřebné rýhy a drážky

- Pro vedení potrubí VZT budou vysekány potřebné prostupy stěnami, stropní konstrukcí, rozměry prostupů budou větší pro možnost dilatačního opláštění potrubí VZT z desek z minerální plsti tl. 20 mm

- Vybourané materiály budou ukládány do přistavených kontejnerů dle třídění na jednotlivé položky a budou zajištěny před nežádoucím znehodnocením nebo úniku odpadů.

## Zemní práce

## Svislé nosné a nenosné konstrukce

### Nenosné

- nové příčky budou provedeny ze SDK konstrukce s ocelovým nosným roštem a opláštěním deskami tl. 12,05 impregnovanými

- zazdění otvorů budou z plynosilikátových příčkovek, rovněž plentování rýh bude z keramických materiálů na MVC.

- ve varně bude osazena pro vyrovnání povrchu předstěna ze SDK konstrukce s jednostranným opláštěním deskami 12,5 mm impregnovanými pro vyrovnání povrchu stěny pro montáž nástěnných digestoří, v prostoru umyvárny provozního nádobí a v místnosti žehlírny budou osazena předstěna pro zakrytí stávajícího vrchního vedení elektroinstalace, předstěna bude rovněž z impregnovaných desek

## Vodorovné nosné konstrukce

- Stávající stropní konstrukce hospodářské budovy je provedena z železobetonových stropních panelů. Nový prostup pro potrubí VZT bude vybourán v místě vedení původního potrubí. Bourání prostupů bude řešeno v místech dutin stropního panelu. Případné dobetonování bude provedeno betonem B20.

## Konstrukce zastřešení

- Stávající konstrukce střechy je jednoplášťová plochá střecha s povlakovou krytinou ze živičných pásů

- Pro konstrukci na uložení vzduchotechnické jednotky budou v místech sloupků vybourány konstrukční vrstvy střechy až na nosný stropní panel.

- Po montáži nosné konstrukce VZT jednotky bude provedená oprava střešní konstrukce vložením tepelné izolace z minerální plsti a povlakovou krytinou 2 x z modifikovaných pásů s břidlicovým posypem a s vložkou z PE.

## Komín

- Stávající komín pro odkouření plynových spotřebičů bude zachován.

- Stávající komín pro odvod spalin z plynových praček bude vybourán v 1.NP a bude zde vybudován průchod do umyvárny provozního nádobí

## Podhledy

- Budou provedena opláštění VZT potrubí a opláštění digestoří nad varnými prvky

## Podlahy

- Stávající podlahy ve varně, skladu nádobí a v místnosti hrubé přípravy zeleniny budou provedeny z keramické dlažby se součinitelem smykového tření > 0,6

- V projektu je uvažováno se zachováním stávající keramické dlažby, nová dlažba bude provedená na stávající, která bude před zahájením prací odmaštěna a bude penetrována.

## Povrchy

- Opravy vnitřních omítek budou provedeny vápenocementovou omítkou hladkou štukovou

## Malby, nátěry

- Malby budou provedeny omyvatelnými akrylátovými barvami.

- Opravy nátěrů ocelových doplňkových konstrukcí – zárubně, budou provedeny základní a syntetické s 1 x emailováním.

V Kolíně dne 	15.12.2015

Vypracoval: 	ing. Martin Škorpík