Stavebně konstrukční část

# Základní údaje

Název stavby:					ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ

BUDOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY KMOCHOVA V KOLÍNĚ

Stupeň dokumentace:				Projekt pro výběr zhotovitele

Investor:	Město Kolín,

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Odpovědný projektant:				ing. Martin Škorpík

ČKAIT	0001840

# Předmět projektu

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy objektu 2. Základní školy v Kolíně v Kmochově ulici č.pop. 943, spočívající ve zlepšení tepelně technických vlastností budovy provedením kontaktního zateplení fasády v západním a severním průčelí hlavní budovy a v přilehlých průčelích tělocvičny a zateplením stropní konstrukce nad posledním podlažím a v opravě historické fasády východního a jižního průčelí hlavní budovy, západního a jižního průčelí tělocvičny.

# Stavebně technické řešení

## Bourací práce

- Bourací práce budou provedeny v potřebném rozsahu, případně doplněny dle stavu jednotlivých konstrukcí po jejich odkrytí

- Budou demontovány stávající klempířské prvky – parapety, oplechování říms a atikového zdiva, svody,

- Venkovní omítky budou prozkoumány a v místech, kde budou odfouklé, budou otlučeny (předpoklad do 10% celkové plochy)

- Ve východním průčelí budou odstraněny ocelové konzole kabelového slaboproudého vedení, ocelové vlajkonosiče

- Stávající ochranná síť proti ptákům, zakrývající atiky a zaatikové žlaby bude demontována a zpětně namontována po provedení opravy omítek a klempířských konstrukcí.

## Tepelné izolace

- Obvodové stěny západního a severního průčelí hlavní budovy a vyznačená průčelí tělocvičny budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem ETICS, který se skládá z lepidla, stěrky, armovací sítě, izolačních desek z EPS v tloušťce 140 mm a 40 mm, penetračního nátěru a tenkovrstvé omítkoviny, zrno 2,0 mm probarveného do požadovaného odstínu. Jedná se o silikátovou omítku.

- Kamenný sokl těchto průčelí bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem z desek extrudovaného PS tl. 70 mm. Povrchová úprava bude provedená jednosložkovou omítkou na bázi akrylátové disperze – MARMOLIT.

- Stropní konstrukce nad 3.NP bude zateplena volně položenými deskami, rohožemi z minerální plsti v celkové tl. 300 mm. Desky z minerální plsti budou položeny pod obslužnými komunikacemi a budou s napětím v tlaku při 10 –ti % stlačení souvrství 70 kPa.

- Před montáží desek z min. plsti bude provedena montáž parotěsné folie a po montáži desek ochranná PE folie.

- Na folii bude provedena montáž obslužné komunikace na půdním prostoru od schodiště k jednotlivým střešním revizním oknům z desek OSB P+D tl. 22 mm.

## Povrchy

### Vnější

- Před provedením úprav budou stávající omítky odmaštěny saponátem a stávající nátěry budou odstraněny odstraňovačem barev

- Ve východním a jižním průčelí budou stávající omítky prozkoumány na přídržnost.

- Odfouklé omítky budou otlučeny a bude provedená oprava nastavovanou vápennou omítkou včetně profilací jednotlivých fasádních prvků. Stávající zachovalé omítky budou opatřeny štukovou vrstvou s přísadou pro zlepšení soudržnosti

- Omítky budou opatřeny jednosložkovým vodoodpudivým silikátovým nátěrem se světlostálostí barevných anorganických pigmentů – třída A1, a minerálními plnivy. Barevné odstíny jsou dle stávajícího barevného řešení a ve výkresové části jsou určeny odstíny dle vzorníku KEIM.

- Stávající kamenný sokl bude očištěn a bude opatřen dvojnásobným hydrofobizačním nátěrem.

- Pro zlepšení tepelně-technických vlastností povrchu je navržen kontaktní zateplovací systém, který se skládá z penetračního nátěru podkladu, lepidla a izolačních desek EPS 70F v tloušťce 140 mm pro stěny a 40 mm pro ostění výplní otvorů.

- Desky po nalepení budou kotveny do podkladu pomocí talířových hmoždinek v počtu 6 ks/m2 v ploše stěn a v počtu 10 ks/m2 na nároží.

- Na přilepené a kotvené desky bude provedená povrchová úprava pomocí stěrky a sklovláknité armovací sítě s gramáží 145 gr/m2.

- Po provedení stěrkové úpravy budou provedeny montáže klempířských konstrukcí a to oplechování parapetů, říms. Klempířské konstrukce budou provedeny z poplastovného pozinkovaného plechu.

- Konečná úprava bude provedená penetračním nátěrem a tenkovrstvou omítkovinou, zrno 2,0 mm probarvenou do požadovaného odstínu. Jedná se o akrylátovou omítku.

## Klempířské konstrukce

- Oplechování prvků historické fasády – římsy, atiky, parapety bude provedeno z měděného plechu tl. 0,55 mm

- stávající svody dešťové vody budou provedeny nové z měděného plechu a budou do výšky 3,0 m nad terén. Zde budou napojeny na potrubí z PVC, které bude napojeno na stávající vývody z litiny

- oplechování prvků zateplované fasády – římsy, parapety bude provedeno ze žárově zinkovaného plechu s vrchní vrstvou z měkčeného PVC.

## Krytiny tvrdé

- Stávající střešní krytina korunní římsy z prejzových tašek bude demontována do suti. Nová krytina bude provedená rovněž z pálených prejzových tašek uložených do maltového lože.

- Napojení střešní roviny na svislou stěnu bude provedeno klempířským lemováním z měděného plechu.

- Stávající krytina střechy absidy tělocvičny bude demontována do suti a krytina bude provedená nová z prejzových tašek včetně hřebenu a nároží.

## Hromosvod

- Stávající svody budou demontovány

- Nové svody budou vedeny v místech původních a budou napojeny na stávající zemní vedení

V Kolíně dne 	22.2.2016

Vypracoval: 	ing. Martin Škorpík