- Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

- Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – popis řešení, výpis použitých norem).

## Zemní práce

- Podle obvodových stěn mimo zpevněné komunikace bude proveden odkop zeminy pro montáž tepelného izolantu soklu 300 mm pod úroveň terénu.

- Po ukončení montáže izolantu bude proveden zásyp a okapových chodníček z betonových desek 500/500 mm s podkladem z písku tl. 100 mm.

## Tepelné izolace

- Stropní konstrukce nad 2.NP přístavby bude zateplena volně položenými deskami, rohožemi z minerální plsti v celkové tl. 200 mm (2 x 100 mm)

- Stávající střešní konstrukce přístavby budou doplněny tepelnou izolaci z desek EPS 100 S tl. 100 mm. Nové desky budou uloženy na stávající desky tepelného izolantu po demontáži ochranného krytu z kačírku.

## Povlakové krytiny

- Ploché střechy přístavby budou doplněny novou povlakovou krytinou z Pe folie tl. 1,5 mm.

- Před montáží povlakové krytiny bude položena ochranná vrstva z netkané textilie 400 gr/m2

- Stávající vpusti budou demontovány a budou nahrazeny novými systémovými vpusti s límci z Pe folie.

## Povrchy

- Pro zlepšení tepelně-technických vlastností povrchu je navržen kontaktní zateplovací systém, který se skládá z penetračního nátěru podkladu, lepidla a izolačních desek EPS 70F, v prostoru vstupu z minerální plsti, v tloušťkách 40, 120, 140 mm pro stěny a 20 mm pro ostění a nadpraží výplní otvorů. Tepelný izolant v místnosti trafostanice bude z desek EPS 70 F tl. 100 mm. Tepelný izolant podhledu v prostoru vstupu bude z desek z minerální plsti tl. 200 mm.

- Parapety výplní otvorů budou provedeny z desek PERIMETR tl. 20 mm

- Desky po nalepení budou kotveny do podkladu pomocí talířových hmoždinek v počtu 6 ks/m2 v ploše stěn a v počtu 10 ks/m2 na nároží. Na přilepené a kotvené desky bude provedená povrchová úprava pomocí stěrky a sklovláknité armovací sítě s gramáží 145 gr/m2. Po provedení stěrkové úpravy budou provedeny montáže klempířských konstrukcí a to oplechování parapetů. Klempířské konstrukce budou provedeny z poplastovného pozinkovaného plechu. Konečná úprava bude provedená penetračním nátěrem a tenkovrstvou omítkovinou, zrno 2,0 mm probarvenou do požadovaného odstínu. Jedná se o silikonovou omítku. Stupeň tepelné odrazivosti (HBW) musí být vyšší než 30.

- Sokl bude proveden z omítky na bázi pryskyřice – marmolit.

- Před provedením kontaktního zateplovacího systému bude provedena kontrola stavu stávající omítky, odfouklé a poničené části budou otlučeny.

## Výplně otvorů

- Okna jsou stávající, nová okna jsou pouze v půdním prostoru tvaru trojúhelníku a jsou plastová, zasklená izolačním dvojsklem bez optického dělení příčkami, se součinitelem U= 1,1/m2K, otevíraná, sklápěcí s mikroventilací,

- Venkovní parapety jsou z pozinkovaného poplastovaného plechu.

## Lešení

- Před montáží lešení pro konstrukci KZS stěn stávající budovy budou provedeny montáž podpěrných konstrukcí stávající stropní konstrukce nad přístavbou ze stropnic Hurdis, osazených do ocelových nosníků. Podpěrná konstrukce bude dvouřadá z dřevěných hranolů osazených pro podpěru ocelových nosníků stropu a na podlaze. Podpěrná konstrukce bude vynesená dřevěnými sloupky. Sloupky budou v podélné i příčné ose zavětrovány.

- Rovněž bude provedená podpěrná konstrukce sedlové střechy nad přístavbou v místě uložení stojin lešení

## Klempířské konstrukce

- Oplechování střešních prvků poplastovaný ZN plech  tl. 0,63mm

- Svody poplastovaný ZN plech tl. 0,63mm

- Vnější parapety - poplastovaný ZN plech  tl. 0,63mm.

## Terénní úpravy a oplocení

- Terénní úpravy zahrnují provedení okapových chodníčku z betonových desek 500 x 500 x 50 mm s pískovým podkladem tl. 100 mm.

- v Kolíně dne 25.3.2016

- vypracoval: ing. Martin Škorpík