- Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

- Technická zpráva

## Zemní práce

- Hloubení základových patek bude do úrovně nezamrzne hloubky 800 mm pod úroveň terénu.

- Základová spára musí být po odkrytí ihned vybetonována.

- Základová spára nesmí být nechráněná během zimy. Pokud by došlo k rozbřednutí zemin v základové spáře (nebo pláně pod podkladní deskou), musí být zeminy ze základové spáry odstraněny a nahrazeny únosnou vrstvou kameniva nebo štěrkopísku.

- Povrchová voda musí být odvedena z dosahu zhutněného okolí základů tak, aby bylo zamezeno jejímu vniknutí do podzákladí.

- Vytěžená zemina bude odvezená na recyklaci.

## Základy

- Základy budou provedeny z betonu B15. Jedná se o základové patky rozměrů 400 x 400 x 700 mm.

- Patky budou vybetonovány přímo do výkopu bez bednění do výškové úrovně 100 mm pod stávající betonovou dlažbu

- při betonáži základových pasů bude osazen do výkopu zemnící tyč a zemnící drát FeZn 8 mm s vývody v místech napojení na kotevní patici ocelového sloupku.

## Svislé konstrukce

- nosná konstrukce zastřešení je tvořená ocelovými sloupky z ocelové trubky hladké bezešvé 89/3,6 mm. Trubka bude opatřená kotevní plotnou 200/200/15 mm pro ukotvení pomocí šroubů do základové patky a kotevní hlavicí z plechu tl. 8 mm. Nosná vaznice krovu bude do kotevní hlavice uložená volně, kromě krajních sloupků. Kotevní šrouby budou 4 x M20 a budou uloženy do vyvrtaných otvorů v základové patce na chemickou hmoždinu.

- Sloupky budou chráněny proti korozi žárovým zinkováním

## Konstrukce zastřešení

- Střecha bude řešená jako plochá, nepochozí.

- Střešní krytina je z měkčeného PVC s polyesterovou výztužnou vložkou tl. 1,5 mm, určeného pro mechanické kotvení.

- Podkladní vrstva je z netkané textilie z polypropylenových vláken s plošnou hmotností 300gr/m2

- Tepelný izolant bude proveden z desek z minerální plsti tl. 50 mm ( hodnota zatížení 1,47 kN/m3)

- Tepelný izolant bude uložen na bednění z dřevěných fošen tl. 40 mm.

- Podhled bednění bude z desek SDK KNAUF FIREBOARD tl. 15 mm se stěrkou FIREBOARD

- Odvod dešťové vody bude zajištěn podokapními žlaby DN 100 a dvěma svody DN 75

- Nosná konstrukce střecha je tvořená dřevěnými ohýbanými vazníky z lepených profilů a z dřevěné vaznice z profilu KVH.

- Dřevěná vaznice bude uložená do kotevních hlavic ocelových sloupků a u krajních sloupků bude kotvená pomocí vrutů M12

- Na dřevěnou vaznici budou osazeny do zápustného sedla dřevěné vaznice, na straně obvodové stěny bude vaznice uložená do ocelové patice a bude ukotvená pomocí vrutů 2 x M12. Ocelová patice bude ukotvená do obvodové stěny pomocí dvou ocelových trnů M16, které budou zasunuty do vyvrtaných otvorů přes tepelný izolant KZS v betonové konstrukci obvodového panelu, a budou kotveny chemickou hmoždinou.

- Střešní krytina bude u hrany obvodové stěny ukončená lemovací lištou. Ta bude zakrytá dilatační lištou. Dilatační lišta bude kotvená do tepelného izolantu do drážky pomocí silikonového tmelu. Na bočních stranách bude střešní konstrukce opatřená závětrnou lištou a u okapu okeničkou. Všechny klempířské konstrukce budou z poplastovaného žárově zinkovaného plechu v barvě šedá.

## Podlahy

- Konstrukce podlah bude stávající, schodiště z keramické dlažby. Do konstrukce schodiště bude kotvené pomocí vrutů hmoždinek ocelové zábradlí.

- Stávající konstrukce vnitřní komunikace z betonové dlažby bude zachovaná. V místech základových patek bude demontována a po montáži ocelových sloupků bude provedená zpětná montáž do drti.

## Povrchy

- všechny ocelové konstrukce budou provedeny s ochranou žárovým zinkováním

- povlaková krytina z Pe folie bude barvy šedé, stejně jako všechny klempířské konstrukce

- SDK podhled bude opatřen polymerovou disperzní fasádní barvou v odstínu bílá

- dřevěné prvky konstrukce budou opatřeny lazurovacím nátěrem v šedém odstínu

## Kovové doplňkové konstrukce

- zábradlí schodiště budou provedená z ocelové trubky hladké bezešvé 60,3/2,9 mm a budou kotvená do keramické dlažby přes kotevní plotnu pomocí 4 x vrutů a hmoždinek M 8

## Malby, nátěry

- Malba podhledu bude provedená polymerovou disperzní fasádní barvou.

- Nátěry dřevěných konstrukcí krovu budou provedeny lazrurovacím nátěrem v šedém odstínu.

- v Kolíně dne 10.5.2016

- vypracoval: ing. Martin Škorpík