MĚSTO KOLÍN

ZŠ Bezručova

KOLÍN 2

MODERNIZACE MYCÍCH ÚSEKŮ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Číslo	provedení, typ, model							rozměr					počet ks

MYTÍ ČERNÉ NÁDOBÍ

C1	STŮL, POLICE, LÍMEC ZADNÍ 					1200 x 700 x 900 mm			1 ks

C2	DVOUDŘEZ, LÍMEC ZADNÍ + PRAVÝ				1400 x 700 x 900 mm			1 ks

C3	MYCÍ STROJ NA ČERNÉ NÁDOBÍ				1465 x 850 x 1900 mm		1 ks

C 4	STŮL, POLICE, LÍMEC ZADNÍ					2000 x 700 x 900 mm			1 ks

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ – technický popis, minimální technické požadavky a parametry

A1, B1, B5, C1, C2, C4

- Materiál 	DIN 1.4301

- Nohy stavitelné s plastovými koncovkami

- Sprcha, baterie – profi robustní provedení

C3

- Materiál 	DIN 1.4301

- Čelní vkládání košů

- Koš min 1310 x 690

- Užitná výška dveří min 830 mm

- 400 V, min. příkon 15,1Kw

- Nastavitelná mycí doba cca 2“ – 12“ podle znečištění nádobí

- Elektronický panel pro ovládání

- Samočistící program pro snadnou údržbu

- Rotační mycí i oplachová remena

- Dvoupláštová konstrukce pro úsporu energií

- Minimální max. výkon  29 košů/hod

- Dávkovač mycího i oplachového prostředku

- Systém termostop pro zaručení mytí

- Možnost nastavení teplot vody mytí i oplachu

- Možnost nastavení tlaku oplachové vody

OSTATNÍ  PODMÍNKY

- Uvedení do provozu autorizovanou firmou s platným certifikátem na montáže

- Zaškolení obsluhy

- Revizní zpráva připojení a stroje

- Certifikát výrobce na stroj a zařízení

- Český návod na zařízení a stroje

- Havarijní servis do 5 hodin od nahlášení závady

- Záruční doba na dodávku min 36 měsíců, montáž 60 měsíců

- Součástí dodávky je i úprava zhotovení přívodů el.energie, vody a odpadů

dle potřeby a specifikace strojů vč. jejich revizí

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- Veškeré obvodové rozměry strojů  jsou orientační a možno upravit dle reálného stroje a zeměření

- V případě úpravy těchto rozměrů toto nesmí mít vliv na kapacitu a kvalitu mytí

- Uvedené technické údaje jako KW, mycí výkony, mycí časy, velikosti košů apd. jsou dány jako minimální požadavky

- Dodací podmínky – certifikace, záruční doba, servis nutno minimálně splnit