# TECHNICKÁ ZPRÁVA

# Stavebně technické řešení

## Stávající stav

- Stávající komunikace – chodníky jsou provedené se živičným krytem, provedeným jednak na kameniva stabilizované cementem, jednak na podklad z betonu. Části chodníků jsou provedeny s betonovým krytem a to u stávajících poklopů. V části vjezdu je chodník proveden ze žulové dlažby

- V místech přechodů jsou stávající vodící pásky z betonové dlažby. Ty budou zachovány

## Bourací práce

- Kryty ze živice, z betonu a žulových dlaždic, podkladní vrstvy z betonu a z kameniva budou vybourány. Vybouraná suť bude odvezená na recyklační skládku.

- Budou demontovány části kamenných obrubníků

- Bude provedená demontáž stávajících poklopů v ploše původních komunikací pro zpětnou montáž

## Nový stav

- konstrukce krytu chodníků bude provedená z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm, uložené do kamenného podkladu z drti tl. 40 mm na křížení ulic Ovčárecká a Čelakovského budou provedeny vodící pásky z betonové dlažby

- obrubníky do stávající zeleně budou provedeny ze zahradního betonového obrubníku 50/200 mm s oboustrannou opěrou

- v místech s nerovnostmi na původním obrubníku z kamenných obrubníků bude provedená zpětná montáž ležatých kamenných obrubníků na cementové lože, v místech přechodů snížených 20 mm nad úroveň krytu vozovky

- odvodnění chodníků bude provedené příčným spádem jednak

- podkladní vrstvy chodníků budou ze štěrkodrti tl. 150 mm. V místech vjezdů budou podkladní vrstvy provedeny z kameniva zpevněného cementem KZC 1 tl.  120 mm a z podkladu ze štěrkodrti tl. 100 mm

- Bude provedená zpětná montáž litinových a ocelových poklopů s rámy

V Kolíně dne 28.3.2017

Vypracoval: Ing. Martin Škorpík