- Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

- Technická zpráva

## Bourací práce

- v 1.NP bude provedena demontáž technických zařízení, které jsou mimo provoz – VZT potrubí, rozvody vodovodu a kanalizace, elektroinstalace – svítidla, kabely.

- V prostoru tělocvičny bude vybourána betonová mazanina na konstrukci izolace proti vodě. V projektu je předpoklad, že při bourání dojde k poškození stávající vodorovné živičné vrstvy.

- V prostoru chodby budou vybourány stávající dveře a ocelová zárubeň pro možnost zazdění otvoru. V boční stěně bude vybourán otvor pro montáž nové ocelové zárubně a dveří.

- Budou odsekány keramické obklady stěn.

- Pro vedení připojovacího potrubí vodovodu a kanalizace bude vybourána rýha, včetně vedení v místnosti úklidové komory, kde dojde k napojení na stávající vedení.

## Zemní práce

- V prostoru rýh vedení připojovacích potrubí bude proveden výkop rýh s požadovaným spádem.

- Vytěžené zeminy budou využity pro obsyp potrubí a zásyp rýhy.

## Svislé konstrukce

- Příčka, vytvářející prostor záchodů dětí bude provedena SDK konstrukcí W112 tl. 100 mm. Desky budou GKB tl. 12,5 mm.

## Podlahy

- Po provedení montáže izolace proti zemní vlhkosti z SBS pasu se skelnou vložkou bude provedená nová konstrukce podlah ve skladbě:

- podlahová dubová palubka VLD s povrchovou úpravou dvousložkovým polyuretanovým lakem tl. 21 mm

- rošt z dřevěných hranolků 60/40 mm po 600 mm, s výplní z minerální plsti tl. 40 mm

- kročejová izolace z desek z minerální plsti tl. 30 mm

- izolace proti vodě – SBS asfaltového pasu se skelnou vložkou

- stávající poškozená izolace proti vodě

- stávající podkladní betonová mazanina

## Povrchy

- Vnitřní omítka jsou stávající, bude provedená oprava.

- Po provedení montáže připojovacích potrubí vodovodu a kanalizace a následnému zásypu rýhy bude doplněná betonová mazanina.

## Výplně otvorů

- Vnitřní dveře jsou dřevěné, dýhované, plné, do ocelových zárubní. Kování klika – klika, zámek vložkový, případně WC.

- Stávající okna jsou plastová s dělením se spodním křídlem sklopným výšky 600 mm, horním křídlem otvíravým a sklopným. Ovládání otvírání křídel je v dosahu dospělé osoby.

## Obklady

- Stěny záchodu budou opatřeny keramickým obkladem 20 x 25 mm do lepidla výšky 2400 mm.

- Stěny v tělocvičně budou obloženy dřevěným palubkovým obkladem do výšky 1,355 m, v prostoru parapetního zdiva se stávajícími otopnými litinovými tělesy bude provedeno obložení těchto těles na rošt z dřevěných hranolků, obložení bude provedené s plnou vodorovnou deskou v úrovni parapetu a s vynechanými otvory na svislé stěně pro cirkulaci teplého vzduchu.

- V šatně dětí bude provedená montáž laviček s úložným prostorem na boty a nad lavičkami bude provedeno obložení stěn do výšky 1,4 m z palubek. Na palubky budou osazeny háčky na oděvy.

## Nátěry, malby

- nátěry – jedná se o nátěry ocelových zárubní, ty budou syntetické dvojnásobné

- malby – stěn a stropů budou omyvatelnými akrylátovými barvami v provedení mat s vyšší bělostí.

- v Kolíně dne 20.6.2017

- vypracoval: ing. Martin Škorpík