Stavebně konstrukční část

# Stavebně technické řešení

## Bourací práce

- Bourací práce budou provedeny v potřebném rozsahu, případně doplněny dle stavu jednotlivých konstrukcí po jejich odkrytí

- v místnostech sociálního zařízení budou demontovány stávající zařizovací předměty ZTI včetně připojovacích potrubí, budou demontována otopná tělesa, osvětlovací tělesa a spínače, osoušeče rukou.

- Bude vybouráno svislé kanalizační potrubí, v 1.NP bude provede prostup do prostor 1.PP, kde dojde k napojení na stávající rozvody, případně postupováno takovým způsobem, aby nedošlo k poškození napojovacího bodu pod úrovní podlahy, pod stropem ve 3.NP bude proveden prostup do půdního prostoru

- Bude vybouráno zdivo příček

- Budou vysazena dveřní křídla

- Budou otlučeny keramické obklady a vybourána keramická dlažba, včetně podkladních vrstev

- Bude oškrábána malba stěn a stropů

- V prostoru nových sociálních zařízení personálu bude demontována parketová podlaha.

## Svislé konstrukce

- Budou provedeny nové příčky z příčkovek z plynosilikátových tvárnic spojovaných stavebním tmelem, zároveň budou osazeny ocelové zárubně.

- Nové příčky v prostoru záchodů personálu budou provedeny ze SDK konstrukce W 112 z desek GKB 12,5 s výplní z minerální vaty tl. 80 mm

- prostory záchodů budou opatřeny předstěrami ze SDK konstrukce typu W 111 provedených s odstupem od stěny dle vybraného závěsného montážního prvku se splachovací nádržkou, stěna bude z desek GKBI tl. 12,5 mm

- v prostoru záchodů budou splachovací zařízení opláštěny předsazenými stěnami ze SDK z desek GKBI tl. 12,5 mm

## Povrchy

### Vnitřní

- Vnitřní omítky pod vybouranými stávajícími obklady budou z omítky vápenocementová hladká

- opravy omítek stěn a stropů budou provedeny vápenocementovou omítkou hladkou štukovou

- Keramické obklady budou lepeny na stavební lepidlo. Ukončení hran bude provedeno pomocí plastových rohových a ukončovacích lišt.

## Kovové doplňkové konstrukce

- Dveře do záchodů dívek i chlapců, včetně záchodů personálu, budou ocelové vnitřní kompletizované s kováním klika – klika, zámkem WC

## Truhlářské konstrukce

- Dveře v sociálním zařízení personálu budou dřevěné s kováním klika – klika, zámkem vložkovým ( vstup z chodby ), WC ( do záchodu )

- Stávající parketová podlaha bude opatřená soklovou lištou v místě nových příček

## Podlahové konstrukce

- Podkladní vrstva pod keramickou dlažbu bude doplněním cementovým potěrem.

## Malby a nátěry

- Malby stěn a stropů budou provedeny z barev tekutých disperzních, dvojnásobné s penetračním nátěrem.

- Stávající a nové ocelové zárubně budou opatřeny novým syntetickým nátěrem

# Část ZTI, ÚT, elektro

## Vodovod

- Příprava TUV je stávající

- Nové rozvodné potrubí  bude napojeno na stávající připojovací potrubí v prostorech 1.PP.

- Nové rozvody vody budou uloženy v technologickém prostoru ve stěnách, ve volném prostoru mezistěn, kde bude potrubí kotvené pomocí objímek, v podlaze

- Provedeny budou z rPE trubek spojovaných polyfuzním svařováním. Veškeré potrubí bude opatřeno tepelnou izolací – návleky - z polyuretanové pěny. Pro studenou vodu je navržena tloušťka izolace 6 mm, pro teplou vodu 18 mm

## Kanalizace

- Nové svislé kanalizační potrubí bude napojeno v prostorech 1.PP na stávající potrubí a bude vyvedeno do půdního prostoru, kde bude na potrubí osazena přivětrávací klapka

- Jako materiálu bude použito na vnitřní rozvody kanalizace plastového hrdlového potrubí. Hrdla budou těsněna gumovými kroužky. Pro potrubí stoupací potrubí systém HT. Připojovací potrubí bude PVC.

## Ústřední vytápění

- Otopná tělesa v prostorech záchodu dívek a chlapců budou nová – ocelová desková VK.

- Nové rozvody budou provedeny z měděných trubek a budou uloženy ve vysekaných rýhách, potrubí bude opatřené návlekovou tepelnou izolací.

- Napojení nových rozvodů bude provedené v prostorech 1.PP na stávající rozvodné ocelové potrubí pod stropem. Nová připojení budou opatřeny uzavíracími kohouty.

## Elektroinstalace

- V prostorech sociálního zařízení dětí bude provedeno nové osvětlení, v nových prostorech sociálního zařízení personálu napojení axiálního ventilátoru v půdním prostoru a zapojení elektrických přímotopů 500 W, v prostorech záchodů dívek a chlapců napojení osoušečů rukou, v prostorech záchodů chlapců napojení systému radarového splachování pisoárů ( 24V).

- Napojení nového vedení bude provedeno na stávající rozvody

- Veškeré silnoproudé rozvody budou uloženy v technologickém prostoru stěn nebo v podlahách. Všechny silnoproudé rozvody budou provedeny celo-plastovými kabely s měděnými jádry typu CYKY 3x1,5 a bude použit běžný elektroinstalační materiál vhodný do jednotlivých prostor.

- Pro osvětlení budou použity LED svítidla se senzorovým spínáním.

V Kolíně dne 	23.3.2018

Vypracoval: 	ing. Martin Škorpík