- Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.2	Stavebně konstrukční řešení

  - Technická zpráva

Pro provádění veškerých konstrukcí projekt pokládá za závazné dodržování relevantních ustanovení českých norem (ČSN), v jejich platném znění, zejména Vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 601/2006 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), vyhláška č. 50/1976 Sb., Nařízení vlády č. 480/2000 Sb., Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

Podklady a použití norem

ČSN 730035 Zatížení stavebních konstrukci, 1988, změna a) 1991, změna 2) 1993, změna 3) 2006
ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – část 1-3: Obecní zatížení – zatížení sněhem, 
J. Hořejší, J. Šafka a kol.: Statické tabulky SNTL, 1987.

Konstrukčně se jedná o systém nosných dřevěných stěn na bázi dřeva, které přenáší svislé i vodorovné zatížení do základových konstrukcí.

Základy jsou provedené pod nosnými stěnami a jsou provedeny ze základových pasů z prostého betonu.

Stropní konstrukce je z dřevěných trámových stropnic.

## hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce

Užitné zatížení:

- obytné plochy	1,50 kN/m²

- nepřístupné střechy	0,75 kN/m²

Klimatické zatížení:

- sněhová oblast I (charakteristická hodnota pro sníh na zemi)………………………………………………………….0,75 kN/m²

- Statické posouzení

## Základy

Zpracovatel nemá k dispozici výsledky podrobného inženýrsko-geologického průzkumu v místě stavby. Navržený způsob založení je tedy nutné brát jako předběžný, po provedení výkopových prací je nutné kritické zhodnocení poměrů na místě a provést úpravy geometrie, či způsobu založení.
Předpokládají se jednoduché základové poměry se základovou půdou o únosnosti min. RDT=150 kPa bez vlivu spodní vody. Ochrana před promrzáním do hloubky 0,9 m.
Je navrženo plošné založení na pasech z prostého betonu. Základová spára je volena jednotně na úrovni – 0,95 m. Šířka pasu je konstruktivní, z prováděcího hlediska je zvolena 400mm. Předpokládá se betonování přímo do výkopu. 
Po provedení výkopů a při zjištění složitých základových poměrů dodavatel přizve odpovědného geologa, který na místě posoudí skutečný stav základové spáry. Projektant na základě jeho posouzení rozhodne o dalším postupu, resp. úpravách konstrukcí.

Zdivo je provedené z plynosilikátových tvárnic pevnostní řady 2,7 N/mm2.

Střešní konstrukce z dřevěných stropnic KVH 60/180 mm, uložených v osové vzdálenosti 0,312 a 0,625 mm.

| Posouzení základové konstrukce na úrovni základové spáry |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| základová konstrukce | šířka (m) | 0,5 |  |  |  |  |
| únosnost základ.půdy (kPa) |  | 150 |  |  |  |  |
| Zatížení konstrukcí plošné |  |  |  |  |  |  |
| vlastní hmotnost a stálé zatížení |  |  |  |  |  |  |
| skladba konstrukce: STŘECHA | charakterické zatížení fk (kN/m2) | ϒt | návrhové zatížení fd (kN/m2) |  |  |  |
| tašková krytina 1,93 kg/m2 | 0,02 | 1,2 | 0,024 |  |  |  |
| pojistná izolace 0,3 kg/m2 | 0,003 | 1,2 | 0,0036 |  |  |  |
| deska EPS 100S 30 kg/m3 | 0,3 | 1,2 | 0,36 |  |  |  |
| deska OSB 22 mm 11,73 kg/m2 | 0,12 | 1,2 | 0,144 |  |  |  |
| KVH 60/180 650 kg /m3 | 0,23 | 1,2 | 0,276 |  |  |  |
| minerální vata 21 kg/m3 | 0,04 | 1,2 | 0,048 |  |  |  |
| SDK podhled 14 kg/m2 | 0,14 | 1,2 | 0,168 |  |  |  |
| Celkem | 0,853 |  | 1,0236 |  |  |  |
| rovnoměrné nahodilé |  |  |  |  |  |  |
| konstrukce | charakterické zatížení fk (kN/m2) | ϒt | návrhové zatížení fd (kN/m2) |  |  |  |
| zatížení sněhem | 0,75 | 1,5 | 1,125 |  |  |  |
| střecha - kategorie H | 0,75 | 1,5 | 1,125 |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |
| Celkem | 1,5 |  | 2,25 |  |  |  |
| char.hodnota tatížení sněhem sk | 0,75 |  |  |  |  |  |
| součinitle expozice | 1 |  |  |  |  |  |
| tepelný součinitel | 1 |  |  |  |  |  |
| tvarový součinitel | 1 |  |  |  |  |  |
| char.hodnota sněhu s1 | 0,75 |  |  |  |  |  |
| Zatěžovací délka |  |  | 2,49 |  |  |  |
| zatížení na zeď - plošné | charakterické zatížení fk (kN/m2) |  |  |  |  |  |
| střešní konstrukce | 0,853 |  |  |  |  |  |
| sníh | 0,75 |  |  |  |  |  |
| užitné střecha | 0,75 |  |  |  |  |  |
| celkem | 2,353 |  |  |  |  |  |
| celkem lin. zatížení kN/m | 5,85897 |  |  |  |  |  |
| Zatížení konstrukcí liniové |  |  |  |  |  |  |
| zatížení liniové | výška | šířka | charakterické zatížení fk (kN/m3) | charakterické zatížení liniové fk (kN/m) |  |  |
| základový pás | 0,76 | 0,5 | 24 | 9,12 |  |  |
| zdivo 1.NP 475 kg/m3 | 2,9 | 0,25 |  | 3,45 |  |  |
| ztužující věnec | 0,25 | 0,25 | 24 | 1,5 |  |  |
| celkem |  |  |  | 14,07 |  |  |
| Zatížení v základové spáře | 5,85897 | 14,07 |  |  |  |  |
| celkem | 19,92897 |  |  |  |  |  |
| Posouzení napětí v základové spáře |  |  |  |  |  |  |
| (g + q)k /b (kPa) | 39,85794 | < | 150 |  |  |  |
| Základová konstrukce vyhovuje |  |  |  |  |  |  |
| Posouzení stropnice KVH |  |  |  |  |  |  |
| rozpon (m) |  |  | 4,965 |  |  |  |
| osová vzdálenost |  |  | 0,312 |  |  |  |
| průhyb výpočtový (mm) δvyp | 4,965 | 300 | 0,01655 |  |  |  |
| nosník | 60/180 | Wy (mm3) | 0,000324 | 0,06 | 0,18 | 0,000324 |
|  |  | Iy (mm4) | 0,00002916 |  |  | 0,00002916 |
|  |  | μ | 1,2 |  |  |  |
|  |  | Rrf | 12000000 |  |  |  |
|  |  | E | 10000000000 |  |  |  |
| Zatížení konstrukcí plošné |  |  |  |  |  |  |
| vlastní hmotnost a stálé zatížení |  |  |  |  |  |  |
| skladba konstrukce: STŘECHA | charakterické zatížení fk (kN/m2) | ϒt | návrhové zatížení fd (kN/m2) |  |  |  |
| tašková krytina 1,93 kg/m2 | 0,02 | 1,2 | 0,024 |  |  |  |
| pojistná izolace 0,3 kg/m2 | 0,003 | 1,2 | 0,0036 |  |  |  |
| deska EPS 100S 30 kg/m3 | 0,3 | 1,2 | 0,36 |  |  |  |
| deska OSB 22 mm 11,73 kg/m2 | 0,12 | 1,2 | 0,144 |  |  |  |
| KVH 60/180 650 kg /m3 | 0,23 | 1,2 | 0,276 |  |  |  |
| minerální vata 21 kg/m3 | 0,04 | 1,2 | 0,048 |  |  |  |
| SDK podhled 14 kg/m2 | 0,14 | 1,2 | 0,168 |  |  |  |
| Celkem | 0,853 |  | 1,0236 |  |  |  |
| rovnoměrné nahodilé |  |  |  |  |  |  |
| konstrukce | charakterické zatížení fk (kN/m2) | ϒt | návrhové zatížení fd (kN/m2) |  |  |  |
| zatížení sněhem | 0,75 | 1,5 | 1,125 |  |  |  |
| střecha - kategorie H | 0,75 | 1,5 | 1,125 |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |
| Celkem | 1,5 |  | 2,25 |  |  |  |
| zatížení plošné | charakterické zatížení fk (kN/m) |  | návrhové zatížení fd (kN/m) |  |  |  |
|  | 2,353 |  | 3,2736 |  |  |  |
| Přepočet ma 1 stropnici | 0,734136 |  | 1,0213632 |  |  |  |
| ohybový moment (kNm) Msd | 1/8 *fd*l2 | 3,147231756 |  |  |  |  |
| 1.mezní vztah |  |  |  |  |  |  |
| Wy min | Msd/μRrf | 0,000218558 | < | 0,000324 |  |  |
| 2.mezní vztah |  |  |  |  |  |  |
| δv | 5/384 fk*l4/E*Iy | 0,009960355 | < | 0,01655 |  |  |
| Stropnice vyhovuje |  |  |  |  |  |  |
| Posouzení stropnice KVH |  |  |  |  |  |  |
| rozpon (m) |  |  | 3 |  |  |  |
| osová vzdálenost |  |  | 0,625 |  |  |  |
| průhyb výpočtový (mm) δvyp | 3 | 300 | 0,01 |  |  |  |
| nosník | 60/180 | Wy (mm3) | 0,000324 | 0,06 | 0,18 | 0,000324 |
|  |  | Iy (mm4) | 0,00002916 |  |  | 0,00002916 |
|  |  | μ | 1,2 |  |  |  |
|  |  | Rrf | 12000000 |  |  |  |
|  |  | E | 10000000000 |  |  |  |
| Zatížení konstrukcí plošné |  |  |  |  |  |  |
| vlastní hmotnost a stálé zatížení |  |  |  |  |  |  |
| skladba konstrukce: STŘECHA | charakterické zatížení fk (kN/m2) | ϒt | návrhové zatížení fd (kN/m2) |  |  |  |
| tašková krytina 1,93 kg/m2 | 0,02 | 1,2 | 0,024 |  |  |  |
| pojistná izolace 0,3 kg/m2 | 0,003 | 1,2 | 0,0036 |  |  |  |
| deska EPS 100S 30 kg/m3 | 0,3 | 1,2 | 0,36 |  |  |  |
| deska OSB 22 mm 11,73 kg/m2 | 0,12 | 1,2 | 0,144 |  |  |  |
| KVH 60/180 650 kg /m3 | 0,23 | 1,2 | 0,276 |  |  |  |
| minerální vata 21 kg/m3 | 0,04 | 1,2 | 0,048 |  |  |  |
| SDK podhled 14 kg/m2 | 0,14 | 1,2 | 0,168 |  |  |  |
| Celkem | 0,853 |  | 1,0236 |  |  |  |
| rovnoměrné nahodilé |  |  |  |  |  |  |
| konstrukce | charakterické zatížení fk (kN/m2) | ϒt | návrhové zatížení fd (kN/m2) |  |  |  |
| zatížení sněhem | 0,75 | 1,5 | 1,125 |  |  |  |
| střecha - kategorie H | 0,75 | 1,5 | 1,125 |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |
| Celkem | 1,5 |  | 2,25 |  |  |  |
| zatížení plošné | charakterické zatížení fk (kN/m) |  | návrhové zatížení fd (kN/m) |  |  |  |
|  | 2,353 |  | 3,2736 |  |  |  |
| Přepočet ma 1 stropnici | 1,470625 |  | 2,046 |  |  |  |
| ohybový moment (kNm) Msd | 1/8 *fd*l2 | 2,30175 |  |  |  |  |
| 1.mezní vztah |  |  |  |  |  |  |
| Wy min | Msd/μRrf | 0,000159844 | < | 0,000324 |  |  |
| 2.mezní vztah |  |  |  |  |  |  |
| δv | 5/384 fk*l4/E*Iy | 0,00265955 | < | 0,01 |  |  |
| Stropnice vyhovuje |  |  |  |  |  |  |

- v Kolíně dne 28.3.2018

- vypracoval: ing. Martin Škorpík