# PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Identifikační údaje

Údaje o akci

Název akce: Nábytek pro tři kanceláře

Místo: 	MěÚ Kolín

Karlovo náměstí  78, 280 12 Kolín 1

Účel : Návrh nábytku

Údaje o zpracovateli PD

Ing. arch. Michala Šulcová

Adresa: Dělnická 780, 280 02 Kolín 2

Tel.: 775 602 016

Email: michala.sulcova@gmail.com

IČO: 74880578

Obecná specifikace požadavků pro výbavu kanceláří nábytkem

Materiál

- Skříňky, otevřené police

Pro výrobu nábytku bude použito lamino tl. 18 mm

Dekor nábytku v jednotlivých kancelářích si vyberou zaměstnankyně samy dle vzorníků.

Záda skříněk budou z desek Sololak bílá tloušťky 3,2 mm.
Madla skříněk budou tyčová matná, z niklu, chromu. Délka pro zásuvky bude 96 mm a pro ostatní skříňky 192 mm. Rozměry dle specifikace na výkrese. Sokl výšky 50 mm. Pokud se výrobní rozměry budou lišit od výkresové dokumentace, je důležité dodržet rozestupy mezi policemi na min. rozměr 340 mm tak, aby se do police vešly šanony. Všechny rohové otevřené police mají oblé hrany (viz výkresová část).

Vysoké skříně mají celkovou výšku 1920 mm, nízké skříňky 1180 mm a všechny skříně mají sokl 50 mm a hloubku 400 mm. Šatní skříně mají šatní tyč. Kování - panty budou značky Blum, popř. Hettich, u zásuvek bude použit celovýsuv od stejných značek kování jako panty. Kontejnery pod stoly budou na nábytkových kolečkách. Kontejnery a zásuvky pod stoly budou uzamykatelné zámky FAB.

Vestavěná skříň v kanceláři Homolková/ Dytrichová/ Podnecká bude mít vodící alu profily + uchytné profily pro posuvné dveře přes celou šířku vestavěné stěny, počet dveří 2 x. Pro realizaci je nutné rozměry přeměřit na místě!

- Pracovní stoly

Desky pracovních stolů budou mít min. tl 25 mm (popř. 36 mm) a ABS hrany. 
Tvar a plocha pracovních stolů dle návrhu v jednotlivých kanceláří v případě nejasností na místě přeměřit. Výška zásuvek pod pracovním stolem musí být shodná s výškou stolové podnože!
Stolové desky jsou podepřeny buď zásuvkami nebo stolovými podnožemi (ST201E stříbrná nebo stolovou nohou tyčovou). Některé stoly mají kulaté rohy (kancelář Jelínková/Dobřanská).

V kanceláři Homolková/ Dytrichová/ Podnecká je navržena dělící přepážka mezi stoly z lamina tl. 18 mm, výšky 450 mm. Tato přepážka je uchycena ke stolu upevňovacími svorkami.

- Nástěnné police, zrcadla, věšáková stěna, zástěna umyvadla

Nástěnné police budou jen v kanceláři Tesaříková/ Pohůnková. Tyto police budou z bílého lamina tl. 18 mm a záda budou ze Sololaku ideálně jiné barvy než bílé (pokud bude k dispozici). Připevnění na zeď hmoždinkami.

V kanceláři Tesaříková/Pohůnková a Jelínková/Dobřanská je navrženo nástěnné zrcadlo v rámu. Je nutné ověřit, zda firma dokáže zrcadlo na stěnu zavěsit  (pravděpodobně sololitová příčka).

V kanceláři Jelínková/Dobřanská je navržena věšáková. Ta se skládá ze zadní lamino desky tl. 18 mm a police 500/400 mm umístěné 300 mm nad podlahou. Na desce jsou 3 háčky a tyč na ramínka (tyč je rozepřená mezi stěnou a skříňkou).

V kanceláři Homolková/ Dytrichová/ Podnecká je navržena zástěna umyvadla z lamina tl. 18 mm stejného dekoru jako ostatní nábytek. Budou zde dveře šířky 600 mm a celá zástěna bude mít výšku 1920 mm (stejně jako ostatní vysoké skříňky). Madlo shodné s madlem u vysokých skříní.

Pozn.:  	Kancelářská křesla a židle nejsou součástí dodávky.

Dekor nábytku v jednotlivých kancelářích si vyberou zaměstnankyně samy dle vzorníků.

V Kolíně 16. 2. 2016						Ing. arch. Michala Šulcová