# PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Identifikační údaje

Údaje o akci

Název akce: Návrh kanceláře Miroslavy Pelikánové a Dany Špringlové (2.07)

Místo: 	MěÚ Kolín, odbor dopravy

Na Valech 72, 280 02 Kolín

2. patro (podkroví)

Účel: Návrh nábytku

Údaje o zpracovateli PD

Ing. arch. Michala Šulcová

Adresa: Dělnická 780, 280 02 Kolín 2

Tel.: 775 602 016

Email: michala.sulcova@gmail.com

IČO: 74880578

Obecná specifikace požadavků pro výbavu kanceláře nábytkem

Materiál

- Skříňky, otevřené police

Pro výrobu nábytku bude použito lamino tl. 18 mm

Předběžný dekor lamina byl vybrán dub (bělený dub), ale finální dekor si vybere sama paní Kuthanová a Špringlová dle vzorníků.

Záda skříněk budou z desek Sololak bílá tloušťky 3,2 mm.
Madla skříněk budou tyčová matná, z niklu nebo chromu. Délka madla pro skříňky bude 192 mm. Zásuvky uvnitř skříní budou bez madel. Rozměry dle specifikace na výkrese. Všechny police budou mít možnost výškového nastavení 3 možných úrovní (předvrtané otvory), vyjma police na papíry (A6) a police na spisy (A8). Ty mohou být na pevno. Všechny skříně a skříňky mají sokl výšky 50 mm.

Vysoké skříně mají celkovou výšku 2080 mm a hloubku 420 mm + nástavec skříně hloubky 420 mm a výšky 710 mm (Špringlová) a 720 mm (Pelikánová). Ve všech skříních a nástavcích je dimenzován vnitřní prostor tak, aby se do polic vešli šanony. Pokud by se měnily rozměry, je nezbytné proto dodržet světlost mezi jednotlivými policemi na min. 330 mm. Šatní skříň má šatní tyč a nalepené zrcadlo zevnitř dveří (300/600 mm – Špringlová, 400/800 - Kuthanová).

Uzavíratelné skříně mají kování - panty značky Blum, popř. Hettich, u vnitřních zásuvek bude použit celovýsuv od stejných značek kování jako panty. Téměř všechny uzavíratelné skříně mají možnost uzamykání zámkem FAB (mimo šatních skříní).

V kanceláři paní Pelikánové bude provedeno olištování vysokých skříní (boky a strop).
V Kanceláři paní Špringlové bude náročnější lištování u šikminy (nad skříní B5 a B6), vedle otevřené skříně B8, nad skříní B4 a B2. Bude také zakryt prázdný prostor rohu místnosti.

Police v kanceláři paní Špringlové bude mít skryté zavěšení police.

- Kontejner

Pojízdný kontejner pod stolem bude z lamina tl. 18 mm, na nábytkových kolečkách (4 ks), bude použit celovýsuv od stejných značek kování jako panty a bude uzamykatelný zámkem FAB.

- Pracovní stoly

Desky pracovních stolů budou mít min. tl 38 mm a ABS hrany. 
Tvar a plocha pracovních stolů dle návrhu. Stolové desky jsou podepřeny stolovými nohami výšky 710 mm nebo deskami z lamina. Nutné přeměření na místě. Ve stole budou průchodky na kabely a držák PC pod deskou stolu.

Pozn.:  	Kancelářská křesla a židle nejsou součástí dodávky.

V Kolíně 22. 5. 2017						Ing. arch. Michala Šulcová