PŘÍLOHA Č. 1 k SOD ze dne ………………….

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Minimální požadovaná kvalita olejo-voskového nátěru

(viz. parametry referenčního výrobku Magic OIL 2K ERGO firmy Pallmann)

OLEJO-VOSK MAGIC OIL 2K ERGO

2složková vysoce hodnotná kombinace přírodních olejů a vosků oxidativně schnoucí 
a vytvrzující zesíťováním po přidání tvrdidla. Vytváří prodyšný a paropropustný povrch s otevřenými póry. Prostřednictvím ergonomické polohy se dosáhne výrazně rychlejší aplikace. Rovněž dochází k úspoře jednoho pracovního kroku, protože tento olejo-vosk se nanáší většinou v 1 vrstvě (vyjímku tvoří např. buk, kde jsou nutné 2 vrstvy). Díky obsahu vosku má stejnoměrně sametově matný vzhled. Tvrdidlo zajišťuje velmi rychlé vytvrzení výrobku.

Vhodná mimo jiné pro povrchovou úpravu:

zbroušených dřevěných podlah, zbroušených parketových podlah i podlah z prken, masivního přírodního korku, zbroušené dřevěné dlažby, dokonale zbroušených vícevrstvých podlah, parket na podlahové vytápění

Výhody aplikace

ergonomická poloha (ve stoje) při aplikaci PALLMANN MAGIC OIL APLIKÁTOREM, časová úspora 1 pracovního kroku oproti běžné aplikaci výrobku MAGIC OIL 2K, velmi rychlé vytvrzení (plná zátěž za cca 12 hodin), zvýrazňuje barvu a strukturu dřeva, bezpečnostní třída R11, bez obsahu rozpouštědel (GISCODE O10), velmi dobrá odolnost proti slinám a potu, velmi dobrá odolnost vůči domácím chemikáliím

Číslo výrobku	velikost balení	barva			spotřeba (olej + tvrdidlo)

68018 A/B		1 l			neutrální		ca 40 – 60 ml/m2

55895 A/B		2,75 l			neutrální		ca 40 – 60 ml/m2

Poměr ředění olejo-vosku s tvrdidlem je 10:1, tzn., že balení jsou 2,5 + 0,25 l a 0,91 + 0,09 l

| P.č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Učebna č. P02 (štítek na dveřích) 1.NP 9,30 x 6,5 m 3 x 2,00 x 0,30 m celkem 62,25 m2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Demontáž stávajícího PVC na vlysech | m2 | 62,25 |  |  |
| 2 | Likvidace a odvoz starých PVC | kpl | 1,00 |  |  |
| 3 | Demontáž starých vlysů (parket) | m2 | 62,25 |  |  |
| 4 | Demontáž starých záklopových prken s trámkovými polštáři | m2 | 62,25 |  |  |
| 5 | Likvidace a odvoz starých vlysů a záklop. prken | kpl | 1,00 |  |  |
| 6 | Hrubý úklid | kpl | 1,00 |  |  |
| 7 | D+M - 2*OSB desek tl. min. 22 mm, šroubované+lepené, vč. nových trámkových polštářů min. 80/80 mm; spojovací materiál | m2 | 62,25 |  |  |
| 8 | D+M - dubových vlysů 70/400/min.24 mm, I. až II. tř., lepené, vč. lepidla a prořezu cca 5% | m2 | 62,25 |  |  |
| 9 | Broušení, tmelení a olejování | m2 | 62,25 |  |  |
| 10 | D+M - obvodová lišta plochá masivní dubová, přibíjená; prořez cca 10% | m | 33,40 |  |  |
| 11 | Dopravné | kpl | 1,00 |  |  |
| 12 | Další náklady neuvedené ve výkazu výměr | kpl | 1,00 |  |  |
|  | Celkem učebna č. P02 (štítek na dveřích) |  |  |  |  |

| P.č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Učebna č. 104 (štítek na dveřích) 1.NP 9,25 x 6,6 m 3 x 2,00 x 0,20 m celkem 62,25 m2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Demontáž stávající dlažby, vybourání podkladních betonů | m2 | 3,96 |  |  |
| 2 | Likvidace a odvoz suti | kpl | 1,00 |  |  |
| 3 | Demontáž starých vlysů (parket) | m2 | 62,25 |  |  |
| 4 | Demontáž starých záklopových prken s trámkovými polštáři | m2 | 62,25 |  |  |
| 5 | Likvidace a odvoz starých vlysů a záklop. prken | kpl | 1,00 |  |  |
| 6 | Hrubý úklid | kpl | 1,00 |  |  |
| 7 | D+M - 2*OSB desek tl. min. 22 mm, šroubované+lepené, vč. nových trámkových polštářů min. 80/80 mm; spojovací materiál | m2 | 62,25 |  |  |
| 8 | D+M - dubových vlysů 70/400/min.24 mm, I. až II. tř., lepené, vč. lepidla a prořezu cca 5% | m2 | 62,25 |  |  |
| 9 | Broušení, tmelení a olejování | m2 | 62,25 |  |  |
| 10 | D+M - obvodová lišta plochá masivní dubová, přibíjená; prořez cca 10% | m | 32,90 |  |  |
| 11 | Dopravné | kpl | 1,00 |  |  |
| 12 | Další náklady neuvedené ve výkazu výměr | kpl | 1,00 |  |  |
|  | Celkem učebna č. 104 (štítek na dveřích) |  |  |  |  |

Souhrnná cenová nabídka

| Celkem učebna č. P02 (štítek na dveřích) |  |
| --- | --- |
| Celkem učebna č. 104 (štítek na dveřích) |  |
| Celková cena bez DPH |  |
| DPH 21% |  |
| Celková cena včetně DPH |  |

Poznámky k technické specifikaci:

Cenová nabídka bude obsahovat ocenění všech prací, materiálů, dokumentů, služeb apod. uvedených v technické specifikaci (zejména vypracování dodavatelské dokumentace, dopravy, demontáže, ekologické likvidace demontovaného materiálu, přípomocných prací apod.).

V Kolíně dne ………………………	V Kolíně dne ………………………

…………………………………	………………………………

objednatel:	zhotovitel:

město Kolín

zast. Michalem Najbrtem,

místostarostou města Kolín