TECHNICKÁ ZPRÁVA

NAZEV STAVBY: 	Stavební úpravy BD Benešova 642-644

- Snížení energetické náročnosti - FÁZE 1

Místo stavby:	BENEŠOVA 642-644, PČ. 3964/1, 3964/2 A 3964/3, KOLÍN

Investor: 		Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12, Kolín

Projektová kancelář:	Revitali s.r.o., Ing. Martin Stybor.Ph. D, Mechovka 270,

190 14, Praha Klánovice, tel.: 737 033 707,

www.revitali.cz, revitali@seznam.cz

Projektant:       	Ing. Miroslav Vlas, Jarkovská 1289/1, Praha - Radotín 153 00,

Autorizoval :		Ing. M.Škoda, autoriz.inženýr

Stupeň:		dokumentace DPS

Datum: 		březen 2021

1. Charakteristika rekonstruovaného objektu:

Objekt: Bytový dům číslo popisné 642-644 + jednopodlažní přístavba budovy s restaurací

Budova s 1 PP a 1 - 7 NP podlažím, s polovalbovou střechou s vikýři.

Objekt restaurace je jednopodlažní s plochou střechou.

Hlavní budova má tvar obdélníku.

Další budovy:

V pravé části bytového domu (z pohledu od ulice Benešova) je proveden přístavek technického zázemí objektu s plochou pultovou střechou.

2. Popis stávajícího stavu:

Po provedení vizuálního průzkumu a zkouškách poklepem lze konstatovat, že stav omítek je úměrný jejich stáří.

Objekt bytového domu:

V úrovni terénu jsou u obou podélných fasád provedeny anglické dvorky s ocelovým roštem.

Nad vchody do objektu z dvorní podélné strany jsou provedeny betonové stříšky s plechovou krytinou. Nad vchodem ze strany od ulice Benešova je kovová stříška s plastovou krytinou, vedle tohoto vchodu je provedena další ocelová stříška s krytinou z trapézového plechu.

Fasády objektu bytového domu jsou z většiny plochy uvažovány jako hladké (s linkami podél okenních otvorů) bez zateplení. Bytový dům má nad 6 NP po obvodě střešní vystouplou římsu.

U bytového domu je poškozena římsa nad 6.NP v obou štítových stěnách. Dále je na objektu bytového domu dilatační trhlina po celé výšce budovy.

Výplně otvorů byly měněny v nedávné době a budou zachovány (mimo oken určených tímto projektem k výměně).

Objekt restaurace:

V levé části bytového domu je jednopodlažní přístavek nyní sloužící jako restaurace.

Fasády objektu jsou hladké bez zateplení.

Výplně otvorů byly měněny v nedávné době a budou zachovány.

Střešní konstrukci tvoří plochá střecha s povlakovou krytinou, na střeše se nachází potrubí odvětrání objektu. V době zaměření nebyl střešní prostor zaměřen z důvodů nepřístupnosti. Prostupy střechou a sklon střechy nezakresleny.

Další budovy:

V pravé části bytového domu (z pohledu od ulice Benešova) je proveden přístavek technického zázemí objektu s plochou pultovou střechou s povlakovou krytinou, přístavek je též s hladkou nezateplenou omítkou. U této budovy budou navíc vyměněny dveřní otvory.

3. Návrh k provedení oprav a zateplení 1. fáze

Záměrem opravy 1. fáze je nově provést zateplení ve střešní rovině, tj. zateplení štítu budovy v úrovni střechy, výměna potřebných vrstev střešního pláště a vyměněna bet. krytiny 
(v rámci vikýřů bude nově provedena krytina z plechu). Nově se provede i nadkrokevní izolace z PUR izolačních desek (bez zásahu do interiéru a porušení parotěsné izolace).

Dále provést výměnu veškerých nevyhovujících klempířských prvků střechy a štítů v úrovni střechy a veškerých dešťových svodů s napojením na stávající dešťovou kanalizaci + nutnou úpravu vedení bleskosvodu (dle dokumentace specialisty).

Opravy poškozené římsy a provedení nového kontaktního zateplení štítu v úrovni střech,

budou postupovat takto:

1. Odstranění nátěrů se špatnou adhezí k podkladu veškerého omítaného zdiva v úrovni střech (tj. štíty a zdivo výtahových šachet) + provedení demontáže stávajících klempířských prvků střechy (včetně svislých svodů) a bleskosvodu.

2. Zpevnění a injektáž vrstev po odstranění poškozených svrchních vrstev omítky - pouze v místech římsy. Zpevnění organo-křemičitým konsolidantem musí být provedeno na všech plochách původních poškozených částí s omítkami (předpoklad 10 % plochy). Praskliny 
v původní omítce budou opatrně proškrábány a opakovanou aplikací vhodného organo-křemičitého konsolidantu zpevněny. Trhliny říms budou zpevněny injektáží vápenným mlékem.

3. Doplnění jádrové omítky chybějících částí ploch. Zde je třeba dbát na kvalitu provedení 
a přiměřenou tvrdost doplňovací směsi (předpoklad 10 % plochy).

4. Provedení nových střešních souvrství šikmých střech a stříšek, veškeré prvky prostupující střešní krytinou musí být upraveny na nově prováděnou skladbu střešního pláště, 
tj. olemování odvzdušnění kanalizace, prostup potrubí VZT, včetně případného posunu potrubí výše.

Provedení nového kontaktního zateplovacího systému štítů v úrovni střech (systém provádění Etics) - tepelná izolace minerální vata tl. 160 mm, u okenních ostění tl. 30 mm 
a zateplení původních stěn vikýřů z min. vaty tl. 50 mm.

Veškeré izolace přilepeny systémovým lepidlem na srovnaný očištěný povrch. Izolace navíc kotvena hmoždinkami pro zateplovací systémy s krytkou. Při zpracování vrchní omítkové vrstvy bude povrch nového materiálu upraven tak, aby jeho struktura vzhled a kvalita řemeslného provedení respektovaly úpravu původních omítek a ozdob.

V místě opravené svislé dilatační trhliny musí být v kontaktním zateplení taktéž provedena dilatační podomítková síť.

Skladby konstrukcí podrobně popsány ve výkresové dokumentaci.

Poznámky k provádění tepelné izolace:

Tepelné izolace jsou voleny v závislosti na místě aplikace a způsobu funkce.

Běžná zateplená fasáda objektu je z minerální vaty.

Aplikace a způsob použití bude dán požadavky výrobce materiálů.

Nové výplně otvorů

Nově bude prováděna výměna všech vyznačených oken objektu v úrovni střešní roviny 
(tj. okno strojovny výtahové šachty). Výpis výplní otvorů je součástí dokumentace. Případné požadavky na protipožární zabezpečení nejsou v době zpracování dokumentace známi 
a musí být řešeny dodavatelem stavby v souladu s požadavky hasičů.

Rozměry výplní otvorů budou před výrobou zaměřeny na stavbě a upraveny dle skutečných rozměrů a způsobu instalace vybraného dodavatele. Součástí dodávky okenních otvorů jsou i vnitřní parapetní plechy (viz výpis otvorů).

Opravy a úpravy ostatních prvků fasády:

Svody hromosvodu musí být demontovány a nahrazeny novými, včetně kotvení do fasády.

Označené klempířské prvky fasády a střech budou odstraněny a nahrazeny novými prvky (viz. výpis klempířských prvků). Svislé svody budou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci přes lapač nečistot.

4. Podrobnosti k řešení jednotlivých úkonu

    - Provádění pojistných folií

Provádění bude odpovídat požadavkům dodavatele vybraného materiálu. Jednotlivé materiály budou od sebe separovány dle požadavků výrobce těchto materiálů. Aplikace, kotvení, napojování, detaily použití a podmínky provádění budou prováděny dle požadavků výrobce navržených materiálů. Při provádění vrchních vrstev nad neochráněnou vrstvou je nutné dbát zvýšenou opatrnost, při porušení pojistné izolace je nutné provést revizi vrstvy 
a opravy veškeré pojistné izolace se musí provádět ve smyslu příslušných ČSN, dále je nutno dodržet technologické předpisy výrobce materiálů. Případné prostupy pojistnou folií musí být vodotěsné.

    - Tepelné izolace

Tepelné izolace jsou voleny v závislosti na místě aplikace a způsobu funkce.

Fasáda štítů a římsy zateplena min. vatou (u= 0,039 W/m2K) tl. 160 mm.

V konstrukci střešních roviny je původní izolace z min. vaty mezi krokvemi zachována (předpoklad min vaty u= 0,039 W/m2 tl. 160 mm).

Dále bude provedena nadkrokevní izolace PUR desek, montáž bude prováděna dle technologického a montážního postupu dodavatele PUR desek.

Zateplení ostění oken bude provedeno z tepelné izolace EPS 70F tl. 30 mm.

Zateplení pod plechovým parapetem – XPS tl. 30 mm.

Přesné použití materiálů popsáno v tabulce skladeb. Aplikace a způsob použití bude dán požadavky výrobce materiálů a dle požadavku ETICS.

    - Nové okenní otvory

Měněná okna jsou plastová. Okna budou kotvena pomocí systémových oc. plechů (pozink, příp. nerez) do okolní konstrukce dle požadavků výrobce (dodavatele) oken a dveří. Okna budou zasklena izol. trojsklem (U celého okna = 1,2 W/m2.K). Rozměry otvorů pro okna budou před výrobou zaměřeny na stavbě a upraveny dle skutečných rozměrů a způsobu instalace vybraného dodavatele.

    - Klempířské konstrukce

Měněné klempířské konstrukce jsou popsány v tabulce klempířských prvků.

Měněny jsou vnější parapetní plechy, dešťové žlaby, svislé dešťové svody (budou vyměněny a budou napojeny na stávající body vedení dešťové kanalizace v zemi).

Klempířské prvky prostupů střešního pláště nevykázány, budou provedeny dle systémových doporučení výrobce střešní krytiny, popřípadě dle systémového řešení dodávaného k prostupujícímu potrubí jednotlivých inž. sítí a v souladu s normou ČSN 733610.

    - Opláštění šikmé střechy a vikýřů 7.NP

V průběhu prací dojde k rozebrání střešní konstrukce včetně opláštění střech bet. taškami, je nutno uvažovat s 100 % plochy pro výměny střešní krytiny a laťování 100 % odstranění původní difusní folie a 20 % výměny dřevěného bednění. Původní klempířské prvky krovu budou nahrazeny.

V cele ploše šikmé střechy (vč. vikýřů) bude poté provedena nová skladba pláště 
s nadkrokevní izolací PUR tl. 100 mm. Vikýře budou opláštěný plechovou krytinou, běžná střecha betonovou krytinou.

Střecha strojovny bude zachována, při zjištění poškození této střechy (při úpravách ostatních střešních ploch) bude řešena náprava, detailněji v rámci autorského dozoru stavby 
a skutečnosti na stavbě.

    - ÚPRAVY Z HLEDISKA PBŘ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Veškeré měněné prvky fasád a opláštění střech musí splnit požadavky zpracovaných zpráv profesí PBŘ a Energetika.

5. Barevná úprava fasády

Barevnost měněné části fasády (štíty v úrovní střech, zdivo výtahových šachet a vikýře) bude provedena dle výběru investora dle vzorku předložených dodavatelem stavby.

6. Obecné zásady pro provádění prací

Práce budou prováděny tak, aby splňovaly všechna ustanovení platných zákonů 
a technických norem pro použité konstrukce jak po stránce jejich bezpečnosti, tak 
i z hlediska jejich parametrů ve vztahu k ochraně zdraví a životního prostředí. Všechny použité materiály musí mít, pokud to jejich charakter vyžaduje, bezpečnostní list (zejména chemikálie) a prohlášení o shodě. Použity musí být ve shodě s technologickými předpisy pro jejich užití, tak aby se eliminoval jejich případný vliv na zdraví osob a životní prostředí. Při provádění stavebních prací na stavbě budou dodržovány veškeré normy a nařízení spojené s bezpečností. Pokud není v dokumentaci stanoveno jinak, pak platné české technické 
a právní normy jsou pro zhotovitele, realizační firmu, závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci díla.

7. Dokumentace průběhu prací

Během prací budou jednotlivé postupy průběžně dokumentovány (foto+ zápisy) a na závěr prací sestavena zpráva o průběhu prací s uvedením použitých materiálů a doporučením pro další režim údržby.

8. Závěr a poznámky

Poznámky:

1. Veškeré svislé dešťové svody budou vyměněny.

2. Dokumentace byla zpracována bez znalosti konkrétního dodavatele stavby, vybraných prvků a materiálů. V dokumentaci zmíněné materiály a výrobky jsou udány jako referenční, lze je vyměnit pouze za srovnatelné kvalitativně i funkčně. V případě změny dodavatele výrobků je nutné dořešit detaily umístění, aplikace a návaznosti na ostatní prvky 
a konstrukce

3. Jednotlivé konstrukce a povrchy musí splňovat požadavky ČSN zejména z hlediska rovinnosti, rozměrové tolerance, vlastností povrchů jako vlhkost, pevnost, protiskluznost 
a požadavky na aplikaci materiálů a konstrukcí ve stavbě.

4. Provedení konstrukcí bude kontrolováno investorem pověřenou osobou vždy před zakrytím jednotlivých částí, jako jsou hydroizolace, skrytá vedení inž. sítí a ostatní zakryté prvky pod fasádou a ostatními povrchovými konstrukcemi.

Jedná se o stavební úpravy, během stavby může dojít ke zjištění okolností a informací 
o stavu objektu, které nebyly v momentě projektování známy, ať již z obecného důvodu nebo z důvodu požadavku zadavatele, neprovedení stavebně technického průzkumu, dalších průzkumů, geodetického zaměření apod. Doporučujeme toto řešit po započetí stavby ve spolupráci s realizační firmou pomocí technického dozoru investora, případně i autorského dozoru.

Projektová dokumentace, sondy, průzkumy a zjištění sítí, inženýring apod. odrážejí stav stavby v momentě vydání dokumentace. Před zahájením stavby je nutné výše uvedené zkontrolovat, zda nedošlo ke změnám a případně aktualizovat. Před začátkem stavby je nutné provést aktuální zaměření sítí.

Vypracoval: Ing. Miroslav Vlas