TECHNICKÁ ZPRÁVA

NAZEV STAVBY: 	Stavební úpravy BD U NEMOCNICE 425- Snížení energetické náročnosti

Místo stavby:	U NEMOCNICE Č.P. 425,KOLÍN, PARCELA.Č. 5151/1

Investor: 		Město Kolín, Karlovo náměstí 78,  280 12 , Kolín

Projektant :           	Ing. Miroslav Vlas, Jarkovská 1289/1,Praha-Radotín 153 00,

Autorizoval :		Ing.M.Škoda, autoriz.inženýr, Ing.L.Řehák, autoriz.inženýr,

Stupeň:		dokumentace DSP+DPS

Datum: 		říjen 2018

1. Charakteristika rekonstruovaného objektu:

Objekt: Bytový dům číslo popisné 425

Budova s 2 nadzemními podlažími a podkrovím s částečným podsklepením, s vaznicovou střechou a mansardami.

2. Popis stávajícího stavu:

Objekt bytového domu:

Stávající objekt je v úrovni soklu do výše cca-0,310 mm bez zateplení, Dále až po  úroveň střechy je objekt zateplen pomocí EPS tl.60 mm. Obvody oken jsou provedeny s tepelnou izolací tl 90 mm.

Nad vchody do objektu jsou provedeny betonové stříšky s plechovou krytinou.

Fasády objektu bytového domu jsou z většiny plochy uvažovány jako hladké (s výstupy fasády podél okenních otvorů).

Výplně otvorů byly částečně dříve měněny, nyní se však z důvodů ucelení objektu budou měnit okna v celé ploše (z důvodu jasných technický vlastností oken a stejné kvality oken)

Střešní krytina je provedena z bet. tašek. Zateplení střechy je provedeno v úrovni mansardy a nad pohledem podkroví pomocí tepelné izolace z min vaty tl. cca 160 mm. Viditelné plochy zateplení nad podhledem podkroví je k dnešnímu dni již nevyhovující, min. vata je v ploše podhledu různě posunuta promáčknuta atd.

3. Návrh k provedení oprav a zateplení

Záměrem oprav je plášť upravit po stránce estetické v rámci štítových a uličních fasád. Ve fasádách provést nové kontaktní zateplení a omítku. Dále opravit nevyhovující zateplení střechy a podhledu.

Z důvodů opravu je nutno provést výměnu veškerých nevyhovujících klempířských prvku fasády a dešťových svodů s napojením na stávající dešťovou kanalizaci, nutnou úpravu vedení bleskosvodu v místech opravovaných ploch a v místech nového kontaktního zateplení.

Prvky na fasádě (zvonky, vchodové telefony, stříšky, větrací mřížky,…) budou vyměněny nebo vysunuty do kontaktního zateplení /viz výkresová část a výpisy prvku).

Provedení nové kontaktní zateplené fasády, provedení střech

budou postupovat takto:

1, Odstranění původních ploch fasády, příprava:

V této fázi bude provedena demontáž určených stávajících klempířských prvků zastřešení stříšek, nefunkčních prvků elektro instalací, kotev, háčků apod.

Poté provést odstranění původních zateplených ploch fasády z důvodů nemožnosti 100% zjištění přídržnosti původních ploch k podkladu,

2, Zpevnění a injektáž vrstev po odstranění původních zateplovacích vrstev a omítek

Zpevnění organokřemičitým konsolidantem musí být provedeno na všech plochách původních poškozených částí  jádrových omítek pod původní plochou zateplené fasády (předpoklad 30-40 % plochy).

3, Doplnění jádrové omítky chybějících částí ploch. Zde je třeba dbát na kvalitu provedení a přiměřenou tvrdost doplňovací směsi.(předpoklad 30-40%plochy)

4, provedení výkopu a doplnění hydroizolace do úrovně 500 mm pod úroveň stávajícího terénu, okolo nezpevněných ploch objektu

5, Provedení nového kontaktního zateplovacího systému. (systém provádění Etics).

Použita tepelná izolace EPS 70 f tl. 160 mm-190 mm a minerální  vata (na určených místech z hlediska požární bezpečnosti budovy) ,olemovaní oken tl 190 mm ,okenních a dveřních ostění tl. 30 mm(+ dorovnání  otvoru a okenního rámu), soklové zateplení XPS tl 120 mm až do hloubky 500 mm v místech možností odkopu terénu, v místech vedení svislých dešťových svodů u napojení do stávající dešťové kanalizace tepelná izolace XPS tl. 50 mm. Další izolace a skladby konstrukcí jsou podrobně popsány ve výkresové dokumentaci

Veškeré izolace přilepeny systémovým lepidlem na srovnaný očištěny povrch. Izolace navíc kotvena hmoždinkami pro zateplovací systémy s krytkou z polystyrenu(min.vaty-dle použité izolace). Při zpracování vrchní omítkové vrstvy bude povrch nového materiálu upraven tak, aby jeho struktura vzhled a   kvalita řemeslného provedení respektovaly úpravu původních omítek a ozdob.

Provedení včetně klempířských prvků krytí nopové folie u terénu(viz detail).

Skladby konstrukcí podrobně popsány ve výkresové dokumentaci

.

6, provedení nových střešních souvrství stříšek, včetně klempířských prvků(viz detaily)

Poznámky k provádění tepelné izolace:

Tepelné izolace jsou voleny v závislosti na místě aplikace a způsobu funkce.

V místech s větší vlhkostí – sokly -  bude použit extrudovaný polystyren XPS.

Běžná zateplená fasáda  objektu je z EPS 70 F.

Aplikace a způsob použití bude dán požadavky výrobce materiálů.

Nové výplně otvorů

Nově bude prováděna výměna všech vyznačených oken a dveří objektu. Výpis výplní otvorů jsou součástí dokumentace. Případné požadavky na protipožární zabezpečení nejsou v době zpracování dokumentace známi a musí být řešeny dodavatelem stavby ve spolupráci s požadavky hasičů.

Rozměry výplní otvorů budou před výrobou zaměřeny na stavbě a upraveny dle skutečných rozměrů a způsobu instalace vybraného dodavatele. Součástí dodávky okenních otvoru jsou i vnější a vnitřní parapetní plechy (viz výpis otvorů).

Zateplení stropu nad suterénem

Je nutné provést zateplení stropu suterénu. Zateplení bude provedeno z min vaty tl. 100 mm s koeficientem u= 0,039 W/m2K.

Zateplení bude přilepeno na očištění povrch původní stropní desky pomocí syst. lepidla  pro lepení min vaty a uchyceno kotvami.

Na zateplení se provede stěrka s výztužnou sítí a vnitřní omítka.

Opravy a úpravy ostatních prvků fasády:

Veškeré ponechávané ocelové prvky fasády musí být zrenovovány a upraveny

Svody hromosvodu v místě uprav musí být demontovány a nahrazeny novými, včetně kotvení pro zateplenou fasádu.

Označené klempířské prvky fasády a střech budou odstraněny a nahrazeny novými prvky (viz výpis klempířských prvků) Svislé svody budou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci přes lapač nečistot.

Nová elektroinstalace je řešena v samostatné dokumentaci.

4. podrobnosti k řešení jednotlivých úkonu

    - Hydroizolace

Stěny 1.pp na styku se zeminou budou odhaleny až do úroveň 500 mm pod úroveň upraveného terénu a budou na nich nově provedeny 2x hydroizolační folie. Tato izolace bude vytažena min 300 mm nad upravený terén objektu RD. Tato hydroizolace bude kryta tepelnou izolací z XPS tl. 120 mm a nopovou folií(zakrytou z profilem  v úrovni horní hrany nopové folie nad terénem).

Na stříškách 2.NP je jako hlavní hydroizolační vrstva použity PVC folie

Provádění bude odpovídat požadavkům dodavatele vybraného hydroizolačního materiálu. Jednotlivé materiály budou od sebe separovány dle požadavků výrobce těchto materiálů. Aplikace, kotvení, napojování, detaily použití a podmínky provádění hydroizolací budou prováděny dle požadavků výrobce navržených materiálů. Při provádění vrchních vrstev nad neochráněnou vrstvou hydroizolace je nutné dbát zvýšenou opatrnost, při porušení ochranných vrstev (izolace, nopová folie, …) je nutné provést revizi hydroizolace. Veškeré hydroizolace se musí provádět ve smyslu příslušných ČSN, zejména ČSN 730600, dále je nutno dodržet technologické předpisy dodavatele hydroizolačních materiálů. Případné prostupy hydroizolačními vrstvami musí být vodotěsné.

    - Tepelné izolace

Tepelné izolace jsou voleny v závislosti na místě aplikace a způsobu funkce.

V místech s větší vlhkostí – sokly a krycí vrstvy hydroizolace pod úrovní terénu - bude použit extrudovaný polystyren,

Běžná fasáda zateplena EPS 70 F tl 160 a 190 mm

V konstrukci střešních roviny je původní izolace z min vaty plně nahrazena novou izolací u min vaty (u= 0,039 W/m2K).  Celková tl. izolace bude 320 mm. Posudek přitížení střešní konstrukce bude proveden po otevření stropní konstrukce a zjištění detailu krokví  v úrovni mansard  v rámci autorského dozoru.

Zateplení 3.np v úrovni mansardy bude prováděno z interiéru, původní izolace z min vaty pod sdk obkladem a původní parotěsná izolace pod SDK obkladem bude nahrazena. Nová izolace z min vaty celkové tloušťky 300 mm (u= 0,039 W/m2K).

Zateplení ostění dveří a oken provedeno z tepelné izolace EPS 70Ftl 30 mm.

Zateplení pod plechovým parapetem- XPS tl.30 mm

Stříšky nad vchody budou zatepleny shora tep. izolací EPS 100 s tl.30-60 mm a ze spodního líce zatepleny min vatou ( u= 0,039 W/m2K) tl .50 mm.

Nad lodžiemi bude provedeno zateplení tep. izolací z min vaty tl. (u= 0,039 W/m2K).tl. 160 mm.

Zateplení přesahu střechy  ze spodního líce bude provedeno z min vaty (u= 0,039 W/m2K) tl. 50 mm.

Přesné použití materiálů popsáno v tabulce. Aplikace a způsob použití bude dán požadavky výrobce materiálů.

    - Výplně otvorů

Okna a dveře na fasádě jsou plastová. Okna a dveře na fasádě budou kotvena pomocí systémových oc. plechů (pozink, příp. nerez) do okolní konstrukce dle požadavků výrobce (dodavatele) oken a dveří. Okna a fr.okna lodžie budou zasklena iz. trojsklem (U celého okna = 1,0 W/m2.K, Vstupní dveře požadavek U= 1,1 W/m2.K). Otvory budou zaskleny bezpečnostním sklem dle požadavků ČSN a ostatních bezp. předpisů a požadavků dodavatele oken. Rozměry otvorů pro okna a dveře budou před výrobou zaměřeny na stavbě a upraveny dle skutečných rozměrů a způsobu instalace vybraného dodavatele.

Novy střešní okna systémová vč. systémového lemování pro krytinu z bet.tašek.

    - Prvky PSV

Zámečnické konstrukce zahrnuté do stavby jsou uvedeny v tabulce zámečnických prvků.

Na fasádě budou na původních místech provedeny větrací mřížky

Původní zábradlí a mříže na fasádě budou před montáží kontaktního zateplení odebrány budou zrenovovány , příslušně zkráceny a navráceny na objekt( nutné provést nové kotvící prvky skrz kontaktní zateplení. Podrobněji bude řešeno ve výrobní dokumentaci dodavatele stavby (či zámečnických prvků).

Dále budou stávající prvky telefonů, zvonků a osvětlení na fasádě vysunuty na povrch nového kontaktního fasády.

Původní skříně dodavatelů energií zůstanou zachovány v původních polohách (tj budou v nikách nově vystouplé fasády.

Nová konstrukce pochozích lávek v úrovni nad podhledem mansardy je navržena předběžně, je nutno provést ověření vhodnosti řešení a případné úpravy konstrukce lávek po odhalení nosné konstrukce krovu.

    - Klempířské konstrukce

Měněné klempířské konstrukce jsou popsány v tabulce klempířských prvků. Vnější parapetní plech  u výplní otvorů je součástí dodávky oken a je popsán ve výpisu výplní otvorů  budou zachovány. případné poškozené prvky vyměnit.

Svislé dešťové svody budou vyměněny a budou napojeny na stávajíc body vedení dešťové kanalizace v zemi.

Klempířské prvky prostupů střešního pláště budou provedeny dle systémových doporučení výrobce střešní krytiny, popřípadě dle systémového řešení dodávaného k prostupujícímu potrubí jednotlivých inž. sítí a v souladu s normou ČSN 733610.

    - Opláštění střechy

V průběhu prací dojde k částečnému rozebrání střešní konstrukce včetně opláštění střech bet. taškami , je nutno uvažovat cca s 100% plochy pro výměny střešní krytiny a laťování a 20% výměny dř. bednění. Původní klempířské prvky krovu pokud možno zachovat.

    - SDK podhledy + SDK mansardy

Veškeré původní podhledy budou odstraněny, včetně dalších skladeb až od úroveň bednění střešního pláště. Nové skladby konstrukcí mansardy a podhledů-viz výkresová část dokumentace.

Veškeré měněné podhledu budou protipožární (dle požadavku projektu PBŘ), v místech zvýšené vlhkosti v koupelnách je nutno použít SDK podhled navíc i odolný vlhkosti).

4. Barevná úprava fasády

Barevnost fasády bude provedena dle výběru investora dle vzorku předložených dodavatelem stavby.

5,Obecné zásady pro provádění prací

Práce budou prováděny tak, aby splňovaly všechna ustanovení platných zákonů a technických norem pro použité konstrukce jak po stránce jejich bezpečnosti, tak i z hlediska jejich parametrů ve vztahu k ochraně zdraví a životního prostředí. Všechny použité materiály musí mít, pokud to jejich charakter vyžaduje, bezpečnostní list (zejména chemikálie) a prohlášení o shodě. Použity musí být ve shodě s technologickými předpisy pro jejich užití, tak aby se eliminoval jejich případný vliv na zdraví osob a životní prostředí.

Při provádění stavebních prací na stavbě budou dodržovány veškeré normy a nařízení spojené s bezpečností.

Pokud není v dokumentaci stanoveno jinak, pak platné české technické a právní normy jsou pro zhotovitele, realizační firmu závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci díla.

6, Dokumentace průběhu prací

Během prací budou jednotlivé postupy průběžně dokumentovány (foto+ zápisy) a na závěr prací sestavena zpráva o průběhu prací s uvedením použitých materiálů a doporučením pro další režim údržby.

7, Závěr a poznámky

Poznámky:

1, veškeré svislé dešťové svody v rámci přípravy dokumentace vyměněny, lze je případně zachovat a posunout do míst před kontaktní zateplovací systém s novými úchyty. Přesné řešení bude upřesněno v rámci dohody dodavatele kl. prvků a investora po prohlídce stavby.

2, Dokumentace byla zpracována bez znalosti konkrétního dodavatele stavby, vybraných prvků a materiálů. V dokumentaci zmíněné materiály a výrobky jsou udány jako referenční, lze je vyměnit pouze za srovnatelné kvalitativně i funkčně. V případě změny dodavatele výrobků je nutné dořešit detaily umístění, aplikace a návaznosti na ostatní prvky a konstrukce

3, Jednotlivé konstrukce a povrchy musí splňovat požadavky ČSN zejména z hlediska rovinnosti, rozměrové tolerance, vlastností povrchů jako vlhkost, pevnost, protiskluznost a požadavky na aplikaci materiálů a konstrukcí ve stavbě.

4, Provedení konstrukcí bude kontrolováno investorem pověřenou osobou vždy před zakrytím jednotlivých částí, jako jsou hydroizolace, skrytá vedení inž. sítí a ostatní zakryté prvky pod fasádou a ostatními povrchovými konstrukcemi.

Jedná se o stavební úpravy, během stavby může dojít ke zjištění okolností a informací o stavu objektu, které nebyly v momentě projektování známy, ať již z obecného důvodu nebo z důvodu požadavku zadavatele, neprovedení stavebně technického průzkumu, dalších průzkumů, geodetického zaměření apod. Doporučujeme toto řešit po započetí stavby ve spolupráci s realizační firmou pomocí technického dozoru investora, případně i autorského dozoru.

Projektová dokumentace, sondy, průzkumy a zjištění sítí, inženýring apod. odrážejí stav stavby v momentě vydání dokumentace. Před zahájením stavby je nutné výše uvedené zkontrolovat, zda nedošlo ke změnám a případně aktualizovat. Před začátkem stavby je nutné provést aktuální zaměření sítí.

Vypracoval: Ing. Miroslav Vlas