Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí: Hydrogeologický průzkum pro zasakování zachycených srážkových vod a inženýrsko-geologický průzkum staveniště komunikace v ul. K Veltrubům v k. ú. Sendražice u Kolína

14.1.2019

Identifikační list

Název akce:	Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí: Hydrogeologický průzkum pro zasakování zachycených srážkových vod a inženýrsko-geologický průzkum staveniště komunikace v ulici

K Veltrubům v k. ú. Sendražice u Kolína

Objednatel:	LK Projekt s.r.o.

Ing. Liběna Knapová

ul. 28. října 933/11

250 88 Čelákovice

tel. 733 732 344

Zpracovatel:			EKORA s.r.o.

Sinkulova 48/329

140 00 Praha 4

IČ: 616 813 69

tel.: + 420 267 914 573

ekora@ekora.cz

Zakázkové číslo:		49/2018

Zpracovali:			Mgr. Ondřej Stískal

RNDr. Jiří Kraus

Mgr. Jan Čepelík

Odborná způsobilost:	Mgr. Jan Čepelík

osvědčení MŽP č. 1268/2001 a č. 2040/2006

Kontroloval:			Ing. Tomáš Medřický

jednatel společnosti

V Praze dne: 14.1.2019

Počet stran textu: 18

Počet příloh: 3

Tuto zprávu není možné reprodukovat a rozšiřovat bez souhlasu zpracovatele.  Na základě souhlasu může být dokument reprodukován pouze včetně textových a grafických příloh.

Obsah

A. Základní údaje	5

A.1. Identifikace zadavatele	5

A.2. Identifikace zhotovitele	5

A.3 Specifikace a cíle posouzení a vyhodnocení	5

A.4 Popis a lokalizace vodního díla	5

A.5 Místopisné určení posuzovaného území	6

A.6 Identifikace projektové dokumentace (PD)	6

B. Popisné údaje	6

B.1. Geografické situování posuzované lokality	6

B.2. Množství zachycené dešťové vody	6

B.3. Vypouštěná voda	8

B.4. Vsakovací prvek	8

B.4.1. Popis nebo návrh vsakovacího prvku	8

B.4.2. Množství a kvalita vypouštěné vody	9

Celkové množství vypouštěné dešťové vody (zatížení vsakovacího prvku)	9

B.5. Přírodní poměry lokality vypouštění	9

B.5.1. Geologické poměry	9

B.5.2. Hydrogeologické poměry	11

B.5.3. Hydrologické poměry	12

B.5.4. Hydrochemické poměry lokality	13

B.5.5. Radonové riziko a ostatní rizikové geofaktory	13

B.5.6. Doporučení pro zakládání komunikace – geotechnické poměry území	14

C. Konceptuální model vypouštění	15

C.1. Nesaturovaná zóna	15

C.2. Místo vstupu vypouštěné dešťové vody do vody podzemní	15

C.3. Zóna Saturace	16

D. Limitující okolnosti	16

D.1. Zdroje potencionálně dotčených podzemních vod	16

D.2. Zdroje potencionálně dotčených povrchových vod	16

D.3. Ochrana přírody a krajiny	17

D.4. Ostatní okolnosti	17

E. Dopady a rizika vypouštění dešťové vody	17

E.1. Dopad na podzemní vody	17

E.2. Dopad na povrchové vody	17

E.3. Dopad na chráněná území a další ekosystémy	17

E.4. Ostatní možné dopady	17

F. Vyhodnocení	17

F.1. Vyhodnocení	17

F.2. Podmínky pro vyjádření souhlasného nebo podmíněně souhlasného stanoviska	18

G. Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí	18

Příloha č.1: Přehledná mapa zájmového území 1:10 000, 1:50 000	19

Příloha č. 2: Výběr použité literatury a podkladů	20

Příloha č. 3: Fotodokumentace ...................................................................................21-22

Seznam použitých zkratek:

B.p.v		zeměměřičský výškový systém Balt po vyrovnání

ČGS		Česká geologická služba

ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav

HG		hydrogeologie, hydrogeologický, hydrogeologická

I		hydraulický gradient [1]

S-JTSK	souřadnicový systém ČR

k		koeficient filtrace [m.s-1]

m		mocnost zvodně [m]

ne		efektivní pórovitost hornin [%]

q		vydatnost vrtu, či studny  [l.s-1]

qspec		specifická vydatnost vrtu, či studny při snížení 1 metr [l.s-1 na 1 m]

s		snížení hladiny [m]

R		dosah hydraulické deprese při čerpání [m]

S		koeficient storativity (zásobnosti) kolektoru [1]

T		koeficient transmisivity [m2.s-1]

ZÚ		zájmové území

# A. Základní údaje

## A.1. Identifikace zadavatele

Ing. Liběna Knapová, LK Projekt s.r.o., IČ: 04326181,

ul. 28. října 933/11, 250 88 Čelákovice,	tel. 733 732 344

## A.2. Identifikace zhotovitele

EKORA s.r.o., Sinkulova 48/329, 140 00 Praha 4,

IČ: 61681369, tel. +420 267 914 573, ekora@ekora.cz

osoba s odbornou způsobilostí:

Mgr. Jan Čepelík, Sedlecko 25, 338 24 Bušovice, Břasy

IČ: 73763101, tel.: + 420 602 549 354, cepelik@seznam.cz

Odborná způsobilost v oboru: hydrogeologie, geolog. práce sanace, osvědčení MŽP č. 1268/2001

Odborná způsobilost v oboru: inženýrská geologie - osvědčení MŽP č. 2040/2006

## A.3 Specifikace a cíle posouzení a vyhodnocení

Účelem hydrogeologického posudku je stanovit zda je možné realizovat, a dále za jakých podmínek, zasakování srážkových vod zachycených na zpevněných plochách komunikace do půdních vrstev. Účelem inženýrsko-geologického posudku je ověření rizikových geofaktorů a geotechnických vlastností zemin v úrovni základové spáry komunikace a stanovení podmínek pro zakládání stavby.

Posudek se vyhotovuje:

- k žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních (dle zákona č. 254/2001 o vodách § 8 odst.1, písm. c) a § 9 spočívající ve vypouštění dešťových vod zachycených na zpevněných plochách komunikace k RD do vsakovacího objektu; parametry vsakovacího objektu stanovuje tento posudek;

- jako podklad pro projektanta a statika

- jako podklad pro územní a stavební řízení.

Posudek bude vyhotoven na základě posouzení geologické situace na lokalitě pomocí rešerše archivních dat, 2 ks ručně kopaných průzkumných zemních sond, 2 ks terénních zasakovacích zkoušek a provedení místního šetření.

## A.4 Popis a lokalizace vodního díla

V ulici K Veltrubům v Kolíně-Sendražicích na parcelách p. č. 998/1, 998/7-10. 304/49-54, 1172, 1173, 1181, 1183 (většina území staveniště komunikace) je projektována realizace nové obslužné zpevněné komunikace pro okolní rodinné domy v šíři 4,0 m o délce 2 větví 320 m a 170 m, o celkové zpevněné ploše 1960 m2 v prostoru stávající nezpevněné komunikace a přilehlých ploch.

Projekt předpokládá likvidaci zachycených srážkových vod v zeleném zatravněném pásu podél komunikace, v případě výskytu nedostatečně propustných vrstev zemin v pásu doplněném podzemním vsakovacím objektem typu štěrkového lože obaleného geotextilií, pro likvidaci srážkových vod zachycených na komunikaci z nepropustného povrchu o sklonu do 1% (pojezdové plochy z asfaltu). Oproti stávajícímu stavu, kdy je celá plocha tvořena propustným povrchem nedojde v rámci lokality ke snížení infiltrace srážkových vod doplňujících zásoby podzemní vody.

##### Obrázek č. 1: Situace zájmového území staveniště komunikace

##### v Kolíně-Sendražicích.

## A.5 Místopisné určení posuzovaného území

Zájmové území staveniště komunikace se nachází při SZ okraji ulice K Veltrubům v Kolíně-Sendražicích, okolí je využíváno především jako obytná zóna (rodinné domy se zahradami) a zemědělsky intenzivně využívaná orná půda. Území je ploché, odvodňované k severu k toku Sendražického potoka v prostoru pleistocenního koryta toku Labe, jež tvoří drenážní bázi. Úroveň hladiny podzemních vod nebyla do 1,2 m p.t. zastižena, vyskytuje se cca 2,0 m p.t. a podzemní vody nebudou ovlivňovat zakládání komunikace ani vsakovacích objektů.

## A.6 Identifikace projektové dokumentace (PD)

Projektant: Ing. Liběna Knapová, LK Projekt s.r.o., 28. října 933/11, 250 88 Čelákovice

Projekt:	 Komunikace pro příjezd k rodinným domům, ul. K Veltrubů, Kolín-Sendražice.

# B. Popisné údaje

## B.1. Geografické situování posuzované lokality

Kraj: 		CZ020 Středočeský kraj

Okres: 	CZ0204 Kolín

Obec: 		533 165 Kolín

Katastrální území: 	Sendražice u Kolína 747 394

Pozemky parc. č.: 	998/1, 998/7-10, 304/49-54, 1172-73, 1181, 1183

## B.2. Množství zachycené dešťové vody

Výpočet zasakovacího objektu dle ČSN 75 9010:2013 – Vsak. zařízení srážkových vod

Odvodňovaná plocha

Redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy Ared, se stanoví podle vztahu:

kde je:                                                       Ared = 1372,0 m2

Ai	půdorysný průmět odvodňované plochy určitého druhu v m2

ψi	součinitel odtoku srážkových povrch. vod pro odvodňovanou plochu určitého druhu

n	počet odvodňovaných ploch určitého druhu.

Tab.  č. 1: Výpočet redukované odvodňované plochy Ared [m2] pro střechy a zpev. plochy

| druh odvodňované plochy; druh úpravy povrchu | sklon povrchu |  |  | sklon do 1% |  | sklon 1-5% |  | sklon nad 5% |  | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | do 1% | 1 až 5 % | nad 5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | součinitele odtoku srážkových povrchových vod |  |  | plochy záměru [ m2] | redukovaná plocha [m2] | plochy záměru [ m2] | redukovaná plocha [m2] | plochy záměru [ m2] | redukovaná plocha [m2] | redukovaná plocha [m2] |
| Asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1960 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372,0 |
| Celkem |  |  |  | 1960 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372,0 |

Návrhové úhrny srážek pro výpočet vsakovacího zařízení

Výpočet vsakovacího zařízení se provádí pro všechny návrhové úhrny srážek s dobou trvání od 5 minut do 72 hodin s využitím přílohy A normy ČSN 75 9010.

hd	návrhový úhrn srážek podle přílohy A normy ČSN 75 9010 s odpovídající dobou trvání tca periodicitou 0,1 a 0,2 v mm;

Tabulka č. 2: Návrhové úhrny srážek dle ČSN 75 9010 pro stanici Praha - Hostivař

| - Návrhové úhrny srážek |  | - Doba trvání srážek tc [min] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - místo | - periodicita p [rok-1] | - 5 | - 10 | - 15 | - 20 | - 30 | - 40 | - 60 | - 120 | - 240 | - 360 | - 480 | - 600 | - 720 | - 1080 | - 1440 | - 2880 | - 4320 |
|  |  | - návrhové úhrny srážek hd [mm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Praha - Hostivař | 0,2 | - 11,3 | - 16,5 | - 19,5 | - 21,1 | - 23,2 | - 24,7 | - 26,9 | - 30,6 | - 36,6 | - 42,5 | - 43,2 | - 43,8 | - 44,5 | - 46,4 | - 46,9 | - 58,9 | - 62,5 |
| - Praha - Hostivař | 0,1 | - 13,1 | - 19,5 | - 23,2 | - 25,3 | - 28,1 | - 30,2 | - 33,1 | - 37,9 | - 45,7 | - 52 | - 52,8 | - 53,7 | - 54,6 | - 57,2 | - 58,1 | - 73,5 | - 78,9 |

Pro následující výpočty jsou zvoleny návrhové úhrny srážek s periodicitou 0,2.

Vody posuzované v této kapitole posudku mají charakter čistých dešťových vod, očištěných od hrubých nečistot. Dešťová voda zbavená hrubých nečistot má většinou formu málo mineralizované vody s kyselejším pH.

Množství zachycených dešťových vod - Retenční objem vsakovacího zařízení

Přítok vsakovacího zařízení je zpravidla rychlejší než vsakovaný odtok. Proto je nutné, aby vsakovací zařízení mělo určitý retenční objem Vvz v m3, který se s dostatečnou přesností stanoví podle vztahu:

kde je:

hd	návrhový úhrn srážek podle přílohy A normy ČSN 75 9010 nebo přesnějších místně platných hydrologických údajů s odpovídající dobou trvání tca stanovenou periodicitou podle následující tabulky v mm;

Ared	redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy v m2;

f	součinitel bezpečnosti vsaku (doporučuje se f>2);

kv	koeficient vsaku (filtrace), v m.s-1;

Avsak	vsakovací plocha vsakovacího zařízení, v m2;

Avz	plocha hladiny vsakovacího zařízení (jen u povrchových vsakovacích zařízení) v m2;

tc	doba trvání srážky určité periodicity podle následující přílohy nebo přesnějších místně platných hydrologických údajů, v minutách (doba trvání srážek je nutné přepočítat na minuty)

Výpočet se provádí pro všechny návrhové úhrny srážek s dobou trvání od 5 minut do 72 hodin. Za návrhový objem se považuje největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení podle výše uvedeného vztahu. Doba prázdnění vsakovacího zařízení nemá překročit 72 hodin.

Poznámka: Na začátku výpočtu je vhodné stanovit retenční objem vsakovacího zařízení pro srážky s dobou trvání 48 hodin a 72 hodin, aby se ověřila odhadnutá vsakovací plocha. Při dostatečně velké vsakovací ploše je retenční objem pro dobu trvání srážky 72 h menší než pro dobu trvání srážky 48 hodin.

Tabulka č. 3: Vstupní parametry pro návrh vsakovacího objektu.

| redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy Ared [m2] | 1612,5 | m2 |
| --- | --- | --- |
| součinitel bezpečnosti vsaku f | 2 | - |
| Koeficient vsaku kv [m.s-1] sonda K1, vrstva hlinitých písků S4 SM do 1,1 m p.t. | 5,14.10-5 | m.s-1 |
| plocha vsakovacího zařízení u povrchových vsaků [m2] | 0 | m2 |
| požadovaná doba prázdnění pro výpočet [hod] | 72 hod. | hod |

Předpokládáme, že vsakovací objekty budou realizovány vně půdorysu komunikace v přilehlém zeleném zatravněném pásu.

## B.3. Vypouštěná voda

V případě dešťových vod identické s B.2.

## B.4. Vsakovací prvek

### B.4.1. Popis nebo návrh vsakovacího prvku

Tabulka č.4: Vypočtený retenční objem vsak.zařízení [m3] pro zpevněné plochy.

| vypočtené objemy objektu pro jednotlivé návrhové deště [m3] | Doba trvání srážek tc [min] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 1080 | 1440 | 2880 | 4320 |
|  | 13,6 | 18,9 | 21,1 | 21,4 | 20,5 | 18,8 | 14,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21,4 m3 | vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení pro periodicitu 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 m2 | vypočtená min. plocha vsakovacího objektu (délka 490 m, šíře pásu min. 0,5 m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Na základě ověření geologického profilu vrstev zemin od povrchu terénu do hloubky 1,1 m p.t. v příkopu - brázdě podél stávající nezpevněné komunikace na konci ulice K Veltrubům (odpovídá hl. cca 1,4 až 1,5 m pod úrovní povrchu nezpevněné komunikace) a na základě ověření propustnosti vrstev hlinitých písků pomocí terénní vsakovací zkoušky s ověřeným koeficientem vsaku zemin kv = 5,14.10-5 m/s lze navrhnout pro likvidaci srážkových vod zachycených na komunikaci s nepropustným povrchem (asfalt) vytvoření podélného zeleného zatravněného pásu o délce cca 490 m (součet délek obou větví komunikace) a o šířce 0,5 m o celkové ploše pásu 245 m2, nebo o jiné délce a šířce o celkové vsakovací ploše 245 m2. Komunikace by měla být jednostranně vyspádována do tohoto zeleného pásu, který doporučujeme snížit oproti okolnímu terénu o 0,1 m. Tím vznikne retenční objem pásu cca 24,5 m3, bude tak zajištěn minimální retenční objem vsakovacího objektu 21,4 m3 dle výpočtu podle ČSN 75 9010 pro zachycení srážek z návrhových krátkých přívalových dešťů o délce trvání do 1 hod. Doba prázdnění takového objektu je max. 1 hodina.

V případě realizace vsakovacího objektu o nižší vsakovací ploše nebo o nižším objemu, než je uvedeno ve výše popsaném návrhu je nezbytné takový objekt doplnit o podzemní část vsakovacího objektu, např. pomocí štěrkového lože obaleného geotextilií, vsakovacích plastových tunelů, boxů nebo doplněním o retenční nádrž tak, aby byly dodrženy minimální návrhové parametry uvedené v tabulce č. 4.

Vsakovací prvek typu zeleného pásu může být zatravněn, případně vyplněn praným kamenivem typu kačírku nebo osázen okrasnými rostlinami a keři s krytím kůrovým mulčem, v případě výsadby keřů nesmí být jejich výška překážkou pro bezpečnost silničního provozu a rozhledové poměry u vjezdů k rodinným domům musí být dostatečně zachovány, keře tedy musí být pravidelně udržovány řezem. V případě instalace inženýrských sítí (kanalizace, uliční osvětlení apod.) v prostoru využívaném jako zelený pás pro vsakování srážkových vod zachycených na komunikaci nesmí být při výstavbě inženýrských sítí zeminy v tomto pásu nežádoucím způsobem zhutněny např. pojezdem stavební techniky. Zhutnění zemin by negativně ovlivnilo jejich vsakovací schopnosti. Naopak je vhodné hlinité písky v prostoru tohoto vsakovacího pásu ponechat nakypřené. Provedení obsypu inženýrských sítí písky frakce 0/4 mm nebo mísení původních hlinitých písků a hlín pevné konzistence s písky frakce 0/4 mm při zpětných zásypech vedení sítí zlepší infiltrační schopnosti takového vsakovacího pásu.

Vsakovací objekt je nezbytné projektovat, realizovat i dále udržovat v souladu s požadavky ČSN 75 9010. V případě provedení podzemní části vsakovacího tělesa (štěrkové lože, tunely, boxy, nádrže) musí být revizní šachta vsakovacího objektu vybavena přítokem min. DN 160 a bezpečnostním přepadem min. DN 100 pro 2x vyšší než návrhové srážky, tento přepad musí být zaústěn do dešťové kanalizace, případně volně na terén do místa, kde nesmí ohrozit okolní stavební objekty), objekt musí být pravidelně monitorován a jeho vstup čištěn od hrubých nečistot. Předpokládáme, že vsakovací objekt bude na vstupu vybaven zařízením pro separaci LNAPL (fáze olejů apod) i lapačem hrubých nečistot (listí, nedopalky apod).

K termínu zpracování HG a IG průzkumu staveniště nebyla známa detailní projektovaná situace umístění vsakovacích prvků v lokalitě. Veškerá umístění v rámci dotčených pozemků však splňují legislativní požadavky na umístění vsakovacího objektu a hydrogeologická situace je v celé lokalitě příznivá umístění vsak. objektů typu zeleného pásu více než 1m nad úrovní hladiny podzemní vody. Nezbytné je zachovat minimální odstupové vzdálenosti min. 30 m od nejbližších vodních zdrojů – to je splněno pro celé zájmové území – jedná se o minimální odstupovou vzdálenost potenciálních zdrojů znečištění od vodních zdrojů pro propustné prostředí z hlediska vyhlášky č. 501/2006 Sb. (O obecných požadavcích na využívání území) v platném znění. vsak. objekty musí být situovány v minimální vzdálenosti 5 m od základových stavebních konstrukcí rodinných domů nebo jiných budov. Zachycená dešťová voda bude svedená do 1 nebo více dílčích zasakovacích objektů. Celkové parametry těchto zasakovacích objektů jsou navrženy a doporučeny tímto posudkem. Fotodokumentace výkopových prací je uvedena v příloze zprávy.

### B.4.2. Množství a kvalita vypouštěné vody

### Celkové množství vypouštěné dešťové vody (zatížení vsakovacího prvku)

Průměrné množství vypouštěných dešťových vod:       2,07 	m3/den

Maximální množství vypouštěných dešťových vod:    64,3 	m3/den (46,9 mm)

Maximální množství vypouštěných dešťových vod:  137,2	m3/měsíc (VI, VII 100 mm)

Maximální množství vypouštěných dešťových vod:  754,6 	m3/rok (550 mm)

Kvalita vypouštěné předčištěné nebo vyčištěné dešťové vody (látkové zatížení): Vody posuzované v tomto posudku mají charakter čistých dešťových vod zachycených na střechách a zpevněných plochách, očištěných od hrubých nečistot. Dešťová voda zbavená hrubých nečistot má většinou formu málo mineralizované vody s kyselejším pH. Tuto vodu je vhodné v zasakovacím objektu neutralizovat a mineralizovat, např. pomocí drceného mramoru.

## B.5. Přírodní poměry lokality vypouštění

### B.5.1. Geologické poměry

Z geologického hlediska je podloží zájmového území na SZ okraji Sendražic  severně od Kolína tvořeno průlinově dobře propustnou pleistocenní říční terasou labských štěrkopísků, z geotechnického hlediska štěrků písčitých G2 GP (saGr) až písků špatně zrněných s příměsí valounů štěrku S2 SP (grSa), na nichž jsou vyvinuty vrstvy hlinitých písků S4 SM (siSa, clsiSa) a hnědých písků s příměsí jemnozrnné zeminy S3 S-F (siSa), jež jsou tvrdé konzistence a dobře ulehlé. Také vrstva ornice je charakteru hnědého hlinitého písku S4 SM (siSa, clsiSa) s malým podílem organické příměsi a je mocná klem 0,6 m. V ornici se ojediněle vyskytují valouny bílého křemene vel. 3-7 cm nebo antropogenní kusy odpadu (střepy dlaždic, plasty) související s pozicí sondy v brázdě vedle nezpevněné využívané komunikace.

V podloží kvartérních hlinitých písků holocénu a štěrkopísků pleistocénu se nachází zpevněné marinní sedimenty – slínovce a vápnité slínovce až vápence jizerského souvrství turonu svrchní křídy, místy mohou být i zcela erodovány a pod vrstvami pleistocenních štěrkopísků se mohou vyskytovat cenomanské křemenné, glaukonitické a kaolinické pískovce.

Únosnost hlinitých písků S4 SM (clsiSa) a písků s příměsí jemnozrnné zeminy S3 S-F (siSa) v hloubkách cca do 1,1 m p.t. je 250-300 kPa, konzistence je tvrdá, písky jsou dobře ulehlé, vhodné pro aktivní zónu i násyp a vhodné pro hutněné zpětné zásypy stavebních jam. Do této vrstvy budou zakládány konstrukce zpevněných ploch komunikace.

Obrázek č. 2: Geologická mapa, zvětšený výřez z mapy v měřítku 1:50 000 (ČGS, 2018).

Podložní štěrkopísky, úroveň hladiny podzemní vody, turonské slínovce, ani cenomanské pískovce  – skalní horniny, marinní zpevněné sedimenty sv. křídy České křídové tabule nebyly provedenými průzkumnými pracemi do hl. cca 1,1 m p.t. (pole) či 1,5 m p.t. (nezpevněná komunikace) zastiženy žádnou z provedených zemních sond.

V západním a jihozápadním blízkém okolí zájmového území staveniště komunikace je povrch terénu v mocnosti více než 2 m tvořen středně ulehlými jemnozrnnými vátými písky svrchního pleistocénu, namísto hnědých hlinitých tvrdých písků a podložních štěrkopísků přímo v zájmovém území. Situace průzkumných zemních sond kopaných ručně je uvedena v obrázku č. 1.

Geologický popis průzkumných zemních sond

Průzkumné geologické zemní sondy byly vyhloubeny traktorbagrem dne 8.11.2018.

K 1 	0,4 x 1,2 m;   hloubka 1,2 m,

situace: Brázda mezi polem a nezpevněnou cestou v ul. K Veltrubům, SZ okraj území

0,00  -  0,60 m 	S4 SM - PÍSEK HLINITÝ až písek s příměsí jemnozrnné zeminy, 				tmavě hnědý, s organickou příměsí – ornice, jemnozrnný 					až střednězrnný, ojediněle s úlomky cihel, kameny, kusy plastového 			odpadu. Překopaná zemina, tvrdá konzistence, humózní, středně 				ulehlý s volnými póry, vrstva může být prosedavá.

0,60  -  1,00 m	S3 S-F - PÍSEK S PŘÍMĚSÍ JEMNOZRNNÉ ZEMINY – nepravidelně 			tmavě hnědý a světle hnědý až šedohnědý, jemně až středně zrnný, 			dobře ulehlý, tvrdá konzistence, suchý, únosnost Rdt = 250-300 kPa

1,00  -  1,20 m	S4 SM - PÍSEK HLINITÝ – světle hnědý až šedohnědý, jemně 				až středně zrnný, mírně vlhký, dobře ulehlý, pevná konzistence,

únosnost Rdt = 225-250 kPa

Hladina podzemní vody nebyla naražena, předpokládaná 2,0 m p.t.

Vsakovací zkouška č. 1 :  Hloubka 1,10 m, plocha  0,3 x 0,4 m, 5 l, voda vsákla za 13,5 min.

Písky S4 mají koeficient vsaku kv = 0,005/0,12/810 = 5,14 * 10-5 m/s.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K 2 	0,4 x 1,2 m;   hloubka 1,2 m,

situace: Brázda mezi polem a nezpevněnou cestou v ul. K Veltrubům, JV okraj území

0,00  -  0,60 m 	S4 SM - PÍSEK HLINITÝ až písek s příměsí jemnozrnné zeminy, 				tmavě hnědý, s organickou příměsí – ornice, jemnozrnný 					až střednězrnný, ojediněle s kameny, kusy plastového odpadu. 				Překopaná zemina, tvrdá konzistence, humózní, středně ulehlý s 				volnými póry, vrstva může být prosedavá.

0,60  -  0,90 m	S3 S-F - PÍSEK S PŘÍMĚSÍ JEMNOZRNNÉ ZEMINY – nepravidelně 			tmavě hnědý a světle hnědý až šedohnědý, jemně až středně zrnný, 			dobře ulehlý, tvrdá konzistence, suchý, únosnost Rdt = 250-300 kPa

0,90  -  1,20 m	S4 SM - PÍSEK HLINITÝ – světle hnědý až šedohnědý, jemně 				až středně zrnný, mírně vlhký, dobře ulehlý, pevná konzistence,

únosnost Rdt = 225-250 kPa

Hladina podzemní vody nebyla naražena, předpokládaná 2,0 m p.t.

### B.5.2. Hydrogeologické poměry

Podle hydrogeologické rajonizace ČR je zájmové území součástí základního útvaru podzemních vod č. 4360 Labská křída (průlinovo-puklinový kolektor podzemních vod v turonských slínovcích v hl. více než 6,0 m p.t.). V místě se vyskytuje také svrchní útvar podzemních vod č. 1152 – Kvartér Labe po Nymburk (ryze průlinový kolektor kvartérních písků a štěrkopísků Labe). Podzemní vody obou kolektorů spolu volně komunikují a nejsou zde odděleny izolátorem.

Úroveň hladiny podzemních vod nebyla ověřena průzkumnými pracemi do úrovně základové spáry komunikace max. 1,2 m p.t. nebyla zastižena, předpokládáme úroveň hladiny podzemních vod v plochém zájmovém území identickou s hladinou toku Sendražického potoka (cca 2 m p.t.), vydatnost případných vodních zdrojů v kvartérní zvodni v pleistocenních štěrkopíscích bude vysoká, jakož i koeficient filtrace v řádu 1.10-3 m/s a velká storativita kolektoru.  V přípovrchové vrstvě hlinitých písků tvrdé konzistence byl vsakovací zkouškou ověřen koeficient vsaku kv = 5,1.10-5 m/s, tedy propustnost je při povrchu nižší než v saturované zóně.

Popis proudění podzemní vody a propustnosti hornin:

Podzemní vody proudí k severu vrstvami velmi dobře propustných štěrkopísků pleistocenní terasy Labe. Podzemní vody jsou drénovány Sendražickou svodnicí tekoucí k severu k Velkému Oseku. Pod úrovní drenážní báze území v turonských deskovitě odlučných slínovcích je vyvinuta hlubší turonská zvodeň s průlinovo-puklinovou propustností a vyšší mineralizací vod (lze očekávat zvýšené obsahy vápníku, hydrogen-uhličitanů a síranů). Propustnost saturované zóny nebyla ověřována hydrodynamickými zkouškami, lze však očekávat v případě štěrkopísků koeficient filtrace v řádu kf = 1.10-3 m/s a velkou storativitu kolektoru. Nesaturovaná zóna horninového prostředí je dobře propustná ve vrstvách písků hlinitých S4 s koeficientem vsaku kv = 5.10-5 m/s. Průnik infiltrovaných srážkových vod z povrchu do hlubších vrstev není nijak omezen.

Posuzovaný zásak zachycených srážkových vod leží dle geologie v  propustném prostředí z hlediska vyhlášky č. 501/2006 Sb. (o obecných požadavcích na využívání území) v platném znění (Minimální odstupová vzdálenost vodních zdrojů od zdrojů znečištění stanovená vyhláškou je 30 m, umístění vsakovacích zařízení splňuje podmínky vyhlášky č. 501/2006 Sb. a nebude docházet k negativnímu ovlivnění jakosti vod nejbližších vodních zdrojů individuálního zásobování.

### B.5.3. Hydrologické poměry

Lokalita se nachází v hydrologickém povodí Sendražické svodnice č.h.p. 1-04-01-055 v povodí Labe. Sendražická svodnice protéká cca 80 m severovýchodně od zájmového území, území se nachází při okraji zóny Q100 v ploché údolní nivě Labe. ID toku: 10185519, Heis ID: 108510000100. Sendražická svodnice tvoří drenážní bázi území.

Území neleží ve vyhlášeném pásmu hygienické ochrany PHO I. a II. stupně žádného vodního zdroje (nejbližší hranice OP zdroje podzemních vod Kolín - Tři Dvory, se nachází 1,42 km JV směrem a posuzovaným záměrem nebude dotčeno. Lokalita se nenachází v pásmu CHOPAV ani v blízkosti koupacích vod (nejbližší koupací vody – písník Hradištko nebudou záměrem nijak dotčeny). V nejbližším okolí zájmového území do minimální předepsané odstupové vzdálenosti 30 m se nenachází žádné vodní zdroje (vrty, studny individuálního zásobování apod.), blízké vodní zdroje nebudou posuzovanými vsakovacími objekty dotčeny.

| Hydrologická data lokality v Kolíně-Sendražicích: |  |
| --- | --- |
| Název povodí: | Povodí Labe |
| Název nejbližšího toku: | Sendražická svodnice |
| ID toku: | 10185519 |
| HEIS ID: | 108510000100 |
| Max. úroveň hladiny | Hmax = 193 m.n.m. |
| Č.h.p. | 1-04-01-0550 |

Obrázek č. 5 - Normály ročních srážkových úhrnů v ČR (ČHMÚ, 2007).

Podle Atlasu podnebí Česka (ČHMÚ, 2007) je roční průměrný srážkový úhrn v Kolíně za sledované období 1952-2000 v úrovni cca 550 mm. Intenzita 15 minutového přívalového návrhového deště s periodicitou 0,5 bude v Kolíně 0,0164 l.s-1.m-2. Z těchto dat vyplývá, že území je celkově srážkově průměrné, viz obr. č. 5. Dle skript Hydrologie (Kemel, 2002) vyplývá, že průměrný roční specifický odtok podzem. vod je v okolí Kolína 2,0 l.s-1.km-2.

Intenzita 15 minutového přívalového návrhového deště s periodicitou 0,2 bude v okolí Kolína 0,0164 l.s-1.m-2.

### B.5.4. Hydrochemické poměry lokality

Podle Základní hydrogeologické mapy 1 : 50 000, list 13-14 Nymburk, se v území nachází v mělké kvartérní zvodni silně znečištěná podzemní voda III. kategorie, v hlubší turonské zvodni pak voda II. kategorie se zvýšenými obsahy železa, vápníku a síranů, je to tedy území s podzemní vodou, která vyžaduje složitější úpravu vody pro zásobování obyvatelstva. Odběr vzorku podzemní vody a geochemický rozbor vody dle požadavků Vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu nebyl realizován. V mělké kvartérní zvodni s volnou hladinou cca 2,0 m p.t. lze předpokládat málo až středně mineralizované vody, Stupeň agresivity podle ČSN EN 206 - 1 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda je neagresivní nebo do stupně XA1. V případě zakládání komunikace předpokládáme úroveň základové spáry cca 1 m nad úrovní hladiny podzemních vod, mimo dosah vlivu podzemní vody na podkladní vrstvy a konstrukce komunikace. Stupeň agresivity podle ČSN 03 8375 - Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi - lze předpokládat: velmi nízká I. (pH), střední II. (chloridy + sírany), velmi vysoká IV. (konduktivita). Vody jsou Ca-HCO3 typu, z kationtů převládá vápník nad hořčíkem, s aniontů dominují hydrogenuhličitany nad sírany.

### B.5.5. Radonové riziko a ostatní rizikové geofaktory

Převažující index radonového rizika kvartérních písků i podložních slínovců turonu svrchní křídy České křídové pánve Českého masivu je dle archivních dat (ČGS, 2018) stupně 1-nízké radonové riziko.

V zájmovém území a v jeho širším okolí nejsou ČGS - Geofondem ČR registrovány sesuvné jevy nebo svahové pohyby a nestability a území není poddolováno a nenachází se v něm skládky ani odvaly. Stavba se nachází mimo území ložisek nerostných surovin a jejich ochranných pásem, mimo krasová území. Prostor projektované komunikace se nachází se mimo záplavová území Labe Q5, Q20, avšak mimo Q100 se nachází výhradně vlastní mírně vyvýšené těleso komunikace, prostor projektovaného vsakovacího pásu je již v Q100, pokud nebude terén také v tomto pásu podél komunikace mírně navýšen. Prostor pozemků okolních RD v okolí zájmového území se nachází v záplavovém území Labe Q100 a mimo záplavová území Q20 a Q5.

### B.5.6. Doporučení pro zakládání komunikace – geotechnické poměry území

Základové poměry v prostoru projektované komunikace při SZ okraji ulice K Veltrubům v Kolíně-Sendražicích jsou jednoduché s ohledem na přítomnost horizontálně uložené vrstvy písků hlinitých S4 a písků s příměsí jemnozrnné zeminy S3 S-F dobře ulehlých, suchých, tvrdé konzistence, v podloží s vrstvami štěrkopísků labské terasy. Mocnosti i hloubky uložení jednotlivých vrstev zemin (hlinité písky, písky, štěrky) jsou konstantní. Svažitost území je minimální.

Vrstvy zemin vhodné jako základová půda komunikace v hloubce 0,6-0,9 m p.t. je vrstva písků s příměsí jemnozrnné zeminy S3 S-F (siSa) o únosnosti 250-300 kPa a v hloubce 0,9-1,2 m p.t. vrstva písků hlinitých S4 SM (clsiSa), dobře ulehlých, pevné konzistence o únosnosti cca 250 kPa. Vrstvy ornice - písků hlinitých s organickou příměsí (ornice) do hloubky 0,6 m p.t. doporučujeme v prostoru zakládání komunikace odstranit a využít pro úpravy povrchu terénu okolí komunikace, tato vrstva hlinitopísčité ornice může být prosedavá.

Výkopek písků prachovitých S3 S-F i písků hlinitých S4 SM je vhodný nebo podmínečně vhodný pro aktivní zónu i násyp a vhodný pro zpětné zásypy stavebních jam. Těžitelnost všech vrstev od povrchu do 1,2 m p.t. je dle ČSN 73 6133 třídy I a dle ČSN 73 3050 je třídy 2 nebo 3, písky jsou soudržné. Dočasné stěny výkopů základových jam do hloubky 0,8 m lze ponechat kolmé nepažené na celém území. Hlubší dočasné stavební jámy ve vrstvách písků S4 SM je nezbytné svahovat v poměru 1 : 0,5 nebo opatřit dočasným technickým pažením.

Podle ČSN EN 1998-1 (73 0036), Eurokódu 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby patří území výstavby do seizmické oblasti s Referenčním zrychlením základové půdy agR (návrhovým zrychlením půdy) mezi 0,00 – 0,02 g. Třída významu stavby dle tabulky 4.3 (ČSN EN 1998-1) je III.. Dle této normy je typ základové půdy v lokalitě Typ A (stavba bude založena na skalním podkladu tvořeném rozpukanými deskovitě odlučnými turonskými písčitými a vápnitými slínovci s málo mocným pláštěm cca 6 m kvartérních písků a jiných nesoudržných zemin při povrchu).

V případě, že v úrovni základové spáry v celé ploše komunikace budou zastiženy zeminy odpovídající geologické klasifikaci uvedené v této zprávě, není nutné provedení přejímky základové spáry geologem. V případě výskytu nehomogenit geologického podloží v úrovni základové spáry (zjištění navážek nevhodného složení různých typů nebo jejich nerovnoměrného rozšíření, výskyt jílovitých zemin měkké a tuhé konzistence v některých částech základové spáry apod. doporučujeme provedení přejímky základové spáry geologem před zahájením výstavby podkladních vrstev komunikace.

Zakládání do vrstev zemin:

Písky s příměsí jemnozrnné zeminy S3 (siSa) a písky hlinité S4 (clsiSa).

Zatřídění zemin a hornin uvádíme podle ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“. V následující tabulce jsou přehledně shrnuty geotechnické vlastnosti jednotlivých vrstev zemin nacházejících se v hloubkách, ve kterých přichází v úvahu umístění základové spáry komunikace. Pro uvedené zeminy (písky S3 a písky hlinité S4, podložní štěrkopísky G2) vrstevního sledu navrhujeme následující odvozené hodnoty geotechnických a fyzikálních vlastností:

| Název zeminy | Písek s příměsí jemnozrnné zeminy | Písek hlinitý | Štěrk písčitý |
| --- | --- | --- | --- |
| Výskyt (m pod terénem): | 0,6-0,9 | 0,9-1,2 | 2,0 a více |
| Klasifikace ČSN 736133 | S3 S-F | S4 SM | G2 GP |
| Klas. ČSN EN ISO 14688-2 | siSa | clsiSa | saGr |
| Únosnost Rdt (pro šíři zákl. 1 m) | 250-300 kPa | 250 kPa | 400-500 kPa |
| konzistence / ulehlost | dobře ulehlý, jemnozrnný, tvrdý | dobře ulehlý tvrdý | ulehlý, zvodnělý |
| Objemová tíha γ | 17,5 k.N.m-3 | 18,0 k.N.m-3 | 20,0 k.N.m-3 |
| Součinitel β | 0,74 | 0,74 | 0,90 |
| Poissonovo číslo ν | 0,25 | 0,30 | 0,20 |
| Modul přetvárnosti Edef | 12-20 MPa | 10-15 MPa | 100 MPa |
| Soudržnost efektivní Cef | 0-5 kPa | 5-10 kPa | 0 kPa |
| Úhel vnitřního tření efektivní φef | 28-33° | 28-30° | 36-41° |
| Těžitelnost ČSN 73 3050 | Tř. 2-3 | Tř. 2-3 | Tř. 2 |
| Těžitelnost ČSN 73 6135 | třída I | třída I | třída I |
| Koeficient vsaku Kv (propustnost) | 5,0.10-5 m/s | 5,14.10-5 m/s | 1,0.10-3 m/s |
| Namrzavost | MÍRNĚ NAMRZAVÉ | MÍRNĚ NAMRZAVÉ | NENAMRZAVÉ |
| Kapilární vzlínavost Hs (m) | nízká | nízká | nepatrná |

Dočasné sklony stavební jámy musí být voleny s ohledem na vlastnosti jednotlivých vrstev. Veškeré vrstvy zemin zastižené provedenými průzkumnými pracemi jsou podmínečně vhodné a vhodné do zpětných zásypů, kromě organických zemin – ornice, jež není vhodná jako základová půda z důvodu prosedavosti. Zpětné zásypy stavebních objektů doporučujeme hutnit minimálně na hodnotu 95% Proctor standard (PCS) při optimální vlhkosti zemin pro vrstvy jemnozrnných zemin nebo hutnit minimálně na hodnotu relativní hutnosti ID roven minimálně 0,7 (u nesoudržných zemin charakteru písku S3, S4). Trvalé sklony stavební musí odpovídat úhlu efektivního tření zeminy se stupněm bezpečnosti 1,15 v zářezu a 1,2 v náspu.

Podzemní voda nebude ovlivňovat základové poměry komunikace, zakládání bude realizováno více než 1 m nad úrovní hladiny ustálené podzemní vody jednotné zvodně, jež se nachází cca 2,0 m p.t. ve špatně zrněných štěrcích písčitých G2. Agresivita podzemních vod na ocel a beton je uvedena výše v kapitole Hydrochemické poměry lokality na str. 20-21.

## C. Konceptuální model vypouštění

## C.1. Nesaturovaná zóna

Zachycené dešťové vody budou z komunikace svedeny do zatravněného podélného pásu, kde budou pronikat z povrchu do nesaturované zóny horninového prostředí –hlinitých písků a písků s příměsí jemnozrnné zeminy. Vsakované vody budou pronikat 2,0 m mocnou nesaturovanou zónou do vrstev kvartérní štěrkopískové zvodně labské terasy, případně i do podložních slínovců turonu sv. křídy.

## C.2. Místo vstupu vypouštěné dešťové vody do vody podzemní

Zachycená dešťová voda bude vstupovat do mělkých podzemních vod ve vrstvách dobře průlinově propustných písků pleistocénu a dále bude proudit těmito nezpevněnými dobře propustnými sedimenty sěrem k severu k toku Sendražické svodnice a Labe.

## C.3. Zóna Saturace

Infiltrované dešťové vody budou proudit společně s podzemní vodou v kvartérní zvodni v hloubce cca 2-6 m p.t. Mělká podzemní voda se drénuje severním směrem ve vzdálenosti do toku Sendražické svodnice a Labe. Rozdíl nadmořských výšek hladiny podzemní vody mezi prostorem zasakování a prostorem infiltrace do povrchových vod  je minimální, hydraulický spád je velmi nízký a rychlost proudění podzemních vod v území je nízká. Skutečná rychlost podzemní vody je maximálně 0,1 m/den. K infiltraci mělkých podzemních vod a zasakovaných srážkových vod do povrchových recipientů bude docházet za více než 1 rok. K infiltraci bude docházet prostřednictvím vrstvy kvartérních písků a břehových fluviálních smíšených sedimentů. Během této doby bude dále docházet k přirozenému odbourávání (atenuaci) případných polutantů a k jejich naředění a sorpci na jílové minerály, takže ovlivnění povrchových vod záměrem bude zcela neměřitelné.

# D. Limitující okolnosti

## D.1. Zdroje potencionálně dotčených podzemních vod

OPVZ I: 	V okolí lokality nejsou žádná ochranná pásma I. stupně.

OPVZ II:        Lokalita neleží v PHO II. Nejbližší PHO II. stupně se nachází 2,6 km JZ – Nová Ves I, vrty, dále 2,8 km SSZ – Velký Osek, studny, a 3,4 km JJV – Kolín Tři Dvory – jímací území, vrty.

Lokální využívání: V nejbližším okolí do 30 m se nenachází žádné zdroje vody.

Negativní ovlivnění nejbližších vodních zdrojů a studní individuálního zásobování v okolí záměru nepředpokládáme, je vyloučeno. Ve směru proudění podzemních vod k severu se nenachází žádné zdroje individuálního zásobování obyvatelstva.

CHOPAV: 		Lokalita neleží v pásmu CHOPAV.

Zranitelné oblasti:	Lokalita leží ve zranitelné oblasti.

## D.2. Zdroje potencionálně dotčených povrchových vod

Nejbližší povrchové vody leží ve vzdálenosti 80 m (Sendražická svodnice) a více než 2000 m (Labe) od zasakování.

OPVZ I: 		V okolí lokality nejsou žádná ochranná pásma I. stupně.

OPVZ II: 		V okolí lokality nejsou žádná ochranná pásma II. stupně.

CHOPAV:		Lokalita neleží v pásmu CHOPAV.

Území chráněná pro akumulaci povrchových vod:

Lokalita neleží v území chráněném pro akumulaci povrchových vod

Vodárenské nádrže nebo jiné povrchové zdroje pitné vody: V okolí lokality neleží

vodárenské nádrže nebo jiné povrchové zdroje pitné vody.

Citlivé oblasti: Lokalita stejně jako většina České Republiky patří mezi citlivé oblasti, v těchto prostorech jsou stanoveny emisní standardy pro citlivé oblasti, kde je limitován celkový dusík, sloučeniny dusíku a celkový fosfor.

Zranitelné oblasti: Lokalita leží ve zranitelné oblasti.

Koupací vody: V blízkém okolí lokality nejsou lokalizovány žádné koupací vody, které by mohly být vsakování dešťových vod ovlivněny. Lokalita písník Hradištko, Veltruby, nebude dotčena.

Lososové a kaprové vody: Sendražická svodnice není rybná voda. Labe je zařazeno podle NV č. 71/2003 Sb. jako typ vody kaprové, č.21, název: Labe střední. Vzhledem k vzdálenosti místa vsakování k drenážní bázi nemůže dojít k ohrožení jakosti povrch vod.

## D.3. Ochrana přírody a krajiny

Lokalita se nachází mimo maloplošná i velkoplošná chráněná území. Vypouštění dešťových vod nebude mít žádný negativní vliv na chráněná území. Na lokalitě nemůže dojít vlivem zasakování dešťových a vyčištěných odpadních vod k poškození souvisejících ekosystémů. Plocha zasakovacího systému je 80 m od nejvyšší hladiny vodních toků (mimo povodňový stav Labe Q100). Vegetace stromů nebo jiných rostlin s rozsáhlým kořenovým systémem na lokalitě je dále než 3 m od vsakovacích objektů.

## D.4. Ostatní okolnosti

Půjde o vypouštění dešťových vod zbavených hrubých nečistot, do vsaku tedy nepůjdou nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné látky. Dešťové vody není vhodné odvádět do kanalizace. Dešťové vody na lokalitě budou pronikat pouze do mělké kvartérní zvodně v píscích v oxidačním režimu. Na lokalitě nehrozí ohrožení statické funkce, podmáčení, nebo zaplavení budov, nebo zvýšení aktivity sesuvů vlivem takového vypouštění dešťové vody, pokud budou dodržena veškerá doporučení navržená tímto posudkem. Potrubí pro zásobování vodou nebo jiná podzemní vedení nejsou situována uvnitř plochy zemního infiltračního systému. Přístupové komunikace, příjezdové cesty nebo zpevněné plochy nejsou situovány uvnitř plochy zemního infiltračního systému.

# E. Dopady a rizika vypouštění dešťové vody

## E.1. Dopad na podzemní vody

Zasakování dešťových vod nebude negativně ovlivňovat kvalitu podzemní vody v oblasti. Ke zvýšení hladiny podzemní vody bude docházet lokálně v nejbližším okolí zasakovacích objektů (cca 2-3 metry). Podzemní voda je ale vázána pouze na kolektor s hladinou v hloubce cca 2,0 m pod terénem, dojde tedy jen ke zvýšení výtlačné výšky v kolektoru o maximálně 0,1 metru. Zasakováním dojde k doplňování podzemních vod dešťovými vodami místo jejich odvedení dešťovou kanalizací.

## E.2. Dopad na povrchové vody

Zasakování dešťových vod nemůže negativně ovlivňovat povrchové vody v oblasti.

## E.3. Dopad na chráněná území a další ekosystémy

## Lokalita se nachází mimo chráněná území, zasakování dešťových vod do horninového prostředí nebude mít žádný negativní vliv na okolní chráněná území. Zasakování dešťových vod nebude mít žádný vliv na další okolní ekosystémy.

## E.4. Ostatní možné dopady

Ostatní možné dopady nebyly zjištěny.

# F. Vyhodnocení

## F.1. Vyhodnocení

Posuzované zasakování dešťových vod do půdních vrstev na parc. č. 998/1, 998/7-10. 304/49-54, 1172, 1173, 1181, 1183 v k. ú. Sendražice u Kolína v prostoru zeleného zatravněného pásu podél nového projektovaného pokračování komunikace ulice K Veltrubům v území zastavěném rodinnými domy se zahradami v Kolíně-Sendražicích, v okrese Kolín ve Středočeském kraji nemůže mít žádný vliv na kvalitu a kvantitu podzemních vod v oblasti. Když tak pouze kladný, spočívající v doplňování podzemních vod vodami srážkovými. V okolí se nenacházejí žádné zdroje vody, nebo chráněná území, které by mohly být negativně ovlivněny zasakováním dešťových vod.

Posuzovaný zásak leží dle provedených terénních zasakovacích zkoušek v propustném prostředí z hlediska vyhlášky č. 501/2006 Sb. (o obecných požadavcích na využívání území) v platném znění.  Koeficient filtrace zemin – písků hlinitých, v kterých je umístěn zásak, je kv = 5,1.10-5 m/s, tj.: propustný kolektor. Pro propustné prostředí stanoví vyhláška č. 501/2006 Sb. minimální vzdálenost studen od potenciálních zdrojů znečištění (veřejné komunikace, žumpy a kanalizace, vsakovací objekty) 30 metrů. Umístění zasakovacích objektů splňuje požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění. Zasakovací objekty se budou nacházet ve vzdálenosti více než 2 km m od drenážní báze – toku Labe, ve směru proudění podzemních vod ve vzdálenosti více než 80 m od toku Sendražické svodnice.  Ovlivnění vod toků se nepředpokládá.

## F.2. Podmínky pro vyjádření souhlasného nebo podmíněně souhlasného stanoviska

Na lokalitě v Kolíně-Sendražicích je možné za dodržení podmínek stanovených tímto posudkem aplikovat zasakování dešťových vod zachycených na komunikaci povrchovým objektem – zeleným zatravněným pásem do nesaturované zóny horninového prostředí. Vsakovací objekt (zelené pásy podél komunikace) doporučujeme mírně snížit oproti okolnímu terénu v ose pásů o cca 5-10 cm. Zelené pásy mohou být zatravněny nebo osázeny keři či květinami, přípustné je také při osázení keři využití povrchové úpravy kačírkem nebo geotextilií s kůrovým mulčem. Přípovrchové vrstvy zemin v zelených pásech do hloubky 1 m nesmí být zhutněny a to ani pojezdem stavební techniky (pro zachování ověřené propustnosti). Naopak při výstavbě inženýrských sítí v prostoru tohoto vsakovacího pásu je vhodné použití písčitých obsypů IS a zásypů jámy pro zajištění dobře propustného prostředí v nesaturované zóně. Zásak bude realizován cca 1,9-2,0 m nad úrovní hladiny podzemních vod. Vsakovací objekt musí splňovat požadavky ČSN 75 9010.

# G. Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí

K zasakování dešťových vod v pásu na pozemcích podél projektované komunikace v ulici K Veltrubům v Kolíně-Sendražicích na pozemcích parc. č. 998/1, 998/7, 998/8, 998/9, 998/10, 304/49, 304/50, 304/51, 304/52, 304/53, 304/54, 1172, 1173, 1181 a 1183  v k. ú. Sendražice u Kolína, okres Kolín, Středočeský kraj, vydávám

souhlasné stanovisko

Stručné odůvodnění stanoviska: Případným zasakováním dešťových vod do půdních vrstev na pozemcích dotčených výstavbou komunikace v severozápadním pokračování ulice K Veltrubům na parc. č. 998/1, 998/7, 998/8, 998/9, 998/10, 304/49, 304/50, 304/51, 304/52, 304/53, 304/54, 1172, 1173, 1181 a 1183 v katastrálním území Sendražice u Kolína, okres Kolín, Středočeský kraj,  nemůže dojít k ovlivnění okolních zdrojů vody, kvality podzemních a povrchových vod ani k ovlivnění stávajících okolních staveb.

Datum: 14.1.2019

Jméno, Příjmení: Mgr. Jan Čepelík

H. Přílohy:

## Příloha č.1: Přehledná mapa zájmového území 1:10 000, 1:50 000

## Příloha č. 2: Výběr použité literatury a podkladů

Legislativní předpisy

Zákon č. 62/1998 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010

Vyhláška č: 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů

Vyhláška č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce

Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění vyhlášky č. 40/2008 Sb.

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 216/2010 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění 23/2011 Sb.

metodický pokyn odboru ochrany vod ministerstva životního prostředí k nařízení vlády č. 229/2007 Sb.

Metodický návod odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k postupu vodoprávních úřadů v souvislosti se zánikem povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních

Metodický pokyn ČAH č. 1/2008: Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k zasakování odpadních vod do půdních vrstev

Internetové zdroje

Server České geologické služby (2019) 			http://nts2.cgu.cz/

Server Geofondu české republiky (2019)		www.geofond.cz

Mapy CZ							www.mapy.cz

Nahlížení do katastru nemovitostí (2019)		http://nahlizenidokn.cuzk.cz

Vodohospodářský informační portál MZe (2019)	http://www.voda.gov.cz/portal/

Český hydrometeorologický ústav (2019)		www.chmi.cz

Normy

ČSN 73 652,14			Zkoušky zdrojů podzemní vody

ČSN 75 3102			Ochrana vodních zdrojů

ČSN ISO 5667-11 (75 7051)	Odběr vzorků, Část 11:

Pokyny pro odběr vzorků podzemních vod

ČSN 75 5115			Jímání podzemní vody

ČSN 75 9010:2013 			Vsakovací zařízení srážkových vod

Příloha č. 3: Fotodokumentace

Foto č. 1 (vlevo nahoře):

Situace průzkumné geologické sondy K1, pohled k SZ.

Kolín-Sendražice, K Veltrubům,

8.11.2018.

Foto č. 2 (vpravo):

Situace sondy K1, pohled k SV.

Foto č. 3 (vlevo dole):

Geologický profil vrstvami zemin v průzkumné sondě K1 hl. 1,1 m.

Foto č. 4 (vpravo dole): Terénní vsakovací zkouška do písků. hlinitých 1,1 m p.t. na sondě K1.

Foto č. 5,6: Situace průzkumné zemní sondy K2, Kolín-Sendražice 8.11.2018.

Foto č. 7 (vlevo dole):

Geologický profil vrstvami zemin průzkumné sondy K2 hl. 1,1 m.

Foto: O.Stískal, EKORA s.r.o.