AMFITEÁTR - PROVIZORNÍ OPATŘENÍ, KOLÍN, KMOCHŮV OSTROV

Technická zpráva

Vypracoval:			Ing. Miroslav Vlas, K Viaduktu 78, Kuchař-Vysoký Újezd

Číslo zakázky:			202012

Projektová kancelář:		Ing.Martin Stybor.Ph.D, Mechovka 270,

190 14, Praha Klánovice, tel.737 033 707,

www.stybor.cz, martin@stybor.cz

Stupeň:			DPS

Datum:			12/2020

  - Charakteristika prostor.

Řešený prostor se nachází v Kolíně na Kmochově ostrově na parcele č.7797. Objekt slouží jako hlediště se zázemím a je součástí celku přírodního amfiteátru. Návštěva se zaměřením důležitých rozměrů opravovaných částí objektu proběhla v prosinci 2020.

  - Popis stávajícího stavu objektů

Objekt amfiteátru byl několikrát navštíven v doprovodu zástupců investora a byl zde proveden a vizuální průzkum objektu míst určených k nápravě.

Hlediště

Nosná konstrukce hlediště je tvořena prefabrikovanými železobetonovými bloky, které jsou ukládány na nosná příčná cihelná žebra z děrovaných cihel o tl. 400 mm a více.

Betonové bloky jsou překládány přes sebe a je mezi ně vložena guma, která slouží jako těsnění a odhlučnění konstrukce, guma není kladena celoplošně a dochází k zatékání při dešti mezi bet. bloky. Svislá nosná konstrukce pod hledištěm je zvlhlá od zatékání shora a částečně i od vzlínající vlhkosti z provedení nedostatečného krytí hydroizolací. Z hlediska únosnosti zdiva je zdivo stále plně únosné a neztratilo svoji funkci. Pokud však bude neustále docházet k zatékání může v budoucnu dojít k poškození zdiva hlavně v zimních obdobích od mrazu.

Zázemí hlediště:

Zázemí hlediště je vestavěné pod konstrukci hlediště, protékající voda z hlediště vtéká na plechovou krytinu střechy zázemí.

Krytina je z hlediska možné údržby špatně přístupna a postupem času došlo k poškození konstrukce střechy a odvodu dešťové vody. Tato voda poté teče po cihelných stěnách zázemí hlediště, částečně zatéká přímo do stropní konstrukce. Dřevěná nosná konstrukce stropu je silně poškozená vlhkem a ztrácí nosnou funkci, hrozí zhroucení i dalších částí střešní konstrukce.

Zdivo zázemí je vlhké od stékající vody a SDK obklady zdiva ztrácejí postupně svou pevnost, vznikají plísně a bude docházet k uvolňovaní konstrukce obkladů.

Prostor zázemí hlediště nelze využívat pro své účely dříve, než dojede k celkové nápravě nosné konstrukce zázemí, tj. minimálně k plnému odstranění poškozené střechy a odstranění SDK obkladu stěn zázemí. Po odvlhčení zdiva musí být následně provedeny nové omítky na stěnách a provedené nové konstrukce střechy zázemí.

Jeviště:

Zkoumaný objekt byl posuzován pouze z exteriéru. Objekt jeviště je tvořen podiem a budovou zázemí hlediště. Nad celým objektem hlediště je provedena pultová střecha. Nad objektem zázemí je krytá plochá střecha. Obě střešní plochy jsou svedeny do zadní části objektu a pomocí žlabů a svislých svodů v rozích vedeny do dešťové kanalizace. Svislé dešťové svody jsou vzhledem k ploše pultové střechy a ploché střechy zázemí přetíženy a je nutno provést vylepšení odvodu dešťových vod ze střech.

Prostor stání mezi hledištěm a jevištěm:

Prostor  je tvořen zpevněným vyspádovaným povrchem svedeným do nefunkčního žlabu. Místy je vyspádovaní již nevyhovující a tvoří se při dešti kaluže.

Inž. objekty kanalizace a vody:

V rámci funkčnosti amfiteátru  jsou v okolí objektu provedeny kanalizační šachty a vodovodní šachty pro napojení výstavních a prodejních stánku. Jedna vodovodní šachta vlevo do jeviště je silně poškozena a musí se plně nahradit, další 2 vybrané vodovodní šachty v blízkosti amfiteátru jsou provedeny bez vyhovujícího poklopu

Více viz výkresová část dokumentace

  - řešení částečných oprav objektu amfiteátru

Projekt řeší vybrané opravy hlediště, jeviště a prostor pro stání objektu (vč. oprav vybraných inž. objektů).

Vybrané opravy objektu jeviště:

V rámci úprav objektu jeviště bude proveden 2x nový svislý svod s napojením na stávající žlaby objetu. Tím se sníží vytížení stávajících svislých svodů. Nové svody budou zakončeny v úrovni zpevněné plochy u objektu lapačem nečistot a napojeny pomocí potrubí KG průměru 125 na stávající ležatý svod dešťové kanalizace. V rámci prohlídky budovy jeviště nebylo přesně zjišťováno umístění stávající ležaté kanalizace vedoucí od krajního svislého svodu až po stávající šachtu kanalizace. Vedení je zkresleno v předpokládané hloubce a vzdálenosti od objektu, při provádění oprav je potřeba upravit napojení nového potrubí KG dle zjištěné skutečnosti na stavbě, případně je nutné provést nové ležaté potrubí až po napojení na stávající kanalizační šachtu. Min vyhovující průměr ležatého potrubí KG je 125 mm, pokud je stávající ležatý svod menšího průměru je nutné provést výměnu KG potrubí za průměr za 125 mm.

Nové ležaté potrubí bude uloženo do písku a nad potrubím bude provedena upozorňovací folie.

Vybrané opravy stání mezi hledištěm a jevištěm:

V rámci těchto oprav bude odstraněn nefunkční žlab a bude nahrazen novým žlabem ACO DRAIN N100 ve spádu 0,5 %, žlab bude napojen ACO DRAIN vpustí a potrubím KG 110 mm do stávajícího kanalizačního řadu. Přesné provedení viz výkresová část dokumentace.

Při provádění nového žlabu je nutné částečně rozebrat i stávající zpevněnou plochu dlažby. Po položení nového kanálu bude dlažba napravena (částečně bude využito stávající odebrané zámkové dlažby a část dlažby nutno nahradit. Provedení uložení žlabu viz detail ve výkresové části dokumentace.

V rámci provádění odstranění stávajícího žlabu je nutno zachovat stávající inž. kanál pro vedení kabeláže na jeviště, tento žlab bude vyčištěn a bude zakryt stávajícími záklopnými deskami, poškozené záklopné desky budou nahrazeny novými.

Vybrané opravy inž. objektů kanalizace a vody:

Silně poškozená vodovodní šachta bude odstraněna a nahrazena novou šachtou s obetonováním a výklopným poklopem. Přesné řešení obetonované vodovodní šachty nutno uzpůsobit vybrané vodovodní šachtě a jejími montážnímu návodu. Referenčně je šachta uložena na vyztužený podkladní beton tl 150 z betonu C20/25,XC2,S2 s výztuží KARI 8/100x100 a obetonována stěnami a deskou tl 150 mm z betonu C20/25,XC2,S2 s výztuží KARI 8/100x100. Výklopný poklop o min únosnosti B125 bude zabetonován do koruny desky  v úrovni terénu.

V šachtě musí být zakončeno vedení vody s kul. kohoutem pro napojení stánku.

Další 2 vybrané vodovodní šachty budou upraveny pro zaklopení šachty výklopným víkem, tj. bude provedeno odkopání vrchu šachty, opravena koruna vlezu. Dále bude po obvodu bude šachta odkopána do hloubky min 500 mm s přesahem za okraj šachty 300 mm a poté bude provedena nová železobetonová deska tl 150 mm s pasy hl. 500 mm. Vše z betonu C20/25,XC2,S2 s výztuží při dolním i horním líci z KARI 6/100X100. Krytí výztuže 25 mm. Deska bude uzpůsobena skutečnému tvaru původní šachty, horní líc desky = upravený terén. Stropní desku šachty před provedením betonáže nutno montážně podepřít.

Vybrané opravy zázemí hlediště:

Zázemí hlediště bude opraveno pouze částečně, po opravách bude zlepšena funkce odvádění vlhkosti z prostor pod hledištěm a z objektu zázemí, avšak nebude napravena hlavní příčina poškození zázemí - tj. nevyhovující silně poškozený střešní plášť.

Z hlediska lepšího proudění vzduchu pod objektem hlediště a v objektu zázemí hlediště jsou navrženy nové odvětrávací otvory v nosných stěnách hlediště i zázemí. Vnější obvodové otvory budou kryty protidešťovými žaluziemi (referenčně zvoleny žaluzie TWG). Přesné umístění otvorů a rozměry žaluzií viz. výkresová část dokumentace.

Dále budu provedeny 2x vstupní dveře z prostor zázemí hlediště do prostor pod hledištěm pro zajištění kontroly a údržby těchto prostor. Umístění dveří viz výkresová část dokumentace.

Nad nově prováděnými větracími otvory šířky 630 je nutné provést nové ocelové překlady 2x IPE140 dl-930 mm. Překlady je nutné provést postupně, tj. do vybourané rýhy z jedné strany uložit do cementového lože 1xIPE140 zaktivovat oc. klíny, poté provést rýhu a předklad i z druhé strany stěny, následně lze teprve vybourat uvažovaný větrací otvor. Otvor pro dveře ze zázemí pod prostory hlediště je proveden s horní hranou pod stávajícím železobetonovým věncem zdiva zázemí objektu (naměřeno v původní poskytnuté dokumentaci). Pokud bude při provádění stavby zjištěno, že nad uvažovanými dveřními otvory není v horní hraně železobetonový věnec musí být proveden taktéž ocelový překlad (rozměry překladu budou určeny v rámci autorského dozoru stavby dle skutečností zjištěných na stavbě).

Veškeré nově bourané otvory musí být po provedení otvoru stavebně zapraveny (začištění + omítka), v určených místech budou dále osazeny protidešťové žaluzie v systémovém rámu (viz výše).

V rámci oprav těchto prostor bude provedeno nové drenážní těleso s drenážním potrubím pod prostory hlediště. Potrubí bude napojeno na stávající kanalizační řad odvádějící vodu z amfiteátru. K potrubí jsou navrženy také kontrolní šachty umožňující kontrolovat a čistit drenážní potrubí.

Dále budou provedeny za objektem zázemí hlediště nové žlaby ACO DRAIN N100 ve spádu 0,5 % se zakončením ACO DRAIN vpustí a s napojením na stávající kanalizační řad, žlaby částečně svádí vodu vnikající na poškozenou střechu a skapávající do žlabu. V budoucnu bude po opravě střešního pláště žlab sloužit pro napojení svislých dešťových svodů.

Pro provedení nových žlabů a drenáže je nutné provést úpravy ve stávajících základech objektu hlediště, tj. vývrty průměru 200 mm pro prostup drenážního potrubí a vyřezaní horní hrany základu pro protažení žlabu ACO DRAIN N100

Další podrobnosti viz výkresová část dokumentace

  - Závěr

Jedná se o částečnou opravu objektu. Skryté vady  či  nepředpokládané změny  neuvažované v projektu je nutno vždy oznámit projektantovi. Na základě zjištění skutečností může dojít ke změnám v projektu tyto změny budou řešeny v rámci autorského dozoru stavby.

Geodetické zaměření nebylo provedeno, rozměry objektu vychází z poskytnuté původní dokumentace

Při neřešení hlavní příčiny problému, tj. vnikající vlhkosti pod konstrukci hlediště, může dojít ve stěnách k opětovnému obnovení vlhkosti, které se projeví např. vznikajícími plísněmi atd. V časovém horizontu dalších let bude docházet k degradaci únosnosti zdiva a ke znemožnění využívání celého hlediště.

Zpracoval

Ing.  Miroslav Vlas