Technická specifikace a požadavky

1. Technické požadavky na poplatkový automat

1.1. umístění a stavební připravenost

- Poplatkový automat bude umístěn v budově Městského úřadu Kolín, Odbor dopravy, Na Valech 72, Kolín, 1.NP.

- Požadujeme robustní samostatně stojící zařízení s možností pevného ukotvení, které bude možné instalovat ke stěně. Přístup ke všem prvkům pro klienty a pro obsluhu z přední části.

- V místě pro poplatkový automat je připravena zásuvka 230V a zásuvka LAN (není součástí dodávky).

1.2. požadavky na HW poplatkového automatu

- napájení: 230V / 50Hz AC

- integrovaný náhradní zdroj

- konektivita: LAN/MAN/WAN, Ethernet RJ-45, 1Gb/s

- celokovová konstrukce

- uzamykatelné tělo pokladny

- přístup ke všem prvkům z přední části pokladny

- 19“ FullHD doteková ovládací obrazovka v provedení anti-vandal

- integrovaná čtečka čárových EAN a QR kódů

- integrovaná čtečka bankovních karet

- integrovaná čtečka bezkontaktních NFC bankovních karet

- integrovaný GSM modul

- integrovaný akceptor mincí (CZK/EUR)

- akceptor mincí přijímá 6 nominálů mincí

- akceptor mincí vydává 6 nominálů mincí

- samo doplňovací zásobník vracených mincí

- kapacita zásobníků recyklace mincí cca 1110 kusů

- kapacita pokladny mincí cca 500 kusů

- samostatně uzamykatelný zásobník mincí

- samostatně uzamykatelná pokladna přijatých mincí

- integrovaný akceptor bankovek (CZK/EUR)

- akceptor bankovek přijímá 6 nominálů bankovek

- akceptor bankovek vydává 3 volitelné nominály bankovek

- samo doplňovací zásobník vracených bankovek (recyklace)

- kapacita zásobníků recyklace bankovek cca 300 kusů

- kapacita pokladny bankovek cca 450 kusů

- samostatně uzamykatelný zásobník bankovek

- samostatně uzamykatelná pokladna přijatých bankovek

- příjem a výdej bankovek samostatnými hrdly

- světelná signalizace činnosti akceptoru bankovek

- integrovaná termo tiskárna lístků s ořezávačem

1.3. požadavky na SW poplatkového automatu

- Poplatkový automat je řízen výkonným PC s diskovým prostorem dostačujícím k bezproblémovému provozu a dalšímu rozšíření funkčních vlastností.

- Zabezpečuje dokončení nebo storno platby a korektní vypnutí automatu při výpadku síťového napájení.

- Průběžně sleduje stavy čidel a svých periférií. Při výpadku komunikace nebo vyhodnocení nekorektního stavu ukládá záznam o chybě a zastavuje provoz.

- Zaznamenává a uchovává veškeré operace s mincemi a bankovkami do zvláštních oddělených logovacích souborů (databází).

- Zaznamenává a uchovává veškerou komunikaci s akceptory po dobu minimálně jednoho týdne.

- Zaznamenává a uchovává vyjmutí/vrácení pokladny mincí i bankovek.

- Zaznamenává a uchovává otevření dveří automatu.

- Zabezpečení pokladny autorizačním kódem obsluhy. Není-li tento zadán, je spuštěn zvukový alarm, nebo jinak bezprostředně upozorňuje provozovatele na neoprávněný přístup (e-mail, SMS).

- Řídící SW poplatkového automatu je otevřeného řešení a umožní realizace specifických zákaznických požadavků a to i během provozu zařízení (při dodání není specifický požadavek).

- Umožní realizaci komunikace a součinnosti s ekonomickým systémem IS GINIS.

- Umožňuje omezení příjmu/výdeje konkrétních nominálů mincí a bankovek.

- Umožňuje vzdálený přístup a správu pro provozovatele i pro servisní zásahy prodejce.

- Umožňuje konfiguraci obsahu a délky tištěných lístků.

- Umožňuje tisk a výdej dvoj lístků; originál a kopie plateb.

- Umožňuje tisk účetní uzávěrky.

- Umožňuje přenos účetní uzávěrky přes síť LAN/MAN/WAN.

1.4. specifické požadavky

- Poplatkový automat umožní komunikaci s informačním systémem  GINIS od spol.  GORDIC spol. s r.o.

- Akceptor bankovek užívaný poplatkovým automatem je atestován ČNB dle zákona 136/2011Sb, je zapsán na seznamu úspěšně otestovaných zařízení pro zpracování bankovek a je určený pro Český trh.

2. Požadavky na servisní služby

Záruka na poplatkový automat je požadována v minimální délce 36 měsíců. Záruční doba na spotřební díly a díly podléhající opotřebení běžným užíváním minimálně 6 měsíců. Požadavek na garanci pozáručního servisu minimálně 8 let.

Provádění pravidelných profylaxí 1 x za 6 měsíců. Servisní profylaktické prohlídky zahrnují práci a dopravu na místo plnění.

Mimozáruční a pozáruční servisní práce bude možné čerpat na základě předložené aktuální nabídky nebo podle platných ceníků dodavatele.

Po ukončení 3 leté záruční lhůty nebo na základě jiného podnětu požadujeme možnost uzavření SLA (Service Level Agreement) smlouvy s rozšířenými zárukami a garancí opravy do 1 pracovního dne v běžné pracovní době.

Pokud se v dokumentu Technická specifikace a požadavky vyskytnou obchodní názvy některých výrobků, případně jiná označení či vyobrazení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládané charakteristiky a požadovaných vlastností poptávaného řešení nebo se jedná o popis stávajícího stavu zadavatele. Uchazeč je oprávněn nabídnout i jiné komplexní, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Zadavatel předpokládá, že uchazeč je znalý IT terminologie.

Při předání dodávky požadujeme doložit prohlášení výrobce, že dodávaná zařízení jsou registrována pro město Kolín jako koncového zákazníka, a že byla dodána prostřednictvím oficiálního obchodního kanálu v České republice.