SKATEPARK KOLÍN

na parcele č. 1619/2, 1619/7, 2807/2 a 2807/7 k.ú. Kolín,

obec Kolín

B.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

dle vyhlášky č.499/2006 Sb.

DRUH STAVBY:				Výstavba skateparku

MÍSTO STAVBY:				Obec Kolín, parcela č. 1619/2, 1619/7, 2807/2 a

2807/7 k.ú. Kolín

STAVEBNÍK:				           Město Kolín, Karlovo náměstí 78

28002 Kolín

STUPEŇ DOKUMENTACE:	           Územní souhlas

DATUM:				           duben 2018

B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku

Stavba bude umístěna na pozemku č. 1619/2, 1619/7, 2807/2 a 2807/7 v k.ú. Kolín. Pozemky jsou vícestranných půdorysů o celkové výměře dle KN 13728m2. Terén pozemku je rovinný. Přístup k pozemku je umožněn po stávající obslužné komunikaci.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

V řešeném území nebyl proveden pro potřebu přípravy projektu hydrogeologický průzkum.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Řešené území se nevyskytuje v poddolovaném území. Řešené území se vyskytuje  v záplavovém území řeky Labe.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky ani stavby. V průběhu stavby bude průběžně likvidován odpad ze stavební činnosti. Budou dodržovány maximální hygienické hlukové limity. Na staveništi bude udržován pořádek. Stavba nebude mít vliv na stávající odtokové poměry území.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Bude rozebrán stávající skatepark a část stávajícího oplocení. Materiál z oplocení a překážek bude roztříděn podle druhu a odvezen na skládku.

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa.

h) Územně technické podmínky

Novostavba skateparku nebude napojena na rozvody NN, vodovodu ani kanalizace.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice nejsou řešeny.

B.2)  Celkový popis stavby

B.2.1) Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Navrhované objekty

zastavěná plocha skateparku                                      964,85m2

plocha pozemků pro skatepark dle KN                     13728 m2

procento zastavěných pozemků                                   7,02%

B.2.2) Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus

Řešené území představuje hranici dvou prostorových charakterů. Městského, asfaltového prostoru se silniční komunikací lemující celý prostor a silničního mostu, pod kterým se celý skatepark nachází. Přírodního rázu nedalekého břehu řeky Labe. Areál skateparku představuje veřejný prostor, místo navržené pro potkávání, aktivní odpočinek a sdílení společných zájmů.

b) Architektonické řešení

Tato dokumentace řeší objekt skateparku plynoucí z předcházející architektonické studie.

Předkládaný projekt spočívá ve vybudování skateparku.

Skatepark se nachází v lokalitě pod silničním mostem spojujícím ulice Starokolínská a Ovčárecká. Design skateparku splňuje požadavky pro momentální trend všech skateboardistů, proto jsme do skateparku zakomponovali jak bazénovou tak streetovou část. Navrženému street parku dominují překážky, které známe z běžného pouličního prostředí tzn. různě vysoké a dlouhé sjezdy, schody, zábradlí, zídky, lavičky, obrubníky atd..

Všechny hrany jsou vyztuženy pozinkovanými ocelovými profily, lavičky jsou dimenzovány a stavěny přímo pro akční použití.

Doporučujeme povinnost jezdců BMX, aby bezpodmínečně používali umělohmotné ochrany na pegy (opěrná trubka na osách těchto kol)!

Přístup na plochu skateparku bude stávajícím vchodem. Nepočítá se, že by osoby s omezenou schopností pohybu a orientace běžně využívali skatepark jako takový. Skatepark bude přístupný i pro ojedinělé výjimky, které za pomocí speciálního náčiní a upraveného vybavení tyto skateparky využívají.

Musí pouze respektovat stejné pravidla jako ostatní jezdci ve skateparku.

Dodavatel musí v zadávacím řízení doložit referenční postavené skateparky podobného typu. Referenční stavby dále musí dokazovat, že dodavatel může převzít plné záruky za 100% funkčnost designu skateparku.

Rozmístění překážek ve skateparku a technické provedení musí splňovat bezpečnostní a technickou normu DIN 33943 platnou pro EU.

B.2.3) Celkové provozní řešení, technologie výroby

Není předmětem projektu, Nejde o výrobní objekt.

B.2.4) Bezbariérové užívání stavby

Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Požadavky na technické řešení na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství dle § 4  této vyhlášky jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 této vyhlášky.

Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm. 
Komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33%) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%)
Podélné a příčné sklony pochozí komunikace napojené na skatepark jsou v souladu s požadavky vyhlášky.

B.2.5) Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo

provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např.

uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění

výbuchem a vloupání. Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné

legislativní předpisy.

B.2.6) Základní charakteristika objektů

a) Stavební řešení

Objekt skateparku je plocha pro skateboarding o velikosti 964,85m2. Navržený skatepark je vícestranného tvaru. Dřevěný skatepark jsou různě veliké a tvarově členité plochy, které jsou výškově děleny schody, které mají po stranách opěrné zídky různé šířky 400-800mm. Zídky mají v obvodových hranách zapuštěný jakl 40/40/3 nebo i jiných rozměrů. Tento jakl musí být dostatečně ukotven vzhledem k jeho používání při skateboardingu. Některé zídky mohou být z vrchní strany opatřeny žulovými deskami tl. 60mm s leštěným povrchem. Schody jsou doplněny zábradlím z jeklu 50/50/3 nebo 40/60/3. Tato zábradlí jsou opět dostatečně kotvena protože budou silně namáhána. Všechny kovové konstrukce (hrany zídek, zábradlí,coping) budou žárově zinkovány.

Povrchy ploch skateparku jsou dřevěné. Skladba navrhovaných překážek.

Finální, pojízdný povrch - finský MULTIPLEX		18,9mm

Dřevěná nosná konstrukce - finský MULTIPLEX 18mm, fošny 50x150mm

Boční zakrytí překážek - finský MULTIPLEX 9mm, cementovláknité desky

Dešťová voda bude odváděna na vedlejší pozemky. Povrch skateparku zůstává v barvě dřeva a je nalakován bezbarvým lakem. Nosné prvky jsou opatřeny ochranným nátěrem proti plísním a škůdcům. Revize jsou doporučovány jednou ročně.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Blíže řeší samostatná část této dokumentace.

c) Mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby zatížení a jiné vlivy, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě po dobu předpokládané životnosti nemohly způsobit zřícení stavby, nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technického zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, nebo poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

B.2.7) Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a,b) Technické řešení, výčet technických a technologických zařízení

Novostavba skateparku nebude napojena na rozvody NN, vodovodu ani kanalizace. Dopravní napojení území pro potřebu obsluhy je možné ze stávající účelové asfaltové komunikace. Dešťová voda ze skateparku bude odváděna na přilehlé pozemky.

B.2.8) Požárně bezpečnostní řešení

Vyhodnocení a stanovení požadavků požární bezpečnosti staveb je provedeno v souladu s vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějšcích předpisů a podle ČSN 730802 a norem navazujících.

Dodržení těchto požadavků a doložení příslušných atestů jednotlivých materiálů a konstrukcí použitých při stavbě bude provedeno dodavatelem stavby.

Požárně nebezpečné hranice nezasahují na sousední stavby ani na sousední pozemky. Pro případný zásah požárních jednotek lze využít zpevněné plochy před objektem nebo plochu místní komunikace. Vnější požární místa jsou řešena v rámci obce.

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

Vzhledem k jednoduché stavbě není objekt dělen na dílčí požární úseky. Celý objekt bude tvořit jeden požární úsek. V objektu se nenachází jiné prostory, které musí taxativně tvořit samostatný požární úsek.

b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

Požární riziko požárního úseku je stanoveno výpočtem podle ČSN 73 0802.

Hodnoty nahodilého a stálého požárního zatížení jsou převzaty z normativní přílohy ČSN 73 0802

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

Všechny stavební konstrukce splňují požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí dle tab.12 ČSN 73 0802 pro  II. stupeň požární bezpečnosti.

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

Neřeší se - jedná se o otevřenou pozemní plochu.

e) Zhodnocení odstupných vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

Neřeší se - jedná se o otevřenou pozemní plochu.

f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst

Vnitřní odběrní místa nemusí být v souladu s čl. 4.4. b)7) ČSN 73 0873 - otevřený objekt.

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty

Příjezdy a přístupy - v souladu s čl. 12.2.1 ČSN 73 0802 k objektu vede přístupová komunikace umožňující příjezd požárních vozidel. Příjezd na pozemek je umožněn ze stávající asfaltové komunikace. Nástupní plochy a vnější zásahové cesty nemusí být podle čl.12.4.4 ČSN 73 0802 zřízeny. Vnitřní zásahové cesty - neřeší se.

h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení).

Neřeší se - jedná se o otevřenou pozemní plochu.

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

Neřeší se.

j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

Neřeší se.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) Kritéria tepelně technického hodnocení

Neřeší se.

b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií

Neřeší se.

B.2.10) Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Stavba nebude způsobovat žádné vibrace, hluk ani další nepříznivé vlivy na okolí. Nejedná se o výrobní provoz.

B.2.11) Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Neřeší se.

b) Ochrana před bludnými proudy

Neřeší se.

c) Ochrana před technickou seismicitou

Neřeší se.

d) Ochrana před hlukem

Neřeší se.

e) Protipovodňová opatření

Neřeší se.

f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Neřeší se.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Novostavba skateparku nebude napojena na rozvody NN, vodovodu ani kanalizace. Dopravní napojení území pro potřebu obsluhy je možné ze stávající účelové asfaltové komunikace. Dešťová voda ze skateparku bude odváděna na přilehlé pozemky.

B.4 Dopravní řešení

a) Popis dopravního řešení

V průběhu provádění stavebních a zemních prací bude dodavatel využívat trasy staveništní dopravy vedené z hlavní komunikace, přes vedlejší komunikaci před pozemkem až na staveniště ve sportovním areálu.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Napojení objektu na dopravní infrastrukturu je stávající asfaltovou komunikací.

c) Doprava v klidu

Po dokončení stavby a započetí jejího užívání nebudou parkovací místa řešena na parcele ,ale  na nedalekých parkovacích místech. S ohledem na charakter projektu a provozu areálu nevzniká potřeba řešení nových odstavných parkovacích stání.

d) Pěší a cyklistické stezky

Neřeší se.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy

Neřeší se.

b) Použité vegetační prvky

S použitím vegetačních prvků se nepočítá.

c) Biotechnická opatření

Neřeší se.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Z hlediska životního prostředí nedojde stavbou k jeho zhoršení. Voda ať už povrchová či podzemní nebude stavbou ovlivněna. Komunální odpad nebude vznikat ve významném rozsahu a bude likvidován smluvní firmou dle platných předpisů. Při výstavbě budou respektovány všechny hygienické předpisy. (zejména hlučnost a prašnost). Stavba se vyskytuje poblíž oblasti s obytnou zástavbou. Ta je vzdálena vzdušnou čarou cca 100m. Stavbu je nutno provádět v souladu s požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, kde jsou stanoveny normativní limity hlučnosti.

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Provádění stavby skateparku neovlivní stávající vzrostlou zeleň, na dotčeném území se nevyskytují památkové stromy. Stavba neovlivní významné vzácné rostliny nebo živočichy.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Dotčené parcely se nevyskytují v soustavě chráněných území Natura 2000.

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Jde o provedení venkovní plochy skateparku. V souladu se zákonem 100/2001 Sb. Zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů se při posuzování podle tohoto zákona nepostupuje.

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Stavbou nevzniknou nová ochranná ani bezpečnostní pásma.

B.7) Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva není dotčena.

B.8 ) Zásady organizace výstavby

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Pozemek je dopravně dobře přístupný z místní asfaltové komunikace. Zásobování staveniště elektřinou bude pomocí staveništní přípojky a voda bude odebírána s přilehlého objektu Staré lázně. Pokud nebude připojení možné. Bude zajištěno napojení na NN elektrocentrálou a voda dovážena v barelech. Další média pro stavbu nejsou požadována.

b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Uzavření staveniště bude řešeno ve venkovních prostorách mobilním oplocením pozemku. POV bude upřesněno dodavatelem stavby po ukončení výběrového řízení.

c) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

V rámci výstavby nebude nutné provést žádné trvalé ani dočasné zábory.

d) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Skatepark bude vystaven na stávajícím asfaltovém povrchu. Žádné zemní práce nebudou prováděny. Pouze dojde k vyrovnání vedlejší nezpevněné plochy.

e) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Zásobování staveniště elektřinou bude pomocí staveništní přípojky a voda bude odebírána s přilehlého objektu Staré lázně. Pokud nebude připojení možné. Bude zajištěno napojení na NN elektrocentrálou a voda dovážena v barelech. Materiál bude distribuován po místních komunikací nákladními automobily a ukládán na pozemku. Jedná se zejména o řezivo různého druhu (dřevěné desky a fošny). Další média pro stavbu nejsou požadována.

f) Odvodnění staveniště

Odstranění odpadních vod v průběhu výstavby areálu bude dodavatel řešit vlastními prostředky.

g) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Vzhledem k rozsahu stavby nebudou stavbou významně ovlivněny okolní stavby ani pozemky.

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

S odpadem vzniklým při stavebních pracích podle předložené projektové dokumentace bude naloženo v souladu se  zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů - vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., a č. 383/2001 Sb.

Odpady vzniklé při stavbě:

| Katalog. č. odpadu podle vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb. | Specifikace odpadu | kategorie | Způsob naložení s odpadem | Předpokládané množství (t) | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150106 | směsné obaly | O | Skládka | 0,2 | Obalový materiál od stavebních materiálů |
| 150110 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek | N | Oprávněná osoba | 0,03 | Obaly od nátěrových hmot |
| 150102 | Plastové obaly | O | Oprávněná osoba | 0 | Obaly od tvárnic |
| 170405 | Železo a ocel | O | Sběrna surovin | 0,15 | Železné konstrukce, zbytky výstuže |
| 170904 | Směsné stavební a demoliční odpady | O | Skládka | 0,4 | stavební odpad |
| 05 01 17 | asfalt | N | Recyklace | 0 | Části stávající komunikace |

Odpad bude ukládán do přistaveného kontejneru, který bude zajištěn před nežádoucím znehodnocením nebo únikem odpadů.

Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít přednost před jiným využitím odpadů. Stavební odpady budou tříděny podle následujících položek: odpadní zemina a kamení, kov, směsný stavební odpad, dřevo, papír, plast, nebezpečný odpad.

Odpady budou předány pouze osobám, které jsou podle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny.

Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytu, aby bylo zabráněno úniku převáženého odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a místo bude uklizeno.

Při kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné, a evidence odpadů ze stavby (přehled druhů odpadů, vč. jejich množství a způsobu naložení s těmito odpady).

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Při výstavbě budou respektovány všechny hygienické předpisy. (zejména hlučnost a prašnost). Stavba se vyskytuje poblíž oblasti s obytnou zástavbou. Ta je vzdálena vzdušnou čarou cca 100m. Stavbu je nutno provádět v souladu s požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, kde jsou stanoveny normativní limity hlučnosti.

Stavba je navrhována tak, aby negativně neovlivňovala okolní prostředí. Odklízení odpadového materiálu bude realizováno v souladu se zákonem číslo 185/2001 Sb. o odpadech.

Výstavba, vzhledem ke svému charakteru, nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Nebude ani zdrojem škodlivých ani toxických látek, nebude vytvářet nebezpečné zplodiny, popřípadě emise, které by znečišťovaly ovzduší.

Stavba provede všechna dostupná opatření pro omezení prašnosti v průběhu stavebních prací zajistí úklid přilehlých komunikací. Dále budou při realizaci stavby dodržena ustanovení § 39 zákona č.254/2001 Sb., o vodách, aby se zabránilo únikům úkapů ropných látek z pracovní techniky a nedošlo ke kontaminaci podzemních vod.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Stavba bude postupovat v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., o požadavcích na bezpečný provoz a používání strojů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost práce na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisu a s vybranými ustanoveními zákoníku práce, zákona č. 262/2006 Sb.

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavbou nedojde k omezení bezbariérového užívání okolí.

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Nevyskytují se.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Stavba bude prováděna standardními, obvyklými technologiemi a ze standardních obecně známých materiálů.

Veškeré použité matriály musí odpovídat českým normám a platným OTP, technologickým, bezpečnostním a požárním předpisům a musí být doloženy atestem platným v ČR, příp. dokladem o shodě. 
Stavba bude v průběhu prací dostatečně chráněna dle aktuálních povětrnostních a hydrometeorologických podmínek.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

- Přípravné práce, zajištění a předání staveniště

- Provedení nadzemních částí objektů, skateparku

- Provedení zpevněných ploch včetně navázání na stávající zpevněné plochy

- Čisté terénní úpravy

- Vydání stavebního povolení  -  5/2018