### Technická zpráva

Stavba:

Projektová dokumentace stavebních úprav v areálu národní kulturní památky kostela sv. Bartoloměje

Stavebník:	Město Kolín

Karlovo náměstí 78, Kolín

generální projektant:	Ateliér Masák & Partner s.r.o.

Rooseveltova 39, Praha 6

Objekt:	SO 05 – Parter

ODDÍL:	D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

vypracoval:	SST sdružení statiků, Týnská 7, Praha 1

Ing. Ladislav Košťál

STUPEŇ:	Projektová dokumentace pro zadání stavby

DATUM:	červen 2016

# Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu nosného systému stavby při návrhu její změny

### 1) Charakteristika objektu

Parter zahrnuje plochu okolo kostela sv. Bartoloměje vymezenou z jižní a východní části hradební zdí, objektem staré školy, na západní straně dělcící kamennou stěnou a objektem zvonice, na severní části komunikací v ulicí Brandlova.

### 2) Bourací práce

Veškeré konstrukce určené k demolici jsou vyznačeny ve výkresové dokumentaci stavební části.

V západní dělící stěně bude vybourán dveřní otvor. Bourání bude provedeno na polovinu tloušťky stěny s následným podchycením nadpraží klenbovým překladem a přezděním ostění.

Deformovaná část opěrné stěny na severní straně parteru bude postupně po úsecích cca 1,0 m dlouhých odbourána do úrovně cca 500 mm nad terénem líce opěrky a následně přezděna.

Při provádění bouracích prací je nutno postupovat obezřetně. V případě výskytu nejasností nebo pokud se skutečný stav odchyluje od předpokládaného je třeba kontaktovat projektanta - statika.

Pro zajištění bouracích prací ve všech podlažích dodavatel musí použít takovou mechanizaci, která vyhoví únosnosti nosných konstrukcí.

Při všech bouracích pracích je třeba dodržet všechny předpisy a zásady bezpečnosti práce.

### 3) Nové konstrukční úpravy

Rozsah konstrukčních úprav je zřejmý z výkresové dokumentace stavební části.

Dvě pole vykloněné opěrné stěny u muzea na severní straně parteru budou po úsecích cca 1,0 m dlouhých přezděna do svislé polohy. Vyzdění se provede stejnými kameny.

Povrch zdiva obvodové stěny parteru i opěrné stěny u budovy muzea bude očištěn tlakovou vodou, odspárován do hloubky cca 30 mm. Větší spáry budou vyklínovány ostrými kameny, kaverny ve zdivu se zazdí, prováže se s okolním zdivem, je třeba dbát na dodržení stejného charakteru zdiva. Spáry se vyplní vápennou nastavovanou maltou, která se strhne do líce zdiva.

Je třeba dbát na co nejmenší znečištění líce kamene, přebytečná malta se omete koštětem z proutí.

Ve stěně bude proveden nový dveřní otvor, ostění a nadpraží bude provedeno z pálených cihel.

V celé ploše parteru bude odstraněno stávající souvrství a nahrazeno novými vrstvami s kamennou štětovou dlažbou.

# Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky

Kamenné zdivo			původní kameny, očištěny a vytříděny

# Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce

Přehled stálých a proměnných zatížení uvažovaných při návrhu rekonstrukce objektu je uvedeno v přehledu níže. Na základě těchto předpokladů, byl proveden návrh dimenzí hlavních nosných a konstrukčních prvků.

Při návrhu konstrukcí památkově chráněného objektu byla splněna kritéria podle ČSN ISO 13822 (čl.8) hodnocení na základě dřívější uspokojivé způsobilosti:

Konstrukce navržené a provedené podle dříve platných norem nebo pokud nebyly použity normy, navržené a provedené na základě osvědčených stavebních zkušeností, lze považovat za bezpečné pro všechna zatížení kromě mimořádných (včetně seizmických) za předpokladu, že

– pečlivá prohlídka neodhalí žádné známky významného poškození, přetížení nebo degradace;

– se posoudí konstrukční systém včetně kritických detailů a jejich ověření z hlediska přenosu napětí;

– konstrukce vykazuje uspokojivé chování v průběhu dostatečně dlouhého časového období, ve kterém došlo v důsledku užívání a účinků prostředí k výskytu nepříznivých zatížení;

– odhad degradace, při kterém se uváží současný stav a plánovaná údržba, zajišťuje dostatečnou trvanlivost;

– po dostatečně dlouhé časové období nenastanou změny, které by mohly významně zvýšit zatížení konstrukce nebo ovlivnit její trvanlivost, a žádné takové změny nejsou očekávány.

### Zatížení stálé

Vlastní tíhy konstrukcí a prvků zabudovaných v konstrukci jsou uvedené v ČSN EN 1991-1.

Zatížení proměnné

Zatížení užitné

plochy, kde může docházet ke shromažďování lidí - C1	3,0 kN/m2

Zatížení klimatické

sníh				0,70 kN/m2		I. sněhová oblast dle ČSN EN 1991-1-3

vítr				25 m/s			II. větrová oblast dle ČSN EN 1991-1-4

# Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů

Navrhované řešení stavebních úprav sleduje naplnění požadavků investora a DOSS na rekonstrukci objektu památkově chráněného. Návrh úprav konstrukcí zahrnuje respektování stávajícího konstrukčního systému při splnění všech funkčních požadavků na stavbu kladených.

Řešení konstrukčních detailů, technologických postupů a dalších podrobností bude náplní vyšších stupňů projektové dokumentace.

# Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby

Jedná se o objekt se sousedícími objekty v bezprostředním okolí. Sousední objekty parteru nebudou rekonstrukcí dotčeny. Stavební práce, které zde budou probíhat, nemají z hlediska statiky staveb přímý vliv na stavby v jejím okolí.

# Zásady pro provádění bouracích a podchytávacích prací, zpevňovacích konstrukcí či prostupů

Stavební práce započnou zajištěním resp. ochranou existujících přípojek inženýrských sítí. Následují bourací práce, které postupují od shora směrem dolů.

# Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Při výstavbě je třeba dohlížet na konstrukce prováděné na stavbě a systematicky kontrolovat a přebírat zakrývané konstrukce.

# Seznam použitých podkladů, norem ČSN, technických předpisů, odborné literatury a software

### Použité podklady

- Projektová dokumentace – DSP (ve formátu dwg), zpracovatel Ateliér Masák & Partner s.r.o., únor 2016.

- Prohlídka na místě.

- Stavebně technický průzkum

- Stavebně historický průzkum

- Zaměření stávajícího stavu

### Soubor použitých norem a literatury

ČSN EN 1990-1	Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1	Zatížení konstrukcí

ČSN 73 1001	Základová půda pod plošnými základy.

ČSN EN 206-1	Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN EN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení

ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí

ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN EN 1995-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí

ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí

ČSN ISO 13822	Hodnocení existujících konstrukcí

Hořejší, J., Šafka J.: Statické tabulky, SNTL 1987, Praha

T. Vraný, F. Wald: Ocelové tabulky, ČVUT, Praha 2008

Technické listy a katalogy

### Použité programy

Autocad

SCIA – statický software (FEM)

602 Office

# Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, popřípadě dokumentace zajišťované jejím dodavatelem

Jsou předpokládány a požadovány specializované stavební a montážní práce úměrně druhu konstrukce, typu historicky cenného objektu, jeho velikosti a technické náročnosti. V průběhu dalších fází budou tyto požadavky postupně doplňovány a uspokojovány pro zajištění hladkého průběhu výstavby.

V Praze dne 27.6.2016					Ing. Ladislav Košťál