D.1.1 – Technická zpráva

(Snížení energetické náročnosti budovy hasičárny Kolín – Sendražice, ul. Hlavní č.p. 32)

Investor:	město Kolín

Karlovo náměstí 78,

280 12 Kolín I

Místo stavby:	budova hasičské zbrojnice

Hlavní 32,

280 02 Kolín - Sendražice

Obsah:	Dokumentace rozsahu pro provedení stavby (DPS)

Zpracovatel:	Energy Benefit Centre a.s.

Datum:	11/2018

Obsah:

A.	Účel objektu	3

B.	Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu s omezenou schopností pohybu a orientace	3

	Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících	3

	Dispoziční řešení stavby v souvislosti napojení pozemku na dopravní a technickou infrastrukturu a vegetačních úprav okolí pozemku dopravní napojení	3

	Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy,	4

C.	Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost	4

1.	Přípravné práce	4

2.	Bourání	4

3.	Zemní práce a úprava zpevněných ploch	7

4.	Základové konstrukce	7

5.	Svislé konstrukce	7

6.	Vodorovné konstrukce	8

7.	Konstrukce spojující různé výškové úrovně	8

8.	Konstrukce střechy	8

9.	Tepelné a akustické izolace	8

10.	Hydroizolace, sanace – izolace proti vodě a zemní vlhkosti	10

11.	Výplně otvorů	10

12.	Klempířské konstrukce	11

13.	Konstrukce zámečnické	11

14.	Truhlářské výrobky	11

15.	Podhledy	11

16.	Podlahy	11

17.	Úprava povrchů	12

18.	Lešení	12

19.	ZTI	12

20.	Elektro, slaboproudé rozvody a ochrana před bleskem	13

D.	Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a hydro-geologického průzkumu	13

E.	Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků	13

F.	Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření	13

G.	Dodržení obecných požadavků na výstavbu	14

H.	Výsledky doplňujících průzkumů a výpočtů	14

I.	Požadavky a zásady technického řešení stavebních detailů a materiálových variant dodavatelské dokumentace	15

J.	Způsob likvidace přebytečné zeminy nebo odpadů	15

K.	Poznámky	15

Účel objektu

Jedná se o hasičskou zbrojnici, která slouží dobrovolným hasičům v Kolíně – Sendražice. Jedná se o dvoupodlažní budovu. Po realizaci podřezání zdiva, nové podlahy na terénu včetně doplnění hydroizolace, zateplení obvodového pláště a střechy se účel objektu nezmění.

Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu s omezenou schopností pohybu a orientace

- Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících

Hasičská zbrojnice je obdélníkového tvaru o celkových rozměrech 8,55mx10,7m, největší výška budovy je 6,95m. Zastřešení je plochou dvouplášťovou střechou. V 1.NP se nachází chodba a dvě garáže. Ve 2.NP se nachází chodba, ze které je vstup do klubovny s kuchyňkou, do skladu a na WC.

Budova je ze smíšeného zdiva o tl. 450mm a 300mm. Zastřešení budovy tvoří plochá dvouplášťová střecha. Stropy jsou dřevěné trámové. Okna jsou některá původní dřevěná a některá novější z roku 2012 plastová s izolačním dvojsklem. Dveře a garážová vrata jsou plechová.

Nově bude na objektu provedeno podřezání zdiva, kvůli odvedení vlhkosti. V místě schodiště bude nutné provést injektáž zdiva. Podlaha na terénu bude provedena nová včetně nové hydroizolace. Omítka na chodbách bude zapravena po elektroinstalaci, která již proběhla. Stará dřevěná budou vyměněna za plastová s izolačním trojsklem. Stávající plastová okna budou zachována. Vchodové dveře budou rovněž plastová s izolačním trojsklem. Garážová vrata budou nová. Nově bude na objektu zateplen obvodový plášť a bude provedena nová střešní konstrukce. V objektu bude nový plynový kotel a rozvody ÚT.

- Dispoziční řešení stavby v souvislosti napojení pozemku na dopravní a technickou infrastrukturu a vegetačních úprav okolí pozemku dopravní napojení

- dopravní napojení

Hlavní vstup do objektu a příjezd je přímo z veřejného komunikace v ulici Hlavní v Sendražicích. Dopravní podmínky se opravou objektu nebudou měnit.

napojení na technickou infrastrukturu - zjištěné sítě:

- podzemní a nadzemní vedení NN a VN ve správě ČEZ Distribuce, a.s.

- sdělovací kabely ve správě České telekomunikační infrastruktury a.s.

- veřejný plynovod ve správě GasNet, s.r.o.

- veřejný vodovod a kanalizace ve správě VODOS Kolín

Inženýrské sítě jsou zjištěny na základě poskytnutí informací od správce. Vzhledem k tomu, že se jedná o technicky jednoduchou stavbu, je tato problematika vyznačena v situaci PD, v příloze E (Vyjádření správců sítí a jejich výkresy).

Před zahájením výkopových prací musí být všechny sítě v zájmovém území vytyčeny, aby se předešlo jejich porušení.

- Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy,

|  | Stávající | Nová |
| --- | --- | --- |
| Zastavěná plocha | 100 m2 | 100 m2 |
| Počet podlaží | 2.NP | 2.NP |

Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Přípravné práce

Podmínky obsažené ve stavebním povolení nebo v jiném rozhodnutí stavebního úřadu (vč. podmínek z vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků stavebního řízení) budou dále sloužit pro zhotovitele stavby a zhotovitel bude povinen je respektovat a splnit. Při zpracování vyššího stupně PD budou všechny připomínky DOSS zapravovány.

Před započetím bouracích prací budou vyznačeny jednotlivé rozvody instalací a bouracími pracemi dotčené rozvody budou vypnuty, uzavřeny nebo bude jinak zajištěna jejich nefunkčnost.

Zhotovitel poskytne objednateli součinnost v rámci provádění případných doplňkových prací (např. přeložení interních sdělovacích kabelů, elektroinstalací a zařízení, které jsou ve správě třetích osob), ve smyslu přístupu na stavbu pověřenému pracovníkovi stavebníka a časové a prostorové koordinace těchto činností se svými.

Staveniště bude označeno a zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. Budou provedena veškerá opatření pro zajištění bezpečnosti jak pracovníků na staveništi, tak i dalších účastníků výstavby.

Zhotovitel umístí na staveništi přemístitelné buňky s toaletou, případně další objekty zařízení staveniště, a to po dohodě se stavebníkem a uživatelem budovy a přilehlých pozemků.

Stavebník zajistí zhotoviteli přípojná místa pro odběr elektrické energie a vody a dohodne způsob měření odběru. Záležitosti týkající se přípojných míst, zařízení a oplocení staveniště budou řešeny nejpozději v rámci předání staveniště zhotoviteli.

Veškeré práce budou prováděny v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, dále zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhl. č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, dále vyhl. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, dále nařízením vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, dále vyhláškou č. 342/2003 a 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, dále vyhl. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu, dále Přílohou č.1 k vyhlášce č. 356/2002 Sb., která stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování, dále německými pravidly TRGS 519 a Praktickou příručkou o osvědčených postupech pro prevenci a minimalizaci rizik azbestu, vydanou Výborem vrchních inspektorů práce EU - SLIC.

Bourání

Pro jakékoli bourací práce budou použity takové nástroje a nářadí a budou zvoleny takové způsoby a postupy provedení prací, které budou brát v úvahu co nejmenší porušení zachovávaných stávajících konstrukcí. Také vnitřní prostory (pokud budou využívané zhotovitelem, např. k dopravě materiálu) budou stavebníkovi po dokončení díla předány v původním stavu. Případná poškození dopravou materiálu a manipulací s ním napraví zhotovitel na své náklady.

Z vnitřních konstrukcí budovy, které budou zatepleny je nutné demontovat nebo odstranit všechny prvky bránící navrženému zateplení.

Odstraňované prvky, které jsou určeny k opětovné montáži, budou vhodně uskladněny a před opětovnou montáží bude případně provedena jejich repase (dle technické zprávy či výkresové dokumentace).

Při předání staveniště zhotoviteli projde stavebník se zhotovitelem všechny prvky umístěné na obálce budovy a upřesní se termín a způsob jejich demontáže nebo ochranu před navrženými stavebními pracemi. V případě zařízení ve správě třetí osoby je nutné jejich úpravu nebo přemístění řešit s příslušným odpovědným technickým zástupcem této třetí osoby (společnosti). Rozhodnutí učiněná na staveništi budou zapsána do stavebního deníku.

Konstrukce určené k bourání nebo demontáži jsou zobrazeny ve výkresech stávajícího stavu a označeny příslušným odkazem na poznámku ve výkresové dokumentaci.

V případě pochybností je nutné, aby záměr zhotovitel konzultoval s objednatelem a technickým dozorem stavebníka a ten event. informoval o rozhodnutí projektanta.

V souvislosti s přípravou navrženého zateplení vnitřních stěn bude proveden podrobný stavebně technický průzkum stěny, resp. především podkladu stěn dle ČSN 73 2901. Nesoudržné a degradované plochy fasády budou odstraněny a povrch vyrovnán dle ČSN 73 2901.  Soudržné a rovné plochy mohou být ponechány v původním stavu (pouze očištěny tlakovou vodou) pod podmínkou, že zhotovitel stavby ověří soudržnost a míru případné degradace povrchu, a to podle ČSN 73 2901.

Bourací práce mohou být zahájeny až po zhotovení plánu technologického postupu bouracích prací. S tímto technologickým postupem musejí být písemně seznámení všichni zaměstnanci podílející se na bouracích pracích. Při bouracích pracích musí být také postupováno dle veškeré platné legislativy bezpečnosti práce.

Základové konstrukce

Základové konstrukce objektu se vysekají o 50mm, kvůli nové konstrukci podlahy.

Svislé konstrukce

- svislé nosné konstrukce

Svislé nosné konstrukce objektu se v rámci tohoto projektu bourat nebudou. U garážových vrat D02 bude zvětšený otvor o 350mm z důvodu vyšších požadavků na nová garážová vrata. Bude zde proveden nový překlad nad novým otvorem. Veškeré dveře v 1.NP budou mít snížené o 150mm překlady.

- příčky

Vnitřní příčky nebudou v rámci tohoto projektu upravovány.

Komíny

Není předmětem projektu.

Vodorovné konstrukce

- stropy

Není předmětem projektu.

- podlahové konstrukce

Podlaha na terénu bude vybouraná. Nová podlaha bude o 150mm níž než původní.

Konstrukce spojující různé výškové úrovně

V místě schodiště bude zhotoven nový betonový schodišťový stupeň. O rozměrech 1200x1300mm o výšce 150mm. (původní podlaha na terénu.)

- Konstrukce střechy

Dvouplášťová plochá střecha bude demontována až na trámový strop.

Výplně otvorů

- venkovní výplně otvorů – okna, vchodové dveře

Dřevěná okna, vchodové dveře a garážová vrata budou demontována a nahrazena novými. Plastová okna budou zachována. Garážová vrata D03 a D02 budou vybourána na větší stavební otvor. Pouze plechové dveře do skladu, který navazuje na budovu, budou zachovány.

Při demontáži oken bude provedena ochrana stávajících podlah ve 2. NP ochranou geotextílií (10m2 na výměnu jednoho okna).

- vnitřní výplně otvorů – dveří

Veškeré dveře v 1.NP budou kvůli snížení podlahy o 150mm budou demontována a nahrazena novými o 150mm většími.

Klempířské konstrukce

Venkovní parapety oken, oplechování soklu a atiky bude demontováno do suti bez možnosti dalšího použití.

Konstrukce zámečnické

Porušené okapy a svody budou demontovány.

Tesařské konstrukce

Není předmětem projektu.

Podhledy

Rákosová omítka ve 2.NP bude odstraněna až na trámový strop.

Úprava povrchů

- vnitřní úpravy povrchů

V chodbách bude opravena omítka po předešlé elektroinstalaci. V rámci projektu budou opraveny vnitřní omítky v místnostech vyměňovaných oken a dveří, v místnostech s novou podlahou na zemině a v místnostech 2. NP, kde bude nový sádrokartonový podhled a to jádrovou omítkou, finální štukovou omítkou a malbou.

- venkovní úpravy povrchů

venkovní omítky: Stávající fasáda bude prohlédnuta, případná nesoudržná nebo oddutá místa souvrství fasády budou mechanicky odstraněny.

Venkovní kamenný obklad soklu: odstranění fasády na soklu a vyrovnání do roviny.

ZTI, elektro, ochrana před bleskem

- - kanalizace, voda, vytápění, elektro

Stávající jímací vedení bleskosvodu bude také odstraněno – řeší část EL.

Zemní práce a úprava zpevněných ploch

Výkopové práce budou zahájeny až po vytyčení všech stávajících vedení sítí.

Po obvodu objektu bude zhotoven výkop šířky 0,8m, hl. max. 1,0m (skutečná hloubka výkopu bude upravena tak, aby bylo možné napojit novou svislou hydroizolaci na novou vodorovnou hydroizolaci). V projektu se předpokládá, že pokud bude hloubka výkopu větší než 1,1m bude stěna výkopu svahována. Pokud bude v průběhu výkopových prací zjištěna na stavbě nesoudržná zemina, bude stěna výkopu zajištěna proti zasypání dělníka i při menších hloubkách výkopu než je 1,1m. Výkopy budou provedeny převážně strojně se součinností drobného ručního kopání a začišťování.

Základové konstrukce

Základové konstrukce budou vysekány o 50mm, kvůli nové konstrukci podlahy.

Řeší se nová hydroizolace podlah na terénu a soklových stěn.

V rámci tohoto projektu se řeší nová hydroizolace soklové části zdiva.

Nově bude obnažené zdivo, zbavené stávající hydroizolace. Rovnaný povrch bude na penetrován a následně bude celoplošně nataven nový hydroizolační modifikovaný pás vyztužený sklovláknitou rohoží. Nový hydroizolační pás bude u paty zdiva napojen na stávajíc HI formou „zpětného ohybu“. Horní hrana nové HI bude vytažena 200mm nad přilehlí terén. Tepelná izolace s uzavřenou strukturou vhodná pro izolaci soklových oblastí nebude kotvena, ale pouze celoplošně lepena vhodným lepidlem k podkladu z asf. modfik. pásu. Před zpětným zasypáním výkopu bude nová teplená izolace opatřena nopovou folií kotvenou pouze do vrstvy TI. Nopová folie bude těsně nad úrovní terénu ukončena systémovou ukončovací lištou.

Zpětně nasypaná zemina bude hutněna po vrstvách.

Svislé konstrukce

svislé nosné konstrukce

Nutné vybourat otvory pro nová vrata. Rámová konstrukce vrat je navržena tak, že vrchní rám bude zasekán do stávající betonové konstrukce nadpraží. Tak vznikne prostor pro průjezd vozidel 2,9m.

příčky

Není předmětem projektu.

překlady

Bude zhotoven nový překlad nad garážovými vratami D02 a D03.

komíny

V rámci nového plynového kotle bude zhotoven nerezový komínek vyvedený zdivem ven podél budovy.

Vodorovné konstrukce

Podlahová konstrukce na terénu bude nová. Na zhutněný štěrkový podsyp 0/64, který musí mít požadovanou únosnost 45MPa a modul přetvárnosti 1,5 o tl. 250mm bude provedena nová ŽB deska o tl. 150mm vyztužená kari sítí 2x100/100/8. Tato deska bude spojena se stávajícím základem trny na chemické kotvy. Další vrstvou bude hydroizolace proti mírné tlakové vodě 2x SBS modifikovaný asfaltový pás. Na hydroizolaci bude tepelná izolace z XPS pro vysoce namáhané podlahy z hlediska zatížení, pevnost v tlaku při 10% stlačení = 700kPa. Další vrstvy se liší podle druhu místností.

V garážích bude tepelná izolace XPS tl. 50mm a na ní bude PE folie. Následuje deska z drátkobetonu o tl. 150mm, která bude vyspádovaná cca 2%. Dále bude provedena samonivelační stěrka o tl. cca 5mm. Finální vrstvu v garážích bude tvořit bezespárová podlaha na bázi polyuretanu se strukturovaným protiskluzným povrchem v tloušťce 9mm v barvě šedé.

V chodbě bude tepelná izolace XPS tl. 120mm a na ní bude roznášecí betonová mazanina v tl. 78mm. Beton bude napenetrován a další vrstvou bude lepící tmel, na který se bude lepit nášlapná keramická dlažba o tl. 10mm.

Konstrukce spojující různé výškové úrovně

Není předmětem projektu.

Konstrukce střechy

Stávající dvouplášťová střecha bude demontována až na trámový strop. Nová střešní konstrukce bude jednoplášťová plochá střecha. Na trámový strop bude přidělána podkladní nosná vrstva z palubek nebo desek na bázi dřeva na ni přijde parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva z asfaltového pásu s AL fólií. Spád a zateplení střechy budou tvořit spádové klíny z pěnového polystyrenu. Hydroizolační vrstva střechy bude z fólie TPO/FPO.

Střešní krytina na přiléhajícím skladu budovy z plechové krytiny bude demontována a místo ní bude provedena hydroizolační vrstva z fólie TPO/FPO. Pokud nebude pod stávající plechovou krytinou prkenné bednění bude nově provedeno.

Tepelné a akustické izolace

Druhy a umístění jednotlivých tepelných izolací:

| Umístění | Ostatní parametry | Tloušťka | λ [W/(m.K)] |
| --- | --- | --- | --- |
| Sokl | TI s uzavřenou strukturou (Perimetr) | 160 mm | min. λ= 0,034W/(m.K) |
| Zateplení obvodové stěny | EPS 70F | 160 mm | min. λ= 0,039W/(m.K) |
| Zateplení podlahy na terénu | Tepelná izolace XPS | 80-120 mm | min. λ= 0,036W/(m.K) |
| Zateplení střechy | Tepelná izolace EPS | 120 mm | min. λ= 0,035W/(m.K) |
| Zateplení střechy | Tepelná izolace spádové klíny | 80-240 mm | min. λ= 0,039W/(m.K) |

Pozn.: min. λ = materiál o uvedených vlastnostech nebo materiál s vlastnostmi lepšími (z pohledu na tepelnou techniku.)

Zateplení stěn

zhodnocení stavu venkovních stěn před projektováním PD

Při zaměření objektu byly shledány problémy s vlhkostí budovy. Na fasádě objektu jsou viditelné stopy od vzlínající zemní vlhkostí. Proto před zateplením bude zdivo objektu podřezáno a v místě schodiště bude provedena injektáž zdiva. Před samotnou aplikací zateplovacího systému musí být zachované konstrukce stěn důkladně analyzována.

zhodnocení stavu venkovních stěn před realizací:

Před započetím prací na zateplovacím systému je třeba analyzovat stav podkladu. Zhotovitel zajistí odebrání vzorků v potřebné míře odbornou firmou. Budou odebrány vzorky z interiéru i exteriéru, na povrchu i z hloubky stěn pomocí vrtaných sond. Tyto vzorky budou analyzovány na množství vody, solí a jiných nežádoucích látek obsažených v konstrukci.

Pokud analýza podkladu prokáže výskyt vlhkosti, solí, popř. jiných nežádoucích látek nesmí se zdivo zateplit, dokud se nejdříve neuskuteční kroky k odstranění zdroje vlhkosti ze zdiva (popř. odstranění jiných látek). Následně musí být prokázáno, že zdivo již je vhodné k zateplení. Projektant upozorňuje, že vlivem zateplení stěny s nevhodnými parametry může dojít k degradaci konstrukce, výskytu plísní, vlhkosti a dalších nežádoucích problémů.

Ze zhotoveného rozboru bude vyhotoven protokol, kde se vzorky odebíraly, jakým způsobem se odebíraly a výsledky analýzy. V protokolu bude zhodnocení vhodnosti aplikace zvoleného zateplovacího systému včetně všech vrstev. Zda je možné aplikovat zateplovací systém či ne, případně za jakých podmínek.

Dále zhotovitel zajistí provedení odtrhové zkoušky na lepící tmel a tahovou zkoušku na kotvící materiál.

Do stavebního deníku budou zapsány výsledky provedené analýzy stěn, zkoušek, doporučení a bude zvolen následující postup prací nebo nutných opatření, případně způsob nutné sanace zdiva. K tomuto zápisu se vyjádří projektant, technický dozor, zhotovitel (odborná firma) a investor.

popis navrženého zateplení:

Stěny budou zatepleny teplenou izolací z EPS ŠEDÝ tl. 160mm.

technické požadavky:

ETICS musí být kontaktně spojen se zateplovanou konstrukcí ;

tepelný izolant s třídou reakce na oheň nejhůře E;

ETICS jako celek s třídou reakce na oheň nejhůře B;

index šíření plamene po povrchu nulový, tzn. is = 0,0 mm/min;

Povrchová úprava bude provedena z tenkovrstvé silikonové omítky, zrno  2 mm.

Povrchová úprava soklu bude provedena z dekorativní omítky na bázi pryskyřice.

Před započetím prací na úpravě povrchů fasády budou všechny výplně otvorů zakryty folii proti znečištění a veškeré konstrukce připevněné na fasádě budou demontovány a připraveny pro zpětnou montáž, pokud nebudou nahrazeny novými.

Zateplení nosných obvodových stěn budovy bude probíhat podle doporučeného technologického předpisu výrobce a zhotovitele. Navrženo je zateplení obvodového pláště certifikovaným vnějším kontaktním zateplovacím systémem ETICS.

Bude použit certifikovaný zateplovací systém (s evropským technickým schválením - ETA) s vzájemně sladěnou paropropustností jednotlivých vrstev (lepidlo, izolant, stěrka, omítka) a bez výrazných změn difúzních charakteristik ve směru předpokládaného vlhkostního toku (z interiéru do  exteriéru).

Rám nových dveří bude osazen k venkovnímu líci zdiva. Okna a dveře budou dodatečně zatepleny přes rám min o 30mm a max.40mm. Venkovní parapety budou zatepleny TI. o min. tl. 50mm a zároveň tak, aby byl správně osazen venkovní parapet včetně dodržení správného sklonu.

Součástí správné aplikace systému ETICS je použití správného a dostatečného lepení a kotvení tepelné izolace, zakládacích lišt příslušného rozměru dle tl. tepelné izolace a rohových lišt zateplení.

Při lepení tepelně izolační desky na stěnu se nanese metodou obvodového rámečku a 3 vnitřních terčů lepící hmota tak, aby po přilepení k podkladu vznikla minimální kontaktní plocha slepu o velikosti 60% plochy tepelně izolační desky. Způsob lepení TI k podkladu musí vždy odpovídat způsobu kotvení a počtu kotev na m2 izolantu. Detaily navazujících částí konstrukcí, postupujících prvků, připevňovaných prvků k podkladu a oplechování je nutné zabezpečit tak, aby bylo zabráněno pronikání vody do skladby systému.

V místě soklu bude založen zateplovací systém na hliníkovou zakládací lištu, která bude pevná, nosná, nekroutící se. Pro zpevnění rohů zateplovacího systému budou používány rohové lišty se sklotextilní tkaninou. Tyto lišty budou používány na rozích objektu, u oken a dveří.

Po prohlídce stávajících povrchů fasády odbornou firmou bude zjištěn stav těchto povrchů a rozsah poškození. Podle potřeby dojde k odstranění veškerých nesoudržných a degradovaných částí podkladní vrstvy na částí fasády, která se neotlouká celá. Odstranění nesoudržných vrstev bude prováděno mechanicky – odsekáním. Bude provedena reprofilace certifikovanými sanačními systémy – vytvoření pevného podkladu pro nanesení dalších vrstev. Podklad pro ETICS musí splňovat podmínky uvedené v ČSN 73 2901 a zároveň i podmínky technologického předpisu konkrétního výrobce a dodavatele stavby. Nerovnosti na fasádě větší než je maximální odchylka rovinatosti stanovená v technologickém předpisu dodavatele ETICS (obvykle 20mm) budou vyspraveny cementovápenou omítkou.

Zateplení podlahy

Podlaha na terénu bude zateplena tepelnou izolací z XPS. V garážích o tl. 80mm a na chodbě o tl. 120mm.

Zateplení střechy

Celá plochá střecha bude zateplena tepelnou izolací EPS o tl. 200-360mm.

Akustická izolace

Není předmětem této projektové dokumentace.

Hydroizolace, sanace – izolace proti vodě a zemní vlhkosti

Sanace vlhkého zdiva:

Sanace vlhkého zdiva bude řešena podřezáním celého objektu a v místě schodiště injektáží zdiva. Podlaha na terénu bude provedená nová s novou hydroizolací.

Hydroizolace:

Bude zhotovena nová hydroizolace podlah na zemině, která bude napojena na hydroizolaci podřezaného zdiva. Hydroizolace bude z modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou z polyesterové rohože + z modifikovaného asfaltového pásu s nosnou hliníkovou vložkou, kvůli případnému výskytu radonu. Radonový index bude zaměřen v průběhu rekonstrukce, po vybourání stávající podlahy na terénu.

V místě schodiště nelze provést podřezání zdiva, bude zde nutné provést injektáž.

Hydroizolace střechy bude zhotovena z fólie TPO/FPO.

Parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva střechy bude použitý modifikovaný asfaltový pás s AL vložkou.

Výplně otvorů

venkovní výplně otvorů – okna, vchodové dveře

Dřevěná okna a vchodové dveře budou nová s izolačním trojsklem. Okna  Uw= max. 0,9W/m2K a venkovní dveře Ud = 1,2 W/m2K. Stávající plastová okna nebudou měněna. Garážová vrata budou vyměněna za nová pro zvětšení jejich výšky. Vrata budou dvoukřídlá, křídla budou složena ze sekcí a z hliníkových profilů a zateplení polystyrenem o šířce 30mm, polystyren je zakryt panely z PVC. Garažová vrata budou mít Ud max. 3,5W/m2K.

Osazení nových oken a dveří vč. napojení na okolní konstrukce bude provedeno v souladu s ČSN 74 6077 (tj. od interiéru – parotěsnící páska + paropropustná, vodotěsná a vzduchotěsná páska z exteriéru). Výměna oken bude provedena včetně nových vnějších a vnitřních parapetů. Způsob ukotvení otvorové výplně určí dodavatel nových výplní otvorů s ohledem na materiál a stav konstrukce ostění, nadpraží a parapetů. Venkovní parapety jsou dle návrhu navrženy z PoZn plechu.

Technické parametry oken a dveří musejí odpovídat požadavkům energetického posudku a platné ČSN 73 0540-2 včetně kritických povrchových teplot na styku rámu okna a vnitřního ostění.

vnitřní výplně otvorů – dveře

Vnitřní dveře v 1.NP budou zvětšeny o 150mm.

Klempířské konstrukce

Veškeré nové klempířské prvky budou z poplastovaného PoZn plechu šedivé barvy. K podkladu budou klempířské prvky celoplošně lepeny bitumenovým tmelem nebo mechanicky kotveny. Jedná se především o venkovní parapety, oplechování atik apod. Klempířské prvky, které budou součástí střešní krytiny z folie TPO/FPO budou z  vhodného typu z poplastového plechu.

Klempířské prvky jsou popsány v PD v příslušném výpise.

Konstrukce zámečnické

Zámečnické prvky jsou popsány v PD v příslušném výpise.

Truhlářské výrobky

Není předmětem této projektové dokumentace.

Podhledy

Ve 2.NP bude stržena původní rákosová omítka až na trámový strop. Nový pohledový strop bude z SDK podhledu.

Podlahy

Nové podlahy budou v 1.NP o 150mm níž než původní. Světlá výška v místnostech musí být min. 2900mm.

V garážích bude tepelná izolace XPS tl. 50mm a na ní bude PE folie. Následuje deska z drátkobetonu o tl. 150mm, která bude vyspádovaná cca 2%. Dále bude provedena samonivelační stěrka o tl. cca 5mm. Finální vrstvu v garážích bude tvořit bezespárová podlaha na bázi polyuretanu se strukturovaným protiskluzným povrchem v tloušťce 9mm v barvě šedé.

V chodbě bude tepelná izolace XPS tl. 120mm a na ní bude roznášecí betonová mazanina v tl. 78mm. Beton bude napenetrován a další vrstvou bude lepící tmel, na který se bude lepit nášlapná keramická dlažba o tl. 10mm.

Úprava povrchů

vnitřní úpravy povrchů

V chodbách bude opravena omítka po předešlé elektroinstalaci. V rámci projektu budou opraveny vnitřní omítky v místnostech vyměňovaných oken a dveří, v místnostech s novou podlahou na zemině a v místnostech 2. NP, kde bude nový sádrokartonový podhled a to jádrovou omítkou, finální štukovou omítkou a malbou.

venkovní úpravy povrchů

venkovní omítky

Nadsoklová zateplená část zdiva bude mít povrchovou úpravu z difúzně otevřené probarvené silikonové tenkovrstvé fasádní stěrky. Soklová část objektu bude mít povrchovou úpravu z minerální kamínkové omítkoviny - marmolit.

Již zateplená část zdiva bude mít novou fasádní úpravou z difúzně otevřené probarvené silikonové tenkovrstvé fasádní stěrky

Po obvodu všech výplní otvorů budou použity venkovní i vnitřní začišťovací omítkové lišty z důvodu zamezení následného praskání omítky na ostění a nadpraží otvoru.

Barva a zrnitost omítky je zpracovaná v projektové dokumentace v dokladové části PD.

Nad garážovými vraty a u vchodových dveří do skladu je osvětlení na fasádě, toto osvětlení bud demontované a opětovně namontované zpět po zateplení a nové fasádě.

terénní úpravy a zpevněné plochy

Po obvodu objektu bude zhotoven okapový chodníček z betonových dlaždic 500/500/50

Před každým vstupem do objektu bude osazena čistící rohož se spodním boxem a odvodem případných dešťových srážek pomocí trativodu.

Odřezané betonové plochy budou nahrazeny novými betonovými vrstvami včetně štěrkové podkladní vrstvy.

Po dokončení terénních úprav a zpevněných ploch v okolí objektu budou všechny nezpevněné plochy urovnány, popřípadě zasety a zality.

dešťové svody

Dešťové vody jsou svedeny ze střechy objektu a budou odvedeny stávajícím způsobem, nově budou nainstalovány přenosné nádoby na uschování dešťové vody. Na svody je nutné umístit přepínač.

dilatační spáry, přechodové lišty

Dilatační spáry do čerstvého betonu se vkládají u podlah s plochou nad 36m2 a v chodbách po 4bm. Přechodové lišty budou umístěné mezi chodbou a garáží.

Lešení

Běžné systémové lešení s podlahami a zábradlím, š. max. 900 mm s výškou cca 2,0 m, pokud bude mezi lešením a přilehlou zdí vzdálenost větší než 25cm, bude lešení opatřeno vnitřním zábradlím. Lešení bude kotveno do zdiva stěny – vyhnout se kotvení do spár s nepevnou maltou.

Pro vnitřní stavební práce bude použito běžné hliníkové pomocné jednopodlažní lešení s minimální pracovní šířkou podlahy 1,2m.

Před stavbou lešení položit na okapový chodník a přilehlé zpevněné plochy technickou textilií (400 g/m2), aby nedošlo k jejich zničení vlivem práce na zateplení fasády.

Po dobu výstavby bude lešení připojeno k uzemňovací soustavě hromosvodu.

Pro zapravení izolantu v místech kotev lešení bude použita PUR pěna, ale tak aby kotevní místa nebyla na konečné povrchové úpravě fasády viditelná.

ZTI

kanalizace

Není předmětem této dokumentace.

voda, TV

Řeší část voda, TV.

vytápění

Řeší část UT.

Elektro, slaboproudé rozvody a ochrana před bleskem

Veškeré předměty umístěné na fasádě budou přemístěny na nový povrch zatepleného zdiva. Díle bude navržena nová hromosvodná soustava. Vice řeší samostatná část této projektové dokumentace část EL.

Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a hydro-geologického průzkumu

radonový průzkum

Radonový průzkum bude proveden až při realizaci stavby po odstranění stávající podlahové konstrukce na zemině.

hydrogeologický průzkum

Není předmětem této dokumentace

Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Stavební úpravy nebudou mít zásadní vliv na okolní zástavbu. Krátkodobě může dojít ke zvýšení hlučnosti a prašnosti během samotné výstavby. V objektu se nenacházejí žádné stávající výrobní prostory.

Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

ochrana proti hluku

Není předmětem této dokumentace

ochrana proti radonu

Není předmětem této dokumentace. Radonový průzkum bude proveden až při realizaci stavby po odstranění stávající podlahové konstrukce na zemině. Pokud bude zjištěno střední nebo vysoké riziko radonu, bude nutné v průběhu výstavby provést opatření.

Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to jak v obecných požadavcích, tak i část požadavků na stavební konstrukce a technická zařízení staveb.

Dodržováním požadavků na bezpečnost práce při provádění stavby se zabývá část zprávy B – Souhrnná technická zpráva.

Výsledky doplňujících průzkumů a výpočtů

Při prohlídce byla pořízena dokumentace skutečného stavu objektu před jeho rekonstrukcí.

Fotodokumentace objektu:

Výpočet okrajových oblastí na stěnách pro EPS

Požadavky a zásady technického řešení stavebních detailů a materiálových variant dodavatelské dokumentace

Požadavky na provedení detailů:

- provedení dle projektové dokumentace

- pečlivé provedení

- provedení dle technologických postupů výrobců vybraných výrobků

Způsob likvidace přebytečné zeminy nebo odpadů

Při realizaci všech činností na staveništi bude postupováno s maximální šetrností k životnímu prostředí a budou dodržovány příslušné právní předpisy. Jedná se zejména o zákon č.17/1992 Sb. o životním prostředí (ve znění pozdějších předpisů), zákon č 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší (ve znění pozdějších předpisů), zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (ve znění pozdějších předpisů) a o nařízení vlády č. 9/2002 Sb., které stanovuje maximální požadavky na emise hluku stavebních strojů (ve znění pozdějších předpisů).

Veškeré odpady vzniklé na stavbě objektu budou skladována a likvidovány dle zákona č.185/2001 Sb. (ve znění pozdějších předpisů). U kolaudace objektu bude nutné předložit doklady o likvidaci odpadu.

Poznámky

Veškeré rozměry je nutno před zahájením prací ověřit na stavbě a v případě zjištění podstatné odchylky je nutné kontaktovat technický dozor stavebníka a ten případně projektanta. Pro stavbu budou použity pouze schválené výrobky a materiály. Poznámky na výkresech jsou součástí této zprávy.

Soupis prací slouží jen pro orientační necenění díla. Pro konečné objednání materiálu si dodavatel ověří skutečné množství, popřípadě zpracuje výrobní dokumentaci.

Dokumentace funguje jako celek, jednotlivé prvky mohou být zakresleny nebo popsány jen v některé její části.

Veškeré konstrukce, prvky a výrobky budou provedeny a dodány v souladu s ČSN, doporučením výrobce a platnými právními předpisy v ČR.

Barevné řešení, použití materiálu a konkrétních výrobků podléhá schválení investora a projektanta.

Veškeré konstrukce, stavební prvky a materiálové řešení provést dle systémových detailů, postupů (technologických předpisů) a technických listů užívaného systému s doložením souhlasu technických zástupců dodávaného systému.

Jakákoli navržená řešení a detaily lze provést jiným alternativním způsobem, je však nutné obecně i technický obsah a řešení návrhu původního. Nové alternativní řešení musí schválit technický dozor stavebníka, projektant a objednatel.

Zpracováno dle norem a technických podkladů známých ke dni vydání projektové dokumentace.

Zhotovitel předá uživateli návody k užívání nově zhotovených konstrukcí (např. návod na užívání fasády, návod na užívání oken apod.).

V Hradci Králové

listopad 2018

zpracovala: Ing. Kocianová