Výtah ze směrnice pro tvorbu DTMM

## 3. Zaměřované podzemní inženýrské sítě

#### obecně

Podzemní zařízení bude zaměřováno v otevřeném výkopu zásadně před zasypáním a provedením terénních úprav.  Nesplnění této podmínky je vážnou závadou, bránící převzetí stavby. Povinností dodavatele stavby je vždy a v dohodnutých lhůtách předem vyzvat geodeta k zaměření trasy.

Geodet je povinen u každého zaměřovaného bodu označit, zda byl zaměřen před nebo po záhozu. Rozlišení je dáno barvou bodu pro konstrukci (hladina 1) a použitým stylem čáry (styl 3 smí být použitý pouze pro spojnici dvou bodů zaměřených před zásypem). Kromě toho u bodů zaměřených po zasypání bude umístěna buňka Z (hladina 7). Body zaměřené před zasypáním budou popsány nadmořskou výškou Bpv.

Zaměřování každé sítě se řídí interními směrnicemi jednotlivých správců. Tato zaměření je nutno upravit do formy předepsané touto datovou strukturou.

#### výkresy jednotlivých typů vedení

9. Výkres veřejného osvětlení a signalizačních kabelů  -  *o.dgn

Seedfile vero2d.dgn

## 10. TABULKA ATRIBUTŮ PRO PODZ. KONSTRUKCE, KOLEKTORY      
      A KABELOVODY

| Popis | LV | CO | LC | WT | typ prvku |  | buňka, forma popisu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.BODY A JEJICH POPIS, KRYTÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| Bod měřený na obvodu před zasypáním * | 1 | 250 | 0 | 4 | 3 |  |  |
| Bod měřený na obvodu po zasypání * | 1 | 251 | 0 | 4 | 3 |  |  |
| Popis čísla bodu (souhlasí se zápisníkem podrobného měření) * | 2 | 23 | 0 | 0 | 17 |  | tx=0.75, ft=3 |
| Výška měřeného bodu na dně resp.vrchu podz.konstrukce * | 3 | 98 | 0 | 0 | 17 |  | tx=0.75, ft=3 |
| Výšky den resp.vrchů podz.konstrukce(Bpv) | 4 | 98 | 0 | 0 | 17 |  | (xxx.xx) v m na cm |
| Hladina pro eventuelní přečíslování dokumetací správce | 5 | x | x | x | 17 |  |  |
| Relativní hloubky | 6 | 98 | 0 | 0 | 17 |  | (-xx.xx) v m na cm |
| Buňka Z (označení bodů měřených po zasypání) * | 7 | 254 | 0 | 0 | 2 |  | ac=Z |
| 2.KÓTY |  |  |  |  |  |  |  |
| Okótování podzemní konstrukce * | 8 | 190 | 0 | 0 | 33 |  |  |
| 3.POMOCNÉ KONSTRUKCE |  |  |  |  |  |  |  |
| Pomocné konstrukce při zpracování staré dokumentace | 9 | 254 | 0 | 2 | 3 4 15 |  |  |
| 4.POPISY PODZ.KONSTRUKCÍ,KOLEKTORŮ a KABELOVODŮ |  |  |  |  |  | tx=0.75, ft=1 |  |
| Popis nerozlišené podzemní prostory | 15 | 192 | 0 | 0 | 17 |  | mat š/v rrrr |
| Popis kolektoru * | 16 | 193 | 0 | 0 | 17 |  | mat š/v rrrr |
| Popis kabelovodu * | 17 | 194 | 0 | 0 | 17 |  | mat š/v rrrr |
| 5.OBRYSY PODZEMNÍ PROSTORY,KONSTRUKCE(kryty,podzem.garáže,štoly) |  |  |  |  |  |  |  |
| Podzemní průběh |  |  |  |  |  |  |  |
| geod.zaměření * | 30 | 192 | 3,6 | 0 | 3 4 |  |  |
| zpracovaná dokumentace | 31 | 192 | 6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| zasypané, zatopené ...... | 32 | 192 | 3,6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| zasypané, zatopené ......popis | 32 | 192 | 0 | 0 | 17 |  |  |
| Nadzemní průběh podzemní konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |
| geodeticky zaměřená * | 38 | 192 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| zpracovaná stará dokumentace | 39 | 192 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| 6.OBRYS KOLEKTORU |  |  |  |  |  |  |  |
| Podzemní průběh obrysu kolektoru |  |  |  |  |  |  |  |
| geod.zaměření * | 35 | 193 | 3,6 | 0 | 3 4 |  |  |
| zpracovaná dokumentace | 36 | 193 | 6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| vyřazený,zničený,nefunkční | 37 | 193 | 3,6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| vyřazený,zničený,nefunkční - popis | 37 | 193 | 0 | 0 | 17 |  |  |
| Nadzemní průběh obrysu kolektoru |  |  |  |  |  |  |  |
| geodeticky zaměřený * | 38 | 193 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| zpracovaná stará dokumentace | 39 | 193 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| 7.OBRYS KABELOVODU,TVÁRNICOVÉ TRATĚ |  |  |  |  |  |  |  |
| Podzemní průběh obrysu |  |  |  |  |  |  |  |
| geod.zaměření * | 40 | 194 | 3,6 | 0 | 3 4 |  |  |
| zpracovaná dokumentace | 41 | 194 | 6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| vyřazené,zničené... | 42 | 194 | 3,6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| vyřazené,zničené... popis | 42 | 194 | 0 | 0 | 17 |  |  |
| Nadzemní průběh obrysu |  |  |  |  |  |  |  |
| geodeticky zaměřená | 43 | 194 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| zpracovaná stará dokumentace | 44 | 194 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |

Parametry v popisech:

mat,mat1,mat2	OC pro ocel, PE pro polyetylén, BR pro beton.roury, PRE pro bet.prefabr., BET pro monolit.beton, CIH pro cihelné zdivo, KAZ pro kamenné zdivo, KAM pro kameninu, OHR pro ocel hrdlovou, tř.11, O12 pro ocel tř.12, OLT pro ocelolitinu, LIT pro litinu, NEZ neznámé

dim,dim1,dim2	dimenze vedení v milimetrech, popř. poměr

rrrr		rok výroby (celý letopočet např.1994)

hloub		hloubka uložení v metrech na cm