1. Architektonické a stavebně technické řešení

1.1 Účel objektu

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy dvou bytů (č. 3 a 17) v bytovém domě.

1.2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení

Dispoziční řešení bytů je navržené s přihlédnutím na současné trendy a zvyklosti v oblasti bydlení. Bytový dům má pět (5) podlaží. Čtyři (4) nadzemní a jedno (1) podzemní. Byty, které jsou předmětem stavebních úprav, se nachází v 1.NP a 4.NP

1.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory

Každý byt tvoří jednu bytovou jednotku o skladbě 1+1

Technicko ekonomické údaje o pozemku:

Není předmětem dokumentace (zůstává bez změny vůči současnému stavu)

Technicko ekonomické údaje o stavbě rodinného domu:

- Počet funkčních jednotek - 17 bytů celkem

- Obestavěný prostor bytu č.   3 cca - 232 m3

- Obestavěný prostor bytu č. 17 cca - 232 m3

- Užitná plocha bytu  č. 3  – celkem 12,04 m2

- Obytná plocha bytu č. 3 -  celkem 38,68 m2

- Užitná plocha bytu  č. 17  – celkem 12,04 m2

- Obytná plocha bytu č. 17 -  celkem 38,68 m2

1.4 Technické a konstrukční řešení objektu, životnost konstrukcí

Navržené prostorové, konstrukční a materiálové řešení splňuje Vyhlášku č. 268/2009 Sb.,     o technických požadavcích na stavby a Vyhlášku č. 269/2009 Sb., o obecných požadavcích   na využívání území. Konstrukční a materiálové řešení stavby je uvedeno níže.

Fyzická životnost nosných konstrukcí je odhadována na minimální dobu 100 let, morální životnost kompletačních konstrukcí a technických instalací je odhadována na 20-30 let. Doba životnosti je závislá na kvalitě provádění udržovacích prací, na druhé straně ji ovlivňují  neodborné zásahy při údržbě a při drobných opravách objektu nebo jeho částí.

1.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí

Strop nad bytem č. 17 (v posledním NP) bude zateplen. Dojde k výměně oken za plastová, zdvojená, osazená izolačním trojsklem. Jiná opatření vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností objektu prováděna nebudou.

1.6 Způsob založení objektu s ohledem na inženýrsko geologické poměry

Není předmětem dokumentace (zůstává bez změny vůči současnému stavu)

1.7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení negativních účinků

Vzhledem k navrženým technologiím a způsobu využití objektu se nepředpokládají negativní účinky na životní prostředí. S veškerým odpadem vzniklým při stavební činnosti      a následně při užívání stavby bude nakládáno ve smyslu Zákona č. 185/2001 Sb.

1.8 Dopravní řešení

Byty integrované do domu nemají vyhrazená parkovací místa pro osobní automobily.  K odstavení vozidel jsou využívána stání vymezená u krajnice v ulicích Zengerova nebo Havlíčkova.

1.9 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Veškeré navržené konstrukce a materiály jsou odolné proti škodlivým vlivům vnějšího prostředí za předpokladu dostatečné údržby v průběhu životnosti stavby.

Řešené byty č. 3 a 17 se nenachází v hlukově zatíženém území, jelikož jsou okenními otvory orientovány do dvora. Jiný negativní vliv pro pohodu bydlení z vnějšího prostředí není.

1.10 Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Navržené konstrukční a materiálové řešení stavby odpovídá požadavkům Vyhlášky              č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a Vyhlášky č. 269/2009 Sb.,                 o obecných požadavcích na využívání území. Podrobné řešení je patrné z další části projektové dokumentace, a to z textové a výkresové části.

2. Stavebně konstrukční řešení

2.1 Zemní práce

Není předmětem dokumentace (zůstává bez změny vůči současnému stavu)

2.2 Základy

Není předmětem dokumentace (zůstává bez změny vůči současnému stavu)

2.3 Svislé konstrukce

Nosné konstrukce zůstávají bez zásahu

Příčky jsou navrženy z tvarovek ytong (případně PORFIX) v tloušťkách dle výkresové části. Příčkovky budou také použity k zazdívání otvorů.

V místě stoupačky kanalizace bude provedena předstěna ze sádrokartonu doplněna o revizní dvířka v potřebném místě

2.4 Vodorovné konstrukce

Není předmětem dokumentace (zůstává bez změny vůči současnému stavu)

2.5 Schodiště

Není předmětem dokumentace (zůstává bez změny vůči současnému stavu)

2.6 Střešní konstrukce

Není předmětem dokumentace (zůstává bez změny vůči současnému stavu)

2.7 Úpravy povrchů

Vnitřní omítky budou opraveny v potřebném rozsahu. Omítka bude nakonec opatřena malbou (např. PRIMALEX - barva dle investora).

Povrchová úprava na sádrokartonovém podhledu ze sádrokartonových desek tl. 12,5 mm bude provedena akrylátovou malbou. Před prováděním malby je nutné podklad penetrovat,    a to základní malbou. Sádrokartonové desky budou před penetrací ve spojích přebandážovány, přetmeleny a přebroušeny. V místnostech s vlhkým provozem bude použit sádrokarton k tomu určený. Sádrokartonový podhled bude proveden pouze v bytě č. 17. Podhled bude zavěšený na ocelové konstrukci a doplněn o izolaci z minerální vaty tl. 20cm.

Povrchová úprava stropu v bytě č. 3 bude stávající omítka a nový nátěr.

V místnostech pro osobní hygienu a u kuchyňské linky je navržen keramický obklad. Keramické obkladačky (typ a barva dle výběru stavebníka) jsou na podklad lepeny tenkovrstvou metodou.

2.8 Podlahy

Na současnou podlahu budou položeny dřevotřískové desky. Desky budou penetrovány         a potaženy nivelační stěrkou (nutné již samotné desky vyrovnat do maximální roviny).         Na vrstvu nivelační stěrky proběhne pokládka PVC podlahy lepením

V koupelně a WC proběhne pokládka nové dlažby. Výškové rozdíly podlah budou řešeny přechodovou lištou.

2.9 Izolace

2.9.1 Hydroizolace

V místnostech s vlhkým provozem (koupelny) se provede pod dlažbu vrstva vodotěsné stěrky, kterou je třeba vytáhnout minimálně 150 mm na stěny.

2.9.2 Tepelné izolace

Sádrokartonový podhled v bytě č. 17 bude opatřen tepelnou izolací z minerální vaty tl. 200 mm.

2.9.3 Zvukové izolace

Instalační potrubí musí být uložena pružně vzhledem k stavebním konstrukcím, aby byl omezen hluk šířící se konstrukcemi. Odpadní potrubí budou v kritických místech opatřena zvukovou izolací. Potrubí rozvodů vody a odpadů je nutné při průchodu stavební konstrukcí obalit (včetně kolen) pěnovou potrubní izolací tl. min. 15 mm. Je nepřípustné potrubí, resp. část potrubí „natvrdo“ zazdít do stavební konstrukce.

Výrobce a typ použitých tepelných a zvukových izolací je možné zaměnit dle zvyklostí dodavatele a přání stavebníka, použitý materiál však musí svými vlastnostmi splňovat minimálně hodnoty navržených, výše uvedených materiálů.

2.10 Výplně otvorů

Do obou bytů budou instalovány nové dřevěné vchodové dveře na ocelovou zárubeň s požární odolností dle stávajícího PBŘ dveře mohou být doplněny o další bezpečnostní prvky dle požadavku investora. Vnitřní dveře bytů budou dřevěné na ocelovou zárubeň s plnou výplní. Výplně okenních otvorů jsou navrženy plastové. Profil z tvrzeného PVC je vyztužen v rámech a křídlech pozinkovanou ocelí.  Zasklení je provedeno izolačním trojsklem. Kování je celoobvodové v bezpečnostním provedení. Závěsy jsou kovové a jsou kryty plastovými krytkami. Montáž provedou pracovníci odborné firmy. Výplně otvorů budou osazeny pomocí speciálně upravených ocelových kotev, ocelovými vruty šroubovanými do rámu. Těsnění      po obvodu rámu se provede polyuretanovou pěnou. Pro zlepšení vlastností připojovací spáry mezi okenním rámem a ostěním otvoru je možné na základě přání stavebníka použít pásky parotěsné a difuzní folie určené k utěsnění spáry. Součástí dodávky výplní otvorů budou systémové plastové vnitřní parapety.

Rozměry oken a dveří jsou uvedeny v příslušných výkresech.

2.11 Truhlářské konstrukce

Vyjma vyrovnání podlah dřevotřískovými deskami – v kuchyních a pokojích nebudou truhlářské konstrukce prováděny.

2.12 Zámečnické konstrukce

Není předmětem dokumentace (zůstává bez změny vůči současnému stavu)

2.13 Klempířské konstrukce

Proběhne osazení nových venkovních parapetů oken z titanzinkového plechu

2.14 Oplocení

Není předmětem dokumentace (zůstává bez změny vůči současnému stavu)

3. Doplňující informace stavebně konstrukčního řešení

3.1 Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení

Při návrhu nosných konstrukcí objektu byly uvažovány hodnoty užitných, klimatických         a dalších zatížení dle platných norem, zejména dle normy ČSN P ENV 1991- 1: Zásady navrhování a zatížení konstrukcí.

3.2 Technologické podmínky postupu prací

Při provádění stavebních prací na nosných, nenosných a kompletačních konstrukcích je nutné dodržovat normové či doporučené technologické postupy a doporučení výrobců nebo dodavatelů použitých materiálů a výrobků.

3.3 Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací             a zpevňovacích konstrukcí

Vzhledem ke stavebnímu záměru se počítá s prováděním bouracích prací v potřebném rozsahu pro následné stavební úpravy. /pravy dispozic bytů související s bouráním nedotkne nosné konstrukce stavby.

3.4 Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Při provádění kompletačních konstrukcí je nutné dbát na dokonalé položení jednotlivých vrstev podlah, podhledů a střešního souvrství, včetně veškerých detailů a prostupů konstrukcemi.

3.5 Seznam použitých podkladů, ČSN a dalších technických předpisů

- prohlídka objektu a jeho okolí

- stavebníkem poskytnut výběr z původní projektové dokumentace

- stavebníkem odsouhlasená architektonická studie

- podklady výrobců použitých materiálů a výrobků

3.6 Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, dokumentace zhotovitele

Dokumentace je zpracována v rozsahu potřebném pro ohlášení stavby z hlediska předpisů platných pro oblasti: územní plánování, stavební řád, legislativa pro životní prostředí, aj., v souladu se správním řádem České republiky. Navržené úpravy mají charakter udržovacích prací. Zásadně nedochází ke změně užívání jednotlivých prostor bytů. Nebudou prováděny zásahy do konstrukcí stavby. Provedením úprav nedojde ke změně ve vzhledu stavby. Pojetí záměru nevyžaduje vydání opatření stavebním úřadem. Detaily řešení jednotlivých konstrukcí a jejich napojení je součástí dodávky zhotovitele stavby, případně mohou být řešeny v rámci technického nebo autorského dozoru stavby. Montážní a výrobní výkresy konstrukcí budou součástí dodávky zhotovitele stavby.

3.7 Závěrečná ustanovení

Zpracovatel projektové dokumentace si vyhrazuje právo být neodkladně informován            o veškerých změnách v rámci stavby a případných odchylkách skutečného stavu                   od dokumentace z důvodu neprovedených sond nebo odchylek v rámci stavebních úprav dotčených částí objektu. Současně si vyhrazuje právo podle těchto sdělení upravit řešení nebo provedení některých prací, eventuálně úpravy navrhované zhotovitelem stavby nebo požadované stavebníkem v průběhu provádění stavebních úprav schválit. V případě neinformování o nastalých změnách nenese projektant žádnou odpovědnost za případné škody spojené s realizací stavby. Jakákoliv část dokumentace může být kopírována nebo jiným způsobem rozšiřována pouze na základě předchozího souhlasu zpracovatele projektové dokumentace.