D 1.1.a. TECHNICKÁ ZPRÁVA

REKONSTRUKCE PLOCHÉ STŘECHY OBJEKTU - ČÁST "F" v k. ú. Kolín p.č.st. 6569/1

Investor: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín

Vypracoval:  Ing. Arch. Jiří Klas

Odpovědný projektant: Ing. Arch. Jiří Klas

Účel objektu:

Jedná se o stávající objekt základní školy Kolín III., Lipanská 420. Objekt se nachází v k. ú. Kolín p.č.st. 6569/1.
Předmětem dokumentace je rekonstrukce ploché střechy v části „F“ tohoto objektu.

Původní souvrství ploché střechy na této sekci objektu bude demontováno až na úroveň stropní desky. Bude se jednat o demontáž střešní fólie a zateplení až k nosné části původního střešního pláště. Projekt rekonstrukce střechy je navržen dle původní projektové dokumentace z roku 1986 a prohlídky místa. Vzhledem k faktu, že na stavbě nebyly provedeny průzkumy ani sondy, musí být přesný návrh nového souvrství konstrukce navržen dle skutečného provedení a výšky původních konstrukcí.

Výměna souvrství střechy je navrženo z důvodu zatékání do střechy a degradaci stávající střešní folie, které je dle obhlídky místa ve špatné stavu – je nahrnutá, místy je již vyspravovaná a zatéká do ní.

Zásady architektonického a funkčního řešení:

Architektonické řešení celé stavby se výměnou střešního pláště nemění. Bude zachována koncepce původní střechy s kompletní výměnou střešního souvrství nad nosnou konstrukcí.

Jedná se o objekt členitého půdorysného charakteru, který je složen z více střešních ploch, které jsou odděleny atikami. Tento projekt řeší pouze část objektu sekci „F“. Střecha nad tělocvičnou

Střecha je provedena jako plochá se střešní fólií bez zatížení. Voda je odváděna do dvou střešních svislých vpustí. Vpusti jsou provedeny o průměru 125 mm.
U obou střešních vpustí se nacházejí bezpečnostní přepady. Střecha je provedena ve spádu 2,1 %.

Navržené kapacity

Rekonstrukce střechy se týká sekce „F“. Střecha je o rozměru 14,8 x 29,8 m. Plocha střechy je cca 441 m².

Bourací a demontážní práce

Na dotčené části střechy - část objektu "F" budou provedeny následující bourací práce a demontáže:

Stávající hromosvod na dotčené části střechy bude odpojen a demontován včetně všech příslušných části. Předpokládá se zpětné dopojení hromosvodu z původních částí a provedení nové revize. Před prováděním musí být prověřeno, že je stávající hromosvod vyhovující a bude možné ho po provedení prací znovu využít. 
Svislé vedení hromosvodu bude pouze odpojeno a ponecháno.
Veškeré stávající kotevní prvky fólie budou demontovány.
Stávající střešní fólie na dotčené části střechy bude demontována.
Stávající prvky oplechování na dotčené části střechy bude demontováno. V místě, kde se stýkají dvě střešní roviny je provedena atika, na kterou jsou navařeny folie z obou střech. Zde je nutné při demontáži folie postupovat velmi opatrně, aby nebyla porušena folie na sousední střeše a nenarušila se izolační schopnost na části střechy, která není opravována. U oplechování atiky, která je u venkovní fasády musí být také postupováno co nejopatrněji, aby nedošlo k poškození fasády.
Stávající střešní tepelná izolace  na dotčené části střechy bude demontována.
Stávající spádové klíny na dotčené části střechy budou demontovány.
Stávající střešní vpusti na dotčené části střechy budou demontovány.
Stávající bezpečnostní přepady budou demontovány až na nosnou konstrukci.

Vzhledem k povaze stavebních prací, bude na stavbě postupováno dle skutečností zjištěných na stavbě v době provádění. 
Střecha bude odkryta až na nosnou konstrukci stropu a konstrukci atiky. 
Po odkrytí všech skladeb bude prověřeno, zda na nosné konstrukci stropu byla provedena parozábrana v podobě asfaltové hydroizolace. Pokud ano bude prověřena kvalita, pokud nebylo provedeno musí se udělat nově.

Vrstvy nad nosnou konstrukcí stropu, tedy polystyren tl. 40 mm, polsid tl. 50 mm a cementový potěr se sítí byly přebrány z původní projektové dokumentace, neboť nebylo možné provést sondu. Není tedy jisté, zda se ve skladbě vůbec nachází. Pro účely projektu je počítáno, že tyto skladby byly provedeny dle původního projektu a při rekonstrukci střechy byly zachovány. Po odkrytí bude posouzeno, jaká je skutečné skladba a podle toho bude postupováno. V projektu je popsána a napočtena nejhorší možná varianta a to, že tyto vrstvy se ve skladbě nacházejí a budou muset být odstraněny.

Způsob naložení se stavebním odpadem (podle zatřídění):

Převzetí a následnou manipulaci s odpady vyprodukovanými při realizaci stavby bude zajišťovat oprávněná odborná firma.

Nakládání s odpady musí splňovat požadavky zákona č.185/2001 sb., o odpadech a souvisejících předpisů a vyhlášek  (vyhláška č.93/2016 Sb., č.24/2001 Sb., č.26/2001 Sb.).

Oprávněná firma zajistí.

- v mezích zákona č.185/2001 Sb., o odpadech přednostní využití odpadů před jejich uložením

- v případě uložení odpadu bude toto realizováno na ekologické skládce

- stavební odpad musí být po celou dobu přistavení velkoobjemového kontejneru zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku

- přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu budou zcela uzavřeny nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku tohoto odpadu.

Stavební odpad bude ukládán do velkoobjemových kontejnerů. Kontejnery budou umístěny na pozemku investora.

Návrh nového řešení střechy

Technické a konstrukční řešení

1. Střecha

Na celém objektu je provedena plochá střecha. Rekonstrukce se týká části objektu pod označením „F“. Na této části bude provedeno nové střešní souvrství.

Střecha bude provedena s finálním povrchem fólie z pvc-p určené k mechanickému kotvení. Hlavní hydroizolační vrstvu bude tvořit fólie pvc se skelnou výztužnou vložkou, šedá, (broof (t3)), tl. 1,8 mm - střecha nebude přitížena kamenivem všechny oplechování budou řešeny systémově a budou součástí dodávky střechy. Barva střešní fólie šedá.

Spádová vrstva bude provedena ze spádových klínu z EPS 100 mm v tloušťce min 30 – max 330 mm. Nad spádovou vrstvou bude provedeno zateplení z polystyrenu EPS 150 v tloušťce 200 mm. Přesný návrh střešního souvrství bude proveden na základě demontáže původní střechy na této části. Souvrství musí být upřesněno na místě dle skutečných výšek konstrukcí.

Pokud bude zjištěno, že ve skladbě nebyla původně provedena parotěsná vrstva z asfaltové hydroizolace, případně bude tato vrstva ve špatném stavu, tak musí být provedena nově. Bude provedena nová penetrace betonového povrchu stropu a následně natavení asfaltových pásů.

Budou provedeny dvě nové střešní vpusti o průměru 125 mm, které budou napojeny do stávajícího dešťového potrubí. Provedení vpustí bude bez výhřevu. Stávající dešťové potrubí bude ponecháno bez zásahu, pokud je v dobrém stavu, což bude prověřeno po odkrytí všech konstrukcí a demontáži vpustí. Pokud by bylo zjištěno, že potrubí je ve špatném stavu musí být provedena oprava, případně výměna.

Bezpečnostní přepady budou provedeny nově včetně napojení na hydroizolaci. Provedení ze systémových prvků střechy.

Na střeše bude navržen bezpečnostní kotevní systém ploché střechy s bodovými úvazy s možností délky úvazu 5 m. Kotvící prvky musí být nakotveny do stropní desky před provedení tepelněizolační vrstvy. Rozmístění kotvících prvků bude před objednáním a provedením konzultováno s odbornou prováděcí firmou.

Hromosvody budou provedeny dle původního řešení, musí být však udělány tak aby bylo možné získat po dokončení revize.

Atika mezi opravovanou a stávající střechou musí být odkryta a musí být provedeno nové napojení stávající fólie. Napojení musí být provedeno tak aby nedošlo k poškození sousední střechy, do které se nezasahuje.

Všechny prvky oplechování budou provedeny z poplastovaného plechu, na který bude navařena folie. Barva plechu bude šedá.

Při provádění musí být ochráněny stávající střechy, tak aby při pohybu pracovníků nedošlo k poškození dalších střech. Například vytvořením přístupové cesty pomocí textilií a OSB desek.

Dodržení obecných požadavků na výstavbu:

Při provádění veškerých montážních prací je nutno dodržovat veškeré technologické předpisy a normy o bezpečnosti pracujících. Je potřeba dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a všechny ostatní předpisy související s prováděním staveb.

SHRNUTÍ

- Před zahájením výroby jednotlivých prvků je nutné nechat vypracovat výrobní dokumentaci a především doměřit veškeré rozměry na stavbě.

- Výrobní dokumentace jednotlivých prvků (uvedených ve specifikaci) musí být odsouhlasena investorem a projektantem stavby.

- Veškeré navržené konstrukce musí být ověřeny in-situ.

- Při provádění musí být postupováno dle technických podkladů výrobců stavebních materiálů, výrobků atp. Veškeré stavební systémy musí být dodány od jednoho výrobce v uceleném systému.

- Výrobky, konstrukční prvky, zařízení a sestavy uvedené v dokumentaci jako konkrétní výrobky určené výrobním typem, případně i výrobcem, jsou zde uvedeny jako referenční, určující tímto způsobem pouze parametry, kvalitu, standardy, vybavení, případně rozměry použitého výrobku. Není tím dodavateli stanovena povinnost použít konkrétní uvedený typ výrobku. V případě, že je navrženo jiné řešení než v projektu navrhované, musí být toto řešení odsouhlasené investorem, architektem a projektantem stavby.

- Při provádění musí být postupováno dle technických podkladů výrobců stavebních materiálů, výrobků atp. Veškeré stavební systémy musí být dodány od jednoho výrobce v uceleném systému.

- Projektová dokumentace je vypracována na základě obhlídky a stavby a původní dokumentace, případné odchylky zjištěné při provádění budou konzultovány s autorem dokumentace.

- Před výrobou prvků je nutné veškeré rozměry přeměřit in situ.

- Dodavatel veškerých prací je povinen dostatečně ochránit prostor interiéru objektu pokud je bude při stavbě využívat, tj. schodišťový prostor, chodby atp.

- Veškeré výrobky, povrchové úpravy atp. musí být odsouhlaseny investorem a architektem projektu.

- Všechny odchylky od projektu (nebo uvažovaného řešení) je třeba konzultovat s autorem projektu.

- V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace zakázky platí, že:

- kóta platí

- textová část má přednost před grafickým značením ve výkrese

- Veškeré stavební systémy musí být dodány od jednoho výrobce v uceleném systému.

Pokud budou v průběhu prací zjištěny jakékoliv nesrovnalosti je nutné o těchto skutečnostech informovat projektanta, aby navrhl náhradní řešení, případně dozor stavby.

VZHLEDEM K POVAZE STAVEBNÍCH PRACÍ, BUDE NA STAVBĚ POSTUPOVÁNO DLE SKUTEČNOSTÍ ZJIŠTĚNÝCH NA STAVBĚ V DOBĚ PROVÁDĚNÍ A PO ODKRYTÍ PŮVODNÍCH KONSTRUKCÍ.