Příloha č. 6 zadávací dokumentace ve veřejné zakázce

# „Jednotné řízení přístupu k infrastruktuře“

Technická specifikace

# Základní specifikace

Předmětem veřejné zakázky je pořízení nástroje pro řízení přístupových oprávnění (řešení jednotného řízení přístupu k infrastruktuře).

# Požadované funkcionality řešení – Jednotné řízení přístupu k infrastruktuře

| Požadavek na funkcionalitu – Jednotné řízení přístupu k infrastruktuře | Splňuje [Ano/Ne] |
| --- | --- |
| Podpora 802.1X autentizace pro bezdrátové sítě, Ethernet LAN sítě a VPN připojení. |  |
| Forma dodání: 2x virtuální appliance v redundantním clusteru. |  |
| Minimální celková kapacita řešení pro autentizaci unikátních koncových zařízení 1000 v redundantním clusteru. |  |
| Řešení musí poskytovat vysokou dostupnost tak aby v případě výpadku primárního AAA serveru převzal jeho roli sekundární server. |  |
| Cluster musí poskytovat vysokou dostupnost pro všechny funkcionality řešení a zároveň možnost navýšení počtu podporovaných uživatelů přidáním další instance. |  |
| Multivendorová platforma – podpora minimálně 20 předních světových výrobců síťových zařízení (LAN switche, WiFi řešení, obecně přístupové datové sítě). |  |
| Požadované metody autentizace uživatelů a zařízení: PEAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS, MAC autentizace. |  |
| Podpora RADIUS CoA dle RFC3576. |  |
| Podpora autorizace zařízení a uživatelů na základě kontextových informací jako čas, místo připojení, osobní profil či skupina v AD. |  |
| Možnost autorizace uživatelů na základě jejich vlastních accounting informací z předchozích připojení – např. za účelem omezení celkového času online či objemu přenesených dat za delší časové období. |  |
| Možnost TACACS+ autentizace správců síťových zařízení. |  |
| Další požadované autentizační a autorizační zdroje a metody. LDAP, MS AD, Token, MAC, generická SQL databáze, Kerberos, HTTPS web autentizace, Single Sign-On (minimálně SAML 2+ IdP a SP, OAuth, Shibboleth a Okta). |  |
| Možnost integrace s MDM (Mobile Device Management) platformami třetích stran minimálně AirWatch, Citrix, MobileIron, JAMF, InTune. |  |
| Podpora REST API pro většinu základních úkonů AAA platformy. |  |
| Podpora REST volání vyvolaného autentizační či autorizační událostí (minimálně pro předání informací o klientovi jinému systému, automatického založení support ticketu atp.). |  |
| Zpracovávání syslog hlášení z externích zdrojů, vyhledávání klíčových událostí a automatizovaná reakce na ně. Minimálně v rozsahu přijmutí bezpečnostního hlášení z firewallu a izolace konkrétního klienta na základě tohoto hlášení. |  |
| Administrátor systému musí mít možnost vlastní tvorby parseru/integrace syslog hlášení pro možnost uživatelské integrace s libovolnými systémy třetích stran. |  |
| Sběr dodatečných informací o připojených zařízeních (“profiling”) jako jsou DHCP volby klienta, HTTP uživatelský agent či předvolba MAC adresy. Tyto informace musí být možné využít pro doplňkové ověření přístupu zařízení do sítě. |  |
| Profiling také za pomoci SPAN portu. |  |
| LAN a WLAN Guest portál. Portál musí podporovat možnost přihlašování přes účty minimálně těchto sociálních sítí – Linkedln, Facebook, Twitter. Portál musí umožňovat bohatou grafickou úpravu včetně možnosti přidávání videí a dalšího dynamického obsahu. Možnost samoobslužné registrace hosta do sítě s SMS, email ověřením nebo na elektronickou notifikaci a schválení pověřených pracovníků. |  |
| Možnost licenčního rozšíření o bezpečnou registraci soukromých zařízení do interní sítě na základě uživatelských údajů z AD či LDAP. Uživatel musí být schopen jednoduchým uživatelským wizardem instalovat osobní certifikát a síťový profil na své soukromé zařízení (BYOD systém). |  |
| Možnost licenčního rozšíření o systém pro bezpečnostní kontrolu přistupujících zařízení před jejich vpuštěním do sítě pomocí software agenta na koncová zařízení. |  |
| Možnost licenčního rozšíření o kontroly stavu registrů, spuštěných procesů, stavu síťových zařízení, nastavení firewallu, aktualizace antivirů, instalované VM, stav enkrypce disku. |  |
| Možnost licenčního rozšíření o podporu jednorázového i permanentního klienta pro kontroly na koncových zařízeních. Podpora klienta pro kontrolu koncových zařízení na OS Windows, MAC OS a Linux. |  |
| Jakékoliv funkční rozšíření systému musí být vždy v rámci stejné virtuální appliance jako je AAA systém. |  |
| Požadavky na implementaci | - |
| Instalace a konfigurace RADIUS serverů ve vysoké dostupnosti. |  |
| Konfigurace certifikační autority. |  |
| Konfigurace přístupových politik pro ověřená a neověřená zařízení, 802.1x/MAC Base Auth. |  |
| Definice zařízení ověřovaných 802.1x a MAB včetně otisku zařízení. |  |
| Distribuce konfigurace suplikanta na definované PC/NTB. |  |
| Nastavení řízení přístupu pro hosta. |  |
| Konfigurace ověřování přístupu k síti pro nedoménová zařízení. |  |
| Integrace se stávajícím perimetrovým a segmentačním firewallem na úrovni předávání autorizačních sessions. |  |
| Konfigurace reportů a alertů. |  |
| Servis a podpora | - |
| Standardní záruční servisní podpora na 36 měsíců garantovaná přímo výrobcem zařízení v ceně dodávky. Možnost otevírat servisní požadavky přímo u výrobce. |  |
| Reakční doby / SLA: U kritických incidentů reakce do 4 hod., vyřešení do 24 hod. v režimu 24/7. |  |

Konkrétní typ a označení nabízeného řešení:

- NABÍZENÉ ŘEŠENÍ: [DODAVATEL JEDNOZNAČNĚ URČÍ, JAKÝ TYP NEBO VERZE (HW / SW) NABÍZENÉHO ŘEŠENÍ JE PŘEDMĚTEM JEHO NABÍDKY]

- V případě, že neexistuje veřejně dostupný podrobný popis nabízeného řešení (HW i SW), který umožní posoudit splnění zadávacích podmínek (technické specifikace), je dodavatel povinen připojit tento popis (např. ve formě produktových listů) jako součást nabídky (zadavatel připouští předložení produktových listů v anglickém jazyce).

# Požadované funkcionality řešení – Bezpečnostní dohled vnitřní sítě

## Přístupový switch (24 ks)

| Požadavek na funkcionalitu – přístupový switch | Splňuje [Ano/Ne] |
| --- | --- |
| Základní vlastnosti | - |
| Typ zařízení: L3 přepínač |  |
| Velikost zařízení 1U |  |
| Počet 10/100/1000Mbit/s metalických portů: 48x RJ45 |  |
| Počet 10Gbit/s SFP+ nezávislých optických portů s volitelným fyzickým rozhraním: 4xSFP+ |  |
| Interní AC napájecí zdroj |  |
| Podpora PoE přes kabely Cat3 |  |
| Podpora PoE+ dle standardu 802.3at |  |
| Dostupný výkon pro PoE+ napájení 370 W |  |
| Schopnost poskytovat PoE napájení připojeným zařízením i během restartu přepínače |  |
| Podpora Energy Efficient Ethernet (802.3az) |  |
| Minimální přepínací výkon 176 Gbps |  |
| Minimální paketový výkon 130 Mpps |  |
| Minimální paketový buffer: 8 MB |  |
| Maximální hloubka přepínače: 33 cm |  |
| Vlastnosti stohování | - |
| Podporovaný počet přepínačů ve stohu: 8 |  |
| Kapacita stohovacího propojení: 80 Gbps |  |
| Stoh podporuje distribuované přepínaní paketů |  |
| Podpora stohu na delší vzdálenost minimálně 100m |  |
| Redundance řídícího prvku v rámci stohu |  |
| Jednotná konfigurace stohu (IP adresa, správa, konfigurační soubor) |  |
| Seskupení portů IEEE 802.3ad mezi různými prvky stohu (MC-LAG) |  |
| Podpora stohování různých typů přepínačů (PoE, Non-PoE, 24port, 48port) |  |
| Stoh funguje jako jedno L3 zařízení (router, gateway, peer) včetně podpory dynamických směrovacích protokolů jako je OSPF |  |
| Funkce a protokoly | - |
| Podpora jumbo rámců včetně velikosti 9198 Byte |  |
| Podpora linkové agregace IEEE 802.1AX |  |
| Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L2, L3 a L4 |  |
| Minimální počet LACP skupin/linek ve skupině: 32/8 |  |
| Minimální počet záznamů v tabulce MAC adres: 16 000 |  |
| Minimální počet záznamů v tabulce ARP: 8 000 |  |
| Protokol pro definici šířených VLAN: MVRP |  |
| Minimálně 2000 aktivních VLAN podle IEEE 802.1Q |  |
| Tunelování 802.1Q v 802.1Q |  |
| VLAN translace - swap 802.1Q tagů na trunk portu |  |
| Podpora zařazování do VLAN podle standardu 802.1v |  |
| Private VLAN včetně primary, secondary a community VLAN |  |
| Podpora VLAN-group pro rozkládání klientů přes více VLAN ID |  |
| IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree a IEEE 802.1w |  |
| STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) |  |
| Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP, včetně LLDP over OoB management port |  |
| Podpora LLDP-MED |  |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD nebo ekvivalentní) |  |
| DHCP server a relay pro IPv4 a IPv6 |  |
| Podpora NTPv4 pro IPv4 a IPv6 včetně VRF a MD5 autentizace |  |
| Funkce mDNS brány pro distribuci a filtraci multicast služeb napříč IP subnety |  |
| Podpora L3 routed port |  |
| Statické směrování IPv4 a IPv6 |  |
| Minimální počet IPv4 záznamů ve směrovací tabulce: 2 000 |  |
| Minimální počet IPv6 záznamů ve směrovací tabulce: 1 000 |  |
| Dynamické směrování: RIP, RIPng, OSPFv2 včetně HMAC-SHA-384, OSPFv3 |  |
| Podpora police based routing |  |
| Podpora VRRPv2 a VRRPv3 |  |
| Podpora route map |  |
| ECMP včetně možnosti konfigurace rozkládání zátěže podle L3 a L4 |  |
| IGMP v2 a v3, IGMP snooping |  |
| MLD v1 a v2, MLD snooping |  |
| Směrování multicast: PIM-DM, PIM-SM, IPv6 PIM-SM, PIM-SSM, IPv6 PIM-SSM |  |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL včetně podpory object group pro IP adresy a porty |  |
| ACL definice na základě skupiny fyzických portů |  |
| IN a OUT ACL aplikovatelný na interface, LAG, VLAN |  |
| DHCP snooping pro IPv4 a IPv6 |  |
| HW ochrana proti zahlcení portu (broadcast/multicast/unicast) nastavitelná na kbps a pps |  |
| IEEE 802.1p – Minimálně 8 front |  |
| 802.1X ověřování včetně více současných uživatelů na port, minimálně 32 uživatelů/port |  |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou) |  |
| Dynamické zařazování do VLAN a přidělení QoS podle RFC 4675 |  |
| 802.1X s podporou odlišných Preauth VLAN, Fail VLAN, Critical VLAN a Critical voice VLAN |  |
| Uživatelské role definujících pro konkrétní uživatele více tagovaných či netagovaných VLAN, ACL, QoS politiky a SDN tunely |  |
| Uživatelské role definované lokálně v přepínači, jejich aplikace dle výsledku autorizace |  |
| Uživatelské role dynamicky stahovatelné z RADIUS, jejich aplikace dle výsledku autorizace |  |
| Tunelování uživatelského provozu do L2 GRE tunelů – schopnost izolovat více koncových zařízení na jednom portu do unikátních tunelů |  |
| Přiřazení koncového zařízení do tunelu na základě výsledku autorizace |  |
| Podpora bezpečného transportu Dynamic ACL během 802.1X, např. pomocí SSL |  |
| Podpora IPv6 RA Guard, DHCPv6 Guard a IPv6 Destination Guard |  |
| IP source guard / dynamic IP lockdown |  |
| Ochrana ARP protokolu (Dynamic ARP protection nebo funkčně ekvivalentní) |  |
| Port security - omezení počtu MAC adres na port, statické MAC, sticky MAC |  |
| BPDU guard a Root guard |  |
| Podpora service insertion včetně technologie VXLAN |  |
| Konfigurovatelná ochrana control plane (CoPP) před DoS útoky na CPU |  |
| Vynucení zadat heslo administrátora a nastavitelná politika komplexity hesla přímo na přepínači |  |
| Možnost instalace vlastního certifikátu včetně podpory Enrollment over Secure Transport (EST) |  |
| TACACS+ a RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) |  |
| Aktivní monitoring dostupnosti RADIUS a TACACS+ přednastaveným jménem a heslem |  |
| Podpora Radius over TLS (RadSec) |  |
| Podpora RADIUS CoA (RFC3576) |  |
| 802.1x autentizace přepínače vůči nadřazenému přepínači s podporou EAP-TLS a EAP-MD5 |  |
| Management | - |
| CLI formou 1x USB-C console port |  |
| Bezdrátová sériová konzole pomocí Bluetooth |  |
| Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě |  |
| OoB management formou portu RJ45 s podporou ethernetu |  |
| USB port pro přenos konfigurace a firmware |  |
| Podpora IPv4 a IPv6 management: SSHv2 server, HTTPS server, SFTP a SCP klient |  |
| Podpora RSA s délkou klíče minimálně 4096 bitů |  |
| Podpora SNMPv2c a SNMPv3 |  |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL |  |
| Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače |  |
| Duální flash image – podpora dvou nezávislých verzí operačního systému |  |
| Konfigurační změny pomocí naplánovaných pracovních úloh (Job scheduler) |  |
| TCP a UDP SYSLOG pro IPv4 a IPv6 s možností logováni do více SYSLOG serverů |  |
| Podpora automatických i manuálních snapshotů systému a možnost automatického obnovení předchozí konfigurace v případě konfigurační chyby |  |
| Podpora standardního Linux Shellu (BASH) pro debugging a skriptování |  |
| Podpora skriptování v jazyce Python – lokální interpret jazyka v přepínači |  |
| Možnost vytváření vlastních diagnostických a korelačních skriptů a jejich grafických interpretací v jazyce Python (korelace libovolných událostí a hodnot v podobě grafů) |  |
| Grafické rozhraní pro vynášení výsledků monitorování a analytických skriptů – možnost vynášení stavu monitorovaných metrik do grafů atp. |  |
| Root cause analysis v grafickém rozhraní – možnost vrácení se ke konkrétní funkční konfiguraci a stavu protokolů v čase |  |
| Integrovaný nástroj na odchyt paketů (např. WireShark nebo ekvivalentní) |  |
| Interpretace uživatelských skriptů monitorujících definované parametry síťového provozu s možností automatické reakce na události |  |
| Interní úložiště dat pro sběr provozních dat a pokročilou diagnostiku zařízení: min. 15 GB |  |
| Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 pro oba směry ingress a egress |  |
| Ochrana proti nahrání modifikovaného SW prostřednictvím image signing a secure boot, ověřující autentičnost a integritu OS prostřednictvím TPM chipu |  |
| SPAN a ERSPAN port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session |  |
| IP SLA pro měření dostupnosti a zpoždění provozu VoIP – režim responder i probe |  |
| Podpora integrace s automatizačními nástroji (Ansible, NAPALM) |  |
| Automatizace – podpora read-only a read-write REST API včetně volání CLI příkazů |  |
| Podpora Cloud i On-Premise management software výrobce zařízení |  |
| Podpora Zero Touch Provisioning (ZTP) |  |
| Požadavky na implementaci | - |
| Fyzická instalace do 19" racku. |  |
| Náhrada stávajících zařízení v mimopracovní době. |  |
| Zapojení do stávající sítě. |  |
| Aktualizace firmware. |  |
| Zabezpečení přístupu do managementu switche. |  |
| Konfigurace stacků. |  |
| Příprava konfigurace pro dynamickou mikrosegmentaci a ověřování přístupu do sítě. |  |
| Servis a podpora | - |
| Standardní záruka poskytovaná výrobcem nabízeného řešení v délce 36 měsíců. |  |

Konkrétní typ a označení nabízeného řešení:

- NABÍZENÉ ŘEŠENÍ: [DODAVATEL JEDNOZNAČNĚ URČÍ, JAKÝ TYP NEBO VERZE (HW / SW) NABÍZENÉHO ŘEŠENÍ JE PŘEDMĚTEM JEHO NABÍDKY]

- V případě, že neexistuje veřejně dostupný podrobný popis nabízeného řešení (HW i SW), který umožní posoudit splnění zadávacích podmínek (technické specifikace), je dodavatel povinen připojit tento popis (např. ve formě produktových listů) jako součást nabídky (zadavatel připouští předložení produktových listů v anglickém jazyce).

## Access Point (5 ks)

| Požadavek na funkcionalitu – Access Point | Splňuje [Ano/Ne] |
| --- | --- |
| Základní vlastnosti | - |
| Třída zařízení: indoor přístupový bod |  |
| Uzavřená konstrukce bez ventilátorů |  |
| Podpora bezdrátových standardů: 802.11a/b/g/n, 802.11ac wave2, 802.11ax |  |
| Plnohodnotná certifikace Wi-Fi Aliance: IEEE 802.11a/b/g/n/ac |  |
| Plnohodnotná certifikace Wi-Fi Aliance: WPA3-CNSA, WPA3-SAE, WPA3-OWE |  |
| Pracovní režim AP bez kontroléru (autonomní) |  |
| Pracovní režim AP řízené kontrolérem (lightweight) |  |
| Pracovní režim AP v roli kontroléru s možností správy až 120 AP |  |
| Minimální počet portů ethernet LAN: 2x 100/1000 Mbit/s RJ45 |  |
| Podpora multigigabit ethernet 2.5 Gbps IEEE 802.3bz |  |
| Podpora standardů IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+) a IEEE 802.3bt |  |
| Podpora linkové agregace LACP |  |
| Podpora standardního PoE+ IEEE 802.3at 30W bez nutnosti redukce výkonu libovolného rádia |  |
| Podpora napájení z AC napájecího zdroje |  |
| Vestavěná interní anténa MIMO, omni down-tilt |  |
| Radiová část: dual band, současná podpora pásem 2,4GHz a 5GHz |  |
| MIMO a počet nezávislých streamů na 2,4GHz rádio: 2x2:2 |  |
| MIMO a počet nezávislých streamů na 5GHz rádio: 4x4:4 |  |
| Podpora šířky kanálu 160 MHz |  |
| Podpora DL-OFDMA, UL-OFDMA a DL-MU-MIMO |  |
| Automatické ladění kanálu a síly signálu v koordinaci s ostatními AP |  |
| Možnost nastavení vysílacího výkonu s krokem 0.5 dBm |  |
| Minimální komunikační rychlost na fyzické vrstvě (Max data rate) pro 5GHz: 4800 Mbps |  |
| Minimální komunikační rychlost na fyzické vrstvě (Max data rate) pro 2.4GHz: 574 Mbps |  |
| Integrovaný TPM pro bezpečné uložení certifikátů a klíčů |  |
| Podpora 802.11ac explicitního beamformingu |  |
| Podpora airtime fairness |  |
| Prioritizace jednotlivých SSID na základě vysílacího času |  |
| USB port s podporou 3G/4G USB modemu jako WAN uplink |  |
| Vypínatelné indikační LED diody informující o stavu zařízení |  |
| Band Steering či obdobné (prioritizace 5GHz pásma v případě je-li podporováno) |  |
| Detekce Rogue AP |  |
| Minimální počet inzerovaných SSID (BSSID) na radio: 16 |  |
| Nastavitelný DTIM interval pro jednotlivé SSID |  |
| Mapování SSID do různých VLAN podle IEEE 802.1Q |  |
| VLAN Pooling |  |
| HW Podpora wireless MESH funkcionality s protokolem pro optimální výběr cesty v rámci MESH stromu |  |
| Podpora Layer-2 izolace bezdrátových klientů |  |
| HW Podpora spektrální analýzy v pásmech 2,4GHz a 5GHz |  |
| Hardware filtry pro filtraci intermodulačního rušením pocházejícím z mobilních sítí (Advanced Cellular Coexistence nebo obdobné) |  |
| Detekce a monitorování problémů WLAN odchytáváním provozu na AP ve formátu PCAP a jeho zasíláním do Ethernetového analyzátoru, schopnost zachytávat rámce včetně 802.11 hlaviček |  |
| DHCP server, směrování a NAT pro bezdrátové klienty |  |
| AP v režimu IPSec VPN klient s možností tvorby L2 či L3 VPN |  |
| Automatická identifikace připojeného zařízení a jeho operačního systému |  |
| Předávání konektivity mezi AP při pohybu bez výpadku spojení – roaming |  |
| Dynamické vyvažování zátěže klientů mezi AP se zohledněním zátěže, počtu klientů, síly signálu v koordinaci s ostatními AP |  |
| Optimalizace provozu: multicast-to-unicast konverze |  |
| Možnost řízení QoS (šířky pásma) na základě aplikací (Office 365, Dropbox, Facebook, P2P sdílení, VoIP, video aplikace) |  |
| Filtrování přístupu na web |  |
| Podpora RadSec (RADIUS over TLS) |  |
| 802.11w ochrana management rámců |  |
| Podpora Kensington lock |  |
| Podpora MAC ověřování a 802.1X ověřování s využitím lokální DB v AP |  |
| Podpora 802.1X suplicant, AP se ověřuje před připojením do LAN |  |
| Volitelně možnost spravovat AP cloud management nástrojem |  |
| CLI formou serial konsole port a serial over bluetooth |  |
| SSHv2, SNMPv2c a SNMPv3 |  |
| AP podporuje zero touch provisioning pomocí externího management SW jehož IP adresu získá z cloud aktivační služby poskytované výrobcem |  |
| Integrované Bluetooth 5.0 Low Energy (BLE) rádio |  |
| Integrované Zigbee 802.15.4 rádio |  |
| Podpora režimu SLEEP s max. spotřebou energie do 6W |  |
| Součástí AP je příslušenství pro montáž na zeď nebo strop |  |
| Požadavky na implementaci | - |
| Fyzická instalace bezdrátových přístupových prvků. |  |
| Zapojení bezdrátových přístupových prvků do stávající sítě. |  |
| Aktualizace firmware. |  |
| Zabezpečení přístupu do managementu AP. |  |
| Napojení na řídící kontrolér. |  |
| Příprava konfigurace pro dynamickou segmentaci a ověřování přístupu do sítě. |  |
| Servis a podpora | - |
| Standardní záruka poskytovaná výrobcem nabízeného řešení v délce 36 měsíců. |  |

Konkrétní typ a označení nabízeného řešení:

- NABÍZENÉ ŘEŠENÍ: [DODAVATEL JEDNOZNAČNĚ URČÍ, JAKÝ TYP NEBO VERZE (HW / SW) NABÍZENÉHO ŘEŠENÍ JE PŘEDMĚTEM JEHO NABÍDKY]

- V případě, že neexistuje veřejně dostupný podrobný popis nabízeného řešení (HW i SW), který umožní posoudit splnění zadávacích podmínek (technické specifikace), je dodavatel povinen připojit tento popis (např. ve formě produktových listů) jako součást nabídky (zadavatel připouští předložení produktových listů v anglickém jazyce).

## Správa síťových prvků

| Požadavek na funkcionalitu – Kontrolér bezdrátové sítě | Splňuje [Ano/Ne] |
| --- | --- |
| Základní vlastnosti | - |
| Management nástroj pro správu WiFi sítě s podporou správy produktů výrobce a kompatibilní s nabízenými AP a kontroléry |  |
| Virtuální appliance (OVA formát) bez nutnosti pořizovat další licence např. pro OS nebo databáze. |  |
| Správa prvků: přístupových bodů, WiFi kontrolérů a přepínačů |  |
| Licence pro správu všech prvků, možnost flexibilního rozšiřování až do 4000 zařízení. |  |
| Manuální a automatické discovery síťových zařízení pomocí SNMP, HTTP a CDP skenování. |  |
| Monitorovací nebo plný-managed režim pro nově objevená zařízení jako ochrana před nechtěným přepsáním konfigurace. |  |
| Role pro jednotlivé síťové operátory na úrovni síťových zařízení a jejich funkcí. |  |
| Webové uživatelské rozhraní s podporou HTTPS |  |
| Real-time monitoring každého uživatele v síti včetně charakteristik jako jsou: kvalita RF signálu, utilizace pásma (in/out), autentizační status a čas, historie roamingu, délka trvání připojení, typ klientského zařízení, asociace s SSID, objem a seznam používaných L7 aplikací a navštívených webových kategorií. |  |
| Vyhledávání koncových uživatelů na základě MAC adresy, IP adresy, uživatelského jména a LAN hostname. |  |
| Konfigurace formu politik aplikovatelných na všechna zařízení, jejich skupinu nebo jednotlivé zařízení. |  |
| Tvorba konfiguračních šablon: jak nových, tak z běžících zařízení |  |
| Podpora konfigurační změn a upgrade firmware pomocí jednorázových nebo opakujících se pracovních úloh (scheduled-job). |  |
| Archivace konfigurací |  |
| Audit konfigurace, porovnávání rozdílů proti přednastaveným politikám individuálně pro jednotlivá a hromadně proti skupině zařízení. V případě nesouladu definice a runtime stavu konfigurační rollback. |  |
| Konfigurační management: zálohy a obnova konfigurace, srovnávání rozdílů, auditování podle přednastavených i vlastních pravidel. |  |
| Podpora alarmování s možností nastavitelných prahů pro jednotlivé událostí. Podporované události: odchylka od baseline konfigurace, RF metrika, nově objevené zařízení, Radius autentizace, Rogue AP, nadměrné utilizace AP (bandwidth), počet připojených klientů, nadměrná utilizace klientem (bandwidth), Up/Down zařízení, Up/Down Radio, IDS událost. |  |
| Možnost monitorování stability a odezvy ostatních síťových služeb pro jednotlivé klienty jako je průměrný čas odpovědi DHCP, DNS či čas zpracování RADIUS autentizace. |  |
| Vytváření reportů v PDF formátu reportujících různé přehledové statistiky o využití sítě a jejím stavu. Automatizované pravidelné zasílání reportů mailem. |  |
| Monitoring a detekce síťových anomálií jako je např. nadměrné a neobvyklé navýšení objemu provozu a upozorňování na tyto stavy pomocí alarmů. |  |
| Vizualizace umístění prvků sítě ve fyzických mapách. Zobrazení bezdrátových klientů na mapě a jejich signálu a využívaných L7 aplikací. |  |
| Podpora plánování WiFi a lokalizace uživatelů |  |
| Požadavky na implementaci | - |
| Instalace centrálního nástroje pro monitoring a správu síťových prvků. |  |
| Připojení stávajících a nových aktivních prvků. |  |
| Vytvoření monitorovacích šablon a pohledů. |  |
| Konfigurace alertů. |  |
| Servis a podpora | - |
| Standardní záruční servisní podpora na 36 měsíců v ceně dodávky. |  |
| Reakční doby / SLA: U kritických incidentů reakce do 4 hod., vyřešení do 24 hod. v režimu 24/7. |  |

Konkrétní typ a označení nabízeného řešení:

- NABÍZENÉ ŘEŠENÍ: [DODAVATEL JEDNOZNAČNĚ URČÍ, JAKÝ TYP NEBO VERZE (HW / SW) NABÍZENÉHO ŘEŠENÍ JE PŘEDMĚTEM JEHO NABÍDKY]

- V případě, že neexistuje veřejně dostupný podrobný popis nabízeného řešení (HW i SW), který umožní posoudit splnění zadávacích podmínek (technické specifikace), je dodavatel povinen připojit tento popis (např. ve formě produktových listů) jako součást nabídky (zadavatel připouští předložení produktových listů v anglickém jazyce).

## Kontrolér bezdrátové sítě (2 ks)

| Požadavek na funkcionalitu – Kontrolér bezdrátové sítě | Splňuje [Ano/Ne] |
| --- | --- |
| Třída zařízení: kontrolér bezdrátové sítě |  |
| Specializovaná HW appliance (nepřipouští se virtualizovaný kontrolér) |  |
| Velikost 1U s montáží do standardního 19” datového rozvaděče |  |
| Interní redundantní napájecí zdroj |  |
| Minimálně 4x 10Gb SFP+ optických portů s volitelným fyzickým rozhraním |  |
| Minimálně 2x 1Gb SFP/RJ45 sdílených portů |  |
| Minimálně 512 podporovaný AP bez nutnosti přidávání hardware |  |
| Minimálně 16 000 současně připojených wifi klientů |  |
| Minimální výkone statefull firewall: 20 Gbit/s, 2 000 000 session |  |
| Sdílení licencí mezi více kontroléry |  |
| Vysoká dostupnost (HA) kontrolérů v režimech: active-active a active-standby |  |
| Minimálně 4000 aktivních VLAN podle IEEE 802.1Q |  |
| Podpora linkové agregace IEEE 802.3ad |  |
| IEEE 802.1w – Rapid spanning Tree |  |
| Podpora STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) |  |
| Detekce protilehlého zařízení LLDP |  |
| Statické směrování Ipv4 a Ipv6 |  |
| Dynamické směrování OSPFv2 včetně podpory stub a NSSA |  |
| Podpora Multicast: IGMP a MLD |  |
| DHCP server pro Ipv4 a Ipv6 |  |
| NTP včetně MD5 autentizace |  |
| Podpora překladu adres PAT/NAT |  |
| Podpora standardu 802.11ac Wave 2 a zpětná kompatibilita s 802.11a/b/g/n |  |
| Režimy přenosu uživatelských dat: tunelovaní přes kontrolér a lokální AP bridging |  |
| VLAN Pooling |  |
| podpora Ipv6: konfigurace, správa (SSH, SNMP, Syslog, DHCPv6), syst. Komunikace mezi AP a kontrolérem. Kompatibilita s RFC 2460, RFC 3162, RFC 3736, RFC 6106 |  |
| Typy autentizace: WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-Enterprise, 802.1X, MAC autentizace, “captive portal”, 802.1X ověření s následným ověřením MAC |  |
| Podporované autentizační/autorizační zdroje: RADIUS, LDAP, Active Directory, RFC 3576 Change of Authorization |  |
| Funkce řízení a ochrany rádiového spektra s automatickou optimalizací sítě (přidělováni kanálů, fast roaming, rozdělení klientů na jednotlivá AP) |  |
| Aktivní scanování 802.11 kanálů pro výběr nejlepšího včetně automatického zastavení scanování v případě že probíhá časově senzitivní provoz (např. VoIP) |  |
| Klasifikace klientských zařízení do tříd na základě typu nebo OS zařízení a následné uplatnění definovaných politik pro danou třídu |  |
| Vestavěný “captive portal” pro hosty s možností úpravy vzhledu a přidáním vlastního loga, včetně vestavěného rozhraní pro vytváření dočasných guest účtů. |  |
| Podpora pro 802.11u, 802.11v a 802.11k |  |
| Automatické dynamické rozpoznání a prioritizace hlasových protokolů jako SIP, SCCP, VOCERA a SVP pomocí funkce DPI a jejich SLA monitoring |  |
| Podporované úrovně oprávnění v administračním rozhraní: administrator, read-only, guest-provisoning |  |
| Podpora XML a REST API pro automatizovanou konfiguraci kontroléru |  |
| Automatizovaná migrace klientů na optimální frekvenci, AP či rádio s využitím min. těchto parametrů: kategorie daného klienta, SNR, schopnosti klienta, kvalita signálu |  |
| Grafický uživatelský dashboard zobrazující kvalitu a obsazenost kanálů, jednotlivé klienty, náhledy na VoIP přes WiFi síť a zobrazující informace o MOS (mean opinion score) aktivních hovorů. Možnost realtime analýzy kvality prováděných hovorů |  |
| Podpora rozpoznáváni aplikací na 7. vrstvě (aplikace typu: Youtube, Facebook, Dropbox, BitTorrent, Skype, Office365 apod.). Možnost jejich povolování, zakazování, prioritizace nebo omezování s možnosti vytvořit minimálně 20 souběžných aplikačních pravidel k omezení provozu konkrétních aplikací. |  |
| Centrální správa, aktualizace, konfigurace vč. bezpečnostních politik a QoS profilů pro všechna AP |  |
| Automatický blacklist zařízení překračující nastavitelné prahy (opakovaná neúspěšná autentizace, porušení firewall bezpečnostní politiky) |  |
| Podpora RadSec (RADIUS over TLS) |  |
| Podpora tvorby bezpečnostních politik na základě časových pravidel. |  |
| Podpora Bonjour services gateway |  |
| Podpora L2 a L3 roaming bez nutnosti speciálního SW na klientovi |  |
| Podpora bezdrátových MESH sítí |  |
| Podpora Rogue Wireless detekce a containment |  |
| Podpora PKI |  |
| Možnost licenčního rozšíření o terminaci vzdálených VPN klientů (podpora SSL i IPSec VPN) |  |
| Možnost licenčního rozšíření o podporu WIPS pro detekci útoků na bezdrátovou síť |  |
| Možnost licenčního rozšíření o podporu spektrální analýzy |  |
| Možnost licenčního rozšíření o podporu ochrany pomocí IDS signatur |  |
| Ochrana řídících rámců – 802.11w |  |
| CLI formou RJ45 serial konsole port |  |
| USB port pro přenos konfigurace a firmware |  |
| Dual boot flash |  |
| Podpora SSHv2 a HTTPS web GUI |  |
| SNMPv2c, SNMPv3 |  |
| Integrované nástroje na diagnostiku bezdrátové sítě – ping, traceroute, AAA test |  |
| Nástroj pro odchytávání WLAN datového provozu včetně 802.11 hlaviček a možnost jeho zasílání do Ethernetového analyzátoru |  |
| Podpora upgrade firmware pomocí: HTTPS, TFTP, FTP a USB |  |
| Plná kompatibilita s nabízenými přístupovými body |  |
| Požadavky na implementaci | - |
| Fyzická instalace do 19" racku. |  |
| Zapojení do stávající sítě. |  |
| Aktualizace firmware. |  |
| Zabezpečení přístupu do managementu. |  |
| Konfigurace HA. |  |
| Vytvoření uživatelských rolí pro mikrosegmentaci. |  |
| Definice VLAN. |  |
| Konfigurace mikrosegmentace. |  |
| Připojení AP. |  |
| Servis a podpora | - |
| Standardní záruka poskytovaná výrobcem nabízeného řešení v délce 36 měsíců. |  |

Konkrétní typ a označení nabízeného řešení:

- NABÍZENÉ ŘEŠENÍ: [DODAVATEL JEDNOZNAČNĚ URČÍ, JAKÝ TYP NEBO VERZE (HW / SW) NABÍZENÉHO ŘEŠENÍ JE PŘEDMĚTEM JEHO NABÍDKY]

- V případě, že neexistuje veřejně dostupný podrobný popis nabízeného řešení (HW i SW), který umožní posoudit splnění zadávacích podmínek (technické specifikace), je dodavatel povinen připojit tento popis (např. ve formě produktových listů) jako součást nabídky (zadavatel připouští předložení produktových listů v anglickém jazyce).

## Souhrnné požadavky na implementaci

| Souhrnné požadavky na implementaci | Splňuje [Ano/Ne] |
| --- | --- |
| Zpracování provozní dokumentace pro všechny součásti dodávky. |  |
| Zaškolení administrátorů zadavatele v rozsahu 5 dnů. |  |