"Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna-

zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny "

Změna stavby před dokončením

Kolín II, Kmochova ulice

pro objednatele Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

Projekt

DZS/DPrS

D.1.1 – Dokumentace objektů stavební část

Technická zpráva stavební

Vypracoval: MEPRO s.r.o.

Zastoupený Ing. arch. M. Březinou – jednatelem spol. s.r.o.

Se sídlem: Nám. Před bateriemi 912/6

162 00, Praha 6

IČ: 48025721, DIČ: CZ48025721

Číslo autorizace ČKA: 0409

Termín: leden 2025

Zak. číslo:10 - 09/24

D – D.1.1. Dokumentace objektů

a) Technická zpráva stavební k SO 01

D.1. - Dokumentace stavebních objektů

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení - technická zpráva stavební:

"Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny "

D.1.1a) Účel objektu:

Jedná se o stávající objekt školní výdejny jídel, jídelny a nové kmenové učebny při ZŠ Kolín, Kmochova č. 124, Kolín II. Stávající objekt se původně skládal ze dvou historických domů, které byly postupem času sdruženy v jeden objekt. Stávající projektová dokumentace řeší nově (oproti již dříve zpracované dokumentaci) rekonstrukci obou objektů s využitím pro potřeby ZŠ, Kolín II, Kmochova č. 124. Rovněž se drobně mění dispozice objektu.

Minimalizuje se rozsah přístavby ve dvoře domu pouze na novou přístavbu v půdoryse rozšířené stávající stavby ve dvoře. Součástí je zároveň řešení objektu nalevo od průjezdu pro potřebu školy a návrh celkové vestavby do krovu domu. V objektu se navrhuje kromě školní výdejny jídel, jídelny i šest kmenových učeben.

Řešený dům Kmochova 124 je druhým objektem provozu Základní školy Kolín II., Kmochova 943, Kolín II. Objekty jsou od sebe vzdáleny asi 200 m. Území je celkově zastavěné zástavbou městského typu.

V objektu Kmochova č. 124 v Kolíně II se nacházejí provozy školní výdejny jídel a kmenové učebny se zázemím.

Nově je půdorysná plocha objektu zvětšena o prostory domu nalevo od stávajícího průjezdu do dvora. Původně navrhovaná přístavba ve dvoře k tomuto objektu se ruší.

Tato změna stavby před dokončením řeší revitalizaci objektu nově výdejny jídel a nově kmenové učebny ZŠ z důvodů velmi špatného technického a stavebního stavu po jejich rozkrytí a provedení průzkumů. Bude navržena jako jeden provozní celek. Půdorys domu se nemění, fasáda do ulice bude rehabilitována, dvorní fasády so opraví. Hmota bude zachována.

Tvar střechy a základní dispozice budou celkovou rekonstrukcí objektu a touto vestavbou zachovány.

Kapacitní údaje:

Zastavěná plocha:

STARÝ STAV

plocha školy 529,05m2

NOVÝ STAV

plocha přestavováného objektu 510,07 m2

plocha nové přístavby 235,07 m2

bouraná část plocha 18,98m2

užitná plocha

1.PP - 93,58 m2

1.NP - 553,02 m2

2.NP - 580,58 m2

3.NP - 381,57 m2

plocha učeben

I - 60,28 m2

II - 56,09 m2

III - 59,86 m2

IV - 56,97 m2

V - 90,80 m2

VI - 57,45 m2

Obestavěný prostor 8 628 m3

kapacita výdeje jídel					550 jídel

počet druhů jídel					1 x polévka, 2x hotové jídlo

způsob výroby jídel					dovoz z externího provozu

energie pro gastrotechnologii			elektrická energie – viz část gastro

V jídelně pro děti a zaměstnance ZŠ je 116 míst k sezení u stolu. Stravování bude probíhat průběžně v části školní jídelny od 11.30 do 14.00 hodin.

D.1.1.b) Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení:

Popis objektu je uveden v Průvodní a souhrnné zprávě. Architektonické a technické řešení je patrné z výkresové dokumentace. Vstup do objektu je z ulice Kmochova v Kolíně.

Technický popis je uveden výše a je uveden v této technické zprávě projektu.

Zůstanou zachována původní komunikační propojení.

D.1.1.c) Kapacitní údaje:

Je uvedeno výše.

Navrhovaný stav:

- 6  kmenových učeben v 2.NP a v 3. NP – 6 x 30 dětí = 180 dětí

- provozní, administrativní, technické a sociální zázemí všech funkčních částí

Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců školní kuchyně - 4 + 1 vedoucí

Počet vyučujících - 			- 6 + 2

D.1.1.d) Technické a konstrukční řešení objektu:

Je podrobně popsáno v konstrukční části této dokumentace.

Hlavní konstrukční prvky doplňovaných nosných konstrukcí:

Před započetím výkopových prací doporučuji provést pasportizace sousedních objektů se zaměřením na jejich stavebně technický stav a stav nosných konstrukcí.

Zajištění stavební jámy je řešeno svahováním a sousední objekty na hranici pozemku budou

podchyceny sloupy tryskové injektáže. Zajištění základových konstrukcí sousedních objektů je podrobně řešeno v samostatné příloze této projektové dokumentace. V místech, kde je základová spára novostavby níže než základová spára stávajícího objektu, je navrženo podezdění základových pasů stávajícího objektu v metrových záběrech.

Založení objektu

Uvedeno podrobně části konstrukčního řešení.

S ohledem na geologické podmínky je objekt založen hlubině, tj. železobetonová podlahová deska včetně základových pasů je lokálně podepřena mikropilotami (alternativně sloupy tryskové injektáže). Rozdílná únosnost a nehomogenita podloží pod objektem je reflektována založením na mikropilotách. Hlubinné založení je podrobně řešeno v samostatné příloze této projektové dokumentace.

Svislé nosné konstrukce

Uvedeno podrobně části konstrukčního řešení.

Nosné zdivo v 1.NP a 2.NP je navrženo z keramických tvarovek systému Porotherm. Lokálně jsou svislé prvky tvořeny železobetonovými sloupy a dále doplněné ocelovými sloupy. Vnější obvodové a vnitřní stěny tl. 250 mm se provedou z tvarovek Porotherm 25 EKO+ Profi P10 na celoplošné lepidlo. Lokálně je nutné pro zvýšenou únosnost použít tvarovky Porotherm 25 AKU Z Profi P20 na celoplošné lepidlo. Železobetonové sloupy 400 x 250 mm jsou navrženy z betonu tř. C25/30 - XC1 vyztuženým vázanou výztuží z oceli tř. B 500B s krytím 25 mm. Ocelové sloupky jsou v 1.NP a 2.NP navrženy profilu JÄ 130x8 mm. Ve zhlaví a v patě jsou sloupky opatřeny kotevními plechy P20. Tyto plechy budou koutovými svary přivařeny jak k ocelovým sloupkům, tak i minimálně ke třem prutům výztuže. Sloupky a kotevní plechy jsou z konstrukční oceli v interiéru S235 JR, v exteriéru S235 J0 (Fe360). Překlady nad stavebními otvory ve vnitřních a obvodových stěnách 1.NP a 2.NP jsou tvořeny systémovými překlady Porotherm KP7, ocelovými překlady nebo snížením ŽB věnců. Prefabrikované překlady: Překlady 23,8 budou uloženy min. 125 mm do velikosti otvoru 1500 mm. U otvoru velikosti do 1850 mm

bude uložení min. 200 mm. U otvoru velikosti nad 2000 mm bude uložení min. 250 mm. Systémové překlady budou na stavbě osazeny dle uvedených značek! Osazování prefabrikovaných překladů se bude řídit technologickými předpisy výrobce, zejména pak minimální délka jejich uložení, podmaltování překladů v uložení, atd.

Nenosné zděné konstrukce budou s navazujícími nosnými konstrukcemi propojeny typovými sponami dle předpisu výrobce. Tyto zděné konstrukce budou vyzdívány dodatečně. Zhlaví nenosných konstrukcí bude

odděleno spárou vyplněnou pružným materiálem. Překlady nad otvory ve nenosném zdivu jsou součástí architektonicko-stavební části projektové dokumentace. Drážky a niky větších rozměrů v nosných stěnách je nutné nesekat, ale vyzdít

Vodorovné nosné konstrukce a zastřešení

Uvedeno podrobně části konstrukčního řešení.

Stropní desky nad 1.NP až 2.NP jsou navrženy tl. 250 mm a tl. 230 mm. Deskové stropy jsou pnuté v obou

směrech. Tloušťky stropních desek jsou navrženy v závislosti na rozpětí, poloze ustupujícího patra nad a na působícím zatížení. Po obvodě jsou desky doplněné o žebra pod deskou, uvnitř půdorysu o průvlaky. Střešní desky jsou po obvodě doplněny atikami profilu tl. 160 mm. Železobetonové stropní konstrukce jsou z betonu C25/30 - XC1 a vyztuženy vázanou betonářskou výztuží B 500B s krytím 25 mm.

Překladv 1.PP – 3.NP

Ve svislých stěnách jsou navrženy nové nebo upravené stavební otvory, které jsou zajištěny překlady z ocelových nosníků profilu IPE nebo IPN. Před osazením překladů je třeba montážně podepřít přiléhající

stropy a klenby pomocí dřevěných ramenátů. H.H. nosníků překladu je nutno umístit pod patky záklenku přiléhajících stropních kleneb. Ocelové nosníky jsou navrženy tř. S235 JR (Fe360). Bourání a osazování nových překladů viz samostatná kapitola. Překlady nad okenními otvory v obvodových stěnách nástavby 3.NP (komunikační jádro) jsou tvořeny systémovými překlady Porotherm KP 7. Systémové překlady budou na stavbě osazeny dle uvedených značek! Osazování prefabrikovaných překladů se bude řídit technologickými předpisy výrobce, zejména pak minimální délka jejich uložení, podmaltování překladů v uložení atd

Schodiště

Nové schodiště v prostoru komunikačního jádra 2.NP je navrženo jako tříramenné monolitické železobetonové, kdy prostřední rameno je pnuté mezi jednotlivými stěnami a obě boční ramena jsou do něj

uložena a dále jsou tato ramena uložena do průvlaku podesty 1.NP a nově navržené podesty 2.NP. Schodišťová deska je tl. 200 mm, je z betonu C25/30 - XC1 a je vyztužena vázanou betonářskou výztuží B 500B s krytím 25 mm. Nové schodiště v prostoru komunikačního jádra 1.PP je navrženo jako dvouramenné monolitické železobetonové, kdy druhé rameno je pnuté mezi stěnou a nově navrženou plechobetonovu podestou. První rameno je uloženo do podlahové desky a do druhého ramena. Schodišťová deska je tl. 200 mm pod stupni, je z betonu C25/30 - XC1 a je vyztužena vázanou betonářskou výztuží B 500B s krytím 25 mm. Nové schodiště v prostoru komunikačního jádra 2.NP rozšířené části je navrženo jako dvouramenné monolitické železobetonové, kdy mezipodesta je pnutá mezi jednotlivými stěnami a obě boční ramena jsou

do ní uložena a dále jsou tato ramena uložena do průvlaku podesty 1.NP a nově navržené podesty 2.NP. Schodišťová deska je tl. 200 mm, je z betonu C25/30 - XC1 a je vyztužena vázanou betonářskou výztuží B 500B s krytím 25 mm.

Zastřešení:

Ponechávané zděné konstrukce krovu musí být po čas výstavby krovu montážně zajištěný (zavětrovány), aby nemohlo dojít při zatížením větrem k pádu zmíněných konstrukcí. Z důvodu poškození stávajícího krovu je pro objekt nový sedlový krov pro střechu o sklonu 32°, jejíž konstrukci tvoří vaznicový krov. Konstrukční prvky jsou navrženy z konstrukčního řeziva třídy C24. Ocelové prvky jsou z konstrukční oceli S235 JR (Fe360). Vaznicový krov je tvořen mimo jiné pozednicemi profilu

160x140 mm uložených na ležato, krokve cca po 1,0 m jsou 100x160 mm a dřevěné kleštiny 2x60x160 mm v každé vazbě. V místě spoje kleštin a krokve bude vložen oboustranný hmoždík Bulldog průměru 75 mm a svorník M16. Vaznice profilu 220x240 mm jsou uloženy na štítové zděné stěny ukončené železobetonovými věnci a vnitřní dřevěné sloupky 160x160 mm doplněné o dvojici pásků 100x100 mm. Dřevěné pozednice jsou

cca po 1,5 m kotveny k železobetonovému věnci 2.NP pomocí vlepených závitových tyčí M16 chemickou maltou. Podélné železobetonové věnce jsou kotveny k ocelovým stropnicím přes ztužující sloupky HEB 160.

Dřevěný krov bude ztužen celoplošným bedněním z OSB desek tl. 25 mm na horním povrchu krokví. Spoje krovu jsou uvažovány klasické tesařské (osedlání, přeplátování, čepování atd.) doplněné o ocelové spojovací prostředky jako jsou hřebíky, svorníky, úhelníky a podobně. Tam, kde by hrozila degradace dřevěných prvků od možné kondenzace vodních par, budou tyto prvky separovány od ostatních nosných konstrukcí pomocí asfaltové podložky. Dřevěné prvky musí být před montáží vysušené (klimatizování na podmínky 20/65), ustálená vlhkost dřeva nesmí být větší jak 12 %. Při použití řádně nevysušeného dřeva vzniknou v konstrukci výsušné trhliny, které se mohou dále rozvíjet až k destrukci konstrukce! Vlhkost použitého dřeva na konstrukci bude změřena certifikovaným vlhkoměrem, o měření bude proveden zápis do stavebního deníku a vyhotoven protokol. Všechny dřevěné prvky je nutné naimpregnovat proti dřevokazným houbám, plísním a hmyzu.

Komunikační jádro:

Komunikační jádro je nutné přizpůsobit novému využití objektu. Z tohoto důvodu je navrženo podezdění stávajících stěn v 1.PP tak, aby mohla být řádně založena výtahová šachta, provedeny rozpěrné

podlahové desky a uložena schodišťová ramena 1.PP. Dále je nutné zmínit, že v základové spáře 1.PP jsou

výrazně lepší parametry oproti spáře v 1.NP. Podezdívání šířky min. šířky základových pasů 1.PP musí být provedeno v šachovnicových záběrech z betonových cihel P30 na expanzní maltu M10. Vyzdívky budou založeny na základové pasy šířky min. 1,0 m z betonu C25/30 – XC2. Po čas podezdívání musí být odkopány

stěny zatížené zemním tlakem, podstojkováno schodiště 1.NP a rozepřeny stěny 1.PP (podezděný prostor je

třeba zajistit proti vodorovnému zatížení po záběrech dřevěnou výdřevou). Ve 3.NP ve stávající i rozšířené části je navrženo po obvodě nadezdění komunikačního jádra. Svislé stěny budou z keramických broušených tvarovek tl. 440 mm Porotherm 44 T Profi P8 na celoplošné lepidlo a tl. 300 mm Porotherm 30 T Profi P8 na celoplošné lepidlo. Společně s výtahovou šachtou bude komunikační jádro zastřešeno železobetonovou plochou střešní deskou tl. 200 mm. V prostoru schodiště komunikačního jádra je nově navržena výtahová a instalační železobetonová šachta z 1.NP do 3.NP (podkroví). Šachta bude akusticky odděleny od ostatních konstrukcí. Stěny vnitřní

výtahové šachty jsou tl. 180 mm. Šachta bude zastřešena včetně celé nástavby komunikačního jádra 3.NP železobetonovou plochou deskou tl. 200 mm, do které se osadí montážní háky z betonářské výztuže Ø 16 mm. Dojezd je založen na základové desce tl. 500 mm. Výtahová šachta bude z betonu C25/30 - XC1 a vyztužena

betonářskou výztuží B 500B (krytí 25 mm). Šachta bude chráněna povlakovými hydroizolacemi. Veškeré prostupy a montážní prvky je před zhotovením výtahu nutno sladit s dodavatelem technologie výtahu

D.1.1.e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí:

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební zásahy do stávajících konstrukcí a uliční i dvorní fasády, je potřeba dokladovat. Izolace jsou uvedeny ve skladbách podlah a střechy. Budou vyměněna okna. Část fasád bude zateplena - fasády do dvora domu. Budou provedeny nové konstrukce a skladby střešního pláště. Veškerá zařízení VZT budou opatřena rekuperací.

nová přístavba bude navržena jako vyzdívaný skelet se zateplením. Skladby podlah a rozhodující konstrukce včetně skladby střešního pláště jsou uvedeny v tabulkách. Při návrhu byl prováděny tepelně technické výpočty pro ověření vlastností stavebních konstrukcí.

Bude doložen PENB.

D.1.1.f) Způsob založení objektu:  Jedná se o stávající objekt. Nová přístavba je řešena samostatně viz konstrukční část.

D.1.1.g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí:

V průběhu stavebních prací bude životní prostředí v dané lokalitě dočasně zhoršeno. Před započetím prací bude potřeba stanovit harmonogram výstavby s určením požadovaných limitů a časů stavby. Stavba by mohla jinak narušit svoji činností chod obchodů a provozoven v okolí. Stavební firma, která bude práce provádět, bude pracovat v době od 8,00 - do 18.00 při dodržení hladiny stav. hluku 65 dB, od 7,00 do 21,00  při - 65 dB a při provádění prací od 22,00 do 6,00 při dodržení hladiny  40 dB. Bude dodrženo Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. (podrobně – viz výše).

Svým provozem nesmí objekt ohrožovat své okolí - budou dodržovány platné ČSN a vyhlášky. Bude respektována Vyhl. č.200/2019 Sb. O nakládání s odpady viz výše. Nebezpečné odpady nejsou žádné (konstrukce např. neobsahují azbest, apod.). Papírové obaly budou recyklovány, vratné obaly vráceny, dřevěné obaly buďto vráceny nebo odváženy na skládku a páleny. Stavební sutě budou vlhčeny a odváženy na skládku. Sklo bude recyklováno a odvezeno do sběrného dvora (podrobně uvedeno výše).

D.1.1.h) Dopravní řešení:

Územně technické podmínky budou zachovány stávající. K objektu je jediný přístup po stávající místní komunikaci. Tento příjezd z ulice Kmochova v Kolíně bude po celou stavbu zachován. Stavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu v ulici Kmochova v Kolíně. Dopravně není jiný přístup možný.

D.1.1.i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření:

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží: Bude zajištěna izolačními materiály ve skladbách podlah – pásy např. s Al vložkou, apod. Je dokladováno v navržených skladbách podlah stěn. Působení radonu bude eliminováno návrhem hydroizolace ve skladbě podlah v 1.PP. Budou navrženy materiály s protiradonovou vložkou – bitumeny. Vlivy vnějšího prostředí jsou řešeny stavebními konstrukcemi.

b)  ochrana před bludnými proudy: Nebude žádná. Bludné proudy se nevyskytují.

c)  ochrana před technickou seizmicitou: Není žádná.

d) ochrana před hlukem: Před vnějším hlukem bude ochrana zajištěna stavebními konstrukcemi, izolacemi ve skladbách podlah a stěn a výplněmi otvorů.

Stavba svým provozem nebude produkovat hluk. VZT zařízení budou odhlučněna na požadované hodnoty. V nočních hodinách nebude zařízení v provozu dle provozního řádu. Provoz se navrhuje od 06.00 do 16.00 hodin (vydávání obědů bude do 14.00 hod.).

e) protipovodňová opatření: Nejsou potřeba, stavba se nenachází v povodňové oblasti.

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.: Nejsou žádné.

D.1.1.j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu:

Předkládaná stavba je v souladu s vyhláškou o Obecných technických požadavcích na stavby č. 268/2009 Sb. včetně všech novelizací. Respektuje její jednotlivá ustanovení a požadavky, jakož i platné ČSN a související předpisy. Pracovníci firmy, která bude stavební práce provádět, budou dodržovat Vyhl. ČPBÚ a ČBÚ č. 591/2006 Sb., její jednotlivá ustanovení, jakož i platné ČSN a související předpisy bezpečnosti práce. Pracovníci vybrané stavební firmy budou používat ochranné pomůcky práce (přilby, rukavice, obuv) a budou řádně proškoleni. Vedení inž. sítí budou odpojena a bude vypnuta el. energie v úseku, kde se budou provádět stavební a zvláště bourací práce. Konstrukce budou rozebírány - převážně ručně a pomocí malé mechanizace.

D.1.1.k) Podklady použité při zpracování dokumentace:

- zadávací dokumentace a podklady ze smlouvy o dílo

- Stavební úpravy a přístavba objektu školní kuchyně, jídelny a družiny při ZŠ Kolín II, AZ

Projekt spol. s r.o. 08/2018 - studie

- požadavky objednatelů dané zadávací dokumentací – stavební program

- Hydrogeologický posudek Ing.T.Peterová 03/2020

- Inženýrsko geologický průzkum a hydrogeologické posouzení, JIP Ing.J.Petera 02/2020

- Stavebně technický průzkum – Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o., 03/2020

- PENB – V. Kotěšovec, 12/2015

- Projektová dokumentace VZT OSP Kolín II, z 01/1974

- katastr nemovitostí

- podklady od předávací stanice

- Digitální zaměření pozemku a výškopis objektu, Ing.V. Stodola, 03/2020

- Radonový průzkum

- podkladu z archivu města Kolína

- fotodokumentace archivní

- fotodokumentace vlastní a vlastní doměření objektu - MEPRO s.r.o. 01/2020

- Parovod Kmochova ulice, Ing. P. Macík 03/2011

- Posouzení a návrh řešení z hlediska vlhkosti a sanility E – CRYPT , 02-06 2017, Luboš

Nosek

- Studie stavební úpravy a příprava objektu školní kuchyně, jídelny a družiny při ZŠ Kolín II,

Mepro s.r.o. 02/2020

- podklady od správců inž sítí v ulici Kmochova.

- prohlídky na místě a konzultace s objednatelem

- Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby

- Vyhláška č. 499/2006 Sb O dokumentaci staveb

- Vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících

bezbariérové užívání staveb

- Vyhl.č. 465/ 2016 Sb. O hygienických požadavcích a provoz zařízení pro výchovu a

vzdělávání dětí a mladistvých ve znění vyhl. 343/2009 Sb. a vyhl. č. 410/2005 Sb.

- Vyhl.č. 200/2019 Sb. O nakládání s odpady

- Územní rozhodnutí a stavební povolení - - vydané územní rozhodnutí a stavební povolení

MU Kolín č.j. MUKOLIN/SU 109798/20-Dur ze dne 20.6.2021

- studie řešení se změnou z kuchyně na výdejnu jídel – Mepro s.r.o. 2024.

D.1.1.l) Konstrukční řešení:

Stavba je členěna na samostatné stavební objekty:

SO 01 - Rekonstrukce a přístavba výdejny jídel, kmenové učebny

SO 02 – Komunikace a zpevněné plochy

SO 03 - Přípojka parovodu

SO 04 - Vodovodní přípojka

SO 05 - Trafostanice

SO 01 - Rekonstrukce a stavba výdejny jídel, kmenových učeben

Stavba je a po dokončení stavby bude užívána stejně jako nyní – školní jídelnou a ZŠ. Účel využití se nemění. Třídy budou využívány jako kmenové učebny pro první stupeň ZŠ. V podkroví stávajícího objektu se nově navrhují kmenové učebny s vybavením a zázemím. Nově přiřazený objekt bude užíván pro učitele a vedení školy. Objekt je navržen jako bezbariérový.

Řešený objekt Kmochova č.124 je druhým objektem provozu Základní školy Kolín II., Kmochova č.943, Kolín II. Objekty jsou od sebe vzdáleny asi 200 m.

V objektu Kmochova č.124 v Kolíně III se nacházejí nově provozy školní výdejny jídel, jídelny, zázemí výdeje a a ve vyšších patrech kmenové učebny se sociálním zázemím.

Vstup do objektu je ze dvora domu. V nově přidané části jsou kabinety a zázemí.

Objekt bude řešen jako jeden celek. detailní návrh je patrný z přiložené výkresové projektové dokumentace.

Půdorys ani hmota historického objektu nebude měněna. Fasáda do ulice Kmochova bude opravena a rehabilitována. Fasády budou sjednoceny, štukové prvky obnoveny v kopiích – vápenná omítka - budou obnoveny dělící římsy, hlavní kordónová římsa, středový prvek nad římsou bude rovněž obnoven a opraven. Bude opravena a zateplena i hladká dvorní fasáda.

Budou vyměněna všechna okna v novém tvarosloví a vyměněny dveře do i v objektu.

Krov nad hlavní budovou bude nový, dřevěný v kombinaci s ocelovými prvky. Krytina bude plechová – (šablony) na bednění.

Novostavba dvoupatrové přístavby (přístupná ze dvora) bude provedena jako zděný objekt založený na betonových pasech a přisazená a provozně propojený se stávajícím objektem. Stropy budou monolitické. Objekt stávající budovy ze dvora a přístavba nové budovy budou zatepleny. Okenní otvory budou vyplněny velkými okny. Fasády budou omítané. Střecha bude kryta fólií.

V zadní – jižní části bude k objektu přistavěna technická místnost.

Celý dvůr bude stavebně upraven, budou zřízena parkovací stání (celkem 6) z čehož jedno bude invalidní. Na pozemku bude navržena nová trafostanice a bude zřízen i přístřešek na odpadní nádoby.

Kapacitní údaje:

Zastavěná plocha po stavbě:

NOVÝ STAV

plocha přestavováného objektu 		510,07 m2

plocha nové přístavby 			235,07 m2

bouraná část plocha    			  18,98  m2

Užitná plocha

1.PP -      		  93,58 m2

1.NP - 			553,02 m2

2.NP - 			580,58 m2

3.NP - 			381,57 m2

Plocha učeben

I  - 			  60,28 m2

II - 			  56,09 m2

III - 			  59,86 m2

IV - 			  56,97 m2

V - 			  90,80 m2

VI - 			  57,45 m2

Obestavěný prostor 8.628 m3

Stravovací část:

stávající stav + nárůst 	celkem

Počet obědů :        		450    +   100		550

(450 obědů škola, 100 obědů externí strávníci)

Provoz jídelny pro děti a zaměstnance ZŠ nebude stavebně a provozně oddělen od prostoru

jídelny a výdeje jídel. Hlavní vstup je ze dvora domu.

V jídelně pro děti a zaměstnance ZŠ je 116 míst k sezení u stolu. Stravování bude probíhat průběžně v části školní jídelny od 11.30 do 14.00 hodin

Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců školní výdejny 						4 + 1 vedoucí

Počet zaměstnanců ZŠ: - učitelé ZŠ (1.stupeň) 					6

- vedení + pedagogičtí pracovníci				6

SO 02 – Komunikace a zpevněné plochy

Ve stávajícím dvoře budou provedeny zpevněné plochy a komunikace. Dle přiložené situace bude dvůr vydlážděn betonovou pojížděnou zámkovou dlažbou (při použití typové skladby). Na ploše budou umístěna parkovací stání (celkem 6) a komunikace. Bude tudy probíhat i zásobování výdejny jídel. Budou vybudovány pochozí pěší komunikace dle půdorysu dvora z malé žulové kostky. Odvodnění bude pomocí Acodrainů a gul. Komunikace budou od zeleně odděleny betonovými typovými obrubníky.

Bude zachován i příjezd ke stávající garáži, která bude zachována. Ve dvoře bude vybudován i přístřešek pro umístění nádob (nebo kontejnerů) na komunální odpad.

Stávající průjezd do dvora domu z ulice Kmochova v Kolíně bude opatřen rovněž betonovou zámkovou dlažbou. Přejezd chodníku bude obnoven. Podrobně v části SO 02 Komunikace.

SO 03 - Přípojka parovodu:

Pozemky dotčené výstavbou parovodní přípojky:

parc. č. 3065/3; kat. území Kolín [668150] – komunikace, parc.č. 2982/2, k.ú. Kolín

Vlastníci dotčených pozemků:

parc. č. 3065/3 a 2982/2 – Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín

Parovodní řád je veden v chodníku (ulice Kmochova) na pozemku 3065/3. Parní rozvod má parametry 190°-230°C / 1,05 MPa, PIP240 DN50/250, mat.12 021 a rozvod kondenzátu má parametry 55°-80°C / 0,7 MPa, PP130 DN32/110, mat.17 248.

Nová parovodní přípojka bude provedena z obdobného materiálu tedy pára DN25 mat.12 021 s minerální izolací 80 mm s fólií proti opotřebení a kondenzát DN20 s minerální izolací 40 mm s fólií proti opotřebení. Délka přípojky (do technické místnosti) bude 30 m a bude napojena na stávající armatury v šachtě č.66.

Přípojka bude přednostně provedena z jednoho kusu potrubí, pokud toto nebude možné, bude potrubí spojováno výhradně svařováním. Přípojka bude zakončena výměníkovou stanicí.

Potrubí přípojky bude ukládáno dle výkresu situace v trase s minimálními odchylkami do rýhy o šířce 0,9 m dle běžných zásad pro tento druh potrubí, tj. na pískový podsyp tl. 150 mm s obsypem stejným materiálem do výšky 300 mm nad vrchol potrubí. Příložné pažení rýhy bude použito v celé délce provádění výkopových prací. Zásyp rýhy se předpokládá původním materiálem, nutno zamezit dodatečnému sedání zeminy řádným zhutněním. Krytí potrubí přípojky zásypem musí být min. 0,5m. Potrubí přípojky bude klesat směrem k připojovací šachtě ve sklonu min. 0,5 % (vždy, kdy je to technicky možné).

K přípojce bude instalován identifikační vodič, a to v celé délce (tzn. od napojení na parovodní řád až po prostup domem). Vodič bude vyveden do připojovací šachty a na druhém konci do 1.PP s přesahem 0,5 m. Parovodní přípojku je nutno uložit v úseku od místa napojení až po vnitřní stěnu objektu do chráničky (PE, PVC), která musí být provedena jako souvislá, s minimálním vnitřním průměrem chráničky 200 resp. 150 mm.

SO 04 - Vodovodní přípojka:

Popis stávajícího stavu a návrhu

Předložená dokumentace pro provedení stavby řeší odstranění stávající vodovodní přípojky a osazení nové na stejném místě. Stávající ocelová vodovodní přípojka momentálně nevyhovuje svou dimenzí pro rekonstrukci a přístavbu objektu základní školy. Stávající vodovodní přípojka bude napojena na nově rekonstruovaný vodovodní řad PVC 400 v ulici Kmochova. Přípojka bude demontována a zaslepena na odbočce z řadu. Nová vodovodní přípojka bude napojena kolmo na řad. Napojení bude provedeno pomocí navrtávky o stejné dimenzi jako přípojka tj. 2“ (DN50).

Vodovodní řád PVC 400 je veden v komunikaci (ulice Kmochova) na pozemku 3065/3. Nová vodovodní přípojka bude provedena z vysoko hustotního polyetylénu HDPE SDR 11 o průměru D63x5,8. Délka vodovodní přípojky bude 10,6 m a bude napojena kolmo na stávající řad. Napojení bude provedeno pomocí navrtávky o stejné dimenzi jako přípojka,

tj. 2“ (DN50). Navrtávka bude provedena z boku vodovodního řadu. Přípojka bude vyspádována směrem k vodovodnímu řadu o minimálním sklonu 0,3 %.

Přípojka bude přednostně provedena z jednoho kusu potrubí, pokud toto nebude možné, bude potrubí spojováno výhradně svařováním. Přípojka bude zakončena vodoměrnou sestavou osazenou ve sklepě napojované budovy ZŠ (v 1.PP). Vodoměrná sestava bude umístěna cca 0,8 m nad podlahou 1.PP a min. 0,2 m od stěny.

SO 05 – Trafostanice

Přípojka z distribuční soustav 22 kV VN,

Transformační stanice – OTS KO 1545

## Energetická bilance objektu předpokládané hodnoty KO 15454

Instalovaný příkon objektu celkem 	= 	418 kW

Soudobý příkon objektu celkem 	= 	333 kW

Proud vypočtení při cos φ 95 	= 	506 A

Zdánlivý výkon	=	531 kVA

Hlavní jistič před elektroměrem bude In = 630A, IR 400A

Odběratelská Distribuční Stanice1) podle EN IEC 60076, EN 50588-1, EÚ č.548/2014              – referenční hodnoty

Primární napětí transformátoru			U1: 22 kV

Sekundární napětí transformátoru		U2: 400V

Napětí na krátko transformátoru		uk75°C: 4%

Skupina spojení					Dyn1

Třída ztrát					AOCK

Proud naprázdno				I0: 0,20 %

Zdánlivý výkon transformátoru	 		Sr: 630 kVA

Ztráty naprázdno				P0 max: 600 W

Ztráty nakrátko					Pk75°C:7600 W

Sestava na vstupu do transformační stanice bude na straně VN sestava rozváděčů KKT. Měření spotřeby bude nepřímé na straně NN dle TPP ČEZ Distribuce a jeho dodatku 001 smlouvy 20_SOBS01_4121676166 z 12.10.2022. Měření spotřeby bude ze strany NN v měřící skříň VSM-V pro jeden elektroměr s HDO které bude pro regulaci výrobny FVE. Zapojení bude provedeno dle připojovacích podmínek pro výrobny elektřiny - příloha č.1 - výrobna elektřiny s výkonem do 100 kW, zapojení dvoutarifového nepřímého průběhového měření NN s regulací výkonu výrobny elektřiny 0% - 100%.

Popis konstrukcí SO 01:

Hlavní konstrukční prvky doplňovaných nosných konstrukcí stávajícího objektu školní výdejny jídel, jídelny a kmenových učeben:

Stavební úpravy stávajícího objektu spočívají zejména v úpravě dispozice jednotlivých podlaží. Z tohoto důvodu je navrženo zazdívání nebo vytváření nových stavebních otvorů, lokální doplňování, nahrazování či zesilování stropních konstrukcí zesilujícími ocelovými rošty. Dozdívky jsou navrženy z cihel plných pálených P20 na MVC5 MPa s expanzní přísadou. Od objektu není dostupná projektové dokumentace nosné konstrukce a zároveň nelze vizuálně identifikovat konstrukci stropu nad a skladbu nadpraží stavebních otvorů. Jistým vodítkem je stavebně technický průzkum. Stávající stropní konstrukce předpokládáme jako kombinaci ocelových stropnic s vloženými plochými cihelnými klenbami, valenými cihelnými klenbami, dřevěné trámové stropy a ŽB trámové (žebrové) stropy. Objekt je zastřešen sedlovým krovem stojaté stolice. Zmíněná východiska, která jsou předpokladem statického výpočtu, je nutno po odstrojení konstrukce a zpřístupnění všech dotčených

prostorů před započetím zásahu do nosné konstrukce ověřit. Je nutné po čas výstavby zajistit odborný dohled statika a v případě odlišnosti projekčních předpokladů během výstavby musí být navržena adekvátní opatření.

Z důvodu vedení VZT potrubí je nutné vybourat prostupy v nosných stěnách. Pro potrubí malého průměru do cca 300 mm budou po konzultaci se statikem otvory provedeny pomocí jádrových vývrtů. Prostupy stropem (klenby) budou vytvořeny taktéž jádrovým vrtáním a vystrojeny ocelovou či litinovou trubkou o tloušťce stěny min. 8 mm. Pro všechny prostupy či překlady platí obecně, že po obnaženi nosné konstrukce od omítky nesmí být zasahováno do stávajících ocelových překladů, klenebních překladových pasů včetně paty a klenby stropu nad. Během provádění stavebních úprav dotčené konstrukce je nutné dočasně montážně podepřít ramenáty klenebné konstrukce tak, aby nemohlo dojít ke zdrojům poruch vedoucím k poškození konstrukce (vybourání podlahových nebo stropních konstrukcí, odstrojení krovu atd. snižuje svislé zatížení klenbových opěr, což vede k narušení kleneb a případně stability klenbových opěr). Nesprávný postup při odstraňování násypů či podlahových konstrukcí uložených na klenbách vede k narušení klenby od nesymetrického, popř. soustředného zatížení. Změna zatížení zděných stěn, stropních konstrukcí a kleneb vede k porušení ustáleného stavu, sedání budovy, porušení nosných zdí a kleneb.).

Prohloubení a podezdění stávajících základových pasů v plném rozsahu kolem výtahové šachty komunikačního jádra musí být provedeno šachovnicově v metrových záběrech z betonových cihel P30 na expanzní maltu M10 a aktivovat ocelovými klíny. Podkopávaný prostor musí být montážně podepřen výdřevou.

Překlady v 1.PP – 3.NP

Ve svislých stěnách jsou navrženy nové nebo upravené stavební otvory, které jsou zajištěny překlady z ocelových nosníků profilu IPE nebo IPN. Před osazením překladů je třeba montážně podepřít přiléhající stropy a klenby pomocí dřevěných ramenátů. H.H. nosníků překladu je nutno umístit pod patky záklenku přiléhajících stropních kleneb. Ocelové nosníky jsou navrženy tř. S235 JR (Fe360). Bourání a osazování nových překladů viz samostatná kapitola. Překlady nad okenními otvory v obvodových stěnách nástavby 3.NP (komunikační jádro) jsou tvořeny systémovými překlady Porotherm KP 7. Systémové překlady budou na stavbě osazeny dle uvedených značek! Osazování prefabrikovaných překladů se bude řídit technologickými předpisy výrobce, zejména pak minimální délka jejich uložení, podmaltování překladů v uložení atd.

Schodiště komunikačního jádra

Nové schodiště v prostoru komunikačního jádra 2.NP je navrženo jako tříramenné monolitické železobetonové, kdy prostřední rameno je pnuté mezi jednotlivými stěnami a obě boční ramena jsou do něj uložena a dále jsou tato ramena uložena do průvlaku podesty 1.NP a nově navržené podesty 2.NP. Schodišťová deska je tl. 200 mm, je z betonu C25/30 - XC1 a je vyztužena vázanou betonářskou výztuží B 500B s krytím 25 mm. Nové schodiště v prostoru komunikačního jádra 1.PP je navrženo jako dvouramenné monolitické železobetonové, kdy druhé rameno je pnuté mezi stěnou a nově navrženou plechobetonovu podestou. První rameno je uloženo do podlahové desky a do druhého ramena. Schodišťová deska je tl. 200 mm pod stupni, je z betonu C25/30 - XC1 a je vyztužena vázanou betonářskou výztuží B 500B s krytím 25 mm. Nové schodiště v prostoru komunikačního jádra 2.NP rozšířené části je navrženo jako dvouramenné monolitické železobetonové, kdy mezipodesta je pnutá mezi jednotlivými stěnami a obě boční ramena jsou do ní uložena a dále jsou tato ramena uložena do průvlaku podesty 1.NP a nově navržené podesty 2.NP. Schodišťová deska je tl. 200 mm, je z betonu C25/30 - XC1 a je vyztužena vázanou betonářskou výztuží B 500B s krytím 25 mm. Viditelné hrany ramen se provedou zkosené 15x15 mm. Návrh nášlapné vrstvy schodiště včetně zábradlí je předmětem dodávky výrobce truhlářských či zámečnických výrobků. Schodišťové zábradlí bude kotveno dodatečně pomocí chemických kotev. Při betonáži schodišť je nutno respektovat zvýšené nároky na geometrickou přesnost.

Komunikační jádro a výtahová šachta

Komunikační jádro je nutné přizpůsobit novému využití objektu. Z tohoto důvodu je navrženo podezdění stávajících stěn v 1.PP tak, aby mohla být řádně založena výtahová šachta, provedeny rozpěrné podlahové desky a uložena schodišťová ramena 1.PP. Dále je nutné zmínit, že v základové spáře 1.PP jsou výrazně lepší parametry oproti spáře v 1.NP. Podezdívání šířky min. šířky základových pasů 1.PP musí být provedeno v šachovnicových záběrech z betonových cihel P30 na expanzní maltu M10. Vyzdívky budou založeny na základové pasy šířky min. 1,0 m z betonu C25/30 – XC2. Po čas podezdívání musí být odkopány stěny zatížené zemním tlakem, podstojkováno schodiště 1.NP a rozepřeny stěny 1.PP (podezděný prostor je třeba zajistit proti vodorovnému zatížení po záběrech dřevěnou výdřevou). Ve 3.NP ve stávající i rozšířené části je navrženo po obvodě nadezdění komunikačního jádra. Svislé stěny budou z keramických broušených tvarovek tl. 440 mm Porotherm 44 T Profi P8 na celoplošné lepidlo a tl. 300 mm Porotherm 30 T Profi P8 na celoplošné lepidlo. Společně s výtahovou šachtou bude komunikační jádro zastřešeno železobetonovou plochou střešní deskou tl. 200 mm. V prostoru schodiště komunikačního jádra je nově navržena výtahová a instalační železobetonová šachta z 1.NP do 3.NP (podkroví). Šachta bude akusticky odděleny od ostatních konstrukcí. Stěny vnitřní

výtahové šachty jsou tl. 180 mm. Šachta bude zastřešena včetně celé nástavby komunikačního jádra 3.NP železobetonovou plochou deskou tl. 200 mm, do které se osadí montážní háky z betonářské výztuže Ø 16 mm. Dojezd je založen na základové desce tl. 500 mm. Výtahová šachta bude z betonu C25/30 - XC1 a vyztužena

betonářskou výztuží B 500B (krytí 25 mm). Šachta bude chráněna povlakovými hydroizolacemi. Veškeré prostupy a montážní prvky je před zhotovením výtahu nutno sladit s dodavatelem technologie výtahu.

Nově navržená plechobetonová podesta stropu nad 1.PP

Před vybouráním původního stropu na místě nově navrženého je nutné mít staticky zajištěné přilehlé konstrukce. Stropní konstrukce nově navrženého stropu nad 1.PP komunikačního jádra je tvořena ocelovými stropnicemi, na kterých je uložena plechobetonová deska. Hlavní stropnice jsou profilu IPE 240 a IPE 120. Jednotlivé stropnice jsou navzájem provařeny koutovými a tupými svary. Přes stropnice IPE 120 se uloží trapézové plechy TR 50/250 tl. 1,0 mm a ke stropnicím se přivaří přes podložku v každé druhé vlně. Po přikotvení plechů se uloží betonářská výztuž (sítě KARI Ø6/150 a Ø6/150 celoplošně) s předepsaným krytím a provede se monolitická betonová deska tl. 50 mm nad vlny plechů. Zmíněné zmonolitnění je navrženo z betonu C25/30-XC1 a vyztuží se KARI sítěmi z oceli tř. B 500A. Nosné ocelové válcované profily jsou z konstrukční oceli S235 JR (Fe360).

Nově navržený plechobetonový strop nad 1.NP

Stropní konstrukce nově navrženého stropu nad 1.NP rozšířené části je tvořena ocelovými stropnicemi, na kterých je uložena plechobetonová deska. Hlavní stropnice jsou profilu IPE 200. Jednotlivé stropnice jsou navzájem provařeny koutovými a tupými svary. V případě, že budou objeveny trámové kleště původního dřevěného stropu, tak budou přivařeny či jinak kotveny k nově navrženým stropnicím. Přes stropnice se uloží trapézové plechy TR 50/250 tl. 1,0 mm a ke stropnicím se přivaří přes podložku

v každé druhé vlně. Po přikotvení plechů se uloží betonářská výztuž (sítě KARI Ø6/150 a Ø6/150 celoplošně) s předepsaným krytím a provede se monolitická betonová deska tl. 50 mm nad vlny plechů. Zmíněné zmonolitnění je navrženo z betonu C25/30-XC1 a vyztuží se KARI sítěmi z oceli tř. B 500A. Nosné ocelové válcované profily jsou z konstrukční oceli S235 JR (Fe360).

Nově navržený plechobetonový strop nad 2.NP

Stropní konstrukce nově navrženého stropu nad celým 2.NP je tvořena ocelovými stropnicemi, na kterých je uložena plechobetonová deska. Hlavní stropnice jsou profilu IPE 200, stropnice pod plnými vazbami krovu jsou HEB 220 a HEB 450. Jednotlivé stropnice jsou navzájem provařeny koutovými a tupými svary. V případě, že budou objeveny trámové kleště původního dřevěného stropu, tak budou přivařeny či jinak kotveny k nově navrženým stropnicím. Přes stropnice se uloží trapézové plechy TR 50/250 tl. 1,0 mm a ke stropnicím se přivaří přes podložku v každé druhé vlně. Po přikotvení plechů se uloží betonářská výztuž (sítě KARI Ø6/150 a Ø6/150 celoplošně) s předepsaným krytím a provede se monolitická betonová deska tl. 50 mm nad vlny plechů. Zmíněné zmonolitnění je navrženo z betonu C25/30-XC1 a vyztuží se KARI sítěmi z oceli tř. B 500A. Nosné ocelové

válcované profily jsou z konstrukční oceli S235 JR (Fe360). Příčné ocelové stropnice jsou uvažovány, navrženy a dimenzovány jako spojité nosníky a tomu musí odpovídat i provedení na stavbě, zejména řádné provaření napojených nosníků. V opačném případě hrozí nadměrné deformace spojené se ztrátou únosnosti i v návaznosti na prvky krovu. Před vybouráním původního stropu na místě nově navrženého je nutné mít staticky zajištěné přilehlé konstrukce.

Zastřešení

Ponechávané zděné konstrukce krovu musí být po čas výstavby krovu montážně zajištěný (zavětrovány), aby nemohlo dojít při zatížením větrem k pádu zmíněných konstrukcí. Z důvodu poškození stávajícího krovu je pro objekt nový sedlový krov pro střechu o sklonu 32°, jejíž konstrukci tvoří vaznicový krov. Konstrukční prvky jsou navrženy z konstrukčního řeziva třídy C24. Ocelové prvky jsou z konstrukční oceli S235 JR (Fe360). Vaznicový krov je tvořen mimo jiné pozednicemi profilu

160x140 mm uložených na ležato, krokve cca po 1,0 m jsou 100x160 mm a dřevěné kleštiny 2x60x160 mm v každé vazbě. V místě spoje kleštin a krokve bude vložen oboustranný hmoždík Bulldog průměru 75 mm a svorník M16. Vaznice profilu 220x240 mm jsou uloženy na štítové zděné stěny ukončené železobetonovými věnci a vnitřní dřevěné sloupky 160x160 mm doplněné o dvojici pásků 100x100 mm. Dřevěné pozednice jsou

cca po 1,5 m kotveny k železobetonovému věnci 2.NP pomocí vlepených závitových tyčí M16 chemickou maltou. Podélné železobetonové věnce jsou kotveny k ocelovým stropnicím přes ztužující sloupky HEB 160.

Dřevěný krov bude ztužen celoplošným bedněním z OSB desek tl. 25 mm na horním povrchu krokví. Spoje krovu jsou uvažovány klasické tesařské (osedlání, přeplátování, čepování atd.) doplněné o ocelové spojovací prostředky jako jsou hřebíky, svorníky, úhelníky a podobně. Tam, kde by hrozila degradace dřevěných prvků od možné kondenzace vodních par, budou tyto prvky separovány od ostatních nosných konstrukcí pomocí asfaltové podložky. Dřevěné prvky musí být před montáží vysušené (klimatizování na podmínky 20/65), ustálená vlhkost dřeva nesmí být větší jak 12 %. Při použití řádně nevysušeného dřeva vzniknou v konstrukci výsušné trhliny, které se mohou dále rozvíjet až k destrukci konstrukce! Vlhkost použitého dřeva na konstrukci bude změřena certifikovaným vlhkoměrem, o měření bude proveden zápis do stavebního deníku a vyhotoven protokol. Všechny dřevěné prvky je nutné naimpregnovat proti dřevokazným houbám, plísním a hmyzu.

Výtah:

V objektu je umístěn osobní výtah

Jednotlivá podlaží budou přístupná bezbariérově z nového výtahu umístěného v prostoru zrcadla stávajícího schodiště. Výtah bude jezdit od 1.NP po 3.NP objektu s dojezdem na tomto podlaží. Bude splňovat vyhl. č.398/ 2009 Sb. K výtahu je možno se bezbariérově dostat hlavním vstupem ze dvora domu.

Podrobný popis přístupu k výtahu je patrný z výkresové dokumentace.

Volná plocha před výtahem bude v každé stanici 1500 x 1500mm.

Výtah - osobní trakční se strojem v šachtě s frekvenčně řízeným motorem

- nosnost – 480 kg, 6 cestujících

- kabina – 1000 x 1300mm v -2.135mm

- teleskopické dvoudílné dveře – nerez š – 800mm, v 2.000mm

- kabina – nerez obklad, podlaha – Altro

- šachta – 1600 x 1670mm

- dojezd – 1050 mm

- přejezd  - 590 mm

- rychlost – 1,0 m/s

- počet stanic – 3 stanic

- výška dojezdu – 2,770 m nad poslední stanicí

- zdvih – 8,00 m

Šachetní a klecové dveře budou provedeny jako samočinné vodorovně posuvné dveře.

Výtah bude proveden dle ČSN EN 81-70 bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů část 70 – Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a nákladů- přístupnost výtahu včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Výtahová kabina bude mít následující vybavení:

- v kabině bude na jedné straně madlo ve výšce 900mm

- sklápěcí sedadlo, které ve sklopené verzi nebude překážet užívání výtahu, výška sedadla n ad zemí je 500mm, min. hloubka pak 300-400mm a šířka 400-500mm

- ve výtahu bude instalováno zrcadlo, kterým se dají sledovat překážky v kabině

- osa ovladače nouzové signalizace a ovladačů pro ovládání dveří bude v min. výšce 900mm od podlahy

- ovladače pro volbu stanic při vodorovném uspořádání budou řazeny odleva doprava

- při svislém uspořádání musí být řazeny odspoda nahoru

- ovladače v kabině výtahu a nástupních místech budou vyčnívat nad povrch okolní plochy nejméně o 1mm. Reliéfní značky nebudou ryté a vpravo od ovladače bude příslušný popis v Braillově písmu s parametry standardní sazby. Na klávesnici se Braillův znak nemusí provádět.

- výtah bude proveden v souladu s ČSN EN 81-70

směrové šipky budou umístěny ve výšce 1800mm- 2500mm nad podlahou, výška

šipek bude min. 40mm. Rozsvícení šipek doprovází zvukový signál.

- signalizace polohy v kleci výtahu je umístěna na ovládacím panelu nebo nad ním. Osa signalizace bude ve výšce 1600-1800mm.

- Výška písmen označující stanice bude v rozmezí 30-60mm.

- Při zastavení kabiny bude vždy oznámena poloha podlaží.

- tam, kde před vstupem do výtahu řídící systém signalizuje směr budoucí jízdy, musí být zajištěna informace také pro osoby se zrakovým postižením, zejména využitím hlasové fráze

- obousměrné dorozumívací zařízení v kabině výtahu musí umožňovat indukční poslech pro nedoslýchavé osoby. Toto zařízení musí být označeno symbolem podle bodu 3, přílohy č.4 k vyhlášce 398/2009 Sb.

- symbolem pro nedoslýchavé je modrý čtverec na němž je vyobrazen bílou čarou stylizovaný boltec ucha, který přerušuje diagonála vedená z pravého horního rohu čtverce. Nejmenší rozměry symbolu jsou 100x100 mm, u symbolu umístěného v kabině pak 50x50 mm.

Úpravy povrchů: Veškeré omítky a stěrky jsou navrženy nové štukové s vápennými nátěry, nové obklady stěn v soc. zařízeních a koupelnách, Obklad v části gastro bude do výše min. 2,00m, dlažba v těchto prostorách bude protiskluzná. Budou doplněny a opraveny štuky vápennou maltou na uliční fasádě.

Úprava povrchů příček – štukové omítky, SDK konstrukce s nátěry, obklady kamenné, keramické, přírodní lina, podlahy dle navržených skladeb, apod.

Původní omítky budou v maximální míře zachovány. V nárožích nebudou použity podomítkové lišty v interiérech.

Omítky nové budou ve vybraných, převážně technických provozech a v nové přístavbě. V nárožích na nových konstrukcích budou použity podomítkové lišty v interiérech. Vstupní dveře do nových místností nové - viz   interiér.  Kování - dle tabulek v DPS. Detailní popis navržených povrchů bude uveden v tabulkách. Malby budou dle řešení interiérů, budou vápenné. Případné barevné výmalby budou upřesněny v rámci výkonu AD projektanta na stavbě a v interiérech.

Fasády směrem do ulice a do dvora budou opraveny a doplněny veškeré původní dochované štukové prvky. Opravy budou prováděny vápennou omítkovou směsí. Nátěr fasády bude vápennou barvou – s převahou vápenné složky Předpoklad barevnosti světlý (šedobéžový) a šedobílý odstín. Barevnost stěn přístavby ve dvoře bude shodná s dvorní fasádou stávající budovy.

Obklady a dlažby: budou vybrány dle vzorků – keramické, podrobně – viz skladby podlah. Dlažby venkovní – betonová dlažba, dlažba na terase keramická velkoformátová na terčích, podlahy budou vybrány dle předložených vzorků. Více dle tabulek na výkresech a ve skladbách podlah.

Stropy a podhledy: Budou SDK v technických provozech a místnostech, nebo omítnuty a opatřeny minerálními nátěry. Budou opraveny stropy dle tabulek místností.  Původní omítky budou v max. možné míře ponechány, nebo budou provedeny štukové nové – vápenné.

Stropy a stěny budou doplněny akustickými obklady – viz návrh akustických úprav – AVETON s.r.o.

Nové prvky jako zábradlí, madla, vrata - viz tabulky. Bude vybrán konečný barevný odstín po provedení sond pro ověření pův. barevnosti.

Nátěry oken - shodná barevnost se stávajícími okny – bílá. Parapety vnitřní dřevěné, venkovní pozinkovaný plech nebo titanzinek. Mřížky do dveří na WC – Al elox, nebo bílé. Nová okna a dveře v přístavbě hliníková – trojsklo, rámy v odstínu antracit.

Antigrafitti opatření: nebudou provedena

Podhledy: na WC, soc. zařízeních, ve skladech, úklidu : SDK do vlhka, omítky

rovné vápenné s malbou a SDK, GKFi a GKF nebo hladké. V místnostech podkroví a v sociálním zařízení budou provedeny nové podhledy SDK - BKFi 15mm, ve WC do vlhka.

Akustické obklady: Budou realizovány dle akustické studie.

Podlahy: Skladby – viz výkresy a skladby. Při přechodu podlah budou použity přechodové lišty AL elox, nebo dubové prahy. Podrobně uvedeno v tabulkách na výkresech.

Okna, dveře: Okna budou nová, dřevěná i hliníková - viz tabulky. Mřížky do dveří dle materiálů dveří, nebo elox. hliník, apod.

Barevnost oken, vnitřní křídla – bílá RAL 9001, venkovní rovněž bílá, venkovní v přístavbě – tmavá antracit. Dveře nové budou opatřeny samozavírači a v prostorách shromažďování a v únikových cestách pak bude osazeno panikové kování (viz tabulka a zpráva PBŘ). Kování - výběr dle vzorků na stavbě – předpoklad Alt Wien nebo podobné. Na vstupní dveře bude použito bezpečnostní kování. Před dokončením stavby bude doplněn systém jednotného klíče dle požadavků objednatele. Předpokládá se osazení zámků v provedení FAB. Na vstupní dveře bude použito bezpečnostní kování. Na WC invalidů budou osazena madla dle požadavků ČSN a doplněna viz Vyhláška č. 398/2006 Sb.

Komínové průduchy: předpokládá se využití pro větrání a ventilaci domu a ponechání. VZT budou řešeny nové s výdechy až nad střechu (viz část VZT).

Komínové průduchy budou vyčištěny, nebudou vložkovány a budou využity pro odvětrání podlah, uložení kanalizačních odtahů, vedení VZT, apod. Nad rovinou střechy i v úrovni podkroví budou opraveny hlavy komínů, dále pak atiky a štukové profilace, profilace říms (hlavně původní čelní římsa) bude před opravou sejmuta pro další použití.

Střecha: na celé střeše bude provedena nová krytina s ponecháním původního druhu krytiny a nová povlaková. Nové pobití, nové dvojité laťování, nové skladby viz tabulky skladeb

Veškeré osazované dřevěné prvky (i ponechané stávající budou opatřeny fungicidními nátěry např. Lignofix, Lignostop, apod. s přídavkem bóru bezbarvý nátěr) .

Sanace a preventivní ošetření kleneb a zdiva:

Klenby budou staticky sanovány dle konstrukční části této dokumentace.

- otlučení omítek 100mm nad mapy (v suterénu po celé ploše až ke klenbám stropů)

- vyčištění spár zdiva

- mechanické očištění horního líce kleneb

- užití desinfekčního a likvidačního přípravku SAVO proti plísním

- aplikace preventivního přípravku např. - LIGNOFIXU E - PROFI

- v suterénu provést po měření sanility a vlhkosti odbornou vybranou firmou omítky až po klenby /strop/ po vyčištění spár a doplnění stáv. zdiva. Venkovní vápenné omítky provést na očištěné a doplněné zdivo po změření vlhkosti a sanility až pod parapet, popř. po odhalení na místě.

Těsnění prostupů a potrubí:

- kanalizační potrubí třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 8.000mm2

se opatří při průchodu požárně dělící konstrukcí zpěňující manžetou. To se týká především svislých předělů, kde se doporučuje navíc utěsnit otvory s instalačními prostupy stěn nad 50mm. Zpěňující manžety se požadují i pro průchod potrubí s trvalou náplní vody požárně dělící konstrukcí, třídy reakce B až F, světlého průřezu přes 15.000mm2 opět s doporučením těsnění otvorů s průměrem nad 50mm.

Průchody požárně dělícími konstrukcemi se zpěňujícími manžetami se dále požadují pro více potrubí umístěných vedle sebe, bez ohledu na jejich průřez pokud mezi nimi je menší vzdálenost než deset průměrů potrubí, nebo pro svazky elektrických vodičů, pokud prostupují jedním otvorem, mají izolace šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1,0kg.m-1. Potrubí menších průřezů než výše citované se při průchodu požárně dělícími konstrukcemi dokonale utěsní až k vnějšímu líci potrubí, včetně zaplnění montážních otvorů. Zabudované zpěňující ochrany mohou být použity pouze s průkazně ověřenou a zaručenou životností. V opačném případě lze tyto ochrany použít na částech konstrukcí, které jsou i po zabudování přístupné, nejvýše do 30 min. pož. odolnosti a pokud doba životnosti do první obnovy je nejméně 10 let. Těsnění spár se provede ve smyslu 6.3 ČSN 73 0810. Navržené a doporučené specializované firmy např. PROMAT, HASIL apod.

Klempířské výrobky: nové oplechování z pozinkovaného plechu, nebo titanzinku, nové okapy a svody, parapety (i systémové). Bude provedena oprava zděných parapetů, dále výměna parapetních plechů, pozink. plech, nebo titanzinek, stejně jako stávající oplechování, barevnost – viz tabulky, dále oplechování říms, atik, nové okapy a svody, nová krytina a nové

vývody kanalizace nad střechu, lemování výdechů VZT nad střechou, apod. – podrobně viz tabulky v DPS

Izolace: Jsou uvedeny ve skladbách podlah a střech.

Zámečnické výrobky: nové schodiště, pomocné konstrukce zábradlí, rohožka – čistící zóna, poklopy, základy pod VZT jednotky, žebřík na střechu, apod. Zabudované ocelové profily pro vytvoření prostupů a průchodů budou před osazením opatřeny ochranným základním nátěrem nebo žárově pozinkovány.

Ke komínům bude umožněn přístup a budou osazeny komínové lávky a stupadla – systémové. Bude použit jistící systém na okraji střech pro možnost přichycení pracovníků při revizích a opravách.

Kamenické výrobky: Nejsou žádné.

Truhlářské výrobky: viz tabulky.

Štukatérské práce: Prvky na zdobené uliční fasádě (římsy, šambrány, pilastry, atp). Bude provedeno odbornou firmou. Provedení sondážních prací v ostatních prostorách domu.

Protiradonová a jiná opatření:

Jedná se o historický objekt na okraji pam. zóny města Kolína. Není zapsán jako pam. objekt.. Protiradonová opatření budou spočívat v provedení svařovaných povlakových izolací v konstrukcích podlah v suterénu a přízemí v nepodsklepené části v objektech a dle uvedených skladeb – izolace s vložkou z Al.  Míra vysokého rizika není dokladována průzkumem, jedná se o střední až nízké riziko.

Požární opatření: Budou provedena dle zprávy Požárně bezpečnostního řešení. Požární zpráva je dokladována samostatně jako součást dokumentace. Mezi podlažími budou provedeny požární ucpávky včetně manžet na prostupech sítí a vedení VZT, elektro, apod. Součástí opatření je i řešení EPS, hasící přístroje, hydranty, systém dálkového přenosu, evakuační rozhlas, spol. čas a zvonění apod.

Svítidla a osvětlovací tělesa: výběr osvětlovacích těles je součástí DPS a projektu interiérů

Interiéry: je zpracována samostatná projektová dokumentace interiérových prvků vybraných prostor a dopady jsou zapracovány do DPS.

Hromosvod: Nové zařízení napojené (po změření na stávající, případně novou zemní síť).  Zařízení venkovní pro VZT a další na střeše budou uzemněna

Řešení jednotlivých sítí: Pro stavbu bude potřeba vybudovat nové přípojky. Podrobně popsáno v jednotlivých částech dokumentace.

D.1.1.m) Seznam použitých ČSN a Vyhlášek:

1.    ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí

2.    ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení

3.    ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov

4.    ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí

5.    ČSN EN 520 Sádrokartonové desky – Definice, požadavky a zkušební metody

6.    ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení

7.    ČSN EN 13162 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky

z minerální vlny (MW) – Specifikace

8.    ČSN EN 13163 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky

z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace

9.    ČSN EN 13164 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky

z extrudovaného polystyrenu (XPS) – Specifikace

10.  ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení

11.  ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení

12.  ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení

větrem

13.  ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

14.  ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

15.  ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb

16.  ČSN EN 12056-3 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 3: Odvádění dešťových

vod ze střech – Navrhování a výpočet

17.  ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

18.  ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov

19.  Stavební zákon 183/ 2006 Sb změna -  nový stavební zákon 350/2012 Sb,

20.  vyhláška č. 499/2006 SB. o dokumentaci staveb se změnou z 62/2013 Sb.

21.  Nařízení MHMP č.10 o obecných požadavcích na využívání území a technické požadavky

na  stavby v hl. městě Praze (PPS)
22.  Vyhl. č. 398/2009 Sb o obecných technických požadavcích zabezpečujících

bezbariérové užívání staveb

23.  Nařízení vlády č. 272/2011 s novelizací O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku

a vibrací.

24..Zákon č. 91/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

25..Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů

26.Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

27.Nařízení vlády č. 416/2010 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, ve znění pozdějších předpisů

28.Zákon č. 106/2005 SB. O odpadech, ve znění pozdějších předpisů

29.  Katalog odpadů z Vyhl. 381/2001 Sb.

30.  Vyhl. ČUB a ČUBP č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti provádění staveb, její jednotlivá ustanovení, jakož i platné ČS normy a předpisy.

31.   ČSN 73 4108 – Hygienická zařízení a šatny

32.   Zákon č. 106/2005 Sb. O odpadech, ve znění pozdějších předpisů

33.  Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb a vyhlášky č. 293/2006 Sb.

34.  Vyhláška 62/2013, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ( Sb. zákonů 62/2013 )  - vyhláška Ministerstva  pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci

35.   Zákon č. 91/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

36. - Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

37.   Vyhl. č. 200/2020 Sb. O nakládání s odpady

V Praze, únor 2025                                                          Vypracoval: Ing.arch. I. Březina

Dokladová část:

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. dále obsahuje zápisy o projednání dokumentace.

Doklady budou doplněny po projednání.

Bude doložen výpis z katastru nemovitostí.

1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Pokud stavba podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a společné řízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostředí, přikládá se dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího řízení.

3. Doklad podle jiného právního předpisu

Pokud je dokumentace zpracována pro soubor staveb, jehož součástí je výrobek plnící funkci stavby, přikládá se doklad podle jiného právního předpisu prokazující shodu vlastností tohoto výrobku s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby.

4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

4.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese

4.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů

5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů : Není požadován. Nebyl zpracován. bylo provedeno zaměření okolí stavby odpovědným geodetem (ing. L. Stodola).

6. Projekt zpracovaný báňským projektantem: Není dokladován.

7. Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií:

PENB bude doložen samostatně.

8. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace: Budou doloženy samostatně.