# B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

# Rekonstrukce západního křídla Kolínského zámku

Stavba:	150 – rekonstrukce zámku v Kolíně	Datum:	25.8.2013

Stupen:	Dokumentace pro změnu stavby před dokončením

Vypracoval:	Ing. arch. Jakub Kovářík	Firma:	di5 architekti inženýři

Hlavní projektant:	Ing. Petr Lošťák	Dokument:	-

Zpracovatelé dílčích částí:	Firma:

- Architektonický návrh:	Ing.arch Jakub Kovářík	di5 architekti inženýři s.r.o.

- Vytápění: 	Pavel Kohoutek	ELECTRA DESIGN s.r.o.

- ZTI:	Ing. Petr Pátek 	ELECTRA DESIGN s.r.o.

- Elektro-silnoproud	Ivan Musil	ELECTRA DESIGN s.r.o.

- VZT:	Ing.  Karel Tomek	ELECTRA DESIGN s.r.o.

Požární ochrana:	Jarmila Kopová

OBSAH:

a)	Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení	3

a.1	zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí	3

a.2	urbanistické a architektonické řešení stavby a pozemků s ní souvisejících	3

b)	technické řešení stavby, inženýrských sít a řešení vnějších ploch,	4

b.1	popis objektu	4

b.2	napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu	4

b.3	řešení dopravy v klidu	4

b.4	vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany	4

b.5	řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací,	4

b.6	průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace,	4

b.7	Podklady pro vytýčení stavby, referenční polohový a výškový systém	5

b.8	členění stavby	5

b.9	vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení	5

b.10	způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků	6

b.11	Mechanická odolnost a stabilita	6

b.12	Požární bezpečnost	7

b.13	Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí	7

b.14	Bezpečnost při užívání	8

b.15	Ochrana proti hluku	8

c)	Úspora energie a energetická náročnost	8

c.1	splnění požadavků na energetickou náročnost budov	8

d)	Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	8

d.1	bezbariérové řešení stavby	8

e)	Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí	8

e.1	radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma	8

f)	Inženýrské sítě	9

f.1	Kanalizace	9

f.2	Vodovod	9

f.3	Vytápění	10

f.4	Chlazení a vzduchotechnika	11

f.5	Elektro	11

f.6	Slaboproud:	11

f.7	MaR	11

f.8	Povrchové úpravy okolí	11

## Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

## zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí

Areál zámku je situován v severozápadní části městského jádra, na vyvýšenině nad levým břehem Labe. Je ohrančen železniční tratí (sever), ulicemi Kovářská z východu, Pražská z jihu a ze západu areálem městského pivovaru. Všechny objekty se nachází v památkově chráněném území. Předmětem projektu je rekonstrukce západního křídla zámku s přilehlými plochami, tj. Malého nádvoří, části Velkého nádvoří a průjezdu, který je spojuje.

Zámek v Kolíně je renesanční stavba, stojící na místě gotického hradu, údajně vystavěného v místech husity zničeného dominikánského kláštera. Během své existence prošel zámek mnoha stavebními úpravami v různých obdobích, což značně ovlivnilo i  dnešní  ráz a vzhled zachovaného paláce.

Západní křídlo zámku bylo naposledy využíváno pro nájemní byty a kanceláře, na půdě a v suterénu byla umístěna část technologie pivovaru. Celý areál zámku je nyní v majetku města.

Stavebně technickým průzkumem bylo zjištěno, že objekt je ve špatném technickém stavu. Zejména v obvodových konstrukcích se vyskytují trhliny, především v západní fasádě. Zdivo, hlavně obvodové ve spodních partiích je silně zasaženo vlhkostí, jak zemní, tak i z poškozených dešťových svodů.  Stropní klenbové nebo trámové konstrukce jsou rovněž silně poškozené. Dřevěné konstrukce stropů a krovu jsou napadeny houbami a vlhkostí a je třeba je klasifikovat a sanovat. V další fázi projektu bude kompletní problematika sanací veškerých konstrukcí zpracována detailně.

V současné době má objekt zámku platné stavební povolení č.j. SU 38810/08-26313/2008-pes ze dne 21.8.2008, které nabylo právní moci dne 11.9.2008. Práce byly započaty výměnou oken a rekonstrukcí severní fasády.

  - urbanistické a architektonické řešení stavby a pozemků s ní souvisejících

Objekt je součástí areálu zámku a zároveň městského historického jádra. Cílem oprav je ponechání historických konstrukcí v maximální možné míře. Ponechávané části konstrukcí budou opraveny, konzervovány a citlivě zkombinovány s konstrukcemi novými. Nové detaily a doplnění chybějících původních konstrukcí jsou navrženy z tradičních materiálů tak, aby odpovídaly původnímu řešení. V kontrastu konstrukce úplně nové jsou vizuálně odděleny. Při opravě fasád bude v maximální možné míře dodrženo současné členění (patrová a korunní římsa, omítkové pásy, slepá arkáda). Nová okna svým členěním a použitými materiály odpovídají době výstavby budov, chybějící nebo bezcenné výplně jsou nahrazeny novými ve stylu původních.

Došlo k propojení suterénu se schodištěm, vedoucím z 2.NP.

Pro zvýraznění hlavního vchodu bylo dořešeno jeho okolí, mj. byl upraven i pro přístup osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

## technické řešení stavby, inženýrských sít a řešení vnějších ploch,

## popis objektu

Jedná se o třípatrový objekt s podkrovím. Objekt je zastřešen valbovou střechou s námětky. Nosné stěny jsou kamenné, cihelné nebo smíšené. Budova má cihelné a kamenné klenuté a dřevěné trámové stropy. Před severním průčelím se nachází terasa (zbytky středověké věže). fasády jsou členěny pouze jednoduchými omítkovými šambránami a výraznou korunní římsou. V celé ploše je novodobá, historicky nepříliš cenná omítka s obsahem cementu, s pravidelným rastrem rýsovaných obdélníků. Je navržena oprava omítek s ponecháním současného charakteru průčelí (členění oken a jejich ponechání ve vnějším líci, vápenná omítka s probarvenou štukovou vrstvou a použitím historických sgrafit).

V současné době má objekt zámku platné stavební povolení č.j. SU 38810/08-26313/2008-pes ze dne 21.8.2008, které nabylo právní moci dne 11.9.2008. Práce byly započaty výměnou oken a rekonstrukcí severní fasády.

  - napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd do areálu zámku a pivovaru je možný po místních obslužných komunikacích. Z východu ulicí Zámeckou s průjezdem Malým nádvořím, ze západu ulicí Sokolskou.

  - řešení dopravy v klidu

Příjezd do areálu zámku je možný po místních obslužných komunikacích. S umístěním potřebného počtu parkovacích míst je počítáno v budoucnosti v zámeckém areálu po zřízení parkingu, či parkovacího domu v západní části areálu.

  - vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Dodavatel stavby zajistí dostatečnou ochranu životního prostředí, především co se týče ochrany před hlukem a vibracemi z výstavby (nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 502/2000 Sb, vč. pozdějších změn a doplňků) a zákona o odpadech (185/2001 Sb, vč. pozdějších změn a doplňků)

Během provádění stavby dojde k produkci stavebního odpadu, hlavně Odpad vzniklý při realizaci stavby ze stavebních prací – kód odpadu 17 0700 – směsný stavební odpad, kategorie N (bude likvidován na skládce).

Nebezpečné odpady budou vytříděny před uložením na skládce.

Splaškové odpadní vody budou svedeny do městské kanalizace.

  - řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací,

Centrální recepce objektu je přístupná osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. Před vchodem budou vybudovány vyrovnávací rampy, uvnitř vstupní haly zdvihací plošina. Výtah je řešen jako bezbariérový. V každém podlaží kromě přízemí je umístěno WC pro dotčené osoby. Lávka v galerii není řešena jako přístupná pro tyto osoby.

  - průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace,

Jako podklad projektu byly použity tyto průzkumy:

- Průzkum stavu omítek fasád a Návrh technologie obnovy - firma CUBUS (Pomořanská 483, 181 00 Praha; IČO 480 29 866) v roce 2003

- Stavebně historický průzkum  - Ing. Muková, Dr. Urban, SURPMO 1990

- Aktualizace, doplnění a rozšíření SHP z roku 1990 – M.Patrný, Ing. arch. Jan Veselý, Praha 2004

- Inženýrskogeologické posouzení základových poměrů objektu – RNDr. Jana Krausová, 2008

- Stavebně technické průzkumy a diagnostika konstrukcí -  Kloknerův ústav, Šolínova 7, Praha 6 – Ing. Jiří Kolísko, Ph. D., 2007

- Restaurátorský průzkum, akad. mal.  Miroslav Slavík, 2007

  - Podklady pro vytýčení stavby, referenční polohový a výškový systém

Jako souřadný systém je v mapových podkladech použit systém S-JTSK, jako výškový systém Bpv.

  - členění stavby

A. Stavební objekty:

- Rekonstrukce západního zámeckého křídla

- Rekonstrukce nádvoří

B. Inženýrské objekty:

- Kanalizace

- Vodovod

- Vytápění

- Chlazení a vzduchotechnika

- Elektro

- Povrchové úpravy okolí

  - vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení

Realizace stavby nebude mít významný negativní vliv na životní prostředí. Dodavatel stavby zajistí dostatečnou ochranu životního prostředí, především co se týče ochrany před hlukem, prašností a vibracemi z výstavby (nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 502/2000 Sb, vč. pozdějších změn a doplňků) a zákona o odpadech (185/2001 Sb, vč. pozdějších změn a doplňků)

Odpady :

Při vlastní výstavbě  budou vznikat běžné stavební odpady.

Za zneškodňování odpadů během výstavby odpovídá stavební dodavatel, který je povinen nakládat s odpady v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.

V následující tabulce je uveden přehled předpokládaných odpadů z výstavby, včetně návrhu jejich kategorizace podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.:

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |
| 15 01 10* | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek (obaly od nátěrových hmot a pod.) | N |
| 17 01 01 | Beton | O |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06 | O |
| 17 02 01 | Dřevo | O |
| 17 04 05 | Železo a ocel (kovový odpad) | O |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 010 | O |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03* | O |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod 17 06 01 a 17 06 03 (minerální vata) | O |
| 20 01 01 | Papír a lepenka (sběrový papír) | O |
| 17 05 04 | Zemina neuvedená pod č. 17 05 03 | O |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |

Nebezpečné odpady budou vytříděny před uložením na skládce.

  - způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Při provádění veškerých prací musí být   dodržována ustanovení  vyhlášky ČÚBP a ČÚB číslo 324/1990 Sb. a vyhlášky č. 48/82 o bezpečnosti práce a technických zařízeních.

Za vybavení pracoviště ochrannými pomůckami odpovídá v plné míře  dodavatelská organizace, stejně tak ve věci poučení a proškolení pracovníků, zajištění odborného vedení a dozoru.

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, pokud již nejsou zakotveny přímo ve smlouvě o dílo.

Pokud budou na stavbě pracovat zahraniční dělníci, musí být výstražné texty dvoujazyčné a doplněny vhodnými symboly.

Technický dozor je povinen při zjištění nedostatků v bezpečnosti práce na ně upozornit zápisem do stavebního deníku. V případě, že hrozí bezprostřední nebezpečí ohrožení zdraví pracovníků, je oprávněn okamžitě zastavit práce a uvědomit dodavatele stavby. O rozhodnutí musí být učiněn zápis ve stavebním deníku.

Trasy, kudy bude dopravován materiál  musí být řádně osvětleny a bez překážek, po ukončení přepravy

( i během dne ) musí být uklizeny.

Všeobecně problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví budou zajišťovat provozní řády jednotlivých technických zařízení a vybavení.

Dle dostupné projektové dokumentace pro stavební povolení z roku 2003 nejsou v objektech překročeny směrné hodnoty OAR (400 Bq/m3) podle § 95 odst. 1 vyhlášky 307/2002 Sb. A není zde nutno provádět zásahy ke snížení stávajícího ozáření z přírodních radionuklidů. Jako stavební materiály nebudou používány ty, jejichž hmotnostní aktivita je větší než 120 Bg/kg.

## Mechanická odolnost a stabilita

Stávající nosné konstrukce jsou ve vysokém stádiu poškození, v dalším stupni PD bude provedena jejich pasportizace a stanoveny přesné metody sanací tak, aby byly co nejvíce ponechávány. Konstrukce jsou poškozeny především vlhkostí, dřevo je napadeno rovněž houbami.

Veškeré nosné stěny zůstávají zachovány. Vybourané otvory jsou navrženy v místech, kde již dříve stejné či podobně veliké otvory prokazatelně existovaly. Největším zásahem je proražení nástupního ramene schodiště z 1. do 2.NP.

Do stropů se bude zasahovat nejvíce v místě výtahu, pro nějž budou vytvořeny průrazy. Otvory budou dostatečně podepřeny vloženými ocelovými rámy.

Stávající stropy vyhovují na zatížení 2,5 kN/m2..  Zvýšení zatížení stropů nad 2,5 kN/m2 si vyžádá statické posouzení a ztoho vyházející případné zesílení nosné konstrukce stropů.

## Požární bezpečnost

V objektu bude v maximální možné míře zachováno rozdělení do PÚ podle původního PBŘ z 03/2008.

1.NP	P1.1/N3 – vstupní hala + schodiště do podkroví

P1.2/N2 – chodba, šatna a výstavní prostor v přízemí (1.NP), celé 1.patro (2.NP), celé 2.patro (3.NP)

P1.3 – samostatný výstavní prostor s vlastním vstupem

P1.4/N2 – výtah

P1.5 – ústředna EPS

P1.6 – výměník

2.NP	součást PÚ P1.2/N2

3.NP	součást PÚ P1.2/N2

4.NP	N3.1 – technická místnost

Z jednotlivých požárních úseků vedou nechráněné únikové cesty ústící do centrální chodby, která je zvažována jako částečně nechráněná úniková cesta nebo přímo ven na volné prostranství na úrovni 1.NP.

V hodnocených prostorách bude instalován certifikovaný systém EPS, který bude použit pro prodloužení délky únikové cesty do ČCHÚC. Na jednotlivých okruzích budou osazeny adresné opticko kouřové hlásiče a manuální tlačítkové hlásiče. V objektu bude instalována siréna pro vyhlášení poplachu. Ústředna EPS bude umístěna v prostoru bez požárního rizika. Vyvedení ohlášení poplachu bude na pult centrální ochrany. Jako náhradní zdroj bude použita UPS, která bude umístěna stejně jako ústředna EPS v prostoru bez požárního rizika.

V hodnoceném objektu bude instalováno nouzové osvětlení, které musí být funkční po dobu min. 15min.

Větrání částečně chráněné únikové cesty je zajištěno mezi 1.PP a 1NP vstupními dveřmi, na úrovni 1.NP a 2.NP okenními otvory. V nejvyšším bodě únikové cesty je okno o ploše 0,3m2, u kterého bude zajištěno otevírání z poslední podesty.

Vnitřní hydrantový systém bude instalován tak, aby bylo možno vést požární zásah v nejodlehlejším místě každého požárního úseku. Nejodlehlejší místo pro hydrantový systém D25/30 je 40m.

## Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Veškerá vybavení a veškerá hygienická opatření musí být v souladu s nařízením vlády 178/2001 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Pro fázi výstavby budou splněny požadavky vyhlášky č. 48/1982 Sb. a zákoníku práce § 132 a § 134, vyhláška ČÚBP 324/1990 Sb. Za dodržení příslušných předpisů je ve fázi výstavby odpovědný dodavatel stavby.

Projektová příprava se musí řídit příslušnými ČSN.

## Bezpečnost při užívání

Objekt bude užíván běžným způsobem, nevyžaduje speciální podmínky užívání. Pro případě požáru bude vydána poplachová směrnice. Technická zařízení budou používána poučenou obsluhou, technická zařízení budou kontrolována při předepsaných revizích.

## Ochrana proti hluku

Při návrhu nových zvukových izolací se postupovalo podle požadavků na kanceláře a pracovny. Pro vodorovné šíření hluku byl použit požadavek 39dB a pro svislé 44 dB. V částech budovy, kde byly konstrukce pouze repasovány, byly v zájmu zachování původních konstrukcí a architektonického vzhledu zachovány stávající skladby.

## Úspora energie a energetická náročnost

  - splnění požadavků na energetickou náročnost budov

Dle zpracovaného protokolu pro energetický štítek budovy je stupeň energetické náročnosti budovy SEN=86%. Budova je klasifikována jako D-vyhovující.

## Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

## bezbariérové řešení stavby

Centrální recepce objektu je přístupná osobám se sníženou schopností pohybu a orientace, uvnitř vstupní haly bude umístěna zdvihací plošina. Výtah je řešen jako bezbariérový. V každém podlaží kromě přízemí je umístěno WC pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

## Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

## radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma

Stavba se nenachází v seismické nebo poddolované oblasti.

V rámci prováděcí dokumentace komplexních sanací historických konstrukcí, jejíž částí bude i návrh hydroizolací, bude proveden radonový průzkum, na jehož základě budou hydroizolace dospecifikovány. Před kolaudací bude provedeno kontrolní měření.

Stavba se nachází v ochranném pásmu železnice - 60 m.

## Inženýrské sítě

  - Kanalizace

Splašky budou z objektu západního křídla zámku Kolín odváděny dvěma novými přípojkami splaškové kanalizace DN200. Splaškové přípojky, budou na stávající stoku jednotné kanalizace 1600x800 napojeny přes nově vybudovanou spojnou komoru, která již byla navržena v projektu „TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA KOLÍNSKÉHO ZÁMKU“, jejímž autorem je inženýrská agentura ARCHA. Návrh nových přípojek maximálně respektuje nové řešení tohoto projektu tzn., že při realizaci nových inženýrských sítí budou zásahy do nově vybudovaných přípojek minimální, ale částečně bude muset být navržená stoková síť včetně spojné komory zrealizována již pro odvod splašků ze západního křídla kolínského zámku.

Na přípojku splaškové kanalizace bude dále napojen dešťový svod, odvádějící vody ze snížené části nádvoří před vstupem do objektu. Splašky jsou z objektu odváděny pomocí dvou přípojek DN200. Splašky jsou z celého objektu odváděny gravitačně, kromě splašků ze suterénu (1.NP). V sociálním zařízení suterénu je instalováno přečerpávací zařízení, které splašky přečerpává do gravitační kanalizace.

Výpočet bilance splaškové vody – viz. bilance vodovodu

Dešťové vody ze střechy objektu a terasy budou odváděny pomocí rekonstruovaných svodů po obvodu objektu, které budou zaústěny do stávajících podzemních dešťových přípojek. Prostor před vstupem do 1.NP bude vůči nádvoří snížen a odvodněn pomocí odvodňovacích žlabů. Na malém nádvoří byly doplněny dvě guly pro jímání dešťové vody z nově zadlážděné plochy nádvoří.

Kanalizační potrubí jsou vedena s co nejmenšími zásahy do historických konstrukcí.

##### Výpočet bilance dešťové vody - dle ČSN 75 6760

odvodňovaná plocha:

- střecha	540 m2

- terasa	35 m2

- vstup	100 m2

intenzita návrhového deště dle ČSN i 	0,03 l/s.m2

koeficient odvodnění střechy - Y1

Qd = Sx i x Y = 675 x 0,03 x 1 =  20,25 l/s

  - Vodovod

Z hlediska zásobování objektu vodou jsou uvažovány dvě varianty. První varianta bude pro zásobování studenou vodou používat stávající společnou vodovodní přípojku, která bude dovedena v podlaze k napojovacímu místu v recepci.	 Druhá varianta zásobování bude přes novou přípojku napojenou na uvažovaný nový vodovodní řad. Před objektem bude přípojka opatřena vodoměrnou šachtou. Vstup přípojky do objektu bude v prostoru recepce, kde bude možno odpojit stávající vodovodní přípojku a zapojit novou vodovodní přípojku na vnitřní rozvod vody.

Vnitřní vodovod je rozdělen na rozvod studené pitné vody a rozvod požární vody pro hydranty. Rozvody jsou vedeny s co nejmenšími zásahy do historických konstrukcí.

Pro ohřev teplé užitkové vody je použito akumulační nádrže TUV o objemu 160 litrů, která je osazena ve 4.NP. V odlehlých místnostech jsou použity průtokové ohřívače. Potrubí je navrženo plastové.

Veškeré rozvody požární vody budou provedeny z ocelových pozinkovaných závitových trubek.

Výpočet potřeby pitné vody

Stálí zaměstnanci – 42 osob	(12 hodinový provoz, 255 dní/rok)

Návštěvníci (souběh 50%) – 30 osob   (8 hodinový provoz, 255 dní/rok)

#### zaměstanci – 8 osob                             60 l/os./den	480 l/den

návštěvníci – 60 osob                              20 l/os./den	1200 l/den

Průměrná denní potřeba: 	Qp = 1680 l / den

Max. denní potřeba:                   Qm= 2520 l / den

Max. hodinová potřeba	:	Qh = 0,13 l/s

Požární potřeba :            	Qpož = 2 x 0,3 l/s

Roční potřeba:                 	Qr  = 428,1 m3 / rok

Výpočet potřeby tepla pro ohřev TUV

#### zaměstanci – 8 osob                         15 l/os./den	0,8 kWh/den

návštěvníci – 60 osob                                 5  l/os./den	0,25kWh/den

Průměrná denní potřeba	: 	QpTUV = 21,4 kWh/den

Max. denní potřeba 		:	QmTUV = 32,1 kWh/den

Max. hodinová potřeba	:	QhTUV = 6,14 kWh/hod

Roční potřeba tepla		:	Qrtuv   = 5457 kWh / rok

  - Vytápění

Zdroj tepla tvoří parovodní výměníkové stanice tepla, umístěná v jiném objektu areálu. Předávací stanice bude napájena z nově budovaného teplovodního rozvodu po areálu. PS bude napájena přípojkou 2x DN 65. V současné době je zpracováván projekt venkovních teplovodních rozvodů s tlakově závislými předávacími stanicemi.

V objektu Západního křídla bude vytvořen prostor pro předávací stanici (PS) v dvojité podlaze 1.NP v prostoru zázemí před místnostmi sociálního zařízení. V PS bude provedena i odbočka pro napájení objektu stavebního odboru DN 50 (60 kW). Z PS bude samostatně napájena nádrž ohřevu TUV. Samostatně bude vedeno, ekvitermně regulováno napájení okruhu VYT, kde budou na jednotlivých podlažích odbočky samostatně vedené a měřené na každou stranu patrových dispozicí. Společné vytápění bude pro sociální prostory. V PS bude provedena samostatná odbočka pro podlahové vytápění prostoru vstupu – recepce.

Vytápěcí soustava bude doplňována oběhovou vodou teplovodního rozvodu, odvzdušněna na nejvyšších místech, případně na otopných tělesech.

Rozvody k otopným tělesům budou vedeny v podlahách pod vstupními dveřmi do jednotlivých místností. Pro vytápění jsou navržena desková tělesa PLAN s kompaktním ventilem a přívodem z podlahy. Regulace bude centrální směšováním a místně termostatickými ventily na jednotlivých otopných tělesech.

Celkové tepelné ztráty objektu ( kW):

CELKEM TOP (současnost 1,0)	46 kW

TUV ( současnost 1,0 )		  7.0 kW

SOUČET vč. současnosti		52 kW

Přípojná hodnota (současnost)	 52 kW (západní křídlo )

Přípojná hodnota (stav. odbor ) 	  60 kW ( odhad )

Přípojná hodnota (současnost)	112 kW (západní křídlo + stav. odbor)

Roční bilance tepelné energie

Předpokládaná roční spotřeba tepelné energie (GJ / rok):

Název				Západní křídlo

TOP 			          363

TUV			            40

CELKEM			403 GJ / rok

  - Chlazení a vzduchotechnika

Projekt řeší nucené odvody vzduchu ze sociálních zařízení v 1.- 4.NP.

Větrací vzduchotechnická zařízení jsou navržena tak, aby zajišťovala v zasedačkách, galerii a v prodejně minimální dávku čerstvého vzduchu na osobu 50 m3/h, a v hygienických a sociálních zařízeních požadované dávky odváděného vzduchu 50 m3/h na WC a 25 m3/h na pisoar a úklidovou komoru

  - Elektro

Silnoproud

Pro napojení západního křídla zámku bude zřízena nová kabelová přípojka NN - 0,4kV, kabelem CYKY 4Bx50 mm2 uloženým v ochranné trubce. V současné době bude objekt napojen na distribuční rozvod nízkého napětí ze stávající rozbočovací skříně SR4 umístěné ve venkovní zdi průchodu objektu. V budoucnu je uvažováno s celkovou rekonstrukcí a výstavbou nové infrastruktury areálu Kolínského zámku, tedy i rozvodů NN. S novou rozbočovací skříní SR je uvažováno na východní straně objektu. Do této skříně bude možno kabelovou přípojku napojit.

Elektroměrový rozváděč RE západního křídla zámku bude umístěn ve fasádě objektu vedle vstupu. Hlavní jistič objektu před elektroměrem má hodnotu 80A.

Rozvodná soustava: 3 + PEN ~ 50Hz, 230/400V       TN-C

3 + N + PE ~50Hz, 230/400V    TN-S

Měření odběru el. energie: přímé

Rozvaděče

Rozvaděč elektroměrový : osazen jeden elektroměr pro měření objektu + jedna rezerva, měření přímé, hlavní jistič 3p-80A/BV, osazen v fasádě objektu.

Hlavní rozvaděč RH:vestavný , umístěný vedle výtahu, 7x podružný digitální elektroměr, přepěťové ochrany, jističe. Rozvaděč napájí podružné rozvaděče a veškeré společné prostory (recepce, výtah, VZT, TUV, MaR, osvětlení schodiště, fasády, apod.).

Patrové rozvaděče: vestavěné, rozděleny na dvě sekce samostatně měřené v hlavním rozvaděči RH. Rozvaděče galerie a obchodu jsou samostatné.

Navržené  intenzity osvětlení:

- recepce	 ............................................	300 lx

- kanceláře, vystavní prostory..................500 lx

- technické prostory (strojovny, atd.) ...	200 lx

- sklady, schodiště, chodby ..................	150 lx

- sociální zázemí WC, šatny ..................100 lx

Nouzové osvětlení je navrženo autonomními svítidly s vlastním akumulátorem, který je za normálního stavu trvale dobíjen. Umístění svítidel je navrženo u východů z kancelářských prostor, chodeb a označení únikových cest. Nouzová svítidla budou doplněná příslušnými piktogramy (směr únikových cest).

  - Slaboproud:

Slaboproud není v tomto stupni řešen – převzato z dokumentace pro stavebního povolení.

  - MaR

Slaboproud není v tomto stupni řešen – převzato z dokumentace pro stavebního povolení.

  - Povrchové úpravy okolí

V exteriéru budou provedeny dlažby, jejichž materiály budou navazovat na současný charakter použitých materiálů ve veřejných prostorách města. Navržena je kombinace kamenných kostek a kamenných velkoformátových desek. Na západní straně objektu vznikne prohloubením v místech původního hradního příkopu o cca 600mm nástupní plocha před vstupem do zámku. Na místě bývalé parkánové zdi bude vystavěna opěrná kamenná zídka  výšky 700mm s kovaným zábradlím, dělící úroveň stávajícího terénu od snížené nástupní plochy. Venkovní vyrovnávací schodiště s rampou budou betonová, obložena kamennými deskami.

V Praze  28.8.2013

Vypracoval: Jakub Kovářík