PŘÍLOHA Č. 1 k SOD ze dne ………………….

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Hrnčířská 1037 C

Technické parametry instalovaného výtahu

Typ					osobní TOV

Nosnost				630 kg (6 osob)

Dopravní rychlost			1 m/s

Zdvih					5,9 m

Počet stanic / nástupišť			3/3

Půdorys kabiny š x h			1 100 x 1 400 x 2 100 mm

Provedení kabiny			neprůchozí

Materiál kabiny		plech, povrchová úprava Komaxit, dekorovaný nerez,
zrcadlo, madlo

Osvětlení kabiny			LED panely

Podlaha kabiny				zátěžová krytina

Dveře kabinové		automatické T2 900 x 2 000 mm, nerez BUS

Dveře šachetní				automatické T2 900 x 2 000 mm, nátěr RAL EW 60

Půdorys šachty š x h			1 790 x 1 800 mm, horní dojezd min. 3 600 mm, 
					prohlubeň min. 1 400 mm

Rozvaděč				mikroprocesorový LCB 04 s frekvenčním měničem, VP

Výtahový stroj (kW)			bezpřevodový GLZ-A 4,8 kW

Lana					ocelová 6,0 mm PAWO

Elektroinstalace

- rozvaděč s mikroprocesorovým řídícím systémem a frekvenčním měničem v nově osazené skříni, uzamykatelný hlavní vypínač s jištěním

- venkovní přivolávače prosvětlovací v provedení antivandal s Braillovým písmem a reliéfem, štítek s polohovou signalizací v hlavní nástupní stanici a v ostatních stanicích směrové šipky

- inspekční jízda, osvětlení šachty, tlačítko STOP, zásuvka 230 V a nouzová signalizace do prohlubně

- snímače polohy na střechu kabiny a magnety na vodítka

- závěsný silový a signálový kabel

- ovladačová kombinace klece v designovém panelu osazené LCD displejem 7“ s polohovou signalizací klece, Braillovým písmem a reliéfem, tlačítkem otevření dveří a nouze, nouzovým osvětlením, signalizací přetížení, příjezdovým gongem a obousměrným dorozumívacím zařízením mezi klecí a stálou vyprošťovací službou (GSM bránou), tlačítko hlavní stanice ,,0“ bude vystouplé v zeleném kroužku

- automatické zasílání SMS zpráv v případě neprovozuschopnosti výtahu servisní organizaci

- skříňka revizní jízdy a koncový vypínač na střechu kabiny

- kompletní nové propojení osazených přístrojů v šachtě, strojovně i kleci

- záložní zdroj na dojetí kabiny do nejbližší stanice při výpadku el. proudu

Výtahový rozvaděč nebude blokován, přístup do něj nebude podmíněn připojením externího testeru nebo firemním softwarem z PC.

Kabina

- rám klece s povrchovou úpravou zinek, s vodícími čelistmi, samomazači, obousměrnými zachycovači a hlídačem lan

- opláštění boků kabiny v provedení plech s povrchovou úpravou práškovou vypalovanou barvou KOMAXIT v odstínu RAL nebo alternativně dekorovaný nerez včetně větracích otvorů s designovanými prvky, zrcadlo a madlo na zadní nebo boční stěně, okopové plechy provedení nerez brus

- strop kabiny v provedení plech s povrchovou úpravou KOMAXIT – barva bílá

- podlaha kabiny s krytinou typ Altro a tenzometrickým vážícím zařízením pod podlahou

přejezdový plech (ochranná deska)

- osvětlení kabin LED panely

- okopové plechy na strop klece

- kabina výtahu bude osazena automatickými stranou posuvnými dveřmi T2 – světlá šíře vstupu 900 x 2 000 m provedení broušený nerez

Šachetní dveře š 900 mm

- automatické, stranou posuvné T2 požární odolnost EW 60 s povrchovou úpravou KOMAXIT v odstínu RAL, osazené bezpečnostní uzávěrou dle ČSN EN 81-20.

Výtahový stroj – nový jedno rychlostní převodový

- ocelový nosník pod stroj s tlumením hluku, nosná lana průměr 6,0 mm

- jednorychlostní výtahový stroj s dvojčinnou brzdou a krytem lanovnice

- stroj nad šachtou v nejvyšším NP

Šachta a strojovna

- omezovač rychlosti s obousměrným vybavením včetně spodní části a lanka

- polyuretanové nárazníky pohlcujících energii

- žebřík do prohlubně výtahu, ohrazení dráhy vyvažovacího závaží do výšky 2,5 m

- konzole pro nová vodítka „T“ kabiny a protiváhy včetně jejich kotvení

- nová „T“ vodítka pro vedení kabiny a protizávaží

- protizávaží včetně vodících čelistí

Dokompletace

- nová dokumentace výtahu

- zkoušky po ukončení montáže a certifikace výtahu (ověření shody Oznámeným subjektem dle Nařízení vlády č.122/2016 Sb.)

- doplnění štítků a návodů

- zaškolení obsluhy

- opravy zednické, natěračské a malířské míst montáží dotčených

- odvoz a likvidace vybouraného materiálu

- lešení

Hrnčířská 1037 A

Technické parametry instalovaného výtahu

Typ					osobní TOV

Nosnost				500 kg (6 osob)

Dopravní rychlost			1 m/s

Zdvih					8,4 m

Počet stanic / nástupišť			4/4

Půdorys kabiny š x h			900 x 1 500 x 2 100 mm

Provedení kabiny			neprůchozí

Materiál kabiny		plech, povrchová úprava Komaxit, dekorovaný nerez,
zrcadlo, madlo

Osvětlení kabiny			LED panely

Podlaha kabiny				zátěžová krytina

Dveře kabinové		automatické T2 800 x 2 000 mm, nerez BUS

Dveře šachetní				automatické T2 800 x 2 000 mm, nátěr RAL EW 60

Půdorys šachty š x h			1 480 x 2 000 mm, horní dojezd min. 3 600 mm, 
					prohlubeň min. 1 400 mm

Rozvaděč				mikroprocesorový LCB 04 s frekvenčním měničem, VP

Výtahový stroj (kW)			bezpřevodový GLZ-A 4,8 kW

Lana					ocelová 6,0 mm PAWO

Elektroinstalace

- rozvaděč s mikroprocesorovým řídícím systémem a frekvenčním měničem v nově osazené skříni, uzamykatelný hlavní vypínač s jištěním

- venkovní přivolávače prosvětlovací v provedení antivandal s Braillovým písmem a reliéfem, štítek s polohovou signalizací v hlavní nástupní stanici a v ostatních stanicích směrové šipky

- inspekční jízda, osvětlení šachty, tlačítko STOP, zásuvka 230 V a nouzová signalizace do prohlubně

- snímače polohy na střechu kabiny a magnety na vodítka

- závěsný silový a signálový kabel

- ovladačová kombinace klece v designovém panelu osazené LCD displejem 7“ s polohovou signalizací klece, Braillovým písmem a reliéfem, tlačítkem otevření dveří a nouze, nouzovým osvětlením, signalizací přetížení, příjezdovým gongem a obousměrným dorozumívacím zařízením mezi klecí a stálou vyprošťovací službou (GSM bránou), tlačítko hlavní stanice ,,0“ bude vystouplé v zeleném kroužku

- automatické zasílání SMS zpráv v případě neprovozuschopnosti výtahu servisní organizaci

- skříňka revizní jízdy a koncový vypínač na střechu kabiny

- kompletní nové propojení osazených přístrojů v šachtě, strojovně i kleci

- záložní zdroj na dojetí kabiny do nejbližší stanice při výpadku el. proudu

Výtahový rozvaděč nebude blokován, přístup do něj nebude podmíněn připojením externího testeru nebo firemním softwarem z PC.

Kabina

- rám klece s povrchovou úpravou zinek, s vodícími čelistmi, samomazači, obousměrnými zachycovači a hlídačem lan

- opláštění boků kabiny v provedení plech s povrchovou úpravou práškovou vypalovanou barvou KOMAXIT v odstínu RAL nebo alternativně dekorovaný nerez včetně větracích otvorů s designovanými prvky, zrcadlo a madlo na zadní nebo boční stěně, okopové plechy provedení nerez brus

- strop kabiny v provedení plech s povrchovou úpravou KOMAXIT – barva bílá

- podlaha kabiny s krytinou typ Altro a tenzometrickým vážícím zařízením pod podlahou

přejezdový plech (ochranná deska)

- osvětlení kabin LED panely

- okopové plechy na strop klece

- kabina výtahu bude osazena automatickými stranou posuvnými dveřmi T2 – světlá šíře vstupu 900 x 2 000 m provedení broušený nerez

Šachetní dveře š 800 mm

- automatické, stranou posuvné T2 požární odolnost EW 60 s povrchovou úpravou KOMAXIT v odstínu RAL, osazené bezpečnostní uzávěrou dle ČSN EN 81-20.

Výtahový stroj – nový jedno rychlostní převodový

- ocelový nosník pod stroj s tlumením hluku, nosná lana průměr 6,0 mm

- jednorychlostní výtahový stroj s dvojčinnou brzdou a krytem lanovnice

- stroj nad šachtou v nejvyšším NP

Šachta a strojovna

- omezovač rychlosti s obousměrným vybavením včetně spodní části a lanka

- polyuretanové nárazníky pohlcujících energii

- žebřík do prohlubně výtahu, ohrazení dráhy vyvažovacího závaží do výšky 2,5 m

- konzole pro nová vodítka „T“ kabiny a protiváhy včetně jejich kotvení

- nová „T“ vodítka pro vedení kabiny a protizávaží

- protizávaží včetně vodících čelistí

Dokompletace

- nová dokumentace výtahu

- zkoušky po ukončení montáže a certifikace výtahu (ověření shody Oznámeným subjektem dle Nařízení vlády č.122/2016 Sb.)

- doplnění štítků a návodů

- zaškolení obsluhy

- opravy zednické, natěračské a malířské míst montáží dotčených

- odvoz a likvidace vybouraného materiálu

- lešení

Poznámky k technické specifikaci:

Upozornění: Umístění šachty a strojovny výtahu v budovách s obytnými a pobytnými místnostmi musí byt řešeno v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu. Výtahová šachta nesmí bezprostředně sousedit s akusticky chráněnými místnostmi a strojovny výtahu musí být řešeny tak, aby nejvyšší hladina hluku v sousedících akusticky chráněných místnostech nepřesáhla hodnotu stanovenou zvláštním předpisem (§39).

Souhrnná cenová nabídka

| Výtah Hrnčířská č.p. 1037 C |  |
| --- | --- |
| Výtah Hrnčířská č.p. 1037 A |  |
| Celková cena bez DPH |  |
| DPH 12% |  |
| Celková cena včetně DPH |  |

Cenová nabídka bude obsahovat ocenění všech prací, materiálů, dokumentů, služeb apod. uvedených v technické specifikaci (zejména vypracování dodavatelské dokumentace, dopravy, demontáže stávajícího výtahu, ekologické likvidace demontovaného materiálu, přípomocných prací zednických a natěračských apod.).

V Kolíně dne ………………………	V Kolíně dne ………………………

…………………………………	………………………………

objednatel:	zhotovitel:

město Kolín

zast. Bc. Romanem Šulcem

místostarostou města Kolín