Technická zpráva

- Seznam výkresů:

| Číslo výkresu | Název | Formát výkresu |
| --- | --- | --- |
| -01 | PŮDORYS 1.PP - KANALIZACE | 2 x A4 |
| -02 | KANALIZACE PODÉLNÝ ŘEZ | 3 x A4 |
| -03 | PŮDORYS 1.PP – STAVEBNÍ ÚPRAVY | 2 x A4 |
|  | Celkem výkresů | 3 |

Použité normy

- EN 12056	Vnitřní kanalizace

- ČSN 756101	Stokové sítě a kanalizační přípojky

- ČSN 736005	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN 736655	Výpočet vnitřních vodovodů

- ČSN 755411	Vodovodní přípojky

Ostatní podklady

- Stavební výkresy

- Požadavky investora

Použité materiály

Kanalizační potrubí – PP KG,  HT

Stávající stav

V přilehlé komunikaci je veden vodovodní řad a řad kanalizace.

Splaškové odpadní vody jsou z kuchyně odváděny do čerpací jímky, odkud jsou přečerpávány do městské kanalizace. Z důvodu absence lapače tuků dochází k pravidelnému ucpávání přípojky a přilehlého řadu.

Navrhované řešení

Předmětem projektové dokumentace je instalace lapače tuků a  s tím související úpravy kanalizace v 1.PP objektu.

Před zahájením prací je nutné ověřit možnost napojení na stávající potrubí !!!!!!

Kanalizace

Stávající zařizovací v prostorech kuchyně budou odpojeny a demontovány.

Následně budou uloženy pro opětovnou montáž.

Stávající kanalizační potrubí, které slouží pro odvádění splaškových vod od ařizovacích předmětů v kuchyni bude vyjmuto ze zdi a ze země a předáno k likvidaci.

POZOR !!!!

Je nutné překontrolovat napojení stávajících ponechávaných  zařizovacích předmětů a stoupaček a případně je nutné je přepojit.

Nové odpadní a připojovací potrubí bude provedeno dle výkresové dokumentace a budou provedeny vývody v místech původních vývodů.

Nově bude připojena také výlevka v místnosti 0.24.

Připojovací potrubí bude provedeno z trubek odpadních HT. Nové potrubí v podlaze bude provedeno z potrubí PP KG.

Splaškové odpadní vody z provozu kuchyně budou veden na odlučovač tuků, který bude osazen v travnaté ploše vedle objektu. Potrubí z odlučovače bude napojeno na stávající splaškové potrubí v objektu.

Stávající stoupačka bude a umyvadla nezatížená tuky budou také připojena novým potrubím přímo na splaškovou kanalizaci.

Vybavení kuchyně bud osazeno zpět. Pro dřezy, umyvadla a myčku budou osazeny zápachové uzávěry / ne vlnovcové hadice !!!! /.

Přívod vody pro novou výlevku bude napojen na stávající rozvody vody u umyvadla v m.č. 0.23.

V kuchyni bude osazena nová myčka nádobí a lednice na odpad.

Nová tuková kanalizace bude odvětrána do stávající kanalizační stoupačky.

V prostoru kuchyně budou osazeny nové nerezové vpusti a rošt.

Režimová opatření

Tuky z vaření budou slévány do speciální nádoby a předány k likvidaci odborné firmě.

Zbytky jídel budou uchovávány ve speciální nádobě v nově instalované lednici, a následně předávány k likvidaci odborné firmě.

VZT

Při prohlídce byla zjištěna nefunkční odtahová digestoř nad sporákem.

Toto zařízení bude v rámci stavby prohlédnuto a zprovozněno.

Stavební úpravy

V dotčených prostorách budou z důvodu instalace svodného potrubí vybourány podlahy v nutném rozsahu. Po montáži a zkoušce těsnosti budou tyto podlahy opraveny, včetně hydroizolace.  Z důvodu zkrácení doby realizace bude pro betonové vrstvy použit urychlovač tuhnutí.

Následně bude provedena nová dlažba v rozsahu dle PD. Použitá dlažba musí mít atest pro použití v gastroprovozech !!!!!!!!!!

Obklady budou opraveny v nutné ploše po vyměněn odpadního potrubí pod zařizovacími předměty.

Dešťové odpadní vody—neřeší se -stávající způsob likvidace

Před zahájením zemních prací je nutné vytýčení všech  podzemních sítí a vedení v zájmovém uzemí.

Po ukončení montáže je nutné provést zkoušku vodotěsnosti kanalizace.

Montáž a zkoušky budou provedeny dle platných ČSN.

Zemní práce

Při provádění zemních prací bude dodržena ČSN 733 050 a zvláštní předpisy ČÚBT a ČBÚ č. 324/1990 Sb. Bezpečnostní pravidla ve stavebnictví 34, vyhláška č. 49/1968 Sb.

Vodovodní potrubí bude uloženo do 15 cm pískového lože a obsypáno pískem 30 cm nad vrchní líc potrubí. Písek nebude obsahovat ostré částice, max. velikost zrn do 16 mm.

Zásyp musí být hutněn rovnoměrně v celém profilu rýhy. Potrubí bude uloženo s krytím min. 1,2 m.

Případný výkop na veřejném prostranství bude zajištěn proti pádu osob a v nočních hodinách bude opatřen výstražným světlem, pokud toto dostatečně nezajistí veřejné osvětlení. Po provedení plynovodu bude povrch výkopu uveden do původního stavu.

V místě napojení a křižování stávajících potrubí je nutné provést ruční výkop.

Montáž a zkoušky budou provedeny dle platných ČSN.

Při    montáži  je  nutné   přísné  dodržovaní  platných montážních a bezpečnostních předpisů.

Před zahájením výkopových prací je nutné zajistit vytyčení veškerých podzemních vedeních.

Stávající podzemní vedení je zakresleno pouze orientačně dle dosažitelných podkladů investora, a neslouží jako vytyčovací výkres.

Před započetím zemních prací musí investor ve spolupráci s příslušnými organizacemi zajistit vytýčení veškerých podzemních  inž. sítí – rozvodů v zájmovém území. Pracoviště musí být v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a zajištěno proti úrazu el. proudem.

V místě napojení a křižování stávajících potrubí je nutné provést ruční výkop.

Při montáži je nutné přísné dodržovaní platných montážních a bezpečnostních předpisů.

BILANCE POTŘEB

Potřeba vody dle vyhlášky 428/2001se nemění