# TECHNICKÁ ZPRÁVA

# Stavebně technické řešení

## Bourací práce

- Seznam bouracích prací je na výkresech č. D.1.1.a – 01

- Budou demontovány zařizovací předměty ZTI, kuchyňského vybavení,

- Budou demontována svítidla, včetně spínačů a elektrických kabelů

- Bude demontováno potrubí a zařízení VZT, včetně digestoře, ventilátor axiální DN 300

- Budou demontována otopná tělesa, potrubí ÚT, plynový kotel, potrubí plynovodní

- Bude vybourána keramická dlažba, podkladní cementový potěr, izolace proti vodě, podkladní betonová mazanina

- Pro vedení vnitřních instalací kanalizace, vodovodu, plynovodu, potrubí ústředního vytápění, elektroinstalace budou vybourány a vysekány potřebné rýhy, prostupy a drážky

- Pro vedení potrubí VZT budou vysekány potřebné prostupy stěnami, rozměry prostupů budou větší pro možnost dilatačního opláštění potrubí VZT z desek z minerální plsti tl. 20 mm

- Vybourané materiály budou ukládány do přistavených kontejnerů dle třídění na jednotlivé položky a budou zajištěny před nežádoucím znehodnocením nebo úniku odpadů.

- Bude vybourané plastové okno, demontovány vnitřní dveře, vybourány ocelové zárubně, bude vybourán otvor pro nové dveře

## Svislé nosné a nenosné konstrukce

- Vnitřní dispozice v kuchyni a přípravně zeleniny je beze změn. Ve skladu budou vyzděné příčky pro místnost skladu zbylých potravin z pěnosilikátových příčkovek

- Zazdění otvorů budou z plynosilikátových tvárnic,

- Nové zárubně budou ocelové C = 110 pro novou příčku, C = 160 pro osazení do stávající stěny

## Podlahy

- Nové podlahy ve varně, skladu nádobí a v místnosti hrubé přípravy zeleniny budou provedeny z keramické dlažby se součinitelem smykového tření > 0,6

- v projektu je uvažováno s vybouráním všech konstrukcí podlahy až na podkladní násyp, dále je uvažováno s odkopem násypu na požadovanou niveletu, při bourání je potřebné zachovat pás izolace proti vodě pod obvodovými svislými konstrukcemi min. v šíři 100 mm pro možnost napojení nové izolace z modifikovaných pasů

- Bude provedená nová podkladní betonová mazanina tl. 80 mm z betonu B15, vyztužená sítí 5/150-5/150.

- Na novou mazaninu bude provedená izolace proti vodě z pásů z SBS modifikovaného asfaltu s polyesterovou vložkou s přechodem výškové úrovně v místě stávajících základových pasů a s napojením na stávající izolaci.

- Na izolaci proti vodě bude osazená tepelná izolace z desek EPS 100 tl. 120 mm

- Na izolaci bude proveden cementový potěr C30, F6 s přísadou plastifikátoru pro podlahové vytápění, cementový potěr bude po obvodu dilatován PU páskami

## Povrchy

- Opravy vnitřních omítek budou provedeny vápenocementovou omítkou hladkou štukovou

- stávající omítky budou po oškrábání maleb opraveny aktivovaným štukem

- keramické obklady budou provedeny do výšky 1800 mm

## SDK konstrukce

- Nově osazené digestoře budou opláštěné svislou konstrukcí z desek GKBI 12,5 mm

- VZT potrubí bude opláštěné vodorovnou a svislou konstrukcí z desek GKBI 12,2, v místě osazení ventilátorů budou po projednání s dodavatelem VZT umístěny revizní a servisní dvířka.

- Nosná konstrukce bude provedená z ocelových profilů

## Malby, nátěry

- Malby budou provedeny omyvatelnými akrylátovými barvami.

- Opravy nátěrů ocelových doplňkových konstrukcí – zárubně, budou provedeny základní a syntetické s 1 x emailováním.

V Kolíně dne 	5.4.2016

Vypracoval: 	ing. Martin Škorpík