F.1 Výkaz výměr

| Materiál | ks | Cena ks | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Hrubá elektroinstalace |  |  |  |
| Diamantové kotouče fréza | 1 |  |  |
| Kabel CYKY 3Ax1,5 | 40 |  |  |
| Kabel CYKY 3Cx1,5 | 200 |  |  |
| Kabel CYKY 3Cx2,5 | 180 |  |  |
| Kabel CYKY 5Cx1,5 | 10 |  |  |
| Kabel CYKY 5Cx2,5 | 20 |  |  |
| Kabel koaxiální CB 500 | 2 |  |  |
| Kabel UTP 5e pro DT | 20 |  |  |
| Krabice KO 100 | 2 |  |  |
| Krabice na povrch 50x50 | 1 |  |  |
| Krabice přístrojová KP 68 | 28 |  |  |
| Krabice přístrojová KPR 68 | 13 |  |  |
| Sádra stavební 30kg | 1 |  |  |
| Spojka na koaxiál | 2 |  |  |
| Trubka PVC 16 | 30 |  |  |
| Trubka PVC 23 | 1 |  |  |
| Víčko ZV 68 zaslepovací | 41 |  |  |
| Vodič CY 4 zelenožlutý | 40 |  |  |
| Vodič CYA 1,5 | 30 |  |  |
| Přípojka od elektroměrového rozvaděče do domu |  |  |  |
| Kabel CYKY-J 3x1,5 | 8 |  |  |
| Kabel CYKY-J 4x10 | 8 |  |  |
| Lišta vkládací LV 40x40 | 2 |  |  |
| Vodič CY6zž | 8 |  |  |
| Kompletace elektroinstalace |  |  |  |
| Časové relé pro ventilátor do krabice | 1 |  |  |
| Detektor kouře autonomní | 1 |  |  |
| Koupelnový žebřík KD-E 450 x 1320 | 1 |  |  |
| Svítidlo stropní LED chodba, komora 12W | 2 |  |  |
| Svítidlo stropní LED koupelna 30W | 1 |  |  |
| Svorka světelná 4 vodičová | 40 |  |  |
| Svorka zemnící Bernard | 6 |  |  |
| Vidlice s vypínačem | 1 |  |  |
| Vypínač č. 1 bílá barva | 4 |  |  |
| Vypínač č. 1/0 bílá barva | 1 |  |  |
| Vypínač č. 5 bílá barva | 1 |  |  |
| Vypínač č. 6 bílá barva | 2 |  |  |
| Vypínač č. 6+6 bílá barva | 2 |  |  |
| Vypínač č. 7 bílá barva | 1 |  |  |
| Zásuvka dvojitá bílá barva | 18 |  |  |
| Zásuvka jednoduchá bílá barva | 5 |  |  |
| Zásuvka satelitní koncová bílá barva | 2 |  |  |
| Zemnící pásek k Bernard svorce | 6 |  |  |
| Zvonek k systému domácího telefonu | 1 |  |  |
| Rozvaděč |  |  |  |
| Drobný propojovací materiál rozvodnice + atest | 1 |  |  |
| Hlavní vypínač 32/3 | 1 |  |  |
| Jistič 16B1 6kA | 8 |  |  |
| Koncovka lišty propojovací | 6 |  |  |
| Kryt zaslepovací | 1 |  |  |
| Lišta propojovací jističová 400V/10 | 0,5 |  |  |
| Proudový chránič 25/2/0,03 -A 6kA | 2 |  |  |
| Proudový chránič s jističem 10B/2/0,03 -A 6kA | 2 |  |  |
| Rozvaděč 28 modulů do zdi | 1 |  |  |
| Svodič přepětí T2 SVC-350-3-MZ | 1 |  |  |
| Svorkovnice nulová N7 | 3 |  |  |
| Vodič CYA 4 | 6 |  |  |
| Celkem: |  |  |  |
| Montážní materiál |  |  | Kč |
| Pomocný materiál |  | 11 | Kč |
| Přesun hmot |  | 9 | Kč |
| Demontáž původní elektroinstalace |  | 4 | Kč |
| Montáž nové elektroinstalace |  | 80 | Kč |
| Zakreslení skutečného stavu pro výchozí zprávu |  | 1 | Kč |
| Výchozí revizní zpráva |  | 12 | Kč |
| Cena celkem bez DPH |  |  | Kč |