# TECHNICKÁ ZPRÁVA

# Stavebně technické řešení

## Bourací práce

- Demontáž obložení stěn v šatnách

- Demontáž svítidel, včetně spínačů v koupelně a nářaďovně

- Demontáž umyvadla v kabinetu, včetně otlučení keramického obkladu a omítky

- Vybourané materiály budou ukládány do přistavených kontejnerů dle třídění na jednotlivé položky a budou zajištěny před nežádoucím znehodnocením nebo úniku odpadů.

## Podlahy

- Na stávající keramickou dlažbu bude proveden penetrační nátěr pro možnost montáže keramické dlažby

- Montáž keramické dlažby včetně soklíků

## Povrchy

- Provedení vápenocementové omítky hladké pod obklad

- Keramický obklad bude proveden do výšky 1600 mm v místě osazení nového umyvadla

## SDK konstrukce

- SDK podhled z desek GKBI 12,5 na ocelový rošt v místnosti koupelny

## Malby, nátěry

- Opravy maleb budou provedeny omyvatelnými akrylátovými barvami.

- Opravy nátěrů ocelových doplňkových konstrukcí – zárubně, budou provedeny základní a syntetické s 1 x emailováním.

## ZTI

- Montáž nového umyvadla se stojánkou baterií

## Elektroinstalace

- Montáž nových svítidel s mikrovlnným senzorem v místnostech koupelny ( SDK podhled ) v nářaďovně

V Kolíně dne 	7.3.2016

Vypracoval: 	ing. Martin Škorpík