Cvičná kuchyňka

Nábytkové vybavení hlavní počet

4- Skříňka spodní - dvířka šířka 60cm 7 ks

Rozměr š60xh56xv86cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou

technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou technologií PUR.

Jedna přestavitelná police. Vrtáno přes celou výšku skříňky. Součástí jsou stavitelné nožičky se soklem

a těsnící lištou.

1 - Skříňka spodní pro vestavnou troubu se sklopnými dvířky šířka 60cm 3 ks

Rozměr š60xh56xv86cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranopu

technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou technologií PUR.

Součástí jsou stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou.

Sloupek pro média 2 ks

5- Skříňka spodní krajní otevřená šíře 20cm 2 ks

Rozměr š20xh56xv86cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranopu

technologií PUR. Jedna přestavitelná police. Vrtáno přes celou výšku skříňky. Součástí jsou stavitelné

nožičky se soklem a těsnící lištou.

3 - Skříňka spodní - zásuvka a dvířka šířka 30cm 2 ks

Rozměr š30xh56xv86cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranopu

technologií PUR, čelo zásuvky a dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou

technologií PUR. Jedna přestavitelná police. Vrtáno přes celou výšku skříňky. Součástí jsou stavitelné

nožičky se soklem a těsnící lištou.

2 - Skříňka spodní - zásuvka a dvířka šířka 70cm 12 ks

Rozměr š70xh56xv86cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou

technologií PUR, čelo zásuvky a dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou

technologií PUR. Jedna přestavitelná police. Vrtáno přes celou výšku skříňky. Součástí jsou stavitelné

nožičky se soklem a těsnící lištou.

10 - Skříňka horní otevřená šíře 20cm 1 ks

Rozměr š20xh30xv60cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou

technologií PUR, čelo zásuvky a dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou

technologií PUR. Jedna přestavitelná police. Vrtáno přes celou výšku skříňky.

11 - Skříňka horní dvířka 60cm 2 ks

Rozměr š60xh30xv45cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou

technologií PUR, čelo zásuvky a dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou

technologií PUR. Jedna přestavitelná police. Vrtáno přes celou výšku skříňky.

12 - Skříňka horní dvířka 60cm 4 ks

Rozměr š60xh30xv60cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou

technologií PUR, čelo zásuvky a dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou

technologií PUR. Jedna přestavitelná police. Vrtáno přes celou výšku skříňky.

13 - Skříňka horní dvířka 70cm 6 ks

Rozměr š70xh30xv60cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou

technologií PUR, čelo zásuvky a dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou

technologií PUR. Jedna přestavitelná police. Vrtáno přes celou výšku skříňky.

Pracovní deska a obkladfová deska postforming 1 ks

Pracovní deska postforming tl. 38mm, obkladová deska postforming tl. 15mm, vše olepeno 0,5mm ABS

hranou technologií PUR.

Olištování skříněk 1 ks

Z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou technologií PUR.

Médiové prvky počet

Vypínač led svítidel 2 ks

Osvětlení LED pás s vysokou svítovostí se 60led/m včetně trafa 2 ks

Položka obsahuje napájecí trafo k LED osvětlení včetně instalace s umístěním ze spodní části horních

skříněk do zafrézované drážky s hliníkovou lištou.

Zásuvka 230V 16 ks

Elektrorozvaděč pro jištění zařízení 1 ks

Dřezy a baterie počet

Baterie páková stojánková vysoké ramínko 4 ks

Dřez nerez s odkapávací plochou 79x50cm 4 ks

Stoly a sezení počet

Jídelní stůl s kovovou podnoží 120x80/76cm 5 ks

Jídelní stůl s rozměry š120xh80xv76cm z jackelové konstrukce s komaxitovou úpravou. Pracovní deska

z laminované dřevotřísky tl. 18mm s olepenými hranami ABS 2mm.

Židle s plastovým šálovým sedákem, na kovové podnoži, s kluzáky, ergonomické 20 ks

pružné sezení

Pohodlné ergonomické sezení na tvarovaném šálovém sedáku, omyvatelný, stohovatelné, umožňuje

sedět oboustranně.

Nábytkové vybavení dodatkové počet

Věšáková stěna s 15ti dvouháčky 1 ks

Pracovní deska postforming v rohu místnosti 1 ks

Skříň vysoká s dvířky s prostorem pro vestavěnou lednici 2 ks

Rozměry š60xh60xv190cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou ABS 0,5mm

technologií PUR, plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Záda bílý sololak.

Spotřebiče počet

Mikrovlnná trouba Electrolux EMS 20107 OX vestavná nerez 1 ks

Odsavač MORA OP 612 X, nerez 3 ks

Chladnička komb. Electrolux ENN 2800 BOW, vestavná 1 ks

Chladnička vestavná, kombinovaná, 177.2cm, A+, objem chladničky/mrazničky 202/75l, hlučnost 36dB,

mrazící výkon 4kg/24hod., bílá

Třída energetické účinnosti A+

Roční spotřeba energie 297 kWh/annum

Celkový užitný objem 280 l

Klimatická třída N, ST, T

Hlučnost 36 dB

Typ modelu Vestavný model

Vnitřní uspořádání

Objem mrazáku 75 l

Objem chladničky 205 l

Počet polic lednice 5×

Počet přihrádek mrazáku 3×

Počet kompresorů 1×

Mrazící výkon za 24h 4 kg

Varná sklokeramická deska MORA VDS 630C 3 ks

Varná deska vestavná, sklokeramická, 4 varné zóny s Hi-Light, regulace výkonu 0-9, ukazatel

zbytkového tepla, dětská bezpečnostní pojistka.

Funkce: 4 varné zóny HI-Light, Dotykové ovládání, Ukazatel zbytkového tepla, Plynulá regulace výkonu

0-9, Signalizace funkce, Funkce STOP CONTROL (vypnutí při přetečení tekutiny na ovládací prvky),

Dětská bezpečnostní pojistka (uzamčení desky), Automatické bezpečnostní vypnutí desky,

Broušená hrana

Zóny: 2x 180 mm, 2x 145 mm

Elektrické napětí: 230/400 V

Jmenovitý příkon:6 kW

Barva:Černá

Rozměry výrobku: 55 x 590 x 505 mm

Trouba vestavná základ MORA VT 201MX 3 ks

klasická trouba 5 funkcí, možnost regulace teploty 50 - 275°C, vedení v troubě - prolisy, chladící

systém dvířek trouby, objem trouby 68 l, energetická třída A, jmenovitý příkon: 2,7 kW, elektrické

napětí: 230 V

příslušenství: 1x pečicí plech, 1x rošt

Mycí kout počet

Umyvadlo zápustné 1 ks

Baterie páková stojánková s krátkým otočným ramínkem pro usazení do umyvadla 1 ks

Dřezová skříňka do sestavy, s přípravou pro umyvadlo, pracovní deska postforming 1 ks

Dřezová skříňka o rozměrech š100xh60xv90cm s přípravou pro umyvadlo nebo dřez a stojánkovou

baterii. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm s olepenými 0,5mm ABS hranami technologií PUR,

Dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm technologií PUR. Pracovní deska Postforming tl. 38mm

olepenou 2mm ABS hranou technologií PUR.

Rozvody elektroinstalace počet

Přívod a zapojení 230V pro lednici 1 ks

Přívod 230 V z rozvaděče na chodbě do jistícího rozvaděče v učebně 1 ks

Napojení přívodu 230V ve stávajícím rozvaděči na chodbě 1 ks

Zapojení podružného rozvaděče v učebně na přívod 1 ks

Revize elektroinstalace 1 ks

Přívod a zapojení zásuvek 230V na stěně pod závěs. Skříňkami 1 ks

Přívod a zapojení 230V ve sloupcích v sestavě uprostřed kuchyňky 1 ks

Přívod a zapojení 230V pro myčku 1 ks

Přívod a zapojení 230V pro trouby 1 ks

Přívod a zapojení 230V pro varné desky 1 ks

Přívod a zapojení 230V pro led osvětlení 1 ks

Přívod a zapojení 230V pro mikrovlné trouby 1 ks

Drážkování pro elektroinstalaci 1 ks

Průraz stěnou pro přívod elektroinstalace 1 ks

Přívod a zapojení 230V pro odsavače par 1 ks

Rozvody vody počet

Rozvod a zapojení studené vody u dřezů a myčky 1 ks

Rozvod a zapojení teplé vody umyvadlo 1 ks

Rozvod a zapojení studené vody umyvadlo 1 ks

Rozvod a zapojení teplé vody u dřezů a myčky 1 ks

Připojení na stávající stav 6 ks

Drážkování pro vodu a odpad ve stěně 1 ks

Rozvody odpadu počet

Připojení na stávající stav 3 ks

Přívod odpadu do sestavy uprostřed kuchyňky 1 ks

Rozvod a zapojení odpadu dřezů a myčky u stěn 1 ks

Rozvod a zapojení odpadu umyvadlo 1 ks

Demontáž a likvidace počet

Demontáž stávajícího vybavení učebny 1 ks

Nakládka, odvoz a likvidace odpadu a vybouraných hmot 1 ks

Dopravní a montážní náklady počet

Dopravní náklady 1 ks

Položka obsahuje náklady spojené s dopravou v rámci realizace.

Spojovací materiál 1 ks

Tato položka obsahuje spojovací materiál nutný k realizaci zakázky.

Sestavení nábytkového vybavení 1 ks

Podlahářské práce počet

Stěrka na betonovou plochu pod podlahovou krytinu 1 ks

Práce a pomocný materiál na položení podlahové krytiny 1 ks

Stržení stávající podlahové krytiny 1 ks

Podlahová krytina Novoflor Extra Vario 1 ks

Podlahová lišta soklová včetně nalepení 1 ks