A	Průvodní zpráva

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

- název stavby,

Stavební úpravy stávající kotelny na pozemku parc.č. 4007, k.ú. Kolín

- místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

pozemek par.č. 4007, k.ú. Kolín

- předmět dokumentace

Předmětem dokumentace jsou stavební úpravy nevyužívané kotelny, která je přilehlá k obytnému domu na pozemcích parc.č. 3568, 3569, k.ú. Kolín. Stavební úpravy spočívají ve vybourání střešních konstrukcí, vybourání části obvodových stěn a zásypu prostorů uhelen pod úroveň terénu. Dále v odstranění stávajícího nezhutněného zásypu v prostoru kotelny. Tento zásyp se stále propadá.

V demolici výlezu, zazdění chodby a následný zásyp.

A.1.2	Údaje o vlastníkovi

  - jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 28012 Kolín 1, IČ 000235440

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace

    - jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

ing. Martin Škorpík, IČ 66767849, V Břízách 794, 280 02 Kolín 2

A.2	Údaje o vstupních podkladech

A.3	Údaje o území

- rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území

stavba je v zastavěném území obce

- dosavadní využití a zastavěnost území,

objekt je bez využití

- údaje o zvláštní ochraně území (památkové území, chráněné přírodní území, záplavové území apod.),

bez zvláštní ochrany

- dodržení obecných požadavků na výstavbu,

při provádění bouracích prací bude zajištěno, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnosti, zdravých životních podmínek okolních staveb, životního prostředí následkem uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob, zvířat a rostlin, přítomností nebezpečných částic v ovzduší, znečištění vzduchu, povrchových vod, nevhodného nakládání s odpady

- seznam výjimek a úlevových řešení,

Nejsou

- seznam souvisejících a podmiňujících investic,

Nejsou

- seznam dotčených pozemků a staveb podle katastru nemovitostí.

pozemek parc.č. 4484, k.ú. Kolín

A.4	Údaje o stavbě

- účel užívání stavby,

stávající kotelna bez využití, kotelna byla v dřívější době demontovaná a prostor kotelny zasypán nezhutněnou zeminou, výlez z nevyužívaného krytu

- trvalá nebo dočasná stavba,

stavba trvalá

- údaje o zvláštní ochraně stavby (informace o zrušení prohlášení věci za kulturní památku apod.),

Stavba nemá zvláštní ochranu

- stávající kapacity stavby,

278,0 m2

- základní předpoklady pro odstranění stavby – časové údaje o průběhu prací, etapizace, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby.

stavba bude odstraněna v jedné etapě,

náklady 850 tis. Kč

způsob odstranění bude kombinací  postupného bourání lehkou mechanizací, vzhledem k přenosu otřesů do obytného domu

A.5	Členění odstraňované stavby

Stavba není členěná

- v Kolíně dne 18.5.2017

vypracoval: ing. Martin Škorpík

B	Souhrnná technická zpráva

B.1	Popis území stavby

- charakteristika stavebního pozemku,

pozemek je přístupný z veřejné zpevněné komunikace

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů,

při prohlídce stavby bylo zjištěno, že střešní konstrukce jsou bez vážného porušení a provedený nezhutněný zásyp si stále sedá.

na stavbě se nevyskytuje azbest

- ochranná a bezpečnostní pásma,

ochranná pásma a bezpečnostní pásma se nevyskytují

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

stavba je mimo záplavové území, mimo poddolované území

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí,

stavba je přímo konstrukcemi napojená na přilehlý bytový dům, po odbourání konstrukcí budou provedeny omítky v místech napojení a bude provedená svislá izolace stěn s napojením na stávající vodorovnou izolaci

- požadavky na asanace, demolice, kácení zeleně,

Nejsou

- územně technické podmínky (napojení na dopravní a technickou infrastrukturu),

Stavba není připojená ne technickou infrastrukturu

- věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice.

Nejsou

B.2	Celkový popis stavby

Základní charakteristiky odstraňovaných objektů.

Stavba kotelny a uhelen je stěnového nosného systému se zděnými nosnými stěnami, s monolitickým železobetonovým stropem, stavba výlezu je zděná s betonovou střechou

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury,

nejsou

- dimenze, kapacity a délky.

B.4	Dopravní řešení

projekt neřeší

- B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- terénní úpravy,

po demolici bude terén upraven vrstvou ornice a výsevem trávním semenem

- použité vegetační prvky, biotechnická opatření,

Nejsou

- údržba.

B.6	Zásady organizace výstavby

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění,

Bez potřeby

- odvodnění staveniště,

vsakováním na pozemku

- napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu,

stávající

- vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky,

bez vlivu na okolní stavby, při provádění bouracích prací bude prostor demolice zkrápěn vodou

- ochrana okolí, asanace, demolice, kácení zeleně,

bez nutnosti ochrany okolí, demolic a kácení zeleně

- zábory (dočasné / trvalé),

Bez záborů

- produkovaná množství a druhy odpadů a emisí, jejich likvidace,

170102   cihly                                                           5 m3

170904   Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01,

17 09 02 a 17 09 03                                    12,5 m3

S odpadem vzniklým při stavebních pracích dle předložené projektové dokumentace bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů.

Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít přednost před jiným využitím odpadů.

- ochrana životního prostředí,

Při provádění všech stavebních prací je nutné dbát na následující:

- Ochrana proti hluku a vibracím

- Ochrana proti znečišťování komunikací a prašnosti

- Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem

- Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

Při provádění stavby a práci na staveništi budou provedena opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti. Během stavebních a přípravných prací je potřeba dodržovat zejména to, že práce na stavbě mohou provádět pouze oprávněné a poučené osoby, nesmí být nepovoleně omezován provoz na komunikacích, nesmí být nadměrně znečišťováno ovzduší a okolí stavby, ani jinak zhoršováno životní prostředí. Nesmí být omezena práva vlastníků sousedních pozemků. Musí být zajištěna bezpečnost práce a technických zařízení, požární ochrana, oplocení a osvětlení staveniště a bezpečné přístupy ke stavbě. Je nutné řídit se vyhláškou č. 601/2006 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištěné dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

- úpravy pro bezbariérové užívání,

Nejsou

- zásady pro dopravně inženýrská opatření.

Nejsou

- v Kolíně dne 18.5.2017

- vypracoval: ing. Martin Škorpík

D.1	Technická zpráva

D.2	Popis technologie odstraňování stavebního nebo inženýrského objektu

Technologie postupu bourání je jednak postupným bouráním jednotlivých konstrukcí – stropní konstrukce, svislé konstrukce lehčí bourací technikou, vzhledem k přenášení otřesů do konstrukcí bytového domu – maximálně pneumatická kladiva

Bourací práce střešní konstrukce nad uhelnami:

- před zahájením prací bude vybudována podpěrná konstrukce z dřevěných hranolů 100/100 mm, tvořených vaznice při spodní hraně stropní konstrukce a při podlaze, sloupky budou osazeny po 1,0 m, podpěrná konstrukce bude osazená ve dvou řadách a sloupky mezi oběma řadami budou zavětrovány šikmými vzpěrami

- po vybourání 1.etapy bude podpěrná konstrukce demontována a přemístěna do hrany 3.etapy, tímto způsobem bude pokračováno až do 14.etapy

Bourací práce střešní konstrukce nad kotelnou:

- bourání bude probíhat celoplošně z důvodu zásypu prostor kotelny

Postupné bourání konstrukcí bude probíhat v těchto cyklech:

- bourání střešních konstrukcí

- ubourání části svislých konstrukcí

- vybourání prostupů stěnami a podlahou pro možnost odtoku prosáklých dešťových vod a vyplnění otvorů kačírkem

- vybourání vrchní betonové mazaniny podlahy uhelen až na stávající vodorovnou izolaci proti vodě pro možnost napojení nové svislé izolace stěn bytového domu

Po ukončení bouracích prací budou provedeny úpravy omítek obvodové stěny bytového domu v místech navázaných konstrukcí kotelny.

Následně budou provedeny penetrační nátěry, svislé izolace stěn bytového domu z SBS modifikovaných pásů s PE vložkou celoplošně přitavených s napojením na obnaženou stávající vodorovnou izolaci podlahy uhelen.

Izolace v místě kotelny bude dotažená domovně zachovaného zásypu pod úrovní podlahy 1.PP  bytového domu.

Svislé izolace budou následně opatřeny ochrannou vrstvou z nopové folie.

Po provedení izolací proti vodě v prostorách uhelen bude proveden odkop stávajícího zásypu kotelny s využitím pro zásyp prostor uhelen. Zásypy budou hutněny po vrstvách tl. 250 mm. Odkop bude proveden do výškové úrovně cca 500 mm pod úroveň stávající podlahy 1.PP bytového domu.

Následně budou provedeny zásypy inertním materiálem s hutněním po vrstvách tl. 250 mm.

Konečná vrstva tl. 100 mm bude provedená z ornice s následným výsevem travního semena.

Demolice výlezu z chodby krytu:

- bourání  střešní konstrukce ze žb konstrukce

- bourání stěn zděných 500 mm pod úroveň terénu

- zazdívka chodby

- hutněný zásyp s postupným hutněním

Bourací práce lze provádět těžkou technikou - traktorbagr

- v Kolíně dne 19.5.2017

- vypracoval: ing. Martin Škorpík