B	Souhrnná technická zpráva

- B.1	Popis území stavby

- charakteristika stavebního pozemku,

Stavební pozemek je v rámci upravovaných místností hospodářské budovy.

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů,

Nebyly provedeny žádné průzkumy

- ochranná a bezpečnostní pásma,

Stavba je mimo ochranná a bezpečnostní pásma

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se nachází mimo záplavové území a mimo poddolované území

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí,

- Požadavky na asanace, demolice, kácení zeleně,

Pro stavbu nejsou nutné požadavky na asanace, demolice a kácení zeleně

- zábory zemědělského, lesního, půdního fondu (dočasné / trvalé),

Druh pozemku je zastavěná plocha a nádvoří

- územně technické podmínky (napojení na dopravní a technickou infrastrukturu),

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je stávající.

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Stavba nemá věcné vazby.

B.2	Celkový popis stavby

B.2.1	Účel užívání stavby

- funkční náplň stavby,

Mateřská škola

- základní kapacity funkčních jednotek,

tělocvična – max. 28 dětí

- celková produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi.

-

B.2.2	Celkové, urbanistické, architektonické řešení

- urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,

-

- architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Bez vlivu na stávající tvarové, materiálové a barevné řešení.

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby

Upravovaná část budovy není provozní

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby

-

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby

Neobsahuje žádná nebezpečná technologické zařízení, elektroinstalace bude provedena dle platných ČSN

B.2.6	Základní charakteristiky objektů

- stavební řešení,

V rámci upravovaných místnosti bude vyzděná příčka, oddělující sociální zařízení dětí od šatny dětí. Stávající konstrukce podlah bude vybourána na izolaci proti vodě. Na stávající izolaci bude provedená nová vrstva izolace proti vodě ( předpoklad poškození stávající při bouracích pracích ).

Bude provedená nová konstrukce podlah vhodná pro tělocvičny s rámem uloženým na kročejové izolaci a dubovými palubkami

- konstrukční a materiálové řešení.

Vnitřní příčky a dozdívky otvorů budou provedeny z tvárnic YTONG, omítka hladké štukové, V místnosti tělocvičny bude proveden SDK podhled se zabudovanými LED panely.

B.2.7	Základní charakteristika technických zařízení

- technické řešení,

splašková kanalizace, vodovod a budou řešené napojením na stávající potrubí a rozvaděč

- výčet technických zařízení budov.

Splašková kanalizace bude napojená na stávající rozvod ve stávající místnosti úklidové komory, kde je vedené stoupací potrubí nad střechu

Vodovod bude napojen na stávající rozvod studené vody cca v místě vedení stávajícího potrubí kanalizace

Napojení elektroinstalace bude provedené ve stávající elektrorozvodně a pro tělocvičnu bude řešeno samostatnou rozvodnicí

B.2.8	Zásady požárně bezpečnostního řešení

- rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,

viz PBŘ

- výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,

viz PBŘ

- evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových cest, počet a umístění požárních výtahů,

viz PBŘ

- vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových vzdáleností,

viz PBŘ

- způsob zabezpečení stavby požární vodou nebo jinými hasebními látkami,

viz PBŘ

- stanovení prostředků pro protipožární zabezpečení stavby,

viz PBŘ

- stanovení prostředků / požadavků pro hašení požáru a záchranné práce.

viz PBŘ

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi

- kritéria tepelně technického hodnocení,

-

- energetická náročnost stavby,

-

- posouzení využití netradičních zdrojů energií.

Nejsou využity netradiční zdroje energií

B.2.10	Hygiena, ochrana zdraví a pracovního prostředí

- mikroklima,

Místnosti budou větrány přirozeným větráním okny

- zásady ochrany před šířením hluku a vibrací,

Stavba odolává škodlivému působení vlivu hluku a vibrací. Hluk a vibrace, které působí, jsou konstrukcí utlumeny na úroveň, která neohrožuje zdraví

- stavební a prostorová akustika.

-

- denní osvětlenost

- -

B.2.11	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- ochrana před pronikáním radonu z podloží,

-

- ochrana před bludnými proudy,

projekt neřeší

- ochrana před technickou seizmicitou,

projekt neřeší

- ochrana před hlukem,

Stavba odolává škodlivému působení vlivu hluku a vibrací. Hluk a vibrace, které působí, jsou konstrukcí utlumeny na úroveň, která neohrožuje zdraví.

- protipovodňová opatření.

projekt neřeší

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury,

stávající,

- dimenze, kapacity a délky.

-

B.4	Dopravní řešení

- popis dopravního řešení,

stávající

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

- doprava v klidu,

stávající, nebude navýšená kapacita vyučujících

- pěší a cyklistické stezky.

- B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- terénní úpravy,

-

- použité vegetační prvky,

projekt neřeší

- biotechnická opatření,

projekt neřeší

- údržba.

projekt neřeší

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů

stavba nemá vliv na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů

- vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

- vliv na přírodu a krajinu,

- vliv na Naturu 2000,

- údaje ze závěrů zjišťovacího řízení,

- podmínky ze stanoviska EIA,

- ochranná a bezpečnostní pásma.

- B.7	Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků na řešení civilní ochrany obyvatelstva.

Stavba neřeší

- B.8	Zásady organizace výstavby

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

potřeba medií – vody a elektrické energie je v minimálním rozsahu a budou zajištěny ze stávajících zdrojů

- odvodnění staveniště,

-

- napojení stavby na stávající veřejnou dopravní infrastrukturu,

napojení je stávající na vozovku obecní komunikace

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky,

Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením

- ochrana okolí a požadavky na asanace, demolice, kácení zeleně,

Nejsou

- zábory pro stavbu (dočasné / trvalé),

Stavba bude probíhat pouze na pozemcích stavebníka

- produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

S odpadem vzniklým při stavebních pracích dle předložené projektové dokumentace bude naloženo v souladu se  zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů.

Odpady vzniklé při stavbě:

Odpad bude ukládán do přistavených kontejnerů, které budou zajištěny před nežádoucím znehodnocením nebo úniku odpadů.

Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít přednost před jiným využitím odpadů.

Stavební odpady budou tříděny dle následujících položek:

170107 	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod č.

170106

170201       Dřevo

170302       Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301

170604       Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603

170802       Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 170801

Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny.

Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytu, aby bylo zabráněno úniku převáženého odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a místo bude uklizeno.

Odpad z provozování objektu

Během užívání stavby budou převážně vznikat komunální odpady, a to směsný komunální odpad, plasty, papír, sklo, objemný odpad, biologický odpad, v menší míře bude vznikat také nebezpečný odpad (baterie, nepoužitelná léčiva, barvy, vyřazena elektrická zařízení, zářivky aj.). Stání sběrné nádoby na směsný komunální odpad bude zajištěno u vstupu do objektu.

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

veškeré vytěžené zeminy budou využity na pozemku stavebníka k terénním úpravám a přebytečné budou odvezeny na skládku zeminy, požadavky na přísun nebo deponie zemin nejsou

- ochrana životního prostředí při výstavbě,

Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

Při provádění stavby a práci na staveništi budou provedena opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti. Během stavebních a přípravných prací je potřeba dodržovat zejména to, že práce na stavbě mohou provádět pouze oprávněné a poučené osoby, nesmí být nepovoleně omezován provoz na komunikacích, nesmí být nadměrně znečišťováno ovzduší a okolí stavby, ani jinak zhoršováno životní prostředí. Nesmí být omezena práva vlastníků sousedních pozemků. Musí být zajištěna bezpečnost práce a technických zařízení, požární ochrana, oplocení a osvětlení staveniště a bezpečné přístupy ke stavbě. Je nutné řídit se vyhláškou č. 601/2006 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištěné dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

- úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Nejsou

- zásady pro dopravní inženýrská opatření.

Nejsou

- stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby ( provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě, apod),

Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby

- postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

- bourací práce

- konečné provedení

- v Kolíně dne 20.6.2017

- vypracoval: ing. Martin Škorpík