- Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

- Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – popis řešení, výpis použitých norem).

- bourací práce budou provedeny v potřebném rozsahu. Jedná se o demontáž konstrukcí podlahy z PVC, vybourání podkladních vrstev ve skladbě:

- cementového potěr

- záklop z prken

- násyp s dřevěnými polštáři

- záklop z prken

- dřevěné stropnice s násypem mezi stropnicemi

- podbití s omítkou

- Bourací práce budou probíhat postupným rozebíráním.

- pro uložení nových ocelových stropnic budou v nosných stěnách vysekány kapsy a dno kapes bude vyrovnáno betonovou mazaninou z betonu B20

- budou uloženy ocelové stropnice z nosníků I180 s uložením min. 150 mm, po osazení nosníků bude zhlaví v kapsách vyzděno

- na ocelové stropnice bude položena zákrytová deska z ocelového trapézového pozinkovaného plechu tl. 1 mm a výšky vln 49 mm a na tento plech bude namontována roznášecí deska z dřevoštěpových desek OSB v provedení P+D tl. 22 mm. Desky OSB budou k trapézovému plechu kotveny vruty se zápustnou hlavou v rozteči po 250 mm

- na stropní desku bude provedená montáž podlahové konstrukce složené z kročejové izolace z desek z minerální plsti STEPROCK tl. 30 mm, na izolaci desky OSB tl. 18 mm, na desky OSB bude osazena separační folie MIRELON tl. 2 mm a na tuto folii budou osazeny dřevotřískové desky V100 v provedení P+D, spoje desek budou provedeny na sraz bez spár, na desky bude provedená montáž povlakové podlahy NOVOFLOR STANDARD tl. 2 mm včetně montáže sodíkové lišty a přechodové lišty ve dveřích mezi novou a stávající  podlahovou krytinou z PVC.

- Před montáží podlahové krytiny bude provedené doplnění vnitřních omítek stěn omítkou vápenocementovou hladkou štukovou.

- na konstrukci z trapézového plechu budou zavěšená táhla sádrokartonového podhledu, podhled bude proveden z ocelových nosných prvků typu D 112, na tuto konstrukci bude osazena vrstva zvukové izolace ROCKTON tl. 80 mm a následně bude proveden záklop ze SDK desek FIREBOARD tl. 15 mm s požadovanou požární odolností 45 minut.

- stávající kabely vedené ke svítidlům budou ukončeny v nových odbočných krabicích KR 68. Zde budou napojeny nové kabely CYKY 2x1,5 mm2, které budou vedeny k novým osvětlovacím tělesům. Osvětlovací tělesa budou 2X36W IP 20, přisazená.

- budou provedeny nové malby podhledu a opravy maleb stěn nad podlahou ve 2.NP

D.1.2	Stavebně konstrukční řešení

  - Technická zpráva (popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce; návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů; technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby; zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů; požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod.; specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem).

jedná se o konstrukci stropu, tvořenou ocelovými nosníky I180. Nosníky jsou řešeny jako prostý nosník s uložením na nosných stěnách v kapsách s roznášecí betonovou mazaninou. Záklop bude proveden z trapézového plechu s výškou vlny 49 mm a tl. plechu 1 mm

  - Statické posouzení (ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání).

Stropní konstrukce je tvořená ocelovými stropnicemi I180 a přenáší zatížení do nosných stěn. Stropnice jsou v osové vzdálenosti 1350 mm.

Zatížení od stropní konstrukce                  2,047 kN/m2    1,4    2,87 kN/m2

Užitné zatížení pro domovy důchodců              3,0 kN/m2     1,2     3,6 kN/m2

Celkové zatížení                                  2,98 kN/m2          6,47 kN/m2

Zatížení nosníku při osové vzdálenosti 1350 mm                6,47 x 1,35 = 8,74 kN/m

Rozpětí nosníku                                             4,05 x 1,05 = 4,25 m

průřezové hodnoty nosníku I180   Wy = 160 . 103 mm3  Iy = 14,4 . 106 mm4

1.mezní stav

Ohybový moment MSD = 1/8 ql2 = 1/8 x 8,47 x 4,252 = 19,74 kNm

Minimálně nutný modul průřezu Wy ≥ MSD * μ/ Rrf = 19,74 . 106 * 1,15/ 235 = 96,6 . 103 mm3

Wvyp = 160 . 103 mm3› Wy = 96,6 . 103

2.mezní stav

Δ = 5/384 x ql4/ EIy = 5/384 x 8,74 x 42504/ 210 x 103 x 14,4 . 106  = 12,28 mm

Δvyp = L/300 = 4050 /300 = 13,5 mm

Δ = 12,28 < Δvy = 13,5 m

  - Plán provedení kontroly spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití.

Kontrola spolehlivosti bude provedena před montáži záklopu z trapézového plechu

- v Kolíně dne 24.5.2013

- vypracoval: ing. Martin Škorpík